# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Budowa wielofunkcyjnej hali w Gamowie Etap III wraz z zagospodarowaniem terenu  - Poprawa małej infrastruktury publicznej w Gamowie - impuls dla społeczności

- STAN ISTNIEJĄCY

Roboty budowlane wykonane podczas etapu I budowy hali wielofunkcyjnej w Gamowie

- posadowienie hali - ławy oraz stopy fundamentowe,

- ściany fundamentowe - z bloczków betonowych gr. 24 cm,

- ściany konstrukcyjne - pustaki ceramiczne poryzowane gr. 25 cm,

- ściany działowe - pustaki ceramiczne poryzowane gr. 12 cm,

- stalowa konstrukcja hali : słupy główne nośne HEB220 , dźwigary dachowe – dwuteownik IPE 300, płatwie stalowe zimnogięte Z250 x 2,5 co 1,4 m, stężenia dachowe – pręt fi 16 mm ,

- dach - dwuspadowy, poszycie dachu hali z płyt warstwowych dachowych o gr. 12 cm o wypełnieniu pianką poliuretanową PIR. Dach części zaplecza o konstrukcji drewnianej kryty papą,

- posadzka – płyta betonowa

- schody zewnętrzne – terenowe z kostki betonowej,

- stolarka drzwiowa zewnętrzna – aluminiowa,

- brama segmentowa z automatyką,

- stolarka okienna aluminiowa

- instalacja odgromowa ( uziom otokowy, odgrom)

- wewnętrzna kanalizacja sanitarna,

- zewnętrzna kanalizacja sanitarna,

- instalacja wodociągowa.

Podczas I etapu robót „ Budowy hali wielofunkcyjnej w Gamowie – etap I wprowadzono nieistotne zmiany w stosunku do projektu budowlanego związane z:

- wykonaniem	dodatkowych	otworów okiennych w ścianach zewnętrznych (załącznik nr 1 i nr 4) – rys. elewacja tylna i boczna nr 1

- wykonaniem dodatkowego otworu okiennego i drzwiowego w ścianie wewnętrznej nad częścią zaplecza na poddaszu (załącznik nr 2)

- wykonanie stropu żelbetowego zamiast drewnianego nad częścią zaplecza (załącznik nr 3)

- wykonanie pokrycia z płyt warstwowych zamiast pokrycia z papy nad częścią zaplecza (załącznik nr 3 i 5)

- roboty elektryczne w posadzce - rozprowadzenie przewodów (załącznik nr 6)

Roboty budowlane wykonane podczas etapu II budowy hali wielofunkcyjnej w Gamowie:

Roboty budowlane

- wykonanie ścianek działowych z bloczków ceramicznych gr. 11.5 cm, wykonanie otworów drzwiowych, ułożenie nadproży

- zbrojenie i zabetonowanie otworu w stopie nad zapleczem,

- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej montaż ościeżnic metalowych z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm malowane proszkowo, montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych, płycinowych, fabrycznie wykończonych, okleinowanych okleiną HPL, z samozamykaczem

- montaż dwóch okien zewnętrznych i jednego wewnętrznego,

- montaż ścianek laminowanych z drzwiami i okuciami, płyta z laminatów wysokociśnieniowych HPL gr.13 mm ( kabiny WC ),

- montaż ścianek międzypisuarowych,

- montaż parapetów wewnętrznych granitowych gr. 3 cm,

- wykonanie tynków wewnętrznych III kategorii na ścianach i słupach,

- wykonanie tynków wewnętrznych III kategorii na stropach i podciągach,

- licowanie ścian płytkami w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniu gospodarczym,

- wykonanie posadzki cementowej i płytkowej nad częścią zaplecza na piętrze,

- roboty malarskie powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylowo - lateksową,

Roboty sanitarne

roboty instalacyjne – wodociągowe

- montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 32, 20 i 25 mm w otulinach,

- montaż zaworów, wodomierza, baterii, zaworów czerpalnych,

- montaż urządzenia elektrycznego do podgrzewania wody.

Roboty instalacyjne – kanalizacja sanitarna

- montaż rurociągów z PVC o średnicy 50 mm, 110 mm, 160 mm o połączeniach wciskanych,

- montaż rurociągów z PVC o średnicy 50 mm, 32 mm o połączeniach klejonych,

- montaż czyszczaków, rur wywiewnych, syfonów i wpustu podłogowego,

- montaż armatury sanitarnej ( umywalki, ustępy, pisuary)

- podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej

Roboty elektryczne

- układanie przewodów elektrycznych kabelkowych dla instalacji gniazd i odbiorników,

- układanie przewodów elektrycznych kabelkowych dla instalacji oświetleniowej i sygnalizacyjnej,

- montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z osprzętem modułowym ( rozłączniki, wyłączniki, różnicówki)

- montaż opraw oświetleniowych, sygnalizacyjnych, gniazd, wyłączników

- montaż oświetlenia ewakuacyjnego wraz z opracowaniem planu ewakuacji wraz z określeniem dróg ewakuacyjnych, wyjść awaryjnych oraz lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

- montaż systemu sygnalizacji pożaru przeznaczony do wykrywania zagrożenia pożarem - czujki, ręczny ostrzegacz pożarowy (przycisk uruchamiający alarm), sygnalizator (syrena), centrala.

# II. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA SĄ ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku oraz zagospodarowaniu terenu przy budowanej hali wielofunkcyjnej sezonowej 
w miejscowości Gamów przy ul. Długiej na działkach nr 232/3, 232/5, 232/6, 232/8, stanowiących własność Gminy Rudnik, w ramach zadania pn. Rozwój infrastruktury publicznej w Gamowie – impuls dla społeczności w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) - komponent Wdrażanie LSR.

Zakres robót wynika z dokumentacji projektowej, projektu zagospodarowania terenu, przedmiaru robót oraz wniosku o dofinansowanie.

UWAGA:  W zakresie termomodernizacji budynku - dokumentacja projektowa z etapu nr I i II jest nadal aktualna i stanowi załącznik nr 4.2 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z:

- ustawą Prawo budowlane,

- obowiązującymi polskimi normami,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zastosowane materiały powinny posiadać wszystkie wymagane prawem dokumenty potwierdzające ich parametry, w szczególności deklaracje właściwości użytkowych oraz aprobaty techniczne zgodne 
z PN.

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:

- roboty budowlane,

- roboty instalacyjne,

- dostawę materiałów i urządzeń,

- uruchomienie instalacji i szkolenie użytkowników,

- gwarancję i serwis.

# W RAMACH NINIEJSZEGO ZADANIA PRZEWIDUJE SIĘ

# 1. TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- przygotowanie podłoża i gruntowanie powierzchni ścian,

- montaż listwy cokołowej,

- wykonanie izolacji cieplnej ścian fundamentowych z płyt XPS,

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS grubości ok. 15 cm,

- wykonanie dodatkowego ocieplenia płytami styropianowymi grubości 3 cm,

- mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli mechanicznych,

- wykonanie boni elewacyjnych,

- zabezpieczenie narożników kątownikami ochronnymi,

- wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego,

- wykonanie dodatkowej warstwy siatki wzmacniającej,

- wykonanie tynków silikonowych barwionych w masie, wykonanie tynku elewacyjnego na części Remizy OSP, połączonego z przedmiotowym obiektem,

- wykonanie dekoracyjnych tynków elewacyjnych,

- montaż podokienników stalowych,

- dostawę i montaż podokienników ocynkowanych powlekanych,

- montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych.

# 2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres robót obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu w szczególności:

### Roboty ziemne

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- zagęszczenie warstw odsączających,

- wywiezienie gruzu z terenu robót wraz z utylizacją,

- zagęszczenie nasypów.

### Podbudowy

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwy dolnej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwy górnej.

### Krawężniki i obrzeża

- wykonanie ław betonowych pod obrzeża,

- montaż krawężników betonowych.

### Nawierzchnie

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,

- wykonanie schodów terenowych,

- wykonanie elementów gabionowych.

### Wyposażenie terenu

- stojak rowerowy – 1 szt.,

- ławki parkowe – 5 szt.,

- pojemniki do segregacji odpadów – 2 szt.

### Magazyn blaszany

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej,

- dostawa i montaż magazynu blaszanego dwustanowiskowego.

Wyposażenie kuchni

- dostawa i montaż lodówko-zamrażarki,

- dostawa i montaż płyty indukcyjnej min. 5-cio palnikowej,

- dostawa i montaż zabudowy kuchennej, szafki z blatem odpornego na urazy materiału, wraz z zlewozmywakiem min. 3-komorowej;

- dostawa i montaż zmywarki przemysłowej,

- dostawa i montaż piekarnika,

- dostawa i montaż pochłaniacza nad płytę indukcyjną,

### Oświetlenie terenu

- wykonanie wykopów kablowych,

- ułożenie kabli energetycznych,

- montaż słupów oświetleniowych,

- montaż opraw oświetleniowych LED,

- wykonanie instalacji uziemiającej.

### Palenisko

- roboty ziemne i przygotowanie podłoża,

- wykonanie podkładów betonowych,

- montaż koszy gabionowych,

- montaż siedzisk drewnianych.

# III. INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oceny ornitologicznej i chiropterologicznej bytowania gatunków chronionych. (jeśli dotyczy)

- W przypadku stwierdzenia obecności nietoperzy Wykonawca zobowiązany będzie do ich przeniesienia w miejsce wskazane w ocenie.

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi system ociepleń oraz kolorystykę elewacji.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać próbne malowanie elewacji w celu zatwierdzenia kolorystyki.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren wokół budynku przed uszkodzeniem.

- Po wykonaniu robót pomieszczenia należy pozostawić wysprzątane.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

# IV. UWAGA

## 1. KLAUZULA RÓWNOWAŻNOŚCI

W każdym przypadku użycia w dokumentach zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 
„lub równoważne”.

W przypadku użycia w dokumentach zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumenty zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz 
„lub równoważne".

W przypadku, gdy w dokumentach zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentach zamówienia. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Użycie w dokumentach zamówienia etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.

Użycie w dokumentach zamówienia wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane 
z realizacją zamówienia.

# V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT

1) Wszystkie zastosowane wyroby i materiały oraz sposób wykonania robót zastosowany w trakcie realizacji robót, powinny zapewnić spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej i związanych z oszczędnością energii określonych w tabelach stanowiących załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013r).

2) Prace powinny być prowadzone w taki sposób, aby przez cały okres ich trwania zapewniona była możliwość swobodnego wjazdu i wyjazdu pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji robót, aby nie dochodziło do blokowania dróg dojazdowych ani wyjazdowych, a w razie potrzeby do czasowego udostępnienia przejazdu.

3) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wszystkie prace (roboty) w taki sposób, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo osób postronnych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego. W każdym przypadku należy odpowiednio zabezpieczyć teren prowadzonych robót.

4) Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami prawa.

5) Wszystkie roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do OPZ.

6) Materiały i technologie stosowane do wykonania robot muszą odpowiadać zaleceniom 
i rozwiązaniom przyjętym w audycie energetycznym, spełniać postawione w nim wymagania techniczne, normowe, a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodne 
z obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany materiałów i technologii muszą być uzgodnione 
z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiającym.

7) Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu innych, jego zdaniem równoważnych materiałów i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru, i Użytkownika.

8) Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający płynne funkcjonowanie placówki ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników: personelu oraz osób postronnych.

9) Należy zapewnić prawidłowe pełne zabezpieczenie dojść do wejść obiektu dla pracowników, interesantów oraz zapewnić możliwość bezpiecznego korzystania z wyjść ewakuacyjnych z budynku.

10) Rusztowania winny być właściwie zabezpieczone.

11) Technologię i harmonogram robot należy bezwzględnie uzgodnić z Użytkownikiem.

12) Utrudnienia i przerwy w pracach należy uwzględnić w harmonogramie robot i przy szacowaniu kosztów realizacji.

13) Należy prawidłowo wyznaczyć i zabezpieczyć miejsca składowania materiałów budowlanych, maszyn budowlanych oraz odpadów stałych i sukcesywnie je wywozić.

14) Zamówienie obejmuje również konieczność wykonania wszelkich prac oraz poniesienia wszelkich kosztów niezbędnych do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia. W swoich kalkulacjach Wykonawca powinien uwzględnić między innymi koszty: dokonania czynności administracyjno-prawnych, opłat przyłączeniowych jak również wykonania robót budowlanych głównych i towarzyszących, koniecznych do kompleksowej realizacji zadania, utrzymania terenu budowy, uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych w toku wykonywania robót budowlanych. Wykonawca uzyska warunki zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę, zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz poniesie koszty zużycia energii i wody w czasie budowy;

15) Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby nowe, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie odpowiednich przepisów. Wszystkie niezbędne elementy winny być wykonane zgodnie z ich technologią montażu i systemowymi rozwiązaniami przyjętymi przez producenta. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z projektem, STWiORB, warunkami stosowania i montażu materiałów wynikających z dokumentów dopuszczających je do obrotu, zharmonizowanymi normami europejskimi, Polskimi Normami;

16) Wszystkie zabudowane materiały, wyposażenie i urządzenia muszą być nieużywane i fabrycznie nowe;

17) Jeżeli w czasie obowiązywania umowy produkcja urządzenia zostanie wstrzymana lub produkt zostanie wycofany ze sprzedaży, Wykonawca zaoferuje urządzenia równoważne dla sprzętu, którego produkcja została wstrzymana lub dla produktu wycofanego, w tej samej ilości, o nie gorszych parametrach, oraz nie droższy niż pierwotnie zaoferowany w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

18) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia wykonanej instalacji do TAURON Dystrybucja S.A. oraz dopełnienia wszelkich formalności związanych z jej przyłączeniem do sieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami operatora systemu dystrybucyjnego.

19) Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego 
i bezawaryjnego działania.

20) Wykonawca na etapie wyceny, zobowiązany jest ująć w ofercie koszt wykonywania przeglądów rocznych, gwarancję i serwis zamontowanych urządzeń.

21) Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu prac do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego oraz do usunięcia wszelkich ewentualnych usterek powstałych w trakcie realizacji robót.

# VI. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

  - dokumentację geodezyjno – kartograficzną będącą wynikiem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w tym operat geodezyjny – jeśli przepisy tego wymagają) wraz z potwierdzeniem wprowadzenia do ewidencji gruntów i budynków jeśli podlega takiemu obowiązkowi;

b) oryginalne atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania użytych przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych, stałego wyposażenie i technologii;

c) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w wyniku realizacji robót;

d) dokumentację fotograficzną instalacji podlegających zakryciu;

e) protokoły sprawdzenia odbiorczego instalacji;

f) opis urządzeń zamontowanych w instalacji wraz ze schematem ich połączenia;

g) po zakończeniu montażu urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla wyznaczonych przez Zamawiającego osób, w celu zapoznania ich z zasadami prawidłowej obsługi 
i eksploatacji zainstalowanych urządzeń. Szkolenie powinno obejmować zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, oraz zostać potwierdzone stosownym protokołem.

Spodziewane prace budowlano-montażowe nie będą stanowiły zagrożenia dla ochrony środowiska i nie będą przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. OPZ jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość dostaw 
i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do momentu przekazania Zamawiającemu.

Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia: magazynowanie materiałów, dostawę materiałów na miejsce wskazane przez Zamawiającego, wywóz i utylizację materiałów powstałych przy realizacji robót.

2. Wykonawca przejmuje na własność odpady powstałe w wyniku realizacji zadania z chwilą ich wytworzenia i ponosi odpowiedzialność za ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami prawa.

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, przez okres gwarancji i rękojmi, odpowiada za należyty stan techniczny urządzeń oraz wykonanych robot.