Załącznik nr 7 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kolorystyka foteli i mebli na sale rozpraw do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji wymiarów poszczególnych mebli we własnym zakresie.

Stół sędziowski

Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Blat stołu sędziowskiego wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 36 mm. Całość  oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze płyty. Blat stołu sędziowskiego osadzony na konstrukcji płytowej. Nogi  oraz maskownica wykonane  
z płyty o grubości 18 mm pogrubione listwami w koło szerokości 10cm grubości 18mm tworzące zamierzony efekt głębi. Zarówno konstrukcja jak i listwy ozdobne muszą być oklejone od strony zewnętrznej obrzeżem 36mm tak by nie było widoczne łączenie płyty z listwą ozdobna. Efekt głębi ma być zarówno na nogach jak na przedniej maskownicy stołu. Nogi połączone są elementem konstrukcyjnym zapewniającym sztywność oraz stabilność 
i wyposażone w regulatory poziomu. Wszelkie połączenia wykonane są za pomocą kołków następnie cała konstrukcja jest klejona. Stół sędziowski jest osadzony na cokole wysokość 12cm. grubości ok. 6 cm. oklejony w całości obrzeżem pcv lub okładziną HPL tak by niewidoczne były łączenia sklejonych płyt. Nie dopuszcza się widocznych łączeń cokołu w żadnej płaszczyźnie. Wszystkie elementy ozdobne listwy oraz cokoły klejone. Ze względów estetycznych nie dopuszcza się stosowania wkrętów oraz ich zaślepek.

Zdjęcie poglądowe

Stół sędziowski z osobnym frontonem

Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Blat stołu sędziowskiego wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 36 mm. Całość  oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze płyty. Blat stołu sędziowskiego osadzony na konstrukcji płytowej. Nogi  oraz maskownica wykonane  
z płyty o grubości 18 mm pogrubione listwami w koło szerokości 10cm grubości 18mm tworzące zamierzony efekt głębi. Zarówno konstrukcja jak i listwy ozdobne muszą być oklejone od strony zewnętrznej obrzeżem 36mm tak by nie było widoczne łączenie płyty z listwą ozdobna. Efekt głębi ma być zarówno na nogach jak na przedniej maskownicy stołu. Nogi połączone są elementem konstrukcyjnym zapewniającym sztywność oraz stabilność 
i wyposażone w regulatory poziomu. Wszelkie połączenia wykonane są za pomocą kołków następnie cała konstrukcja jest klejona. Stół sędziowski jest osadzony na cokole wysokość 12cm. grubości ok. 6 cm. oklejony w całości obrzeżem pcv lub okładziną HPL tak by niewidoczne były łączenia sklejonych płyt. Nie dopuszcza się widocznych łączeń cokołu w żadnej płaszczyźnie. Wszystkie elementy ozdobne listwy oraz cokoły klejone. Ze względów estetycznych nie dopuszcza się stosowania wkrętów oraz ich zaślepek

Stół składa się z dwóch części. Pierwsza część ma wymiar 790x2500x850 mm, druga część ma wymiar 790x1400x150mm.

Rysunek poglądowy

Fronton

Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Fronton wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm. Całość  oklejona obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze płyty.

Maskownice wykonane  z płyty o grubości 18 mm pogrubione listwami o szerokości 10cm i grubości 18mm tworzące zamierzony efekt głębi. Zarówno konstrukcja jak i listwy ozdobne muszą być oklejone od strony zewnętrznej obrzeżem  tak, by nie było widoczne łączenie płyty z listwą ozdobna. Efekt głębi ma być na przedniej maskownicy frontonu. Konstrukcja połączona ze sobą płytą zapewniająca sztywność oraz stabilność oraz wyposażona w regulatory poziomu. Wszelkie połączenia wykonane są za pomocą kołków następnie cała konstrukcja jest klejona. Fronton jest osadzony na cokole wysokość 12cm. grubości ok. 6 cm. oklejony w całości obrzeżem pcv lub okładziną HPL tak by niewidoczne były łączenia sklejonych płyt. Nie dopuszcza się widocznych łączeń cokołu w żadnej płaszczyźnie. Wszystkie elementy ozdobne listwy oraz cokoły klejone. Ze względów estetycznych nie dopuszcza się stosowania wkrętów oraz ich zaślepek.

Fronton wyposażony w jedną furtkę.

Rysunek poglądowy

Biurko dla protokolanta

Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 36 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Blat osadzony na konstrukcji płytowej. Nogi wykonane z płyty o grubości 18 mm pogrubione listwami w koło szerokości 
10 cm grubości 18 mm tworzące zamierzony efekt głębi. Zarówno konstrukcja jak i listwy ozdobne muszą być oklejone od strony zewnętrznej obrzeżem 36mm tak by nie było widoczne łączenie płyty z listwą ozdobna. Efekt głębi ma być zarówno na nogach jak na przedniej maskownicy stołu. Nogi połączone elementem konstrukcyjnym zapewniającym sztywność oraz stabilność i wyposażone w regulatory poziomu. Wszelkie połączenia wykonane za pomocą kołków następnie całość jest klejona. Stół osadzony na cokole wysokość 12 cm, grubości 6 cm. oklejony w całości obrzeżem pcv lub okładziną HPL tak by niewidoczne były łączenia sklejonych płyt. Nie dopuszcza się widocznych łączeń cokołu w żadnej płaszczyźnie. Półka  pod  klawiaturę wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, prowadnice kulkowe pełnego wysuwu.  
Ze względów estetycznych nie dopuszcza się stosowania wkrętów oraz ich zaślepek.

Zdjęcie poglądowe

Blat dla protokolanta jako półka wysuwana

Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Blat wykonany w formie wysuwanej półki  pod  klawiaturę wpasowanej od boku do stołu sędziowskiego. Wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, prowadnice kulkowe pełnego wysuwu.  
Ze względów estetycznych nie dopuszcza się stosowania wkrętów oraz ich zaślepek.

Stół dla stron i prokuratora

Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Blat stołu wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 36 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Blat osadzony na konstrukcji płytowej. Nogi wykonane z płyty o grubości 18 mm pogrubione listwami w koło szerokości 
10 cm grubości 18 mm tworzące zamierzony efekt głębi. Zarówno konstrukcja jak i listwy ozdobne muszą być oklejone od strony zewnętrznej obrzeżem 36 mm tak by nie było widoczne łączenie płyty z listwą ozdobna. Efekt głębi ma być zarówno na nogach jak na przedniej maskownicy stołu. Nogi połączone są elementem konstrukcyjnym zapewniającym sztywność oraz stabilność stołu i wyposażone w regulatory poziomu. Stół osadzony na cokole wysokość 12 cm, grubości 6 cm oklejony w całości obrzeżem pcv lub okładziną HPL tak by niewidoczne były łączenia sklejonych płyt. Nie dopuszcza się widocznych łączeń cokołu w żadnej płaszczyźnie. Wszelkie połączenia wykonane są za pomocą kołków następnie cała konstrukcja jest klejona. Ze względów estetycznych nie dopuszcza się stosowania wkrętów oraz ich zaślepek.

Zdjęcie poglądowe

Ława dla stron i prokuratora

Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Ławka wykonana w całości z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 36mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze ławy. Nogi wykonane 
z płyty o grubości 18 mm pogrubione listwami w koło szerokości 10 cm grubości 18 mm tworzące zamierzony efekt głębi. Zarówno konstrukcja jak i listwy ozdobne muszą być oklejone od strony zewnętrznej obrzeżem 36 mm tak by nie było widoczne łączenie płyty 
z listwą ozdobna. Pod siedziskiem listwy wzmacniające. Całość klejona. Ława osadzona na cokole wysokość 12 cm, grubości 6 cm oklejony w całości obrzeżem pcv lub okładziną HPL tak by niewidoczne były łączenia sklejonych płyt. Nie dopuszcza się widocznych łączeń cokołu w żadnej płaszczyźnie. Wszelkie połączenia wykonane są za pomocą kołków następnie cała konstrukcja jest klejona. Ze względów estetycznych nie dopuszcza się stosowania wkrętów oraz ich zaślepek.

Zdjęcie poglądowe

Mównica

Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Mównica z blatem wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 36 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Nogi wykonane z płyty o grubości 18 mm pogrubione listwami w koło szerokości 10 cm grubości 18 mm tworzące zamierzony efekt głębi. Zarówno konstrukcja jak i listwy ozdobne muszą być oklejone od strony zewnętrznej obrzeżem 36 mm tak by nie było widoczne łączenie płyty z listwą ozdobna. Efekt głębi ma być zarówno na nogach jak na przedniej maskownicy stołu. Nogi połączone są elementem konstrukcyjnym zapewniającym sztywność oraz stabilność mównicy i wyposażone w regulatory poziomu. Wszelkie połączenia wykonane są za pomocą kołków następnie cała konstrukcja jest klejona. Mównica osadzona na cokole wysokości 12 cm, grubości 6 cm. oklejony w całości obrzeżem pcv lub okładziną HPL tak by niewidoczne były łączenia sklejonych płyt. Nie dopuszcza się widocznych łączeń cokołu w żadnej płaszczyźnie. Ze względów estetycznych nie dopuszcza się stosowania wkrętów oraz ich zaślepek.

Rysunek poglądowy

Fotel sędziowski obrotowy drewniany wysoki

Elementy z drewna litego łączone ze sobą w systemie gniazdo – czop. Nie dopuszcza się użycia kołków meblowych oraz wkrętów.

Dopuszcza się jedynie zastosowanie wkrętów do przymocowania podłokietnika do ramy oparcia oraz przymocowanie poduchy siedziska do ramy-podstawy siedziska.

Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, której skład to: akryl, poliester, wiskoza. Odporność na ścieranie wg normy PN EN ISO 12947-2, min. 25 tys. cykli. Gramatura / waga: min. 390 g/m2.

Kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego.

Materiały zastosowane do wykonania fotela w I klasie jakości z drewna sezonowanego.

Wymiary fotela zgodne z rysunkami.

Elementy drewniane barwione na kolor ustalony z Zamawiającym i lakierowane trzykrotnie lakierem z atestem na trudnopalność.

Tył fotela oklejony naturalną okleiną o gr. 0,8 mm – 10,00 mm

Siedzisko oraz oparcie tworzą spójną konstrukcję. Posadowione na automacie umożlwiającym:

▪ zmianę położenia wysokości siedziska,

▪ obrót fotela wokół własnej osi,

Fotel winien posiadać funkcję bujania z blokadą w czterech pozycjach (czasza fotelowa multiblock).

Konstrukcja fotela zamocowana na pięcioramiennym stelażu, z kółkami jezdnymi do powierzchni twardych (gumowane), umożliwiające swobodne przemieszczanie fotela 
w płaszczyźnie poziomej.

Stelaż osłonięty estetyczną osłoną wykonaną z drewna, zgodnie z rysunkiem.

Fotel sędziowski obrotowy drewniany niski

Fotel wykonany z masywu dębowego, konstrukcja zgodnie z rysunkami.

Elementy z drewna litego łączone ze sobą w systemie gniazdo – czop. Nie dopuszcza się użycia kołków meblowych oraz wkrętów.

Dopuszcza się jedynie zastosowanie wkrętów do przymocowania podłokietnika do ramy oparcia oraz przymocowanie poduchy siedziska do ramy-podstawy siedziska.

Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, której skład to: akryl, poliester, wiskoza. Odporność na ścieranie wg normy PN EN ISO 12947-2, min. 25 tys. cykli. Gramatura / waga: min. 390 g/m2.

Kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego.

Materiały zastosowane do wykonania fotela w I klasie jakości z drewna sezonowanego.

Wymiary fotela zgodne z rysunkami.

Elementy drewniane barwione na kolor ustalony z Zamawiającym i lakierowane trzykrotnie lakierem z atestem na trudnopalność.

Tył fotela oklejony naturalną okleiną o gr. 0,8 mm. – 10,00 mm

Siedzisko oraz oparcie tworzą spójną konstrukcję. Posadowione na automacie umożlwiającym:

▪ zmianę położenia wysokości siedziska,

▪ obrót fotela wokół własnej osi,

Fotel winien posiadać funkcję bujania z blokadą w czterech pozycjach (czasza fotelowa multiblock).

Konstrukcja fotela zamocowana na pięcioramiennym stelażu, z kółkami jezdnymi do powierzchni twardych (gumowane), umożliwiające swobodne przemieszczanie fotela w płaszczyźnie poziomej.

Stelaż osłonięty estetyczną osłoną wykonaną z drewna, zgodnie z rysunkiem.

Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeseł, muszą być zawarte w ofercie.

PN-EN 1728:2012,

PN-EN 1022:2024-04,

PN-EN 16139:2013-07

PN-EN 16139:2013-07 / AC:2013-09

PN-EN 1335-2:2019-03

PN-EN 1335-1+A1:2023-04

Jednocześnie Zamawiający wymaga aby z dołączonego atestu (sprawozdania / potwierdzenia zgodności) z badań jednoznacznie wynikało, że dotyczy danego wyrobu (muszą być podane wymiary, grubości, materiał, z którego wykonany jest mebel). Atest (sprawozdanie / potwierdzenie) z badań musi być wystawiony przez niezależną jednostkę (laboratorium) posiadającą akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji).

Ława dla publiczności

Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Ława wykonana w całości z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 36mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze ławy. Nogi wykonane 
z płyty o grubości 18 mm pogrubione listwami w koło szerokości 10 cm grubości 18 mm tworzące zamierzony efekt głębi. Zarówno konstrukcja jak i listwy ozdobne muszą być oklejone od strony zewnętrznej obrzeżem 36mm tak by nie było widoczne łączenie płyty z listwą ozdobna. Pod siedziskiem listwy wzmacniające. Całość klejona. Ława osadzona na cokole wysokość 12 cm, grubości 6 cm oklejony w całości obrzeżem pcv lub okładziną HPL tak by niewidoczne były łączenia sklejonych płyt. Nie dopuszcza się widocznych łączeń cokołu w żadnej płaszczyźnie. Wszelkie połączenia wykonane są za pomocą kołków następnie cała konstrukcja jest klejona. Ze względów estetycznych nie dopuszcza się stosowania wkrętów oraz ich zaślepek.

Zdjęcie poglądowe

Ława dla publiczności z podłokietnikami

Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Ława wykonana w całości z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 36mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze ławy. Nogi wykonane z płyty o grubości 18 mm pogrubione listwami w koło szerokości 10cm grubości 18mm tworzące zamierzony efekt głębi. Zarówno konstrukcja jak i listwy ozdobne muszą być oklejone od strony zewnętrznej obrzeżem 36 mm tak by nie było widoczne łączenie płyty z listwą ozdobna. Pod siedziskiem listwy wzmacniające. Całość klejona. Ława osadzona na cokole wysokość 
12 cm, grubości 6 cm oklejony w całości obrzeżem pcv lub okładziną HPL tak by niewidoczne były łączenia sklejonych płyt. Nie dopuszcza się widocznych łączeń cokołu w żadnej płaszczyźnie. Wszelkie połączenia wykonane są za pomocą kołków następnie cała konstrukcja jest klejona. Ze względów estetycznych nie dopuszcza się stosowania wkrętów oraz ich zaślepek. Ławka wyposażona w podłokietniki.

Rysunek poglądowy

Ława dla oskarżonego

Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Ława wykonana w całości z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 36mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze ławy. Nogi wykonane 
z płyty o grubości 18 mm pogrubione listwami w koło szerokości 10 cm grubości 18 mm tworzące zamierzony efekt głębi. Zarówno konstrukcja jak i listwy ozdobne muszą być oklejone od strony zewnętrznej obrzeżem 36mm tak by nie było widoczne łączenie płyty z listwą ozdobna. Pod siedziskiem listwy wzmacniające. Całość klejona. Ława osadzona na cokole wysokość 12 cm, grubości 6 cm oklejony w całości obrzeżem pcv lub okładziną HPL tak by niewidoczne były łączenia sklejonych płyt. Nie dopuszcza się widocznych łączeń cokołu w żadnej płaszczyźnie. Wszelkie połączenia wykonane są za pomocą kołków następnie cała konstrukcja jest klejona. Ze względów estetycznych nie dopuszcza się stosowania wkrętów oraz ich zaślepek.

Ława wkomponowana w zabudowę. Zabudowa wykonana z płyty o grubości 18 mm pogrubione listwami w koło szerokości 10 cm grubości 18 mm tworzące zamierzony efekt głębi. Zarówno konstrukcja jak i listwy ozdobne muszą być oklejone od strony zewnętrznej obrzeżem 36mm tak by nie było widoczne łączenie płyty z listwą ozdobna. Efekt głębi ma być zarówno na bokach oraz od frontu. Nogi połączone elementem konstrukcyjnym zapewniającym sztywność oraz stabilność i wyposażone w regulatory poziomu. Wszelkie połączenia wykonane za pomocą kołków następnie całość jest klejona. Zabudowa osadzona na cokole wysokość 12 cm, grubości 6 cm. oklejonym w całości obrzeżem pcv lub okładziną HPL tak by niewidoczne były łączenia sklejonych płyt. Nie dopuszcza się widocznych łączeń cokołu w żadnej płaszczyźnie. Ze względów estetycznych nie dopuszcza się stosowania wkrętów oraz ich zaślepek. Zabudowa wyposażona w półkę oraz dwie furtki. Tam, gdzie jest zbyt mała przestrzeń dopuszcza się zastosowanie jednej furtki.  Furtkę należy wyposażyć w ukryte zawiasy typu KUBICA lub równoważny oraz  wewnętrzny  zatrzask umożliwiający zamykanie furtki od środka.

Rysunek poglądowy

Regał pod drukarkę

Regał wykonany z płyty wiórowej melaminowanej  w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. Blat oraz boki grubości 36mm, oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm.

Godło na ścianę na płycie melaminowanej

Zdjęcie poglądowe

Szklana tablica z godłem osadzona na podstawie z płyty wiórowej melaminowanej i jako komplet zamocowane do ściany. Płyta o grubości 18mm o klasie higieniczności E1 w kolorze mebli, zaoklienowana obrzeżem ABS.  Szklana tablica zamocowane na płycie na 4 dystansach ze stali nierdzewnej. Godło umiejscowione jest na tarczy herbowej na jednej płaszczyźnie, dzięki czemu herb jest jednolicie płaski.

Młotek sędziowski drewniany z podstawką

Zdjęcie poglądowe

Młotek i podstawka barwione na kolor ustalony z Zamawiającym według wzoru i lakierowane trzykrotnie lakierem z atestem na trudnopalność. Wszystkie materiały zastosowane do wykonania muszą być w I klasie jakości. Drewno dębowe sezonowane.

Odbojnica 500x800x18

Odbojnica wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. Montaż do ściany za pomocą kołków do niej dostosowanych. Zaślepki w kolorze odbojnicy.