Wymagane standardy sprzętu oświetleniowego:

• Dławiki: Dławiki powinny być dobrane do mocy lamp LED, aby zapewnić odpowiednią jakość zasilania, stabilność i żywotność źródła światła. Zamawiający wymaga zastosowania dławików o wysokiej sprawności, kompatybilnych z nowoczesnymi lampami LED.

• Gniazda ZAHGA: Gniazda muszą być zgodne z wymaganiami oświetleniowymi i zapewniać łatwe połączenie z systemami zasilania i sterowania.

• Moduły sterujące: Wszystkie nowe inwestycje muszą być wyposażone w podstawowe systemy sterowania (programatory czasowe), które umożliwiają zarządzanie włączaniem i wyłączaniem świateł w zależności od pory dnia.

• Kable i przewody: Wszystkie przewody i kable elektryczne powinny spełniać standardy bezpieczeństwa oraz być odporne na warunki atmosferyczne, w tym na wilgoć i niskie temperatury. Izolowane.

• Skrzynki sterujące: Należy zaplanować rozlokowanie skrzynek sterujących w odpowiednich miejscach, zapewniając łatwy dostęp do nich, ale jednocześnie chroniąc przed niepożądanym dostępem.

• Standaryzacja komponentów: Aby zapewnić spójność w systemie, wszystkie lampy, dławiki, gniazda, sterowniki i inne komponenty powinny pochodzić od tego samego producenta lub być kompatybilne z określonymi standardami.

• Dokumentacja: należy przygotować pełną dokumentację techniczną dotyczącą    każdego elementu instalacji, w tym schematy instalacji elektrycznych, instrukcje montażu i obsługi systemu.

- Słupy oświetlenia ulicznego należy projektować jako stalowe proste, wysięgnikowe

oraz z wysięgnikami dwuramiennymi i jednoramiennymi.

Do posadowienia słupów stosować prefabrykowany fundament betonowy o głębokość posadowienia 1,5 m.

- Linię oświetleniową projektować na oprawach URBINO Led ED lub równoważnych, kolor szary, II klasa, II klasa ochronności. Każdą oprawę należy zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową.

Stanowiska słupowe winny być uziemione. Oprawy o temperaturze barwowej źródła

światła 4000K ±10%.

- Oznaczenie wysięgników oświetlenia drogowego projektować w nawiązaniu do „Standaryzacji formatu tablic informacyjnych i ostrzegawczych w TAURON Dystrybucja S.A. –zastosowanie zewnętrzne”.

- W sposób trwały i widoczny oznaczyć w miejscu podpięcia do sieci TD S.A. przewód oświetlenia ulicznego będący własnością Inwestora.