Dotyczy: „Budowy sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego drogi gminnej „ZARZECZE” w Trzemeśni, gm. Myślenice”.

- Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 540274 „Zarzecze” w m. Trzemeśnia gm. Myślenice. Zakres robót obejmuje:

- rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego zasilanego poprzez istniejącą szafę oświetlenia ulicznego SON ze stacji nr 3605. W ramach rozbudowy przewidziana jest zabudowa 12 stanowisk słupowych oraz 7 punktów świetlnych. Nowy odcinek linii należy poprowadzić w całości po projektowanych słupach a odcinek między słupem nr 10 i nr 11 wykonać kablem ziemnym.

- Druga część obejmie budowę nowego oświetlenia zasilanego poprzez nową szafę oświetlenia ulicznego SON ze stacji nr 3608. Wykonanie obwodu oświetleniowego po istniejących – szt. 2 i projektowanych - szt. 10 słupach energetycznych z montażem 12 punktów świetlnych (opraw ledowych). Między słupem nr 31 i nr 32 zostanie ułożony kabel ziemny.

- W ramach zadania należy wykonać aktualizację dokumentacji przebudowy sieci energetycznej napowietrznej nN zasil. ze stacji nr 3608 wynikającej z budowy oświetlenia ulicznego. Przebudowa polegać będzie na wymianie 1 istniejącego słupa energetycznego oznaczonego nr 18 i zabudowie dodatkowego słupa nr 16 wg oznaczeń na projekcie zagospodarowania.

- Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzuje – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w skład, którego wchodzi:

- dokumentacja projektowa,

- STWiORB.

- Załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót stanowi element pomocniczy do obliczenia ceny ofertowej. Obowiązek wyceny i wyliczenia nakładów rzeczowych; robocizny, materiałów i sprzętu oraz robót tymczasowych i towarzyszących spoczywa na Wykonawcy.

Zgodnie z zasadami ryczałtowej formy wynagrodzenia, którą jest objęte niniejsze postępowanie, przedmiary robót

są dokumentem informacyjno-pomocniczym co oznacza, że co do zasady kosztorys ofertowy ma przy cenie

ryczałtowej znaczenie pomocnicze i służy obliczeniu ceny oferty a rozbieżności między jego treścią a treścią

otrzymanych kosztorysów ofertowych, nie oznaczają niezgodności oferty z treścią SIWZ.

- Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

- z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami wspólnymi Unii Europejskiej, a w dalszej kolejności normami polskimi, w szczególności zawartymi w Prawie budowlanym, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy oraz nie mogą być sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną. Zamontowane oświetlenie winno spełniać załączone standardy energetyka.

Wszystkie prace winny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową.