SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu – ETAP I w miejscowości Brodnica”

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- Dane ogólne.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Wytyczne do projektowania.

  - Budynki mieszkalne.

  - Zagospodarowanie terenu.

  - Inne uzgodnienia.

- Szczegółowy zakres prac projektowych.

  - Projekt koncepcyjny.

  - Projekt budowlany.

  - Opracowania kosztorysowe.

  - Projekty techniczne i wykonawcze.

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

  - Inne opracowania.

- Nadzór autorski.

- Opracowania projektowe.

- Zestawienie terminów wykonania dokumentacji.

- Materiały wyjściowe.

- Wymogi prawne.

1. Dane ogólne:

Nazwa i adres Zamawiającego:

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy i Pomorze Sp. z o.o,

ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

Inwestycja związana z budową budynków mieszkalnych:

obręb 0007 Brodnica Miasto

dz. nr 22/18, Id działki: 040201_1.0007.22/18 – Pow. działki 11,9593 ha

dz. nr 22/16, Id działki :040201_1.0007.22/16 – Pow. działki 0,7998 ha

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej  dla budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych  ETAP I,  w Brodnicy na działce nr. 22/16, 22/18 obręb 0007 Brodnica, wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy oraz realizacja innych zadań i usług wymienionych w niniejszym opisie. Planowany zakres inwestycji obejmuje budowę czterech budynków mieszkalnych o zróżnicowanych wysokościach od  czterech do pięciu kondygnacji, z planowaną liczbą  około 261 mieszkań. Liczba mieszkań jest szacunkowa i została podana na podstawie wstępnych założeń Zamawiającego,  który udostępnia wstępną koncepcję urbanistyczną opracowaną przez pracownię projektową Proj-Bud Bogusiewicz Arkadiusz, ul. Gen. Józefa Hellera 137, 87-800 Toruń. Projektowana inwestycja znajduje się na działkach  o łącznej powierzchni 12,7591 ha. Teren jest objęty MPZP Uchwałą Nr L/391/2023  z dnia 20 czerwca 2023 r. Rady Miejskiej w Brodnicy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sądowej, Macieja Rataja i Siewnej. Teren przeznaczony pod zabudowę oznaczony został jako 03.MW. Dojazd na teren inwestycji przez ul. Siewną oraz drogę wewnętrzną oznaczoną w MPZP symbolem 08.KDW, ciąg pieszy dla terenu oznaczonego symbolem  03.KDX. - załącznik nr 1.

Obecnie na terenie działek objętych inwestycją  znajdują się tereny rolne. Teren objęty inwestycją znajduje się 
w Obszarze Chronionego Krajobrazu Drwęcy, dla terenu należy przyjąć dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów mieszkaniowych wielorodzinnych. Przedsięwzięcie nie jest wymienione wśród przedsięwzięć wymagających lub mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z §3 pkt 1 podpunkt 55 powierzchnia zabudowy na projektowanym obszarze nie przekracza wielkości 2ha.

Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować odnosząc się do wstępnej koncepcji urbanistycznej zatwierdzonej przez Inwestora - załącznik nr 2.

Zadanie inwestycyjne obejmuje budynki od trzech do pięciu kondygnacji (2 budynki pięciokondygnacyjne, 
6 budynków czterokondygnacyjnych i 2 budynki trzykondygnacyjne). Projektuje się 7 budynków o kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 56,22x16,64m oraz trzy budynki o kształcie zbliżonym do litery „L”, dwa 
o wymiarach 13,50x60,00m i jeden 26,55x60,00m.

Zamierzenie projektowe wykonywane będzie w dwóch etapach, ETAPI I obejmuje budowę 4 budynków wielorodzinnych, dwa budynki czterokondygnacyjne i dwa pięciokondygnacyjne, przedmiotowe budynki zlokalizowane wzdłuż ul. Siewnej oraz drogi wewnętrznej według MPZP.

Należy zaproponować budynki wykorzystujące maksymalnie wszystkie wskaźniki urbanistyczne zapisane 
w MPZP. Budynek winien spełniać podwyższone standardy efektywności energetycznej - max EP=52kWH/m2/rok, ze względu na  realizację przedsięwzięcia o podwyższonej efektywności energetycznej. Inwestycja winna spełniać wymogi stawiane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jako podmiotu współfinansującego przedsięwzięcia o charakterze mieszkaniowym. Część mieszkalna i wspólna budynku będzie wyposażona „pod klucz”, w standardzie  wykończenia i wyposażenia budynku zgodnym z wytycznymi finansowania z BGK oraz obowiązującymi normami prawnymi.

Realizacja inwestycji jest zaplanowana z wykorzystaniem środków pochodzących m.in.: z Rządowego Programu Bezzwrotnego Finansowego Wsparcia Budownictwa z Funduszu Dopłat z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), Programu Wspierania Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC).

Opracowana dokumentacja ma umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę oraz stanowić podstawę do dalszej realizacji inwestycji w ramach programu finansowania z BGK. Inwestycja winna spełniać warunki w tym 
w szczególności wynikające z wymogów stawianych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Fundusz Dopłat, Program Wspierania Społecznego Budownictwa Czynszowego, jako podmiotu współfinansującego przedsięwzięcia o charakterze mieszkaniowym.

3. Wytyczne do projektowania

3.1.Budynki mieszkalne.

Planowana inwestycja zostanie zaprojektowana w technologii tradycyjnej. Pod pojęciem technologii tradycyjnej lub technologii tradycyjnej udoskonalonej rozumie się metodę wznoszenia budynków, w których konstrukcje nośne stanowią ściany wykonane z cegły, bloczków lub pustaków o ciężarze i wymiarach umożliwiających ich użycie w budowie, o ile będą tam ściany nośne z cegły, pustaków lub bloczków.

Parametry budynków, ilość budynków czy powierzchnie mieszkań/lokali  mają charakter szacunkowy, orientacyjny  i może ulec zmianie w trakcie opracowywania projektu.

ETAP I:

- Przeznaczenie:

- Budynek 5 kondygnacji - 95 mieszkań:

- Liczba mieszkań:	5 mieszkań 60-70 m².

45 mieszkań - 50-60 m².

45 mieszkań 40-50 m².

- Instalacje OZE: fotowoltaika oraz pompy ciepła

- Budynek 4 kondygnacje - 76 mieszkań:

- Liczba mieszkań:	4 mieszkania 60-70 m².

36 mieszkań 50-60 m².

36 mieszkań 40-50 m².

- Instalacje OZE: fotowoltaika oraz pompy ciepła

- Budynek 4 kondygnacje - 40 mieszkań:

- Liczba mieszkań:	8 mieszkań 60-70 m².

16 mieszkań 50-60 m².

16 mieszkań 40-50 m².

- Instalacje OZE: fotowoltaika oraz pompy ciepła

- Budynek 5 kondygnacji - 50 mieszkań:

- Liczba mieszkań:	3 mieszkania 60-70 m².

10 mieszkań 50-60 m².

20 mieszkań 40-50 m².

-Instalacje OZE: fotowoltaika oraz gruntowe pompy ciepła

- Media:

- kanalizacja sanitarna w drodze gminnej działka nr 31/81

- sieć energetyczna w ul. Macieja Rataja

- sieć teletechniczna w drodze gminnej dz. nr 22/6

- sieć wodna  w drodze gminnej 30/278

Typ oraz moc grzewczą pompy ciepła w oparciu o parametry techniczne budynku oraz lokalne warunki klimatyczne przy zachowaniu najwyższej efektywności energetycznej.

Przy projektowaniu przyłączy technicznych należy mieć na uwadze planowaną rozbudowę inwestycji 
o drugi etap, obejmujący sześć bloków mieszkalnych o planowanej liczbie około  250 nowych mieszkań.

Parter:

Na parterach poszczególnych budynków należy zaprojektować:

- wiatrołap,

-  pomieszczenie gospodarcze i socjalne dla osoby sprzątającej,

- mieszkania, w tym mieszkanie dla osób niepełnosprawnych,

- niezbędną komunikację wewnętrzną z windami,

-  indywidualne komórki lokatorskie do mieszkań,

- możliwość lokalizacji pojedynczych lokali usługowych.

Kondygnacje:

Na każdej kondygnacji powtarzalnej budynków należy zaprojektować:

- mieszkania,

- komunikację wewnętrzną z windą,

- komórki lokatorskie.

Rozwiązanie materiałowe i standard wykończenia z wytycznymi:

Standardy przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat, Wyposażenie mieszkań „pod klucz” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz.U. 2019 poz. 457) BGK wymagania projektowe, oraz z Ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (mówiąca o zakresie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia tworzonych lokali mieszkalnych).

3.2. Zagospodarowanie terenu i elementów małej architektury:

Wyznaczyć parkingi zewnętrzne, wskaźnik dotyczący konieczności realizacji miejsc parkingowych został określony w projekcie planu miejscowego na poziomie tj. 2 miejsca na jedno mieszkanie. W projekcie należy uwzględnić możliwość instalacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych, zgodnie z ustawą 
o elektromobilności (należy przewidzieć kanały na przewody i kable elektryczne na wszystkich stanowiskach postojowych, umożliwiające przyszłą instalację punktów ładowania). Zaprojektować zieleń wokół budynków, tereny zielonej retencji, nasadzenia w postaci zieleni wysokiej, do pielęgnacji zieleni zapewnić zewnętrzne punkty poboru wody. Przy wejściu do budynku przewidzieć kosze parkowe,  uwzględnić miejsce na rowery, oraz miejsce składowania  odpadów stałych. Zaprojektować place zabaw z odpowiednią nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą, tablice ogłoszeń i inne niezbędne lub wskazane dla dobrego funkcjonowania osiedla mieszkaniowego. Teren wyposażyć w oświetlenie zewnętrzne oraz dojścia, ciągi piesze i dojazdy. Teren inwestycji posiada nie bezpośredniego dostępu do przyległej drogi gminnej.

Teren inwestycji obecnie nie posiada dostępu do komunikacji drogowej. Projektuje się dostęp do drogi gminnej, ul. Siewna dz.nr 22/9 i 4 oraz droga zgodnie z MPZP (w 1 etapie) oraz od ul. M. Rataja przez projektowany zjazd drogi gminnej 22/6 (w drugim etapie.)

3.3. Dodatkowe uzgodnienia

Dodatkowo przy realizacji ww. zadania projektowego Wykonawca winien uzyskać:

- mapę do celów projektowych - zakres mapy ustalić po uzyskaniu warunków technicznych od wszystkich gestorów sieci i zarządcy dróg.

- badania geologiczne i dokumentację badań podłoża gruntowego do celów projektowych.

- badania geotechniczne i geologiczne  gruntu  pod gruntowe pomy ciepła jeśli ten typ pompy ciepła zostanie wybrany. Opinia geotechniczna powinna zawierać informacje o poziomie wód gruntowych, opis poszczególnych warstw gruntu z podaną głębokością ich zalegania i miąższością oraz zagęszczeniem, plastycznością, wilgotnością, gęstością i spójnością. W opinii powinny być także podane orientacyjne obliczenia nośności gruntu oraz ogólne zalecenia wynikające z badań i interpretacji geologa. Powinny zawierać również ocenę warunków gruntowo-wodnych pod kątem zagospodarowania wód opadowych powierzchniowych. Poza pomiarami 
i badaniami punktów niezbędnych dla konstruktorów do posadowienia budynku należy wykonać pomiary 
i badania w kilku innych punktach wokół budynków (pod drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki, plac zabaw).

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli zgodnie 
z obowiązującymi przepisami budowlanymi niniejsza decyzja będzie wymagana w trakcie prac projektowych lub przy zatwierdzaniu projektu budowlanego i wydaniu decyzji pozwolenia na budowę.

- decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej i niezbędne opinie i dokumenty do uzyskania takiej decyzji.

- inwentaryzację zieleni z uwzględnieniem gatunków chronionych (jeśli będzie wymagane)

- warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej. W projekcie uwzględnić zasilanie planowanej zabudowy z sieci energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

- warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

- warunki techniczne zjazdu,

- wszelkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, opinie, itp. które są wymagane lub których potrzeba uzyskania wyniknie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, uzgodnień wymaganych projektów oraz poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych.

4. Szczegółowy zakres prac projektowych:

4.1 Projekt koncepcji architektonicznej wraz z rozwiązaniami technicznymi w zakresie architektoniczno – budowlanym oraz zagospodarowaniem terenu do akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowanie projektu koncepcyjnego przez Zamawiającego będzie stanowiło podstawę do przystąpienia do dalszych prac projektowych.

4.2 Projekt budowlany sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 4 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z póź. zm.), wymagane przez prawo budowlane dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zawierające:

• projekt zagospodarowania terenu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami w tym plany zieleni i małej architektury.

• projekt architektoniczno-budowlany budynku z niezbędnym zakresem robót branżowych wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę, wymaganymi uzgodnieniami i opiniami,

• załączniki projektu budowlanego - niezbędne dokumenty formalno-prawne do ww. projektów, w tym: opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uzgodnienia z gestorami sieci, uzgodnienia projektów z rzeczoznawcami ds. ppoż., i innymi wymaganymi w trakcie projektowania, oświadczenia projektantów i inne niezbędne dokumenty 
i informacje. W projektach należy zamieścić wszelkie dane i informacje, obliczenia, badania oraz analizy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.3 Opracowania kosztorysowe.

- Przedmiary robót

Przedmiar robót powinien stanowić zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Przedmiary robót należy sporządzić oddzielnie dla poszczególnych branż zgodnie z projektami wykonawczymi.

- Kosztorys inwestorski Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowymi 
(Dz. U.z 2021 r. poz. 2458).

4.4. Projekty techniczne i wykonawcze dla wszystkich branż (pod klucz)

Projekty uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzeniu przedmiaru robót, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych. Projekty te muszą posiadać taki stopień szczegółowości, aby było możliwe wykonanie robót budowlanych bez dodatkowych opracowań. Projekty winny uwzględniać wymagania określone Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

- Projekt techniczny i wykonawczy branży konstrukcyjnej w tym m. in.:

- Założenia do projektu i obliczenia konstrukcyjne;

- Projekt prac ziemnych wraz z projektem odwodnienia, jeśli będzie konieczny;

- Kompletny Projekt konstrukcyjny, w tym poszczególnych kondygnacji budynków wielorodzinnych wraz 
ze stropami i dachami;

- Projekt techniczny i wykonawczy branży architektonicznej w tym m. in.:

- stosowane materiały i standard wykonawstwa, charakterystykę przyjętych rozwiązań;

- Projekty techniczne i wykonawcze w branży sanitarnej w tym m. in.:

- Projekt instalacji c.o., c.w.u., wentylacji,

-  Projekt instalacji zewnętrznej i wewnętrznej wodociągowej, kanalizacji;

- Projekty techniczne i wykonawcze w branży elektrycznej w tym m. in.:

- Założenia do projektu i obliczenia elektryczne;

- Projekt instalacji elektrycznej (w tym WLZ, oświetlenia, gniazd wtykowych i odgromowej);

-  Projekt instalacji fotowoltaicznej

- Projekt teletechniczny:

- Domofonowy; CCTV;

- Projekt branży drogowej

- Projekt drogowy nawierzchni jezdnych, ciągów pieszych wraz warstwami podbudowy dla całego zakresu projektu oraz ze zjazdami i niezbędnymi uzgodnieniami;

4.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych.

4.6. Inne opracowania:

- Charakterystyka energetyczna budynku

Opracowanie wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (wyliczenie zapotrzebowania na energię pierwotną oraz końcową, obliczenie wskaźnika  zużycia energii w kWh/m2 /rok). Należy zagwarantować, że zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie przekroczy wartości 52 kWH/m2 x rok. Świadectwo winna sporządzić osoba wpisana do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

- Wizualizacja

- karty mieszkań z graficzną prezentacją mieszkań przedstawiającą układ pomieszczeń, umiejscowienie 
w budynku i kondygnacji oraz zestawienie pomieszczeń - wydruk w kolorze oraz w wersji elektronicznej w plikach pdf. lub jpg.

- dla budynku należy wykonać wizualizacje - widoki budynku od strony frontowej i tylnej oraz wizualizacje –przedstawiające projektowaną inwestycję. Wizualizację wykonać w jakości zbliżonej do realnych zdjęć. Wizualizacje przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej - wydruk w kolorze w formacie A3 oraz w wersji elektronicznej w plikach pdf. lub jpg.

UWAGA: Jeśli w trakcie prac projektowych w celu uzyskania uzgodnień będzie potrzeba wykonania innego opracowania projektu niż ww. należy go wykonać.

5. Nadzór autorski

Ścisła kontrola zgodności realizowanych prac budowlanych z dokumentacją projektową, co obejmuje:

- wizyty na placu budowy w kluczowych momentach realizacji inwestycji, w tym na etapie konstrukcji, wykończeń oraz montażu instalacji, aby monitorować zgodność prowadzonych robót z założeniami projektowymi.

- konsultacje projektowe – stała gotowość do konsultacji z zespołem wykonawczym w przypadku wątpliwości lub konieczności interpretacji zapisów projektowych.

- dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej – jeśli w trakcie realizacji pojawią się uzasadnione techniczne lub formalne potrzeby wprowadzenia zmian, nadzór autorski zapewnia ich przygotowanie oraz wdrożenie.

- weryfikację materiałów budowlanych i rozwiązań technicznych – zatwierdzanie używanych materiałów budowlanych oraz rozwiązań konstrukcyjnych i instalacyjnych w celu zapewnienia ich zgodności 
z dokumentacją oraz standardami jakościowymi przewidzianymi w projekcie.

- rozwiązywanie kolizji projektowych – identyfikacja i rozwiązywanie potencjalnych konfliktów między różnymi instalacjami i elementami konstrukcyjnymi na etapie realizacji, aby uniknąć problemów 
w późniejszych fazach budowy.

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego obejmującego wszystkie branże podczas wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, poprzez uczestniczenie 
w spotkaniach na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego na wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy pełniących nadzór autorski osób danej branży. Zakłada się konieczność 20 pobytów Wykonawcy na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego w ramach nadzoru autorskiego w toku sprawowania nadzoru. 
W przypadku wyczerpania określonej ilości pobytów w ramach nadzoru autorskiego, pełnienie nadzoru odbywać się będzie za odrębną odpłatnością.

6. Opracowania projektowe należy przekazać Zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy:

- projekt koncepcyjny - 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w formie elektronicznej w postaci plików PDF oraz pliki w oryginalnych formatach.

- projekt zagospodarowania terenu - 5 egzemplarzy w wersji papierowej, 1 egzemplarz w formie elektronicznej  w postaci plików PDF oraz pliki w oryginalnych formatach (dwg. i doc.)

- projekt architektoniczo - budowlany - 5 egzemplarzy w wersji papierowej, 1 egzemplarz w formie elektronicznej  w postaci plików PDF oraz pliki w oryginalnych formatach (dwg. i doc.)

- projekty techniczne wielobranżowe - 5 egzemplarzy w wersji papierowej, 1 egzemplarz w formie elektronicznej w postaci plików PDF oraz pliki w oryginalnych formatach (dwg. i doc.)

- projekty wykonawcze wielobranżowe - 5 egzemplarzy w wersji papierowej, 1 egzemplarz w formie elektronicznej w postaci plików PDF oraz pliki w oryginalnych formatach (dwg. i doc).

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze w wersji papierowej, 
1 egzemplarz w formie elektronicznej w postaci plików PDF oraz pliki w oryginalnych formatach.

- kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami - po 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz 
w formie elektronicznej w postaci plików PDF oraz w oryginalnych formatach programów kosztorysowych

- wszystkie inne opracowania - 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w formie elektronicznej w postaci plików PDF oraz pliki w oryginalnych formatach.

UWAGA: Wszystkie przekazywane opracowania oprócz wersji papierowej należy przekazać jak opisano wyżej, również w formie cyfrowej na nośnikach danych w oryginalnych formatach plików oraz w formacie pdf.

7. Materiały wyjściowe do projektowania:

- Uchwała z dnia 05 czerwca 2025 r. Rady Miejskiej w Brodnicy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brodnicy. - zał. nr 1

- Wstępna koncepcja architektoniczno - urbanistyczna– zał.nr 2

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie  standardów dotyczących   przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat. – zał. nr 3

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania –zał. nr 4

- Poradnik kredytowy dla Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) wersja z 6 lutego 2025r. – zał. nr 5

- Informator o bezzwrotnym wsparciu budownictwa mieszkaniowego na wynajem (Fundusz Dopłat) – zał. nr 6

10. Wymogi prawne – dokumentacje projektowo-kosztorysową należy wykonać w zgodności z aktami prawnymi, w szczególności z ustawami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.: Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj: Dz.U. z 2024 r., poz.1151 z póżn.zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.:Dz.U2021poz. 1213 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj.:Dz.U. z 2022 r.poz.1225 z póź. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj: Dz.U. z 2025 r. poz.647 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1679)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 r.)

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458).

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz.U. 2019 poz. 457)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
(Dz. U. 2024 poz. 1411)

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2024 r.,poz.1320 z zm.)

- Przedmiot umowy wykonawca zobowiązany jest opisać stosując nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj.: Dz. U. z 2025 r. poz.889 z późn.zm.)

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj.: Dz.U.2024 poz.1251)

- Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014r.(Dz.U. z 2024r.poz.101)

- Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tj.: Dz.U.2025. poz.711)

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj.: Dz.U.2024. poz.1289)

- Inne Ustawy i Rozporządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Obowiązujące normy projektowe i warunki techniczne.