# ZAŁĄCZNIK NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Zadanie: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego w ramach projektu „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”.

Zamawiający: SPZOZ Ośrodek Zdrowia w Żarnowcu, ul. Mostowa 1, 42-439 Żarnowiec

Projekt: „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”

Nr projektu: FENX.06.01-IP.03-0001/23

Tryb: Podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp)

## I. WYMAGANIA OGÓLNE DLA WSZYSTKICH PAKIETÓW:

- Stan techniczny: Cały oferowany sprzęt i aparatura muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, nieużywane, nie-powystawowe oraz kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych zakupów.

- Gwarancja: Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy.

- Dokumentacja: Do każdego urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim oraz paszport techniczny [jeśli dotyczy].

- Dostawa i montaż: Cena ofertowa musi obejmować koszt dostawy, wniesienia, uruchomienia oraz instruktażu personelu w siedzibie Zamawiającego.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Pakiet nr 1

- Aparat Holter RR (3 szt.): Zakres pomiaru: 30 – 280 mmHg. Pamięć: min. 600 pomiarów. Min. 3 wbudowane konfiguracje pomiaru w rejestratorze (15/30 min dzień/noc; 20/40 min dzień/noc; 30 min stałe). Eksport danych i raporty. Wyposażenie: rejestrator, futerał, pasek, mankiet. Sprzęt powinien być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do archiwizacji i opisu badań (obecnie użytkowany system: CardioPoint) lub rozwiązaniem równoważnym, zapewniającym pełną integrację, wymianę danych oraz brak konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.

- Aparat Holter EKG (2 szt.): Zapis: 12h, 24h, 48h, 7 dni i nieograniczony. Czujnik aktywności fizycznej. Zasilanie: 2x AA z podtrzymaniem wewnętrznym przy wymianie baterii. Komunikacja USB/karta, Sprzęt powinien być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do archiwizacji i opisu badań (obecnie użytkowany system: CardioPoint) lub rozwiązaniem równoważnym, zapewniającym pełną integrację, wymianę danych oraz brak konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego..

- Bieżnia do prób wysiłkowych (1 szt.): Prędkość 0–20 km/h, regulacja nachylenia, system bezpieczeństwa.

- System do prób wysiłkowych (1 szt.): Integracja badań wysiłkowych i spoczynkowych, archiwizacja i opis.

- Aparat EKG (1 szt.): Min. 12 kanałów, zapis cyfrowy, archiwizacja.

- Spirometr (1 szt.): Pomiar FVC i FEV1, zapis cyfrowy, pompa kalibracyjna w zestawie, raporty PDF.

#### Pakiet nr 2

- Aparat USG wszechstronny, w tym doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej:  23.8-calowy monitor FULL HD LCD, Menu urządzenia minimum w języku angielskim i polskim, Masa nieprzekraczająca 70 kg, Poziom hałasu podczas normalnej pracy nie większy niż 30 dB, Obrazowanie harmoniczne z inwersją fazy, Optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku, Elastografia Tkanek w czasie rzeczywistym, Kolorowy Doppler, Kolor M-Mode, M-Mode Anatomiczny (min. 3 linie proste dostępne w czasie rzeczywistym), Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym w trybach B i Kolor, Obrazowanie 4D, 4 aktywne gniazda głowic, Wbudowany system archiwizacji badań, Pamięć filmowa CINE w trybie prospektywnym min. 10 minut oraz min. 2 minuty na zamrożonym obrazie, DICOM 3.0, Głowica konweksowa o zakresie częstotliwości co najmniej 1-7 MHz, minimum 160-elementowa. Zastosowanie: badania jamy brzusznej, badania pediatryczne. Głowica liniowa o zakresie częstotliwości co najmniej 4-16 MHz i szerokości obrazowania min. 46 mm, wykonana w technologii 128-elementowej, Videoprinter czarno-biały

#### Pakiet nr 3

- Aparat do Szybkiej diagnostyki w tym CRP - Funkcje: Pomiar CRP, nt-pro BNP.

#### Pakiet nr 4

- Bilirubinometr: Bezinwazyjny -przezskórny, dla niemowląt, pamięć wyników.

- Detektor tętna płodu: Wyświetlacz LCD, wodoodporna głowica.

#### Pakiet nr 5

- Waga kolumnowa: Zintegrowany wzrostomierz, nośność min. 250 kg, Legalizacja wagi – waga medyczna III klasa

- Waga niemowlęca, Legalizacja wagi – waga medyczna III klasa

- Waga z analizatorem masy ciała: Pomiar - tłuszcz, woda, mięśnie, przesył danych do PC, Legalizacja wagi – waga medyczna III klasa

#### Pakiet nr 6

- Otoskop: zasilanie akumulatorowe lub bateryjne.

- Dermatoskop: zasilanie akumulatorowe lub bateryjne.

- Tablice Ishihary: Zestaw min. 24 tablic do badania barw.

- Elektroniczna tablica do badania ostrości wzroku

#### Pakiet nr 7

- Oczyszczacz powietrza – 3 sztuki Wydajność: CADR min. 500 m3/h. Filtracja: 3 stopniowa (wstępny, HEPA H13 lub H14, Węglowy), czujnik zanieczyszczenia PM2.5, atest PZH.

#### Pakiet nr 8

- Lodówka z monitoringiem temperatury - Wysokość minimum 175 cm, pojemność minimum 300L. System: Monitoring temperatury z pamięcią, powiadomienia SMS przez wbudowany moduł GSM (alarmy temp. i zasilania), ekologiczny czynnik chłodniczy.