Załącznik nr 1

ZS1.26.08.2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Unowocześnienie i doposażenie 3 pracowni zawodo-wych do kształcenia w zawodzie technik weterynarii w ramach projektu Umiejętności drogą do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku cz. II w podziale na 5 części.

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | WYMAGANE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Część 1: Doposażenie pracowni rozrodu i inseminacji – sprzęt do przeprowadzania praktycznej nauki zawodu |  |  |  |
| 1. | Pistolet/kateter do inseminacji | Pistolet/kateter do inseminacji zwierząt (gatunek: trzoda chlewna), przeznaczony do aplikowania nasienia metodą domaciczną lub doszyjkową. Wymagania minimalne - Konstrukcja w formie cienkiej, elastycznej rurki o długości ok. 25–30 cm - Zakończenie z ergonomicznym, poszerzonym uchwytem lub elementem stabilizującym umożliwiającym prawidłowe wprowadzenie. - Końcówka przystosowana do mocowania standardowych porcji nasienia w słomkach. - Materiał: bezpieczny, gładki, nietoksyczny, dopuszczony do kontaktu z tkanką zwierzęcą. - Jednorazowy, sterylny, zapakowany sterylnie. - Kompatybilny z typowymi słomkami inseminacyjnymi stosowanymi w hodowli trzody. - Przeznaczony do użycia w warunkach laboratoryjnych oraz terenowych. | 1 |
| 2. | Rozmrażacz do nasienia | Urządzenie do rozmrażania słomek z nasieniem w kontrolowanej temperaturze. Wymagania minimalne - Stabilizacja temperatury w zakresie od temperatury otoczenia do min. 50°C. - Możliwość ustawienia temperatury rozmrażania, z dokładnością co najmniej 0,1°C. - Elektroniczna regulacja temperatury oraz cyfrowy lub diodowy wskaźnik temperatury. - Możliwość rozmrażania minimum 10 słomek jednocześnie. - Zasilanie z sieci 230 V, dopuszcza się wariant zasilania samochodowego 12 V – zgodnie z informacją w pliku. - Obudowa odporna na zachlapania i łatwa do dezynfekcji. Zastosowanie: sterylizacja materiałów laboratoryjnych, płynów, narzędzi | 1 |
| 3. | Kontener/zbiornik na ciekły azot | Zbiornik kriogeniczny przeznaczony do przechowywania ciekłego azotu oraz słomek z materiałem biologicznym. Wymagania minimalne - Pojemność nominalna ok. 20 litrów (dopuszcza się 18–22 l). - Wewnętrzny wkład z izolacją próżniową o wysokiej trwałości. - Maksymalny czas utrzymywania temperatury (tzw. static holding time): min. 20 dni. - Wyposażenie w zestaw kanistrów/pojemników do przechowywania słomek (min. 6 szt.). - Aluminiowa lub kompozytowa konstrukcja odporna na niskie temperatury i uszkodzenia. - Pokrywa z uchwytem i blokadą. - Zewnętrzny uchwyt umożliwiający bezpieczny transport. | 1 |
| 4. | Termoboks do nasienia | Urządzenie do transportu i przechowywania porcji nasienia w stabilnych warunkach termicznych. Wymagania minimalne - Pojemność min. 10 litrów. - Możliwość podłączenia do zasilania 230 V oraz opcjonalnie 12 V, umożliwiając pracę w terenie. - Utrzymywanie stabilnej temperatury roboczej w zakresie 15–35°C (lub równoważny zakres zapewniający bezpieczny transport nasienia). - Komora wykonana z materiału odpornego na czyszczenie i dezynfekcję. - Pokrywa zamykana z uszczelką. - Wskaźnik temperatury (cyfrowy lub analogowy). - Kabel zasilający w zestawie. | 1 |
| Część nr 2 - Doposażenie pracowni anatomii – Laptop do przeprowadzania praktycznej nauki zawodu |  |  |  |
| 1. | Laptop | Laptop przenośny przeznaczony do pracy dydaktycznej, obsługi prezentacji multimedialnych, aplikacji edukacyjnych oraz oprogramowania wspomagającego zajęcia laboratoryjne. Wymagania zgodne z Dz. U. 2025 poz. 220: Laptop (zestaw) powinien składać się z: - Laptop - Bezprzewodowa mysz komputerowa. Laptop powinien spełniać następujące wymagania techniczne: - wydajność w teście CrossMark – co najmniej 1400 punktów - pamięć RAM lub zunifikowana – co najmniej 16 GB; - procesor minimum 12. generacji lub równoważny pod względem wydajności i funkcjonalności. - pamięć masowa (dysk SSD) – co najmniej 512 GB; - złącza komunikacyjne – co najmniej 3 (w tym 1 złącze umożliwiające podłączenie wideo oraz 1 port USB); - klawiatura w układzie QWERTY; - zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego; - bateria - czas pracy laptopa przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 6 godzin; - Wi-Fi – co najmniej wersja 6; - Bluetooth – co najmniej wersja 5; - ekran: - kolorowy wyświetlacz, - przekątna – co najmniej 15,6 cala - rozdzielczość – co najmniej 1920 × 1080 (1080 p), - jasność co najmniej 250 cd/m2, - matryca matowa (powłoka matująca) lub błyszcząca; - wbudowany mikrofon; - wbudowana kamera; - wbudowane głośniki stereo; - waga laptopa wraz z baterią nie powinna przekraczać 2,5 kg; - wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych. Oprogramowanie zainstalowane na pamięci masowej lub udostępnione do nieodpłatnego pobrania przy rozpoczęciu użytkowania: 64-bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową (oprogramowanie dostępne w ramach zakupu laptopa) min. WINDOWS 11 HOME. Producent laptopa (opcjonalnie zestawu) powinien posiadać: • certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością; • certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem. Laptop (opcjonalnie zestaw) powinien posiadać: • deklarację zgodności UE i oznakowanie CE; • certyfikat TCO lub EPEAT. Laptop (opcjonalnie zestaw) powinien być objęty co najmniej 24-miesięcznym okresem gwarancji producenta. Serwis gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku naprawy realizowanej poza miejscem użytkowania laptopa (opcjonalnie zestawu) wszelkie koszty związane z dostarczeniem laptopa (opcjonalnie zestawu) do serwisu i z powrotem do użytkownika powinny być pokryte przez gwaranta w ramach gwarancji | 1 |
| Część nr 3 - Doposażenie pracowni anatomii – sprzęt do przeprowadzania praktycznej nauki zawodu |  |  |  |
| 1 | Analizator hematologiczny | Automatyczny analizator do wykonywania podstawowych badań morfologicznych krwi zwierząt. Wymagania minimalne - Analizator 3-lub 5-parametrowy (3-differential lub 5-differential) — w zależności od dostępnych równoważnych ofert. - Możliwość badania krwi zwierząt towarzyszących (pies, kot) oraz zwierząt gospodarskich. - Minimalnie 18 parametrów morfologicznych (WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT itd.). - System zamknięty lub otwarty na odczynniki – dopuszcza się oba warianty. - Przepływowo-cytometryczna lub impedancyjna metoda pomiaru. - Wbudowany ekran oraz pamięć wyników. - Łatwość czyszczenia i kalibracji. - Zasilanie 230 V. | 1 |
| 2 | Analizator biochemiczny | Automatyczny analizator przeznaczony do wykonywania badań biochemicznych surowicy i osocza zwierząt. Wymagania minimalne - Metoda fotometryczna lub fotometryczno-kinetyczna. - Możliwość oznaczania przynajmniej 12 podstawowych parametrów, m.in.: ALT, AST, ALP, GLU, TP, ALB, BUN, CRE, CHOL, TG, PHOS (fosfor P). - Praca na odczynnikach gotowych do użycia lub kasetowych. - Objętość próbki min. 50–200 µl. - Wbudowany inkubator i kuwetowanie automatyczne lub półautomatyczne. - Wyświetlacz oraz pamięć wyników. - Zasilanie 230 V. | 1 |
| 3 | Komplet odczynników | Zestawy odczynników niezbędnych do wykonywania podstawowych badań hematologicznych i biochemicznych zgodnie z wymaganiami zakupionych analizatorów. Wymagania minimalne - Odczynniki kompatybilne z zamówionymi analizatorami hematologicznymi i biochemicznymi (system zamknięty lub równoważny). - Odczynniki o terminie ważności min. 12 miesięcy. - W zestawie: - roztwory do hemolizy, - roztwory płuczące, - kontrole jakości, - odczynniki do oznaczeń enzymatycznych i biochemicznych. - Każdy odczynnik opatrzony kartą charakterystyki. | 1 |
| 4 | Analizator do badania moczu | Automatyczne urządzenie do odczytu parametrów testów paskowych do badania moczu. Wymagania minimalne - Odczyt min. 10 parametrów, takich jak: LEU, NIT, URO, PRO, PH, BLD, SG, KET, BIL, GLU. - Automatyczny odczyt kolorystyczny testów. - Prędkość pracy min. 60 pasków/h. - Ekran LCD. - Możliwość drukowania wyników (drukarka wbudowana lub zewnętrzna). - Zasilanie 230 V lub bateryjne. | 1 |
| 5 | Wirówka laboratoryjna | Wirówka stołowa do rozdzielania składników krwi, moczu i innych płynów biologicznych. Wymagania minimalne - Prędkość wirowania: min. 4000 obr./min. - Regulacja czasu pracy: 0–30 min. lub równoważna. - Rotor na probówki min. 6–8 × 10 ml. - Metalowa obudowa odporna na wibracje. - Stabilizacja pracy i system bezpieczeństwa blokujący otwarcie pokrywy podczas wirowania. - Zasilanie 230 V. | 1 |
| 6 | Glukometr weterynaryjny | Przenośny glukometr do pomiaru glukozy we krwi pełnej zwierząt. Wymagania minimalne - Przeznaczony do badań zwierząt (pies, kot) - Kalibracja dostosowana do gatunków zwierząt. - Dokładność zgodna z ISO 15197 lub równoważna. - Pamięć minimum 100 pomiarów. - Wynik w czasie maks. 10 sekund. - Zestaw startowy zawiera: - glukometr, - lancety, - nakłuwacz, - paski testowe (min. 10 szt.). | 1 |
| 7 | Czytnik mikroczipów | Urządzenie do odczytu transponderów identyfikacyjnych zwierząt zgodnych z międzynarodowymi standardami ISO. Wymagania minimalne - Odczyt mikroczipów zgodnych z normami ISO 11784 (obowiązującymi w UE). - Zasięg odczytu min. 5–10 cm. - Wyświetlacz LCD prezentujący numer chipu. - Wbudowany akumulator lub zasilanie bateryjne. - Port USB lub bezprzewodowa transmisja danych – mile widziane. - Obudowa odporna na uszkodzenia i zachlapania (min. IPX4). | 1 |
| Część nr 4- Doposażenie pracowni anatomii – sprzęt do przeprowadzania praktycznej nauki zawodu |  |  |  |
| 1. | Autoklaw | Urządzenie do sterylizacji narzędzi i materiałów medycznych parą wodną pod ciśnieniem. Wymagania minimalne - Pojemność komory: min. 8–12 litrów. - Sterylizacja parowa w temperaturze min. 121–134°C. - Cykl szybkiej sterylizacji i suszenia. - Wyświetlacz oraz automatyczna kontrola cyklu. - Zabezpieczenia przed otwarciem pod ciśnieniem. - Zasilanie 230 V. | 1 |
| 2. | Strzykawki 2 ml | Wymagania minimalne - Sterylne, jednorazowe. - 2-częściowe lub 3-częściowe (dopuszcza się oba). - Końcówka Luer lub Luer-Lock. - Podziałka czytelna, odporna na ścieranie. | 10 |
| 3. | Strzykawki 5 m | Wymagania minimalne - Sterylne, jednorazowe. - 2-częściowe lub 3-częściowe (dopuszcza się oba). - Końcówka Luer lub Luer-Lock. - Podziałka czytelna, odporna na ścieranie. | 10 |
| 4. | Stojak na kroplówkę | Wymagania minimalne - Regulowana wysokość min. 100–190 cm. - Min. 4-ramienne ramię na wieszaki. - Stabilna podstawa na min. 5 kółkach, z blokadą. - Konstrukcja odporna na dezynfekcję (stal nierdzewna lub równoważna). | 2 |
| 5. | Zestaw narzędzi chirurgicznych | Zestaw podstawowych narzędzi do ćwiczeń chirurgicznych. Wymagania minimalne - W składzie min.: - nożyczki chirurgiczne proste, - nożyczki preparacyjne, - imadło/pęseta anatomiczna, - pęseta chirurgiczna, - kleszczyki hemostatyczne (min. 2 szt.), - igłotrzymacz. - Stal nierdzewna medyczna. - Etui lub kaseta do przechowywania. | 3 |
| 6. | Pozycjonery | Pozycjoner do stabilizacji zwierząt lub modeli podczas zabiegów. Wymagania minimalne - Kształt umożliwiający stabilizację w pozycji bocznej lub grzbietowej. - Materiał: pianka medyczna lub tworzywo łatwe w dezynfekcji. - Nieślizgowa powierzchnia. - Wymiary dostosowane do zwierząt małych i średnich | 1 |
| 7. | Cewniki | Wymagania minimalne - Cewniki weterynaryjne o średnicy dostosowanej do psów i kotów. - Elastyczne, atraumatyczne zakończenie. - Długość min. 30 cm (dla psów) i 15 cm (dla kotów). - Sterylne, jednorazowe, pakowane indywidualnie. | 5 szt. dla kotów 5 szt. dla psów |
| 8. | Zestaw do szycia szwów dla studentów | Trenażer do nauki zakładania szwów chirurgicznych. Wymagania minimalne - Podkład do szycia wykonany z materiału imitującego skórę (min. 2 warstwy). - Min. 4–6 typów cięć na płytce treningowej. - W zestawie: igłotrzymacz, pęseta, nożyczki, nici treningowe. - Powierzchnia wielokrotnego użytku. | 15 |
| 9. | Igły z nićmi w saszetkach | Wymagania minimalne - Nici chirurgiczne syntetyczne lub naturalne (wchłanialne lub niewchłanialne – dopuszcza się oba). - Jałowe, pakowane pojedynczo. - Długość nici min. 45 cm. - Rozmiary dobrane do ćwiczeń na modelach. | 10 |
| 10. | Mała waga weterynaryjna | Wymagania minimalne - Przeznaczona dla małych zwierząt (koty, psy małe). - Nośność min. 20–30 kg. - Dokładność min. ±10 g. - Powierzchnia antypoślizgowa. - Wyświetlacz cyfrowy. | 1 |
| 11. | Waga zwierzęca | Wymagania minimalne - Nośność min. 150–200 kg. - Dokładność min. ±100 g. - Platforma antypoślizgowa, łatwa do czyszczenia. - Wyświetlacz LCD, funkcja HOLD | 1 |
| 12. | Stół zabiegowy | Wymagania minimalne - Blat ze stali nierdzewnej lub równoważnej. - Regulowana wysokość (elektryczna lub hydrauliczna). - Nośność min. 80 kg. - System mocowania akcesoriów (uchwyty, pasy). - Konstrukcja stabilna, odporna na środki dezynfekcyjne. | 1 |
| 13. | Mikroskop | Wymagania minimalne - Mikroskop biologiczny z powiększeniami 40×, 100×, 400× i 1000× (oil). - Obiektywy achromatyczne lub równoważne. - Głowica trójokularowa (binokular z dodatkowym torem dla kamery) z regulacją rozstawu okularów i dioptrii. - Kamera cyfrowa 5 Mpx USB z oprogramowaniem do rejestracji i analizy obrazu, współpracująca z komputerem (Windows). - Oświetlenie LED z regulacją jasności. - Kondensor Abbego z przesłoną irysową. - Stolik mechaniczny z precyzyjnym ruchem w osi X i Y. - Regulacja ostrości mikro i makro, współosiowa, precyzyjna. - Stabilna, metalowa konstrukcja mikroskopu przystosowana do pracy w laboratorium szkolnym. | 1 |
| 14. | Zestaw narzędzi chirurgicznych | Minimalnie zestaw zawiera - Nożyczki chirurgiczne, nożyczki preparacyjne, pęsety, kleszczyki hemostatyczne, igłotrzymacz, skalpel + rękojeść. | 1 |
| 15. | Lampa bezcieniowa | Lampa zabiegowa zapewniająca jednorodne, bezcieniowe oświetlenie pola pracy. Wymagania minimalne - Strumień świetlny min. 15 000 lx (zalecane 30–50 tys. lx). - Temperatura barwowa: 3500-4500K - Regulowany kierunek i natężenie światła. - Montaż: na stojaku z kółkami - Głowica odporna na dezynfekcję | 1 |
| 16. | Lampa bakteriobójcza | Wymagania minimalne - Lampa UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. - Długość fali 253,7 nm lub równoważna. - Moc min. 30 W. - Timer (licznik czasu pracy promiennika) i zabezpieczenia przed przypadkową ekspozycją ludzi/zwierząt - Obudowa metalowa lub tworzywo odporne na UV. - Montaż: ścienny - użytkowanie wyłącznie bez obecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu - wyposażona w system (np. pilot) umożliwiający włączanie i wyłączanie lampy z innego po-mieszczenia | 1 |
| Część nr 5 - Doposażenie pracowni anatomii – sprzęt do przeprowadzania praktycznej nauki zawodu |  |  |  |
| 1. | Lodówka | Lodówka przeznaczona do przechowywania materiałów dydaktycznych. Wymagania minimalne - Pojemność użytkowa min. 100–150 litrów. - Zakres temperatur: od +2°C do +8°C. - Regulacja temperatury termostatem. - Min. 2 półki + szuflada lub równoważny układ wnętrza. - Drzwi z uszczelką magnetyczną, możliwość zmiany kierunku otwierania (mile widziane). - Klasa energetyczna co najmniej F lub wyższa wg aktualnych norm UE. - Oświetlenie LED wewnętrzne (mile widziane). - Zasilanie 230 V | 1 |
| 2. | Klatki dla zwierząt | Klatki do czasowego przetrzymywania małych zwierząt podczas zajęć dydaktycznych. Wymagania minimalne - Konstrukcja stalowa lub aluminiowa, odporna na dezynfekcję. - Wymiary pojedynczej klatki: min. 90 × 60 × 60 cm lub równoważne. - Wyjmowana kuweta / taca ociekowa z tworzywa lub stali. - Drzwi z solidnym zamknięciem zabezpieczającym. - Wentylowane ściany zapewniające dopływ powietrza. - Brak ostrych krawędzi, konstrukcja bezpieczna dla zwierząt. | 2 |
| 3. | Maszynka do golenia weterynaryjna | Maszynka elektryczna do golenia sierści zwierząt przed zabiegami lub badaniami. Wymagania minimalne - Moc min. 35–45 W lub równoważna. - 1–2 wymienne ostrza ze stali nierdzewnej (min. rozmiar 10 lub równoważny). - Możliwość pracy ciągłej. - Niski poziom hałasu i wibracji (przystosowana dla zwierząt). - Zasilanie przewodowe lub akumulatorowe. - Obudowa odporna na dezynfekcję. | 1 |
| 4. | Rękawice ochronne | Zestaw rękawic ochronnych do pracy z materiałem biologicznym i w środowisku laboratoryjnym. Wymagania minimalne - Rękawice jednorazowe, nitrylowe lub lateksowe, różne rozmiary. - Min. 100 szt. w zestawie. - Odporność na rozerwanie i działanie płynów biologicznych. - Certyfikaty do kontaktu z materiałem medycznym (EN 455 lub równoważne). | 1 |
| 5. | Komplet kagańców dla psa | Zestaw kagańców umożliwiających bezpieczne manipulacje ze zwierzętami podczas badań lub zabiegów. Wymagania minimalne - Min. 5 kagańców w różnych rozmiarach (XS–XL lub równoważne). - Materiał: nylon, tworzywo lub skóra — odporny na uszkodzenia. - Regulowane paski dopasowujące do pyska. - Konstrukcja umożliwiająca oddychanie zwierzęcia. - Łatwe czyszczenie i dezynfekcja. | 1 |