Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach” – I ETAP

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa targowiska miejskiego położonego w Tychach przy               al. Bielskiej na działce nr 2664/47 w zakresie: demontażu istniejących straganów, wymiany nawierzchni placu targowego, budowy kanalizacji deszczowej, budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego oraz wykonania fundamentów pod wiaty handlowe wraz z budową infrastruktury towarzyszącej zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 157/2025 oraz opracowanym projektem budowlanym.

2. Dokumenty formalno-prawne

Przebudowa targowiska przy alei Bielskiej w Tychach na działce nr 2664/47 posiada:

- prawomocną decyzję nr 32/2025 z dnia 5 lutego 2025 r na rozbiórkę zadaszonych stanowisk handlowych znajdujących się na targowisku,

-prawomocną decyzję nr 157/2025 z dnia 16 czerwca 2025 o pozwoleniu na budowę wraz

z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki nr 2664/47 i projektem architektoniczno – budowlanym,

-projekty techniczne/wykonawcze.

3.  Zakres I ETAP-u zgodny z projektem budowlanym obejmuje:

ZAKRES BUDOWLANY:

- rozbiórkę istniejących straganów – 206szt,

- budowę fundamentów (żelbetowe ruszty fundamentowe oparte na stopach) pod wiaty handlowe:

(3szt, oznaczenie w projekcie „A”), pow. zabudowy: 95,52m2,

(1szt, oznaczenie w projekcie „B”), pow. zabudowy: 72,96m2,

(6szt, oznaczenie w projekcie „C”), pow. zabudowy: 50,40m2,

(2szt, oznaczenie w projekcie „D”), pow. zabudowy: 14,21m2,

- budowę fundamentów (żelbetowe ruszty fundamentowe oparte na stopach) pod wiatę śmietnikową i magazynową, (1szt, oznaczenie w projekcie „E+F”), pow. zabudowy: 44,60m2,

ZAKRES DROGOWY:

- wykonanie nawierzchni placu targowego z kostek brukowych betonowych gr. 8 cm, - 3514,36m2,

- wykonanie podsypki cementowo – piaskowa w stosunku 1 : 4 grub. 3 cm,

- ułożenie mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 90/3 uziarnienie o gran. 0/31,5 mm, grub. 32cm,

- ułożenie membrany wzmacniającej podłoże

- wykonanie warstwy z mieszanki zużyciem spoiwa hydraulicznego - grub. 30 cm,

- ułożenie krawężników betonowych 15x22cm i 15x30 na ławie betonowej

ZAKRES KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

- budowę przyłącza kanalizacji deszczowej

- budowę kanalizacji deszczowej o średnicy Dz800 – 17,00 mb, Dz600 –84,00 mb, Dz250 – 117,00 mb, Dz200 - 35,00 mb, Dz110 – 296,00 mb.

- zabudowę studnie rewizyjnych tworzywowych DN425 iDN600, studni betonowych DN1000, DN1200 i DN1500

- wykonanie odwodnień liniowych

ZAKRES ELEKTRYCZNY:

- demontaż istniejących słupów oświetleniowych – 4szt,

- demontaż istniejącej linii napowietrznej,

- montaż prefabrykowanych fundamentów projektowanych słupów oświetleniowych – 14szt

- ułożenie rur osłonowych – 213m

- ułożenie kabli – 1088m

- montaż tablicy bezpiecznikowej – 1szt

- wykonie instalacji uziemiających

4. Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 - projekt zagospodarowania terenu

- Załącznik nr 2 - projekt architektoniczno budowlany

- Załącznik nr 3 - projekt techniczny/wykonawczy

- Załącznik nr 4 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Załącznik nr 5 - przedmiaru robót

- Załącznik nr 6 – decyzje administracyjne i uzgodnienia