### BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z NASTĘPUJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ :

### budynek magazynowy,

### wiaty magazynowe szt.6,

### budynek biurowy,

### waga samochodowa,

### oświetlenie,

### ogrodzenie,

### plac utwardzony, manewrowy

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana w miejscowości Chorzelów, gmina Mielec, na działce nr ewid. 783.

Obszar objęty zakresem projektowanej inwestycji wynosi 0,3516 ha

Punty do selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostały wyłączone z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2023.1724

§ 3. Ust. 1. Pkt 83 wskazano: 83) punkty do zbierania, w tym przeładunku:

a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Program użytkowy Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla gminy Mielec, przewiduje zapewnienie właściwego odbioru i przechowywania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz zapewnienia możliwości ich dalszego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W punkcie selektywnej zbiórki będą zbierane i selektywne gromadzone odpady komunalne dostarczane indywidualnym transportem samochodowym przez mieszkańców Gminy.

Działalność PSZOK polegać będzie na:

- Przyjęciu wyznaczonej frakcji odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych, budowlanych, rozbiórkowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, zużytych baterii i akumulatorów, chemikaliów i zużytych opon.

- Selektywnym magazynowaniu odpadów w wyznaczonych dla każdego rodzaju odpadów miejscu (pojemniki, kontenery).

- Przekazaniu (po zebraniu uzasadnionej ekonomicznie do transportu ilości odpadów) zebranych odpadów do przedsiębiorcy, posiadającego uprawnienia do odbioru odpadów komunalnych.

Przyjmowanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie następować zgodnie z Regulaminem przyjmowania odpadów, opracowanym przez Gminę w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości.

Wszystkie miejsca do magazynowania odpadów zostaną opisane poprzez umieszczenie informacji o rodzaju składowanych odpadów.

Punkt będzie administrowany, obsługiwany przez przeszkolonego w zakresie postępowania z odpadami pracownika

Segregowane odpady, w tym niebezpieczne będą sukcesywnie odbierane przez wyspecjalizowane firmy do utylizacji.

Nie przewiduje się odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w ramach Punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Na terenie PSZOK nie będzie prowadzonych jakichkolwiek prac związanych z demontażem przywiezionych odpadów, ich dzieleniu, cięciu itp

Planowane odpady w PSZOKu:

W pomieszczeniach magazynowych będą składowane niezbędne narzędzia i materiały, dla prawidłowego funkcjonowania PSZOK.

Wszystkie miejsca do magazynowania odpadów zostaną opisane poprzez umieszczenie informacji o rodzaju składowanych odpadów.

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW KUBATUROWYCH:

- BUDYNEK MAGAZYNOWY

Budynek na rzucie litery prostokąta, konstrukcji stalowej.

Szerokość elewacji frontowej (południowej) wynosi 6,00 m.

Wysokość do kalenicy wynosi 5,17 m. Dach dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych 15o.  Kierunek kalenicy dachu o przebiegu prostopadłym do granicy działki oznaczonej literami A-D

Dane techniczne obiektu wg wg PN-ISO 9836 1997 :

BUDYNEK MAGAZYNOWY

Powierzchnia zabudowy	 	  37,20 m2

Powierzchnia użytkowa		 36,90  m2

Kubatura  wg PN-ISO 9836 1997	173,70 m3

Wysokość 5,17 m

Długość 6,20 m

Szerokość 6,00 m

Ilość kondygnacji: 1

- WIATY MAGAZYNOWE OZNACZONE NR OD 2A DO 2F

Obiekty na rzucie litery prostokąta, konstrukcji stalowej.

Szerokość elewacji frontowej (południowej) wynosi 41,96 m.

Wysokość do kalenicy wynosi 5,17 m. Dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci dachowych 15o.  Kierunek kalenicy dachu o przebiegu prostopadłym do granicy działki oznaczonej literami A-D

Dane techniczne obiektów wg wg PN-ISO 9836 1997 :

WIATA OZNACZONA NR OD 2A DO 2E

Powierzchnia zabudowy	 	  35,88 m2

Powierzchnia użytkowa		 34,90  m2

Kubatura  wg PN-ISO 9836 1997	157,55 m3

Wysokość 5,17 m

Długość 5,98 m

Szerokość 6,00 m

Ilość kondygnacji: 1

WIATA OZNACZONA NR 2F

Powierzchnia zabudowy	 	  48,36 m2

Powierzchnia użytkowa		  47,05 m2

Kubatura  wg PN-ISO 9836 1997	225,84 m3

Wysokość 5,17 m

Długość 8,06 m

Szerokość 6,00 m

Ilość kondygnacji: 1

- BUDYNEK BIUROWY

Budynek na rzucie litery prostokąta, konstrukcji stalowej.

Szerokość elewacji frontowej (południowej) wynosi 6,00 m.

Wysokość do kalenicy wynosi 3,00 m. Dach płaski, jednospadowy o nachyleniu połaci dachowych 2o.  Kierunek kalenicy dachu o przebiegu prostopadłym do granicy działki oznaczonej literami A-D

Dane techniczne obiektu wg wg PN-ISO 9836 1997 :

BUDYNEK BIUROWY

Powierzchnia zabudowy	 	24,00 m2

Powierzchnia użytkowa		21,70  m2

Kubatura  wg PN-ISO 9836 1997	69,60 m3

Wysokość 3 m

Długość 4,00 m

Szerokość 6,00 m

Ilość kondygnacji: 1

Powierzchnia zabudowy całego kompleksu	 	  289,90 m2

- ELEKTRONICZNA NAJAZDOWA WAGA SAMOCHODOWA

Waga najazdowa z programem do obsługi ważeń umożliwiającego przyjmowanie i wydawanie towarów rozumieć należy program np. z modułem magazynowym z podziałem na kody odpadów (min. 50 kodów) dodatkowo umożliwiający ręczne wprowadzenie towaru przyjętego na innej wadze zamawiającego.

Waga samochodowa typowa składa się z pomostu ważącego posadowionego na  czujnikach tensometrycznych oraz wyposażenia elektronicznego. Wymiary pomostu: 18mx3m

Waga samochodowa najazdowa o wymiarach:

- długość 15 m, plus dwa najazdy dł. 3,5 m

- szerokość 3 m.

Posadowienie na prefabrykowanych fundamentach (najazdy) oraz na podporach środkowych , na utwardzonym podkładzie  ( piasek zwykły zagęszczony 20 cm i podbudowie z kamienia łamanego 50 cm).

Pomost konstrukcji stalowej -konstrukcja zabezpieczona/pokryta farbą- oparty na tensometrycznych czujnikach masy, posadowienie powierzchni jezdnej z wersją najazdową.

Brzegi pomostu umożliwiają nieprzymarzanie do podloża i czyszczenie wagi z gromadzących się w niej zanieczyszczeń.

Specyfikacja techniczna wagi:

a. Waga samochodowa stalowa najazdowa przelotowa zewnętrzna

b. Waga przenośna bez trwałego powiązania z gruntem

c. Nośność wagi: 50 t

d. Temperatura pracy: od -30oC do +40oC

e. Minimalna dokładność wagi: 10 kg

f. Długość płyty wagowej: 18 m

g. Szerokość płyty wagowej: 3 m

h. Stopień ochrony min. IP 67

i. Płyta wagowa oraz najazdowa antypoślizgowa

j. Wysokość wagi pozwalająca na swobodne wejście / zejście z platformy

k. Płyty najazdowe umożliwiające wjazd / zjazd samochodu osobowego

l. Wyświetlacz zewnętrzny pokazujący aktualną wagę

m. Wyświetlacz wewnętrzny dla operatora wagi

n. Sygnalizator świetlny zielony i czerwony informujący o możliwości opuszczenia wagi

o. Możliwość podpięcia do komputera PC

p. Radiowy przesył danych do pulpitu operatorskiego

q. Elementy stalowe ze stali nierdzewnej lub lakierowane

- OGRODZENIE PANELOWE

Projektuje się nowe ogrodzenie konstrukcji stalowej , z przęsłami panelowymi, wraz bramą wjazdową przesuwną 5 m. Całkowita długość planowanego ogrodzenia z bramą wjazdową wynosi 51 m. Wysokość ogrodzenia od poziomu terenu wynosi 163 cm, w tym wysokość panelu ogrodzeniowego 153 cm.

Fundamenty pod słupki betonowe z betonu B20, posadowione 100 cm ppt

- OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE PLACÓW

Teren oświetlony będzie  za pomocą opraw na wysięgnikach montowanych do dachu wiat magazynowych.

- UTWARDZENIE PLACU

- plac utwardzony o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1141 m2,

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia:

- nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych/kostki betonowej gr. 8 cm/żwir

- podsypka piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano w sposób pozwalający na naturalne wsiąkanie wody opadowej.

URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

- Zewnętrzny odcinek policznikowej instalacji elektroenergetycznej, zasilający budynek magazynowy, biurowy i wiaty, kabel YKY 3x6 mm2, z istniejącego budynku inwestora

- przyłącz wodociągowy z wodociągu gminnego na działce inwestora do budynku biurowego

- przyłącz kanalizacji sanitarnej do istniejącej oczyszczalni ścieków do budynku biurowego

SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

- Ścieki socjalno-bytowe, Nie dotyczy

- Wody opadowe

Wody opadowe z dachów budynku będą odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone działki inwestora z zapewnieniem pełnej ochrony wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem, z zachowaniem przepisów art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo Wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310), bez zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Wody opadowe z utwardzonych dojść i dojazdów będą odprowadzone poprzez separator do projektowanego szczelnego zbiornika o pojemności 20 m3.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI 
O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU 
W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI: PM . Klasa odporności pożarowej budynku: E

gęstość obciążenia ogniowego Q < 500MJ/m2  .

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę:

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia wynosi 10 dm3/s (powierzchnia budynku < 1000 m2). Wodę do celów przeciwpożarowych w wymaganej ilości tj. 10 l/s, zapewnia istniejący hydrant i sieć wodociągowa w90 na działce inwestora nr ewid.783

Dojazd pożarowy do budynku:

Dojazd pożarowy jest zapewniony na warunkach ogólnych.