| # STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa obiektu budowlanego |  |  |  |
| BUDOWA WIEŻY OBSERWACYJNO WIDOKOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ ODGROMOWĄ, UTWARDZENIE DOJSĆIA, |  |  |  |
| Adres obiektu budowlanego |  |  |  |
| Bieńkówka, gm. Budzów |  |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego | VIII INNE BUDOWLE | Jednostka ewidencyjna | 121503_2, GM_BUDZÓW |
| Obręb ewidencyjny | 0002 Bieńkówka | Działka ewid.: | 1228/14 |
| Imię i nazwisko inwestora ; Adres inwestora |  |  |  |
| GMINA BUDZÓW BUDZÓW 445 34-211 BUDZÓW |  |  |  |
| Nazwa i Adres jednostki projektowania |  |  |  |
| ŚWIERKOSZ Projektowanie i Nadzór Budowlany Kinga Świerkosz UL. WOLNOSCI 201; 34-220 MAKÓW PODHALANSKI |  |  |  |
| PROJEKTANT |  |  |  |
| imię i nazwisko: Bartosz Pobożniak |  |  |  |
| specjalność | konstrukcja | nr uprawnień | upr. nr MAP/0198/PWBKb/24 |
| data opracowania | 06-2025r | podpis |  |
| SPRAWDZAJĄCY |  |  |  |
| imię i nazwisko: Paweł Pobożniak |  |  |  |
| specjalność | konstrukcja | nr uprawnień | upr. nr 259/2001 |
| data opracowania | 06-2025r | podpis |  |

# Spis treści

1.	Dane ogólne Przedmiot opracowania	5

2.	Założenia obliczeniowe	5

3.	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe	7

4.	Uwagi końcowe	8

5.	Spis rysunków	8

## Oświadczenia projektantów oraz sprawdzających

## Oświadczenie Projektanta - Konstrukcja

| Inwestor GMINA BUDZÓW BUDZÓW 445 34-211 BUDZÓW |  | Kraków, 07-08-2025R. |
| --- | --- | --- |
| O Ś W I A D C Z E N I E p r o j e k t a n t a k o n s t r u k t o r a |  |  |
| Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, niniejszym oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany pt.: |  |  |
| Nazwa Projektu Budowlanego | BUDOWA WIEŻY OBSERWACYJNO WIDOKOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ ODGROMOWĄ, UTWARDZENIE DOJSĆIA, |  |
| Dane Ewidencyjne | 1228/14 |  |
| Jednostka ewidencyjna | 121503_2 GM. Budzów |  |
| Obręb ewidencyjny | 0002 Bieńkówka |  |
| ID: | ID 121503_2.0002.1228/14 |  |
| został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej |  |  |
| PROJEKTANT: |  |  |
| Bartosz Pobożniak upr. nr MAP/1098/PWBKb/24 |  |  |

## Oświadczenie Sprawdzającego  - Architektura

| Inwestor GMINA BUDZÓW BUDZÓW 445 34-211 BUDZÓW |  | Kraków, 07-08-2025R |
| --- | --- | --- |
| O Ś W I A D C Z E N I E p r o j e k t a n t a s p r a w d z a j ą c e g o |  |  |
| Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, niniejszym oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany pt.: |  |  |
| Nazwa Projektu Budowlanego | BUDOWA WIEŻY OBSERWACYYJNO WIDOKOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ ODGROMOWĄ, UTWARDZENIE DOJSĆIA, |  |
| Dane Ewidencyjne | 1228/14 |  |
| Jednostka ewidencyjna | 121503_2 GM. Budzów |  |
| Obręb ewidencyjny | 0002 Bieńkówka |  |
| ID: | ID 121503_2.0002.1228/14 |  |
| został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej |  |  |
| PROJEKTANT: |  |  |
| Paweł Pobożniak upr. nr 259/2001 |  |  |

- Dane ogólne Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego budowy wieży obserwacyjno-widokowej w Bieńkówce

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi:

- Umowa z Inwestorem

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane, Dz.U. 2024.725

- Normy Europejskie

Podstawa formalna projektu

- Uzgodnienia z Architektem

- Projekt architektoniczno-budowlany autorstwa mgr inż. Arch. Antoniego Pilcha

- Prawo budowlane wraz z odpowiednimi normami i przepisami:

- PN-EN 1990: Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 
1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe 
w budynkach.

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 
1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem

- PN-87/B-02013 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie oblodzeniem

- ISO 12494:2017 Atmospheric icing of structures

- PN-EN 1991-1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

- PN-EN 1992 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

- Założenia obliczeniowe

Konstrukcje zamodelowano w programie robot structural analysis, konstrukcja została zamodelowana jako przestrzenny układ prętowy posadowiony na płycie fundamentowej. Jako podporę płyty fundamentowe przyjęto pale fundamentowe połączone z płytą przegubowo oraz odpór gruntu.

Obciążenia stałe

Jako obciążenia stałe przyjęto:

- Ciężar własny elementów konstrukcji

- Ciężar własny wyposażenia w postaci płyt pomostowych oraz stopni, przyjęto stopnie 40x4 o ciężarze 0,51kN/m2

- Ciężar obarierowania wraz z wypełnieniem tralkami drewnianymi (50% powierzchni). Przyjęto obciążenie od obarierowania 0,25kN/m2

- Ciężar pokrycia dachowego przyjęto jako ciężar łat, kontrłat oraz blachy na rąbek w wielkości 0,13kN/m2

Obciążenia zmienne

Obciążenia zmienne przyjęto działające w dwóch wariantach, jako obciążenie lokalne oraz globalne. Obiekt zakwalifikowano do kategorii C3 zgodnie z EC1. Jako obciążenie zmienne przyjęto obciążenie działające na pomost oraz schody:

- 5kN/m2 lokalnie

- 3kN/m2 globalnie

Obciążenia klimatyczne

    - Obciążenie wiatrem

Jako obciążenie wiatru przyjęto cztery warianty pracy wiatru na konstrukcję:

- Parcie wiatru na pręty, przyjęto parcie wiatru jednocześnie na jedną ścianę

- Parcie wiatru na pręty w stanie oblodzonym, jw.

- Parcie wiatru na obarierowanie prostopadłe do kierunku pracy wiatru oraz tarcie o barierki równolegle do kierunku pracy wiatru.

Przyjęto 3 strefę wiatrową oraz III kategorie terenu.

| Profil RK 100 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z | ce(z) | qp | cf | Aref | kN/m | +lód kN/m |
| 9,00 | 1,85 | 0,78 | 2,10 | 0,10 | 0,16 | 0,23 |
| 16,00 | 2,15 | 0,90 | 2,10 | 0,10 | 0,19 | 0,27 |
| 23,00 | 2,36 | 0,99 | 2,10 | 0,10 | 0,21 | 0,29 |
| 30,50 | 2,54 | 1,07 | 2,10 | 0,10 | 0,22 | 0,31 |
| Profil RK 140 |  |  |  |  |  |  |
| z | ce(z) | qp | cf | Aref | kN/m | +lód kN/m |
| 9,00 | 1,85 | 0,78 | 2,10 | 0,14 | 0,23 | 0,29 |
| 16,00 | 2,15 | 0,90 | 2,10 | 0,14 | 0,27 | 0,34 |
| 23,00 | 2,36 | 0,99 | 2,10 | 0,14 | 0,29 | 0,37 |
| 30,50 | 2,54 | 1,07 | 2,10 | 0,14 | 0,31 | 0,40 |
| Profil RK 70 |  |  |  |  |  |  |
| z | ce(z) | qp | cf | Aref | kN/m | +lód kN/m |
| 25,00 | 2,41 | 1,01 | 2,10 | 0,07 | 0,15 | 0,23 |

Tab. 1 Zestawienie obciążenia wiatrem na profile

    - Obciążenie śniegiem

Jako obciążenie śniegiem przyjęto obciążenie połaci dachowej oraz obciążenie klatki schodowej i pomostu dostępowego.

Przyjęto 3 strefę śniegową.

    - Obciążenie lodem

Przyjęto obciążenie profili stalowych lodem. W związku z brakiem informacji dot. obszaru Polski w ISO 12494 obciążenie lodem przyjęto wg procedury z PN-87/B-02013, przyjmując gęstość lodu podaną w ISO 12494.

Obciążenia lodem przyjęto w podziale wysokości do 10m – kolejno 0-10m ; 10-20m ; 20-30m. Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie  obciążenia lodem wybranych do przedstawienia profili.

Obciążenie lodem przyjęto zakładając jednolity rozstaw lodu.

| Profil | - |  |  | m |  |  | kN/m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ξ10 | ξ20 | ξ30 | s10 | s20 | s30 | q10 | q20 | q30 |
| RK50 | 1 | 1,23 | 1,39 | 0,0126 | 0,0155 | 0,0175 | 0,023 | 0,028 | 0,032 |
| RK100 | 1 | 1,23 | 1,39 | 0,0126 | 0,0155 | 0,0175 | 0,045 | 0,056 | 0,063 |
| RK120 | 1 | 1,23 | 1,39 | 0,0126 | 0,0155 | 0,0175 | 0,054 | 0,067 | 0,076 |
| RK140 | 1 | 1,23 | 1,39 | 0,0126 | 0,0155 | 0,0175 | 0,064 | 0,078 | 0,088 |
| C200 | 1 | 1,23 | 1,39 | 0,009 | 0,011 | 0,0125 | 0,054 | 0,066 | 0,074 |

Tab. 2 Zestawienie obciążenia lodem dla przykładowych profili

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Główna konstrukcja nośna

Obiekt posiada 8 głównych słupów. Słupy zewnętrzne zostały zaprojektowane z profili RK 140x10, słupy wewnętrzne z RK 140x10. Zastrzały dolne z profili 100x8, w następnym poziomie 100x6, wszystkie kolejne 100x5. Poprzeczki poziome zostały zaprojektowane z profila 120x5. Wszystkie wspomniane profile należy łączyć za pomocą śrub. Do łączenia profili należy zastosować min. 2 śruby, wszystkie wspomniane połączenia przyjęto jako przegubowe. Na poziomie +25.030 zaprojektowano podest widokowy. Podest składa się z układu ceowników. Wszystkie ceowniki dochodzące do ceownika zewnętrznego (C200) należy zespawać (pasy dolne oraz pasy górne) lub zastosować inne, alternatywne rozwiązanie pracujące jako połączenie sztywne.

Schody

Schody zaprojektowano jako stalowe, stopnie z krat pomostowych, długość stopnia 260mm. Stopnie montowane do profili 2xM16. Belki policzkowe zostały zaprojektowane z ceownika C240. Schody należy opierać na profilach RK 120x5 na poziomach +8,45; +15,45; +22,45. Belki należy zespolić ze wspornikami. Nie dopuszcza się opierania bez zastosowania odpowiedniego zamocowania. Na pozostałych poziomach opierać belki policzkowe: Belka policzkowa zewnętrzna na profilu 100x50x5, belka policzkowa wewnętrzna – na belce policzkowej zewnętrznej poprzedniego biegu.

Jako pokrycie pomostu zastosowano kraty pomostowe 40x4.

Dach

Dach zaprojektowano jako drewniany, wsparty na konstrukcji stalowej wieży. Dach należy wykonać z drewna C24 lub lepszego. Mocowanie krokwi do konstrukcji stalowej przedstawiono w części rysunkowej opracowania.

Fundamenty

Obiekt został posadowiony na płycie fundamentowej. W związku ze znaczną wysokością konstrukcji konieczne jest wykonanie pali. W projekcie założono naddatek stali oraz oszacowano długość pali, na rysunku przedstawiono graniczne siły do przeniesienia przez jeden pal. W związku z trudnym terenem budowy dokładne rozwiązanie palowania zgodnie z technologią wykonawcy na podstawie szczegółowego opracowania inżynierskiego.

Nie należy dopuścić do zalania wykopu, w przypadku zalania wykopu zawilgocony grunt należy wymienić na grunt o parametrach nie gorszych niż wymieniany. Zaleca się zabezpieczenie fna wykopu przez warstwę 10cm betonu podkładowego C8/10. Fundament wykonać z betonu C25/30 W8.

Uwagi końcowe

- Klasa wykonania konstrukcji EXC3,

- W celu zabezpieczenia konstrukcji przed ingerencją osób trzecich należy – po wykonaniu wszystkich węzłów zaspawać śruby, dopuszcza się alternatywnie stosowanie odpowiedniego kleju lub innego rozwiązania zabezpieczającego węzły przed niechcianym rozkręceniem,

- Obarierowanie wykonać z wypełnieniem nie większym niż 50%,

- Należy stosować kraty pomostowe ze zwiększonym współczynnikiem tarcia („na ostro” lub „trapezowe”),

- Kraty pomostowe powinny być trwale połączone z podporami, zaleca się stosowanie talerzowych kołnierzy mocujących,

- Opacie krat pomostowych należy wykonać o długości min. równej wysokości stosowanej kraty (40mm),

Spis rysunków

K-01-Rzytu poziomów

K-02-Przekroje

K-03-Rzut dachu

K-04-Fundamenty