| # STRONA TYTUŁOWA OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa obiektu budowlanego |  |  |  |
| BUDOWA WIEŻY OBSERWACYJNO WIDOKOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ ODGROMOWĄ, UTWARDZENIE DOJSĆIA, |  |  |  |
| Adres obiektu budowlanego |  |  |  |
| Bieńkówka, gm. Budzów |  |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego | VIII INNE BUDOWLE | Jednostka ewidencyjna | 121503_2, GM_BUDZÓW |
| Obręb ewidencyjny | 0002 Bieńkówka | Działka ewid.: | 1228/14 |
| Imię i nazwisko inwestora ; Adres inwestora |  |  |  |
| GMINA BUDZÓW BUDZÓW 445 34-211 BUDZÓW |  |  |  |
| Nazwa i Adres jednostki projektowania |  |  |  |
| ŚWIERKOSZ Projektowanie i Nadzór Budowlany Kinga Świerkosz UL. WOLNOSCI 201; 34-220 MAKÓW PODHALANSKI |  |  |  |
| PROJEKTANT |  |  |  |
| imię i nazwisko: Bartosz Pobożniak |  |  |  |
| specjalność | konstrukcja | nr uprawnień | upr. nr MAP/0198/PWBKb/24 |
| data opracowania | 06-2025r | podpis |  |
| SPRAWDZAJĄCY |  |  |  |
| imię i nazwisko: Paweł Pobożniak |  |  |  |
| specjalność | konstrukcja | nr uprawnień | upr. nr 259/2001 |
| data opracowania | 06-2025r | podpis |  |

- Wyniki konstrukcji stalowej

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   Słup wewnętrzny	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.93 L = 27.43 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   23 SGN /675/  1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 5*1.05 + 8*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 235.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK_140x140x11

h=14.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=14.0 cm 	Ay=25.96 cm2 	Az=25.96 cm2 	Ax=56.76 cm2

tw=1.1 cm 	Iy=1585.69 cm4 	Iz=1585.69 cm4 	Ix=2361.36 cm4

tf=1.1 cm 	Wply=275.24 cm3 	Wplz=275.24 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 329.42 kN  	My,Ed = 8.27 kN*m 	Mz,Ed = 1.15 kN*m 	Vy,Ed = 2.00 kN

Nc,Rd = 1333.86 kN 	My,Ed,max = 8.27 kN*m 	Mz,Ed,max = 4.36 kN*m	Vy,T,Rd = 351.98 kN

Nb,Rd = 550.81 kN 	My,c,Rd = 64.68 kN*m 	Mz,c,Rd = 64.68 kN*m	Vz,Ed = -7.41 kN

MN,y,Rd = 63.15 kN*m 	MN,z,Rd = 63.15 kN*m	Vz,T,Rd = 351.98 kN

Mb,Rd = 64.68 kN*m		Tt,Ed = 0.03 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z = 0.00	Mcr = 1286.52 kN*m	Krzywa,LT - d	XLT = 1.00

Lcr,upp=7.00 m	Lam_LT = 0.22	fi,LT = 0.45	XLT,mod = 1.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 7.00 m 	Lam_y = 1.41 	Lz = 7.00 m 	Lam_z = 1.41

Lcr,y = 7.00 m 	Xy = 0.41 	Lcr,z = 7.00 m 	Xz = 0.41

Lamy = 132.44 	kyy = 1.33 	Lamz = 132.44 	kyz = 0.80

wyboczenie skrętne:		wyboczenie giętno-skrętne

Krzywa,T=a	alfa,T=0.21	Krzywa,TF=a	alfa,TF=0.21

Lt=7.00 m	fi,T=0.49	Ncr,y=670.72 kN	fi,TF=1.62

Ncr,T=344661.96 kN	X,T=1.00	Ncr,TF=670.72 kN	X,TF=0.41

Lam_T=0.06	Nb,T,Rd=1333.86 kN	Lam_TF=1.41	Nb,TF,Rd=550.81 kN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.25 < 0.95   (6.2.4.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.13 < 0.95   (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.02 < 0.95   (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.78 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.78 = 0.03 < 0.95   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 0.95   (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.02 < 0.95   (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 0.95   (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 0.95   (6.2.6)

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 132.44 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 132.44 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.60 < 0.95   (6.3.1)

My,Ed,max/Mb,Rd = 0.13 < 0.95   (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.82 < 0.95   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.79 < 0.95   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia  (UKŁAD LOKALNY):

uy = 3.2 mm  <  uy max = L/250.00 = 118.1 mm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   26 SGU /186/  1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 8*0.50 + 13*1.00

uz = 4.6 mm  <  uz max = L/250.00 = 118.1 mm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   26 SGU /206/  1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 5*0.70 + 8*0.50 + 11*1.00

Przemieszczenia  (UKŁAD GLOBALNY):  Nie analizowano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   Słup zewnętrzny 	PUNKT:   2	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.90 L = 25.85 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   23 SGN /497/  1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 5*1.05 + 8*0.75 + 11*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 235.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 140x140x10

h=14.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=14.0 cm 	Ay=25.45 cm2 	Az=25.45 cm2 	Ax=50.90 cm2

tw=1.0 cm 	Iy=1416.00 cm4 	Iz=1416.00 cm4 	Ix=2197.00 cm4

tf=1.0 cm 	Wply=236.46 cm3 	Wplz=236.46 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 496.77 kN  	My,Ed = -0.35 kN*m 	Mz,Ed = 0.39 kN*m 	Vy,Ed = 0.25 kN

Nc,Rd = 1196.15 kN 	My,Ed,max = -2.67 kN*m 	Mz,Ed,max = 0.52 kN*m	Vy,T,Rd = 344.40 kN

Nb,Rd = 732.65 kN 	My,c,Rd = 55.57 kN*m 	Mz,c,Rd = 55.57 kN*m	Vz,Ed = 0.87 kN

MN,y,Rd = 41.92 kN*m 	MN,z,Rd = 41.92 kN*m	Vz,T,Rd = 344.40 kN

Mb,Rd = 54.64 kN*m		Tt,Ed = -0.12 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z = 0.00	Mcr = 285.08 kN*m	Krzywa,LT - d	XLT = 0.96

Lcr,low=28.77 m	Lam_LT = 0.44	fi,LT = 0.59	XLT,mod = 0.98

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 28.77 m 	Lam_y = 1.08 	Lz = 28.77 m 	Lam_z = 1.08

Lcr,y = 5.33 m 	Xy = 0.61 	Lcr,z = 5.33 m 	Xz = 0.61

Lamy = 101.05 	kyy = 1.39 	Lamz = 101.05 	kyz = 0.83

wyboczenie skrętne:		wyboczenie giętno-skrętne

Krzywa,T=a	alfa,T=0.21	Krzywa,TF=a	alfa,TF=0.21

Lt=28.77 m	fi,T=0.49	Ncr,y=1033.07 kN	fi,TF=1.17

Ncr,T=321450.04 kN	X,T=1.00	Ncr,TF=1033.07 kN	X,TF=0.61

Lam_T=0.06	Nb,T,Rd=1196.15 kN	Lam_TF=1.08	Nb,TF,Rd=732.65 kN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.42 < 0.95   (6.2.4.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.01 < 0.95   (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.01 < 0.95   (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.06 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^2.06 = 0.00 < 0.95   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 0.95   (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 0.95   (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 0.95   (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 0.95   (6.2.6)

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 101.05 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 101.05 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.68 < 0.95   (6.3.1)

My,Ed,max/Mb,Rd = 0.05 < 0.95   (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.75 < 0.95   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.73 < 0.95   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia  (UKŁAD LOKALNY):

uy = 2.8 mm  <  uy max = L/250.00 = 115.1 mm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   26 SGU /242/  1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.70 + 6*0.70 + 8*0.50 + 13*1.00

uz = 2.5 mm  <  uz max = L/250.00 = 115.1 mm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   26 SGU /247/  1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.70 + 11*1.00

Przemieszczenia  (UKŁAD GLOBALNY):  Nie analizowano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   Zastrzał	PUNKT:   2	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.17 L = 0.97 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   23 SGN /553/  1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.05 + 7*1.05 + 8*0.75 + 11*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 235.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 100x100x8

h=10.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=10.0 cm 	Ay=14.40 cm2 	Az=14.40 cm2 	Ax=28.80 cm2

tw=0.8 cm 	Iy=400.00 cm4 	Iz=400.00 cm4 	Ix=622.95 cm4

tf=0.8 cm 	Wply=93.83 cm3 	Wplz=93.83 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 160.63 kN  	My,Ed = 0.28 kN*m

Nc,Rd = 676.80 kN 	My,Ed,max = 0.51 kN*m

Nb,Rd = 209.59 kN 	My,c,Rd = 22.05 kN*m 		Vz,Ed = 0.23 kN

MN,y,Rd = 21.62 kN*m 		Vz,c,Rd = 195.38 kN

Mb,Rd = 22.05 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z = 0.00	Mcr = 398.00 kN*m	Krzywa,LT - d	XLT = 1.00

Lcr,upp=5.84 m	Lam_LT = 0.24	fi,LT = 0.46	XLT,mod = 1.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 5.84 m 	Lam_y = 1.67 	Lz = 5.84 m 	Lam_z = 1.67

Lcr,y = 5.84 m 	Xy = 0.31 	Lcr,z = 5.84 m 	Xz = 0.31

Lamy = 156.66 	kyy = 1.45 	Lamz = 156.66 	kzy = 0.00

wyboczenie skrętne:		wyboczenie giętno-skrętne

Krzywa,T=a	alfa,T=0.21	Krzywa,TF=a	alfa,TF=0.21

Lt=5.84 m	fi,T=0.49	Ncr,y=243.23 kN	fi,TF=2.05

Ncr,T=182960.99 kN	X,T=1.00	Ncr,TF=243.23 kN	X,TF=0.31

Lam_T=0.06	Nb,T,Rd=676.80 kN	Lam_TF=1.67	Nb,TF,Rd=209.59 kN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.24 < 0.95   (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.01 < 0.95   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.01 < 0.95   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 0.95   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 156.66 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 156.66 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.77 < 0.95   (6.3.1)

My,Ed,max/Mb,Rd = 0.02 < 0.95   (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.80 < 0.95   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.77 < 0.95   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia  (UKŁAD LOKALNY):

uy = 0.0 mm  <  uy max = L/250.00 = 23.4 mm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   26 SGU /202/  1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.70 + 8*0.50 + 13*1.00

uz = 2.3 mm  <  uz max = L/250.00 = 23.4 mm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   19 stan oblodzony - oblodzenie wiod I [SGU]  (1+2+20)*1.00+21*0.50

Przemieszczenia  (UKŁAD GLOBALNY):  Nie analizowano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   Poprzeczka pozioma	PUNKT:   7	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.75 L = 4.14 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   23 SGN /704/  1*1.15 + 2*1.15 + 7*1.05 + 8*1.50 + 13*0.90

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 235.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 120x120x5

h=12.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=12.0 cm 	Ay=11.35 cm2 	Az=11.35 cm2 	Ax=22.70 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=498.00 cm4 	Iz=498.00 cm4 	Ix=760.44 cm4

tf=0.5 cm 	Wply=95.45 cm3 	Wplz=95.45 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -4.28 kN  	My,Ed = 15.29 kN*m 	Mz,Ed = -5.36 kN*m 	Vy,Ed = 5.55 kN

Nt,Rd = 533.45 kN 	My,pl,Rd = 22.43 kN*m 	Mz,pl,Rd = 22.43 kN*m	Vy,c,Rd = 153.99 kN

My,c,Rd = 22.43 kN*m 	Mz,c,Rd = 22.43 kN*m	Vz,Ed = 15.96 kN

MN,y,Rd = 22.43 kN*m 	MN,z,Rd = 22.43 kN*m	Vz,c,Rd = 153.99 kN

Mb,Rd = 22.43 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z = 0.00	Mcr = 518.87 kN*m	Krzywa,LT - d	XLT = 1.00

Lcr,upp=5.50 m	Lam_LT = 0.21	fi,LT = 0.44	XLT,mod = 1.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.01 < 0.95   (6.2.3.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.68 < 0.95   (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.24 < 0.95   (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.62 < 0.95   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.04 < 0.95   (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.10 < 0.95   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

My,Ed/Mb,Rd = 0.68 < 0.95   (6.3.2.1.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia  (UKŁAD LOKALNY):

uy = 2.2 mm  <  uy max = L/250.00 = 22.0 mm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   26 SGU /316/  1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.70 + 8*1.00 + 12*0.60

uz = 5.3 mm  <  uz max = L/250.00 = 22.0 mm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   26 SGU /286/  1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.70 + 8*1.00 + 12*0.60

Przemieszczenia  (UKŁAD GLOBALNY):  Nie analizowano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   Ceownik podestu 	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.65 L = 5.28 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   14 stan oblodzony - wiatr I wiodący [SGN]  (1+2)*1.35+21*1.50+20*0.75

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 235.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  C 200

h=20.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=7.5 cm 	Ay=19.11 cm2 	Az=17.25 cm2 	Ax=32.20 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=1910.00 cm4 	Iz=148.00 cm4 	Ix=11.90 cm4

tf=1.1 cm 	Wply=234.03 cm3 	Wplz=63.67 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 0.09 kN  	My,Ed = 1.97 kN*m 	Mz,Ed = 0.50 kN*m 	Vy,Ed = -0.23 kN

Nc,Rd = 756.70 kN 	My,Ed,max = 5.21 kN*m 	Mz,Ed,max = 0.70 kN*m	Vy,T,Rd = 169.54 kN

Nb,Rd = 358.51 kN 	My,c,Rd = 55.00 kN*m 	Mz,c,Rd = 14.96 kN*m	Vz,Ed = -1.91 kN

MN,y,Rd = 55.00 kN*m 	MN,z,Rd = 14.96 kN*m	Vz,T,Rd = 177.76 kN

Mb,Rd = 17.38 kN*m		Tt,Ed = 1.00 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z = 1.00	Mcr = 22.18 kN*m	Krzywa,LT - d	XLT = 0.32

Lcr,upp=8.10 m	Lam_LT = 1.57	fi,LT = 1.88	XLT,mod = 0.32

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 8.10 m 	Lam_y = 1.12 	Lz = 8.10 m 	Lam_z = 0.61

Lcr,y = 8.10 m 	Xy = 0.47 	Lcr,z = 1.23 m 	Xz = 0.78

Lamy = 105.17 	kzy = 1.00 	Lamz = 57.37 	kzz = 0.90

wyboczenie skrętne:		wyboczenie giętno-skrętne

Krzywa,T=c	alfa,T=0.49	Krzywa,TF=c	alfa,TF=0.49

Lt=8.10 m	fi,T=0.96	Ncr,y=603.37 kN	fi,TF=1.49

Ncr,T=1199.16 kN	X,T=0.67	Ncr,TF=513.25 kN	X,TF=0.43

Lam_T=0.79	Nb,T,Rd=503.73 kN	Lam_TF=1.21	Nb,TF,Rd=323.14 kN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 0.95   (6.2.4.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.04 < 0.95   (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.03 < 0.95   (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.07 < 0.95   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 0.95   (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.01 < 0.95   (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.72 < 0.95   (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.53 < 0.95   (6.2.6)

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 105.17 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 57.37 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.00 < 0.95   (6.3.1)

My,Ed,max/Mb,Rd = 0.30 < 0.95   (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.30 < 0.95   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.34 < 0.95   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia  (UKŁAD LOKALNY):

uy = 4.5 mm  <  uy max = L/250.00 = 32.4 mm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   26 SGU /182/  1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 8*0.50 + 11*1.00

uz = 7.8 mm  <  uz max = L/250.00 = 32.4 mm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   26 SGU /4/  1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 8*0.50 + 10*0.60

Przemieszczenia  (UKŁAD GLOBALNY):  Nie analizowano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

- Wyniki konstrukcji drewnianej

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:   PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   473  	PUNKT:   7	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.62 L = 4.12 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   23 SGN /655/  1*1.15 + 2*1.15 + 8*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ    C24

gM = 1.30	f m,0,k = 24.00 MPa	f t,0,k = 14.00 MPa	f c,0,k = 21.00 MPa

f v,k = 4.00 MPa	f t,90,k = 0.40 MPa	f c,90,k = 2.50 MPa	E 0,moyen = 11000.00 MPa

E 0,05 = 7400.00 MPa	G moyen = 690.00 MPa	Klasa użyteczności:  1	Beta c = 0.20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  K_10x20

ht=20.0 cm

bf=10.0 cm 	Ay=133.33 cm2 	Az=133.33 cm2 	Ax=200.00 cm2

ea=5.0 cm 	Iy=6666.67 cm4 	Iz=1666.67 cm4 	Ix=4566.7 cm4

es=5.0 cm 	Wy=666.67 cm3 	Wz=333.33 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAPRĘŻENIA	NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 11.66/200.00 = 0.58 MPa	f c,0,d = 12.92 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= 5.40/666.67 = 8.10 MPa	f m,y,d = 14.77 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.03/333.33 = 0.09 MPa	f m,z,d = 16.02 MPa

Tau y,d = 1.5*0.19/200.00 = 0.01 MPa	f v,d = 2.46 MPa

Tau z,d = 1.5*-17.66/200.00 = -1.32 MPa

Tau tory,d = 0.00 MPa,  Tau torz,d = 0.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Współczynniki i parametry dodatkowe

km = 0.70 	kh = 1.08	kmod = 0.80	Ksys = 1.00	kcr = 0.67

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

lef = 5.88 m	Lambda_rel m = 0.77

Sig_cr = 40.98 MPa 	k crit = 0.99

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi Y:	   względem osi Z:

LY = 6.64 m 	Lambda Y = 34.52 	LZ = 1.00 m 	Lambda Z = 34.64

Lambda_rel Y = 0.59 	ky = 0.70 	Lambda_rel Z = 0.59 	kz = 0.70

LFY = 1.99 m 	kcy = 0.92	LFZ = 1.00 m	kcz = 0.92

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/kc,y*f c,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d =   0.60   < 1.00  (6.23)

Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 8.10/(0.99*14.77) = 0.56 < 1.00   (6.33)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.01 < 1.00        (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.80 < 1.00   (6.13-4)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia  (UKŁAD LOKALNY):

u fin,y = 1.7 mm  <  u fin,max,y = L/200.00 = 33.2 mm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (0.7+0.6*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*8 + (1+0*0.6)*11

u fin,z = 2.4 mm  <  u fin,max,z = L/200.00 = 33.2 mm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (0.7+0.6*0.6)*5 + (0.5+0*0.6)*8 + (1+0*0.6)*11

Przemieszczenia  (UKŁAD GLOBALNY):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!