Zadanie dofinansowane z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

„Aktywny Maluch 2022 – 2029”

Załącznik nr 8

do SWZ nr ZP.271.05.2026

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA (OPZ)

| LP. | NAZWA POMIESZCZENIA | OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE UWAGA: Wszystkie wymiary podane w poniższym opisie należy traktować jako wartości przybliżone. Zamawiający dopuszcza nieznaczne odchylenia wymiarowe, o ile oferowany asortyment zachowuje pełną funkcjonalność oraz mieści się w przestrzeni montażowej, zgodnie z obowiązkiem dokonania pomiaru przed zamówieniem/produkcją określonym w Umowie. | JEDNOSTKA | LICZBA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozdział posiłków (pom. 003) | Meble kuchenne pod zabudowę: meble o wymiarach: szerokość 200 cm, głębokość 60 cm, wysokość 85 cm. Wyposażone w półki i szuflady, w tym: szafka pod zlewozmywak dwukomorowy 78 × 43,5 cm wpuszczany w blat oraz szafka pod umywalkę 40 cm wpuszczaną w blat. Blat na całej długości wykonany ze stali nierdzewnej. Korpusy z laminowanej płyty wiórowej o grubości min. 16 mm w kolorze klon lub biały. Drzwiczki z wodoodpornej płyty MDF w kolorze klon lub biały, wyposażone w zawiasy z funkcją cichego domyku. Muszą posiadać blaty robocze wygłuszone (podklejone) materiałem odpornym na wilgoć oraz być wyposażone w ranty tylne o wysokości min. 40 mm w miejscach styku mebla ze ścianą. | komplet | 1 |
|  |  | Kuchenka indukcyjna wolnostojąca: Kuchnia posiadająca 4 pola grzewcze. Wymiary: szerokość 50 cm, głębokość 60 cm, wysokość 85 cm. Wyposażona w piekarnik z termoobiegiem, rozumianym jako obieg wymuszonego powietrza realizowany przez wentylator współpracujący z grzałką pierścieniową. Zasilanie: 400 V 3N (instalacja trójfazowa). | szt. | 1 |
|  |  | Okap kuchenny: Okap kuchenny z filtrem węglowym, bez komina. Wymiary: głębokość 48 cm, szerokość 60 cm, wysokość 15 cm. Wydajność wymiany powietrza nie mniejsza niż 70 m³/h. Filtry węglowe wymienne, umożliwiające ich okresową wymianę bez konieczności wymiany całego urządzenia. | szt. | 1 |
|  |  | Szafka przelotowa stalowa: szafka wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 0,8–1 mm. Wymiary: szerokość 80 cm, głębokość 60 cm, wysokość 200 cm. Wyposażona w minimum 3 półki. Zamykana ośmioma drzwiczkami na zawiasach. Konstrukcja przelotowa umożliwia dostęp z obu stron szafki. | szt. | 1 |
|  |  | Stół roboczy stalowy wolnostojący: stół roboczy wolnostojący wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w szafki i szuflady. Wymiary: 150 × 60 × 85 cm. Nóżki regulowane. Szafki zamykane drzwiczkami przesuwnymi. | szt. | 1 |
|  |  | Stół roboczy stalowy samojezdny: stół wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w szafki i szuflady. Wymiary: szerokość 100 cm, głębokość 60 cm, wysokość 85 cm. Szafki zamykane drzwiczkami przesuwnymi. Stół wyposażony w cztery kółka, w tym co najmniej dwa z hamulcem. | szt. | 1 |
|  |  | Szafka wisząca z ociekarką: szafka o wymiarach: szerokość 80 cm, wysokość 72 cm, głębokość 30 cm. Przeznaczona do montażu nad zlewem. | szt. | 1 |
|  | Pomieszczenie socjalne (pom. 004) | Meble socjalne: Komoda wysoka wykończona blatem. Wymiary: szer. 200, wys. 120, głęb. 40 cm. Komoda wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości min. 16 mm., kolor płyty klon lub biały. Drzwiczki MDF wodoodporne, kolor klon lub biały, zawiasy cichy domyk. Komoda podzielona na trzy równe części. Część środkowa podzielona na 3 równej wysokości półki. Części boczne podzielone na 3 równej wysokości wysuwane szuflady. | szt. | 1 |
|  |  | Szafka wisząca socjalna: szafka wisząca o wymiarach: długość 200 cm, wysokość 60 cm, głębokość 40 cm. Wykonana z laminowanej płyty wiórowej min. 16 mm, kolor klon lub biały. Drzwiczki z płyty MDF w kolorze klon lub biały, wyposażone w zawiasy z funkcją cichego domyku. Przeznaczona do montażu nad meblami socjalnymi. | szt. | 1 |
|  |  | Lodówka podblatowa: głębokość ok. 45 cm, wysokość ok. 65 cm, szerokość do 47 cm. Przystosowana do montażu w zabudowie pod blatem. | szt. | 1 |
|  |  | Krzesło pracownicze. Krzesło stacjonarne na 4 nogach, bez podłokietników. Wymiary: wysokość całkowita 835–850 mm, szerokość całkowita 490–510 mm, głębokość całkowita 520–540 mm; szerokość siedziska 395–430 mm, szerokość oparcia 390–430 mm, wysokość siedziska 455–480 mm, wysokość oparcia min. 405 mm, głębokość siedziska 430–435 mm. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej gr. 9 mm, jako jeden element; sklejka trudnopalna i nietoksyczna, przód i tył pokryty laminatem CPL, z widocznym przekrojem sklejki na krawędziach. Stelaż z rury stalowej Ø 18×2 mm, malowany proszkowo; nogi ustawione pod kątem, zakończone stopkami z filcem, wykonane z dwóch symetrycznie ugiętych odcinków rury połączonych spawem pod siedziskiem, wystających poza obrys siedziska. Siedzisko mocowane do stelaża za pomocą plastikowych podkładek siodłowych dopasowanych do kształtu rury; otwory montażowe w sklejce z metalowymi gwintowanymi okuciami, bez przewiercania na wylot. Pod siedziskiem panel dystansowy zapobiegający odkształceniom podczas sztaplowania. | szt. | 1 |
|  |  | Szafka pracownicza metalowa dwuczęściowa: szafka metalowa dwuczęściowa o wymiarach 60 × 50 × 180 cm (4 kpl.). Wykonana z blachy stalowej gr. 0,6 mm, malowana proszkowo w kolorze szarym. Każda część wyposażona w półkę oraz drążek na ubrania. Obie części zamykane zamkiem. | szt. | 4 |
|  | Wc personelu (pom. 006) | Szafa dwuczęściowa: wymiary: szer.120 głęb. 60 wys. 200 cm; zestaw półek i szafek, wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr. min. 16 mm. o kolorystyce klon lub biały, drzwiczki MDF, kolor klon lub biały, cichy domyk. Szafa podzielona na dwie części, i równej wysokości półki. | kpl. | 1 |
|  | Zmywalnia (pom. 007) | Krzesło pracownicze: (parametry jak powyżej) | szt. | 1 |
|  |  | Stolik: stolik o wymiarach blatu 60 × 60 cm. Blat z płyty laminowanej gr. 18–25 mm, czworokątny, z zaokrąglonymi brzegami oklejonymi okleiną. Nogi z rur stalowych Ø 30–50 mm. Wysokość całkowita do 85 cm. | szt. | 1 |
|  |  | Szafka pod zlewozmywak: Szafka pod zlewozmywak o wymiarach 81,5 × 44 × 80 cm. Wykonana z laminowanej płyty wiórowej min. 16 mm, kolor klon lub biały. Drzwiczki z płyty MDF w kolorze klon lub biały, wyposażone w zawiasy z funkcją cichego domyku. | szt. | 1 |
|  | Dokumentacja | Oferowane meble i AGD muszą spełniać następujące wymagania: Meble stalowe: - zgodność z normą PN-EN 10088 (stal nierdzewna – gatunki i właściwości), - konstrukcja umożliwiająca łatwe utrzymanie czystości i higieny (gładkie powierzchnie, brak ostrych krawędzi, brak szczelin utrudniających czyszczenie). Urządzenia elektryczne: deklaracja zgodności CE (bezpieczeństwo AGD). Dokumenty potwierdzające zgodność (deklaracje zgodności, certyfikaty) zostaną dostarczone przez Wykonawcę po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu dostawy. | komplet | 1 |