# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Wiązownica – Jarosław polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogami gminnymi nr 111897 i 111853 w m. Manasterz”

| Rzeszów, dnia 18.03.2026 r. (Miejsce i data sporządzenia SOPZ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sporządził: | Zaaprobował: |
| ………………………………………… (podpis pracownika sporządzającego OPZ) | ………………………………………… (pieczątka i podpis Naczelnika Wydziału/ Kierownika RDW) |

## PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej 
nr 870 Sieniawa – Wiązownica – Jarosław polegającej na rozbudowie skrzyżowań z drogami gminnymi nr 111897 i 111853 w m. Manasterz wraz z rozbiórką, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych.

Inwestorem zadania jest Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Rzeszowie.

Zamówienie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 870 w m. Manasterz na odcinku niezbędnym do kompleksowej poprawy warunków ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej i skrzyżowaniach w km 7+520 str. lewa oraz w km 7+550 str. prawa oraz na dojazdach w odległości po ok. 200 m od ww. skrzyżowań. Zamawiający nie przewiduje obejmowania zakresem zadania istniejącego mostu na rz. Lubaczówka w km 7+086.

Szczegółowy zakres rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 870 zostanie ustalony na etapie opracowania koncepcji projektowej.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie elementów wyszczególnionych w Tabeli Opracowań Projektowych w szczególności:

- Mapa zasadnicza

- Opinia geotechniczna

- Koncepcja projektowa

w tym opracowań wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia i obowiązujących przepisów szczegółowych.

Zamówienie przedmiotowej dokumentacji obejmuje opracowanie jedynie wersji elektronicznej opracowania cyfrowego zgodnie z wytycznymi określonymi w dalszej treści OPZ m.in. w załączniku nr 2 do OPZ oraz 
w punkcie 5 OPZ.

Zamawiający informuje, iż zapisy OPZ stanowią podstawowe informacje o lokalizacji, uwarunkowaniach i wymaganiach zamówienia. Na etapie postępowania przedstawione informacje mają na celu m.in. umożliwienie oferentom wyceny tego samego przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej w zakresie wynikającym z przeprowadzonych analiz i zastosowanych rozwiązań,

- rozbudowę/przebudowę skrzyżowań,

- rozbudowę/przebudowę innych dróg publicznych,

- ew. budowę dodatkowych jezdni,

- budowę/przebudowę zjazdów w zakresie niezbędnym do właściwego skomunikowania,

- budowę/przebudowę systemu odwodnienia i doprowadzenia wód opadowo - roztopowych,

- budowę dróg dla pieszych, dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów w zakresie ustalonym w trakcie realizacji zadania,

- przebudowę/budowę zatok przystankowych w zakresie ustalonym w trakcie realizacji zadania,

- budowę/przebudowę siec uzbrojenia terenu  niezbędnego i jeśli okaże się konieczne dodatkowego oświetlenia w przypadku konieczności,

- budowę, przebudowę infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,

- budowę obiektów ochrony środowiska.

Uwaga: Ostateczny zakres zadania zostanie ustalony na etapie opracowania koncepcji projektowej. Dotyczy to także budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty wynikające z ustalonego zakresu zadania ponosi Wykonawca.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

lokalizacja:

województwo podkarpackie, powiat jarosławski, gmina Wiązownica, obręb Manasterz, teren Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Parametry drogi wojewódzkiej nr 870:

- kategoria drogi – wojewódzka,

- klasa Z,

- nośność 80 kN/oś,

- nawierzchnia: bitumiczna,

- przekrój jednojezdniowy,

- średnie dobowe natężenie ruchu na odcinku Sieniawa – Wiązownica: 3873 poj./dobę (GPR2020/2021),

- stan techniczny drogi: dobry,

- szerokość jezdni 6 m,

- odcinkowo chodnik dla pieszych: od km 7+468 str. lewa chodnik o szerokości 1,5 m zlokalizowany za rowem. Chodnik został wykonany w 2024 i 2025 r. w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław, polegająca na budowie chodnika w km 7+468 ÷ 8+264,74, strona lewa w miejscowości Manasterz”. Zakres robót objęty jest okresem gwarancyjnym do 2031 r. (włącznie),

- skrzyżowania objęte zakresem opracowania:

- skrzyżowanie DW 870 z DG 111897 : km 7+550 str. prawa

- skrzyżowanie DW 870 z DG 111853:  km 7+520 str. lewa

Są to skrzyżowania zwykłe włączone do drogi wojewódzkiej nr 870 pod kątem mniejszym od 90 stopni. Zlokalizowane na łuku poziomym drogi wojewódzkiej nr 870 (DG 111897 wewnętrzna stronie łuku, DG 111853 po zewnętrzna stronie łuku). Na skrzyżowaniach i zjazdach brak jest dostatecznej widoczności. Istniejący układ komunikacyjny jest nieczytelny i nieuporządkowany. W bezpośrednim sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkalna i obiekty użyteczności publicznej. W obszarze oddziaływania skrzyżowań występują liczne zjazdy (w tym włączenia dróg wewnętrznych i parkingu kościelnego), usytuowane są 2 zatoki przystankowe, występuje kapliczka oraz infrastruktura techniczna, w tym oświetlenie drogowe.

Uwaga:

Niedopuszczalne jest bezkrytyczne wykorzystywanie przez Wykonawcę danych zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich danych niezbędnych do realizacji zadania.

## OPIS WYMAGAŃ REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  - WYMAGANIA OGÓLNE

    - Mając na uwadze ryczałtowy charakter zadania, Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z istniejącym zagospodarowaniem terenu (dokonał wizji lokalnej), własnością gruntów wchodzących w zakres opracowania zamówienia, materiałami wyjściowymi zawartymi w ofercie oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania kompletnej i właściwie skalkulowanej oferty.

    - Po podpisaniu umowy w terminie do 10 dni Zamawiający zorganizuje spotkanie z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i zaproszonych gości, w tym przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, wydziałów merytorycznych PZDW w Rzeszowie. Celem spotkania będzie omówienie szczegółowych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia.

    - W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o udzielenie mu stosownego pełnomocnictwa do występowania przed organami administracji publicznej, innymi jednostkami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w imieniu Województwa Podkarpackiego – Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w sprawach związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

    - W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych opracowany zgodnie z pkt 6.3. OPZ. Zadanie należy realizować zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac projektowych.

    - W terminie do 35 dni od spotkania, o którym mowa w punkcie 3.1.2 OPZ,  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wstępnej akceptacji propozycję rozwiązań wariantowych rozbudowy drogi i skrzyżowań objętych zakresem opracowania na planach sytuacyjnych.

    - W terminie do 60 dni od spotkania, o którym mowa w punkcie 3.1.2 OPZ, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu elementy koncepcji projektowej zawierające:

- koncepcję projektową w zakresie części rysunkowej wykonanej na zaktualizowanej mapie zasadniczej (zawartość zgodna z punktem 4.3.1 OPZ)

- analizę ruchu – wykonanie zgodne z punktem 4.5 OPZ

- opinię geotechniczną – wykonanie zgodne z punktem 4.2 OPZ

- analizę środowiskową – wykonanie zgodne z punktem 4.6 OPZ

Po sprawdzeniu kompletności otrzymanych opracowań, Zamawiający przekaże materiały do wydziałów merytorycznych oraz zaproszonych gości, w celu zapoznania się z proponowanymi rozwiązaniami. Następnie Zamawiający zorganizuje spotkanie z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i zaproszonych gości, w tym przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, wydziałów merytorycznych PZDW w Rzeszowie, mające na celu zaopiniowanie i wniesienie uwag do przedstawionych analiz i wariantów rozbudowy.

Zamawiający zastrzega, iż ustalenia ww. spotkania mogą dotyczyć konieczności przedstawienia przez Wykonawcę innych możliwych do zastosowania wariantów, podwariantów lub uzupełnienia wykonanych analiz. W takim przypadku Wykonawca na własny koszt będzie zobowiązany opracować i przekazać do Zamawiającego wskazane korekty rozwiązań.

Wykonawca winien notować ustalenia spotkania i według nich korygować rozwiązania. Notatkę ze spotkania sporządza Zamawiający. W przypadku zaistnienia rozbieżności zostaną one rozwiązane drogą pisemną lub elektroniczną. W terminie do 14 dni od ww. spotkania Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu ewentualne korekty wprowadzone do opracowania po spotkaniu.

W terminie 30 dni od ww. spotkania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaopiniowania na posiedzeniu Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych kompletną koncepcję projektową o zawartości zgodnej z zapisami punktu 4.3 OPZ. Powyższy termin w przypadkach szczególnie uzasadnionych może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem braku wpływu na termin końcowy realizacji umowy.

    - Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania do wiadomości Zamawiającego kopii prowadzonej korespondencji tj. wystąpień, wniosków wraz z załącznikami, uzyskiwanych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, a także wezwań organów administracji publicznej oraz innych jednostek i podmiotów do uzupełnienia składanych wniosków, umożliwiając Zamawiającemu ewentualne zajęcie stanowiska w sprawie lub skorzystania z trybu odwoławczego.

    - Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji treści otrzymywanych uzgodnień, opinii i warunków technicznych.

    - Wykonawca uwzględni w koncepcji rozwiązania budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu będącą następstwem zastosowanych rozwiązań projektowych i uzyskanych warunków technicznych.

    - W przypadku wątpliwości Zamawiającego odnośnie potrzeby i zasadności przebudowy sieci, np. gazowej, w przypadku uzyskania warunków technicznych nakładających obowiązek jej przebudowy, Wykonawca zobowiązany będzie własnym kosztem i staraniem wykonać odkrywki mające na celu potwierdzenie głębokości (rzędnych) posadowienia sieci oraz pozyskać zgody właścicieli nieruchomości, na których roboty te mają być wykonywane. Wykonawca zobowiązany będzie również do ewentualnych kosztów wynikających z konieczności wejścia / dzierżawy terenu, na których planowane będzie wykonanie robót odkrywkowych. Zamawiający zwraca jednak uwagę, iż Wykonawca w pierwszej kolejności winien podjąć wszelkie działania zmierzające jedynie do zabezpieczenie sieci, a nie jej przebudowy lub budowy. W przypadku przebudowy kolidujące sieci uzbrojenia terenu należy lokalizować poza projektowaną granicą pasa drogowego.

    - Wykonawca swoim kosztem i staraniem opracuje opinię geotechniczną, która podlegać będzie uzgodnieniu przez Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia stosownych poprawek i uzupełnień wynikających z przekazanych uwag.

    - Wykonawca wykona swoim kosztem i staraniem analizę akustyczną terenu inwestycji dla wszystkich analizowanych w ramach opracowania koncepcji wariantów przedsięwzięcia oraz zastosuje rozwiązania ochrony akustycznej wynikające z przeprowadzonej analizy.

    - Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania kanału technologicznego, zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 36 ust. 6c Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania zwolnienia od budowy kanału technologicznego. Każdorazowo zaistniały taki przypadek należy traktować indywidualnie.

    - Wykonawca wykona w terenie inwentaryzację istniejącego zagospodarowania terenu w tym zieleni i ustali oraz wskaże w zestawieniu tabelarycznym załączonym do opracowanej koncepcji projektowej poszczególne drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki dla każdego z analizowanych wariantów odrębnie.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy uzupełnienia brakujących dokumentów lub żądania wymiany wadliwych na właściwe w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby w okresie po odbiorze dokumentów do czasu zakończenia realizacji inwestycji, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami w danym zakresie.

    - Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane [3] oraz ustawa o samorządach zawodowych [36].

    - Obiekty budowlane należy projektować zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi (szczególnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 września 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.

    - Opracowana koncepcja projektowa nie może zawierać nazw własnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

    - Wykonawca zobowiązany jest posiadać wiedzę w zakresie wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne i lokalne oraz innych przepisów, regulaminów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.

    - Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu.

    - Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru przewidzianego umową, egzemplarz archiwalny wersji elektronicznej wszystkich wykonanych opracowań projektowych.

    - Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych.

    - Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.

    - Wykonawca wykona na swój koszt wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejących obiektów, również te wskazane przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy.

    - Wykonawca na swój koszt, na żądanie Zamawiającego dokona wszelkich koniecznych analiz, koncepcji, opracowań wariantów lub w przypadku konieczności podwariantów oraz innych zmian rozwiązań wynikających z określonych w trakcie realizacji zamówienia potrzeb. Wykonawca przekaże wyniki tych prac Zamawiającemu do celów służbowych. Materiały te stanowić będą dokumenty realizacji przedmiotu umowy.

    - Wykonawca ma obowiązek przedkładania opracowanych rozwiązań projektowych oraz wszelkich dokumentów realizacji zadania Zamawiającemu, omawiać przyjęte rozwiązania na spotkaniach i Radach Projektu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad, niezgodności, uchybień w przekazanych opracowaniach projektowych lub w przypadku rekomendacji innych rozwiązań projektowych, Zamawiający zawiadomi o powyższym Wykonawcę, a Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego skorygowania opracowania.

    - Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie.

    - Cena ofertowa, z uwagi na ryczałtowy charakter zadania, powinna uwzględnić wszystkie koszty pomiarów i badań oraz sporządzenia szczegółowych analiz i opracowań. Szczegółowy zakres pomiarów i badań oraz metody należy uzgodnić z Zamawiającym.

    - Za opracowania projektowe, których wykonanie okaże się zbędne w trakcie realizacji zamówienia, wynagrodzenie nie będzie przysługiwało. Zaistniały stan, tj. zmiana wysokości wynagrodzenia umownego zostanie uregulowana w drodze stosownego aneksu.

    - Dobór badań laboratoryjnych należy dokonać z uwzględnieniem wymagań odpowiednich Polskich norm i zaleceń podanych w opracowaniu.

    - Wykonawca zastosuje w opracowaniach projektowych materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm
i z zasadami wiedzy technicznej.

    - Lokalizację przystanków komunikacyjnych znajdujących się w zakresie przedmiotowego opracowania należy przyjąć zgodnie z uchwałą nr IV/51/24 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. W przypadku konieczności istnieje możliwość zmiany lokalizacji przystanków komunikacyjnych.

W razie potrzeby w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie prac projektowych (np. w wyniku wniosków jednostek samorządowych) należy zaprojektować dodatkowe przystanki i zatoki przystankowe.

    - W razie wystąpienia kolizji zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań drogi z obiektami małej architektury (kapliczki, krzyże, pomniki, figury itp.) oraz w przypadku lokalizacji tych obiektów w liniach rozgraniczających, Wykonawca opracuje projekt koncepcyjny przeniesienia w miejsce niekolidujące z inwestycją oraz uzyska uzgodnienie/opinię samorządu lokalnego oraz właściciela na przeniesienie obiektu.

    - Koncepcja projektowa podlegać będzie uzgodnieniu Zespołu Opracowań Projektów Inwestycyjnych przy Dyrektorze PZDW w Rzeszowie. Termin spotkania ZOPI Wykonawca uwzględni w harmonogramie prac projektowych. Na posiedzenie ZOPI należy przekazać komplet dokumentów tworzących koncepcję projektową wraz z analizą porównawczą opracowanych wariantów.

Uzgodnieniu podlegać będą w szczególności rozwiązania projektowe wszystkich branż zawarte w koncepcji projektowej oraz ponadto:

- ilość, lokalizacja, parametry geometryczne oraz rodzaj skrzyżowań;

- ilość, lokalizacja i parametry geometryczne zjazdów,

- ilość, lokalizacja i parametry geometryczne ewentualnych zatok przystankowych, postojowych;

- ilość, lokalizacja i parametry geometryczne dróg dla pieszych, dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów;

- konstrukcja nawierzchni jezdni, dróg dla pieszych, dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów, zjazdów, zatok przystankowych i postojowych, zjazdów, dodatkowych jezdni, skrzyżowań, dróg innych kategorii,

- lokalizacja i parametry odwodnienia drogi,

- lokalizacja i parametry sieci uzbrojenia terenu oraz alternatywnych źródeł energii np. ogniwa fotowoltaiczne,

- ilość, lokalizacja i parametry urządzeń ochrony przed hałasem;

- innych koniecznych do zastosowania obiektów lub robót.

Spotkanie ZOPI odbędzie się z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i innych niezbędnych organów i jednostek, których potrzeba uczestnictwa zostanie stwierdzona na etapie opracowania koncepcji projektowej. W razie konieczności z udziałem projektantów branżowych.

Na spotkanie ZOPI Wykonawca przygotuje, a następnie przedstawi prezentację multimedialną zawierającą powyżej przedstawiony zakres informacji. Przed spotkaniem prezentację należy uzgodnić z Zamawiającym.

  - WYMAGANIA TECHNICZNE I UŻYTKOWE DLA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

PODSTAWOWE PARAMETRY I WYMAGANIA DLA DROGI WOJEWÓDZKIEJ

- Parametry techniczne i użytkowe drogi wojewódzkiej nr 870 należy przyjąć jak dla dróg klasy „G”.

- Należy przyjąć dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej równy 115kN.

- Rozwiązania projektowe winne być zgodne z przepisami polskiego prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) oraz  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 września 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych, w zgodności z wydanymi warunkami technicznymi do projektowania.

- Rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji projektowej należy kształtować również w oparciu o warunki techniczne wydane przez poszczególnych zarządców dróg oraz gestorów sieci uzbrojenia terenu. Obowiązek uzyskania tych warunków spoczywa na Wykonawcy.

- W przypadku występowania na danych odcinkach drogi prędkości dopuszczalnej większej niż 50 km/h, zapewnia się strefę bez przeszkód, o której mowa w § 26 ww. rozporządzenia lub w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, stosuje się bariery, natomiast zgodnie z zapisami §26 ust 3a: 
„W trudnych warunkach dopuszcza się zaprojektowanie w strefie bez przeszkód drogi dla pieszych, drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów, jeżeli poziom ryzyka wystąpienia negatywnych skutków ciężkich wypadków i kolizji drogowych związanych z niekontrolowanym zjechaniem pojazdu z jezdni jest niski”.

- Kategorię ruchu należy przyjąć zgodnie z wykonaną prognozą ruchu, lecz nie mniejszą niż KR4.

- W przypadku zaistnienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu (pochodzącego od ruchu pojazdów oraz odziaływań skumulowanych) na terenie nieruchomości sąsiadujących z drogą i konieczności stosowania nawierzchni jezdni drogi zmniejszającej to odziaływanie tzw. „cichej nawierzchni” Zamawiający zastrzega, iż należy unikać stosowania warstwy ścieralnej z mieszanek BBTM szczególnie BBTM 8.

- Zamawiający wstępnie zakłada budowę dróg dla pieszych i/lub dróg dla pieszych i rowerów na odcinkach drogi przebiegających na terenie zabudowy, a na pozostałych odcinkach dróg dla rowerów. Ostateczne ustalenia w tym zakresie zostaną podjęte na pierwszym spotkaniu organizowanym w sprawie realizacji przedmiotowego zadania, o którym mowa w pkt 3.1.2. OPZ.

- Prace projektowe należy wykonać przy założeniu konieczności zapewnienia ciągłości ruchu kołowego i pieszego na odcinkach istniejących dróg publicznych.

- Wykonawca wskaże rozwiązania w zakresie odwodnienia drogi i terenu przyległego przy spełnieniu wymogów zabezpieczeń ekologicznych oraz zaplanuje roboty budowlane konieczne do usprawnienia istniejącego systemu odwodnienia (np. roboty w niezbędnym zakresie na istniejących rowach melioracyjnych lub rowach pełniących funkcje wodnic drogi, w przypadku konieczności projektowanie nowych rowów lub kolektorów kanalizacji deszczowej, celem odprowadzenia wód do odbiorników).

- Odwodnienie drogi należy zaprojektować przede wszystkim poprzez rowy otwarte z odprowadzeniem wód do odbiorników (rowów, cieków itp.) lub, w przypadku kiedy wykonanie rowu jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, za pomocą systemu kanalizacji deszczowej. Ewentualne zbiorniki na wody opadowo-roztopowe należy przewidzieć jedynie w ostateczności, tj. gdy przeprowadzone analizy w zakresie odwodnienia nie wykażą innej możliwości odprowadzenia lub rozsączenia wód. Należy zwrócić szczególną uwagę na wymiarowanie zbiorników budowanych w gruncie o wysokim poziomie zwierciadła wód gruntowych i potrzebę ich kotwienia lub balastowania zapobiegającego wypieraniu tych obiektów. Wymiarowanie projektowanych obiektów inżynierskich i urządzeń odwadniających można wykonać na podstawie obliczeń zgodnie z Wytycznymi obliczania świateł drogowych mostów i przepustów hydraulicznych – Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu nr WR-M-12.

- Po stronie wewnętrznej łuków poziomych, gdzie występuje jednostronny spadek jezdni, a także w przypadku projektowania wysokich nasypów oraz w przypadku dużego pochylenia podłużnego drogi, należy zaprojektować ścieki trójkątne. Lokalizacja ścieków powinna zostać uzgodniona  z Zamawiającym w trakcie kształtowania rozwiązań projektowych.

- W miejsce istniejących przystanków oraz w razie potrzeby w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie prac projektowych (np. w wyniku wniosków jednostek samorządowych) należy zaprojektować zatoki przystankowe oraz przewidzieć dodatkowo miejsca do ustawienia wiat przystankowych.

- W przypadku zaistnienia braku możliwości odtworzenia zapewnienia dostępu lub połączenia z drogą przyległych nieruchomości np. poprzez zjazdy (np. w miejscach wysokich nasypów, w celu zmniejszenia ilości zjazdów lub uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa), należy zaprojektować dodatkowe jezdnie, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Zakres budowy dodatkowych jezdni powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym. Zamawiający nie wyklucza konieczności projektowania nowych odcinków dróg wojewódzkich lub dróg innej kategorii lub w przypadku konieczności – zamknięcia wybranych połączeń z drogą wojewódzką oraz zapewnienie alternatywnego dostępu do drogi.

- W przypadku projektowania przejść dla pieszych i ich oświetlenia można wykorzystać wytyczne rekomendowane przez ministra właściwego do spraw transportu:

- WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: /Projektowanie przejść dla pieszych,

- WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych. Wytyczne te dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d

- W miejscach, gdzie jest to bezsprzecznie konieczne, zaprojektować urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. bariery, balustrady itp.

  - INNE WYTYCZNE

    - Termin zakończenia umowy oznacza nieprzekraczalny termin wykonania i przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę wszystkich kompletnych, uzgodnionych opracowań projektowych, w szczególności kompletnej koncepcji projektowej oraz innych opracowań zgodnie z Tabelą Opracowań Projektowych (TOP) w wersji elektronicznej wykonanej zgodnie z Instrukcją załączoną w załączniku nr 2 do OPZ.

Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony przez Zamawiającego według załącznika nr 1 do OPZ.

    - Wykonawca zaproponuje termin posiedzenia ZOPI i uwzględni go w harmonogramie. Tematem posiedzenia z udziałem Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiającego oraz zaproszonych stron będzie ostateczne uzgodnienie rozwiązań projektowych przedstawionych w koncepcji projektowej. W przypadku wniesienia uwag lub braku uzgodnienia projektu na posiedzeniu ZOPI, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do jego korekty. Skorygowana o uwagi komisji ZOPI koncepcja projektowa zostanie przekazana członkom komisji ZOPI w celu ponownego sprawdzenia. Jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne, do udziału w posiedzeniu ZOPI będą zobowiązani również projektanci poszczególnych branż.

    - Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w terminach przedłożenia poszczególnych elementów dokumentacji do sprawdzenia zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac projektowych,.

    - Zamawiający dla wydania ostatecznej opinii lub podjęcia wiążącej decyzji może zażądać od Wykonawcy dodatkowych materiałów, analiz, podwariantów, obliczeń, itp. dotyczących zastosowanych rozwiązań, które Wykonawca jest zobowiązany sporządzić swoim kosztem i staraniem oraz przedstawić Zamawiającemu.

    - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w przyjętych i zatwierdzonych rozwiązaniach na każdym etapie realizacji umowy. Wykonawca zobligowany jest uwzględnić wnoszone uwagi.

    - Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu na każdym etapie realizacji umowy okoliczności mających wpływ na jakość i zakres realizacji umowy, termin oraz wysokość wynagrodzenia umownego.

- SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPRACOWAŃ

Wszystkie wymienione poniżej opracowania stanowią dokumenty realizacji umowy podlegające uzgodnieniu Zamawiającego i odbiorowi ostatecznemu.

### MAPA ZASADNICZA

Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania z właściwego terenowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej mapy zasadniczej w skali 1:500. Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia pozyskanej mapy o pomiary własne w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania elementów drogi dla każdego z zaproponowanych wariantów przebiegu drogi w koncepcji projektowej.

  - OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinię geotechniczną sporządza się obligatoryjnie dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych, niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463). Opinia geotechniczna jest opracowaniem ustalającym przydatność gruntów dla potrzeb budownictwa, określającym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustaloną przez projektanta kategorię geotechniczną obiektu budowlanego.

Opinię geotechniczną należy opracować m.in. w oparciu o wykonane przez Wykonawcę badania tj. min.  2 otwory geotechniczne o głębokości min. 5 m uwzględniające warstwy istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz poziom zwierciadła wód, w celu właściwego zaprojektowania ewentualnego zbiornika rozsączającego lub retencyjnego (odparowującego).

Koszt wykonania otworów należy zawrzeć w cenie wykonania opinii geotechnicznej.

Rozmieszczenie otworów badawczych winno zostać ostatecznie ustalone przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakres badań geologicznych powinien być zgodny z wymaganiami normy PN-EN:1997-2:2007 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne; Część 2: Rozpoznanie i badania podłoża gruntowego.

UWAGA

W przypadku wystąpienia w spągu (dnie) otworów wiertniczych lub sondowań gruntów słabonośnych (grunty organiczne i próchniczne, grunty spoiste o stopniu plastyczności powyżej 0,30 (IL>0,30), grunty niespoiste 
w stanie luźnym, grunty antropogeniczne) badania należy kontynuować do osiągnięcia warstwy gruntów nośnych o miąższości co najmniej 2.0 m. Występowanie gruntów słabych należy okonturować zarówno 
w profilu pionowym jak i rozprzestrzenieniu poziomym.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości opracowywanych dokumentacji projektowych oraz wykonywanych robót budowlanych, wszelkie prowadzone w terenie prace geotechniczne dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w celu właściwego posadowienia obiektów budowlanych, muszą być wykonywane przez uprawnionego geologa oraz pod nadzorem Zamawiającego – Inspektora właściwego miejscowo Rejonu Dróg Wojewódzkich. Celem sprawowanego nadzoru Zamawiającego jest bieżąca kontrola właściwości wykonywanych robót tj. monitorowanie oraz potwierdzenie wykonania uzgodnionego przez Zamawiającego zakresu robót.

Wykonawca jest zobowiązany do skutecznego zawiadamiania Zamawiającego o każdorazowym zamierzonym terminie rozpoczęcia i zakończenia przez Wykonawcę robót w terenie w sposób umożliwiający wykonanie czynności nadzoru i dokonywanie przez Zamawiającego odbioru tych prac.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego (pismo, e-mail) zawiadomienia Zamawiającego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem o planowanym rozpoczęciu prac w terenie.

Planowane terminy wykonania opinii geotechnicznej należy wskazać w harmonogramie prac projektowych.

### KONCEPCJA PROJEKTOWA

Koncepcję projektową należy opracować dla min. 2 wariantowych rozwiązań skrzyżowań DW870 z drogami gminnymi nr 111897 i 111853 w m. Manasterz.

Koncepcja winna określać rozwiązania wariantowe rozbudowy drogi w tym ustalić kilometraż początku i końca opracowania w każdym z rozpatrywanych wariantów. W ramach opracowania koncepcji projektowej  winne zostać opracowane min. 2 możliwe i optymalne pod względem ruchowym i społecznym oraz zróżnicowane pod względem typu lub geometrii warianty rozbudowy skrzyżowań w m. Manasterz wraz z rozbudową odcinków dróg na dojazdach.

W sytuacjach uzasadnionych analizami przepustowości i warunków ruchu dopuszcza się możliwość zmiany geometrii dróg, budowę nowych odcinków dróg lub zamknięcie istniejących połączeń z drogą wojewódzką z zapewnieniem alternatywnego sposobu skomunikowania (brak możliwości pozbawienia dostępu do drogi publicznej nieruchomościom objętym zakresem rozbudowy).

W przypadku wniesienia uwag do opracowanych wariantów na spotkaniu, o którym mowa w punkcie 3.1.5 Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić zmiany lub adekwatnie od wniesionych uwag - opracować nowe warianty lub podwarianty.

Wszelkie koszty wynikające z ostatecznie ustalonego zakresu zadania ponosi Wykonawca.

Koncepcja projektowa docelowo winna zawierać:

- Część opisową i rysunkową.

- Dokumenty własności.

- Warunki techniczne do projektowania, opinie, uzgodnienia.

- Analizę ruchu.

- Analizę środowiskową.

- Analizę ekonomiczno-finansową.

- Analizę wielokryterialną.

- Część opisowa i rysunkowa

W części opisowo – rysunkowej należy zawrzeć wyciąg informacji z wykonanej w ramach zamówienia analiz i opinii geotechnicznej stanowiących podstawę opracowania oraz wydanych warunków technicznych budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

Koncepcja winna zostać opracowana z uwzględnieniem warunków technicznych do projektowania wydanych m.in. przez gestorów sieci uzbrojenia terenu. Koncepcja projektowa winna zawierać propozycję rozwiązań organizacji ruchu w zakresie objętym opracowaniem.

Część opisowa.

Część opisowa winna określać ogólny opis inwestycji i przedstawiać istniejące uwarunkowania realizacji inwestycji oraz projektowane zagospodarowanie terenu dla każdego z analizowanych wariantów. 
W części tabelarycznej opisu powinny znaleźć się w szczególności następujące informacje:

- lokalizacja poszczególnych wariantów – teren miejscowości, gminy i powiatu,

- długość budowanych, rozbudowywanych, przebudowywanych dróg,

- podstawowe parametry dróg,

- wstępnie ustalona liczba obiektów inżynierskich (przepusty),

- wstępnie ustalona liczba skrzyżowań z drogami publicznymi,

- wstępnie ustalona liczba kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną,

- wstępnie ustalona liczba kolizji z obiektami budowlanymi, w tym podanie rodzaju obiektu,

- występowanie terenów górniczych,

- ustalenie warunków gruntowo – wodnych w oparciu o wyniki badań geotechnicznych,

- występowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub inną (ustalone na podstawie pozyskanych decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę lub innych dokumentów planistycznych lub informacji),

- występowanie terenów inwestycyjnych,

- lokalizacja w terenie zagrożenia powodziowego,

- występowanie terenów chronionych w tym ochrony konserwatorskiej,

- liczba i rodzaj zastosowanych środków ochrony akustycznej,

- szacunkowy koszt – na podstawie części ekonomiczno-finansowej,

- uwarunkowania związane z założeniami projektu organizacji ruchu, długość barier, długości odcinków dróg, na których będzie obowiązywać ograniczenie dopuszczalnej prędkości, określenie granic terenów zabudowy etc.,

- w przypadku stosowania – obliczenie szerokości strefy bez przeszkód,

- analiza dostępu działek przyległych do drogi publicznej,

- tabelaryczny wykaz zjazdów ze wskazaniem dla każdego ze zjazdów kilometraża projektowanego
i kilometraża wskazanego w ewidencji zjazdów prowadzonej przez RDW Jarosław, numeru działki ewidencyjnej i obrębu oraz w przypadku projektowania – kilometraża dodatkowych jezdni i numerów działek ewidencyjnych z niej obsługiwanych. Przypadki zjazdów stwierdzonych w terenie,
a nieuwzględnionych w ewidencji należy wyodrębnić i przedstawić do omówienia na spotkaniu. Każdorazowo należy dokonać analizy skomunikowania nieruchomości z drogą publiczną.

W części opisowej należy także przedstawić wyniki wykonanej inwentaryzacji zagospodarowania terenu w formie opisowej, rysunkowej, tabelarycznej oraz fotograficznej. Część opisowa winna zawierać kopie dokumentów, korespondencji pozyskanych przez Wykonawcę informujących o uwarunkowaniach wyjściowych do projektowania.

Część rysunkowa.

Rozwiązania koncepcyjne dla każdego z wariantów należy przedstawić na ortofotomapach w skali 1:1000 oraz mapach zasadniczych w skali 1:500.

    - Plan orientacyjny na mapie topograficznej w skali 1:10 000.

    - Plany sytuacyjno-wysokościowe dla poszczególnych wariantów:

- na ortofotomapie w skali 1:1000,

- na mapie zasadniczej w skali 1:500, zawierające w szczególności:

- rozwiązania poszczególnych wariantów rozbudowy w szczególności rozwiązania branży drogowej 
w tym m. in. obrazującej dostęp do nieruchomości i odwodnienie oraz elementy ochrony środowiska (ekrany akustyczne) oraz ponadto:

- proponowane rozwiązania projektowe w zakresie objętym opracowaniem (w tym wskazanie rozwiązań m.in. odwodnienia drogi ze wskazaniem kierunku spływu wód, zaznaczenie skarp nasypów drogowych, wskazania rozwiązań kolizji z istniejącą infrastrukturą i sieciami uzbrojenia terenu, wskazania lokalizacji obiektów inżynierskich, umocnień etc., zatok przystankowych, w przypadku projektowania - przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów, urządzeń ochrony środowiska, lokalizacji dróg dla pieszych i rowerów, zjazdów, dodatkowych jezdni, dodatkowych pasów ruchu etc.,

- sposób prowadzenia ruchu rowerowego i pieszego w poszczególnych wariantach (prowadzenie ruchu pieszych i rowerzystów),

- wstępne linie rozgraniczające teren inwestycji wraz z granicami terenu niezbędnego dla wykonania obiektów budowlanych,

- czytelne oznaczenie granic i numerów działek ewidencyjnych, granic obrębów,

- oznaczenie obiektów przewidzianych do rozbiórki,

- rozwiązania skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, układ dróg poprzecznych – ze wskazaniem co najmniej dwóch wariantów rozwiązań skrzyżowań, dobranych w oparciu o przeprowadzone analizy, pomiary i prognozy ruchu,

- wyodrębnienie działek, dla których wydano decyzje administracyjne ustalające warunki zabudowy w obrębie inwestycji,

- lokalizacja urządzeń ochrony przed hałasem, na podstawie przeprowadzonej analizy akustycznej,

- rozwiązania zjazdów, dodatkowych jezdni, oznaczenie zamykanych powiązań dróg,

- oznaczenie obiektów przewidzianych do rozbiórki,

- rozwiązania stałej organizacji ruchu w zakresie objętym opracowaniem.

    - Przekroje typowe charakterystyczne dla drogi w skali 1:100.

    - Profile podłużne wszystkich dróg objętych zakresem robót.

    - Rysunki ogólne przepustów i zbiorników (w przypadku projektowania) w skali umożliwiającej jednoznaczną identyfikację treści rysunku, w tym:

- widok z góry,

- widok z boku / przekrój podłużny,

- przekrój poprzeczny wraz z wyposażeniem.

    - Rysunki pomocnicze weryfikujące poprawność przyjętych rozwiązań: schematy przejezdności pojazdów miarodajnych, trójkąty widoczności np. na skrzyżowaniach i zjazdach, przejściach dla pieszych, przejazdach dla rowerów.

Kompletna koncepcja projektowa podlega uzgodnieniu na posiedzeniu Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych przy Dyrektorze PZDW w Rzeszowie. W przypadku wniesienia uwag na ww. posiedzeniu, Wykonawca zobowiązany będzie do ich uwzględnienia i skorygowania koncepcji projektowej w wymaganym zakresie. Propozycję korekty koncepcji uwzględniającej ustalenia ZOPI należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji.

Zatwierdzona koncepcja projektowa będzie stanowiła podstawę do dokonania czynności odbioru ostatecznego przez Zamawiającego.

### DOKUMENTY WŁASNOŚCI

Zamawiający wymaga przedłożenia wersji elektronicznej aktualnych wypisów z rejestru gruntów dla działek zajmowanych pod inwestycję (linie rozgraniczające, czasowe zajęcie) w każdym z wariantów trasy drogi. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia wypisów uproszczonych pozwalających na jednoznaczne stwierdzenie stanu prawnego nieruchomości i zawierającej co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego. Ponadto dla terenu inwestycji Zamawiający wymaga pozyskania i przedłożenia aktualnej wersji elektronicznej wyrysu z mapy ewidencyjnej.

- ANALIZA RUCHU

Celem opracowania jest ocena efektywności proponowanych wariantów koncepcyjnych rozbudowy skrzyżowań w aspekcie funkcjonalnym, ruchowym, biorąc pod uwagę koszty i korzyści, efektywność i zasadność realizacji projektu.

Analiza taka powinna pozwolić ocenić wielkość ruchu na rozbudowywanych skrzyżowaniach, w tym na poszczególnych relacjach oraz sprawdzić stopień odciążenia lub dociążenia innych dróg i węzłów w bezpośrednim sąsiedztwie.

Analiza ruchu winna opierać się na najbardziej miarodajnych danych dotyczących rozwoju sieci drogowej oraz cech społeczno-ekonomiczno-demograficznych.

Część opisowa analizy ruchu winna zwierać opis i lokalizację inwestycji, charakterystykę uwarunkowań lokalnych, opis wszystkich wykorzystanych danych, opisy metody prognozowania, informację o przyjętych założeniach, zawrzeć dane o wypadkach i kolizjach.

Część analityczna winna zawierać:

- Dane wynikowe z pomiarów ruchu tj. przedstawienie wyników ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu obejmujących przedmiotowe skrzyżowanie i drogi dojazdowe oraz wyników pomiarów własnych Wykonawcy na skrzyżowaniach objętych rozbudową i skrzyżowaniach oraz węzłach sąsiednich (m.in. należy dołączyć karty pomiaru ruchu drogowego oraz przedstawić wyniki końcowe, sporządzić wykres potoków ruchu na skrzyżowaniu z rozdzieleniem rodzajowej struktury ruchu, opisać warunki ruchu, punkty krytyczne analizowanego układu, określić miarodajne godzinowe natężenia ruchu, natężenie ruchu w godzinie szczytu) w tym natężenie ruchu rowerowego, hulajnóg, urządzeń transportu osobistego, pieszego i osób poruszających się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch.

- Wykonanie prognozy warunków ruchu w odniesieniu do stanu istniejącego dla każdego z wariantów. Należy opisać metodykę prognozowania ruchu, przedstawić analizę wpływu na warunki ruchu, przedstawić wyniki wykonanej prognozy ruchu, przedstawić na kartogramach ruchu wyniki przeprowadzonej analizy z uwzględnieniem struktury rodzajowej pojazdów, obliczyć kategorię ruchu. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prognozy ruchu odzwierciedlającej przewidywalne obciążenie ruchem perspektywie 1 roku, 10 lat oraz 20 lat od oddania drogi do użytkowania. Przy wykonywaniu prognoz i analiz ruchu można skorzystać z wytycznych projektowania WR-D-13 Wytyczne wykonywania analiz i prognoz ruchu drogowego.

- Przeprowadzenie oceny warunków ruchu w perspektywie czasowej dla wariantowych rozwiązań rozbudowy skrzyżowania zawierającą:

- obliczenia przepustowości skrzyżowania w szczególności wskazanie rozkładu natężeń ruchu na skrzyżowaniach, obliczenie długości kolejki pojazdów oczekujących, strat czasu, określenie poziomów swobody ruchu na każdym wlocie, obliczenie rezerwy przepustowości,

- niezbędne symulacje dotyczące sprawdzenia warunków widoczności i warunków przejezdności pojazdów ciężkich przez skrzyżowanie,

- wskazanie dopuszczenia przejazdu pojazdów nienormatywnych,

- określenie lokalizacji dróg dla pieszych i rowerów, ewentualnych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.

- Rekomendacja optymalnego rozwiązania rozbudowy skrzyżowania zapewniającego poprawę płynności ruchu, bezpieczeństwo oraz porządkujące relacje i powiązania komunikacyjne.

### ANALIZA ŚRODOWISKOWA

Opracowanie ma na celu rozpoznanie środowiskowe zawierające m.in. informacje z inwentaryzacji zieleni i obserwacji przyrodniczych, oraz analizę akustyczną  – wskazanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu i ustalenie środków ochrony akustycznej dla każdego z rozpatrywanych w koncepcji projektowej rozwiązań.

Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania własnym kosztem i staraniem analizy klimatu akustycznego dla wszystkich rozpatrywanych wariantów uwzględniając wyniki przeprowadzonych analiz i prognoz ruchu. Analiza akustyczna winna zawierać w szczególności:

      - Część opisową przedstawiającą założenia i warunki brzegowe przyjęte do analizy,

      - Część rysunkową przedstawiającą zasięg izofon w porze dnia i porze nocy przyjętych stosownie do kwalifikacji akustycznej analizowanego terenu,

      - Wyniki przeprowadzonych analiz w perspektywie 1 roku i 10 lat od oddania drogi do użytkowania zestawione w formie tabelarycznej zarówno w przypadku bez stosowania środków ochrony akustycznej, jak i po zastosowaniu tych środków,

      - Pisma właściwych jednostek potwierdzające kwalifikację akustyczną analizowanego terenu,

      - Wnioski wypływające z przeprowadzonej analizy.

  - ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA

Analiza ekonomiczno-finansowa winna obejmować szacunkowe koszty inwestycji przedstawione dla każdej z branż w każdym z wariantów tj.: na podstawie cen zawartych w Sekocenbud dla Województwa Podkarpackiego oraz w wariancie uwzględniającym ceny rynkowe robót w przetargach organizowanych przez PZDW w Rzeszowie.

  - ANALIZA WIELOKRYTERIALNA

Opracowanie ma na celu zestawienie i porównanie opracowanych wariantów. W analizie należy uwzględnić w szczególności informacje dotyczące poszczególnych wariantów, zawierać opis przebiegu, uwarunkowań środowiskowych, gruntowo – wodnych oraz wykorzystać kryterium punktowe.

Analizę należy wykonać w sposób jednoznacznie charakteryzujący poszczególne warianty opracowane na etapie wstępnych rozwiązań projektowych

  - typ rodzaj geometria skrzyżowania,

  - wyniki analiz ruchu - warunki ruchu na drodze głównej (psr, długość kolejki, szacowany czas oczekiwania, straty czasu, względy bezpieczeństwa)

  - wyniki analiz ruchu - warunki ruchu na drogach podporządkowanych (psr, długość kolejki, szacowany czas oczekiwania, straty czasu, względy bezpieczeństwa)

  - długość poszczególnych dróg objętych zakresem robót,

  - długość dodatkowych jezdni,

  - długość dróg dla pieszych/dróg dla pieszych i rowerów/ dróg dla rowerów,

  - ilość projektowanych przejść i przejazdów dla rowerów,

  - ilość zatok przystankowych,

  - ilość działek objętych zakresem robót,

  - powierzchnia zajętości poszczególnych nieruchomości,

  - ilość obiektów przeznaczonych do rozbiórki,

  - ilość projektowanych obiektów inżynierskich (mosty, przepusty, konstrukcje oporowe),

  - ilość i rodzaje kolizji z infrastrukturą techniczną,

  - łączna długość ekranów akustycznych oraz innych środków ochrony na drodze wojewódzkiej,

  - łączna długość ekranów akustycznych na drogach podporządkowanych,

  - długość ekranów akustycznych – droga wojewódzka str. lewa, str. prawa,

  - długość ekranów akustycznych – poszczególne drogi podporządkowane,

- ilość budynków mieszkalnych, handlowo – usługowych, gospodarczych, innych do rozbiórki,

- szacunkowe koszty materiałów i wykonania robót budowlanych,

- szacunkowe koszty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję,

- stanowisko władz miejscowych dotyczące akceptacji poszczególnych wariantów,

- podsumowanie i rekomendacja wariantu przez Wykonawcę.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZATY GRAFICZNEJ

Wykonawca wykona opracowania projektowe w wersji cyfrowej (bez wersji papierowej).

Dokumentacja projektowa winna być doręczana Zamawiającemu na informatycznych nośnikach danych zgodnie z poniższymi wytycznymi.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODPISÓW CYFROWYCH

Podpis elektroniczny identyfikuje jego posiadacza w sposób określony w przepisach Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dopuszcza się podpisanie plików podpisem elektronicznym, weryfikowanym w sposób określony w przepisach ustawy o informatyzacji, chyba że przepisy odrębne wskazują potrzebę użycia określonego rodzaju podpisu lub dopuszczają możliwość użycia innego rodzaju podpisu.

Podpisy zamieszczone w plikach opracowanej koncepcji projektowej winne spełniać wymagania załączonej w załączniku nr 2 do OPZ Instrukcji Technicznej - Przygotowanie i Podpisywanie Cyfrowej Dokumentacji Projektowej.

Przy przekazaniu dokumentacji do odbioru niezbędne jest dostarczenie Zamawiającemu wypełnionej i podpisanej przez Wykonawcę Listy Kontrolnej Dokumentacji Cyfrowej – stanowiącej załącznik nr 3 do OPZ.

  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPISU DANYCH CYFROWYCH

Wykonawca wykona opracowania projektowe w wersji cyfrowej (bez wersji papierowej).

Dokumentacja projektowa wytwarzana w trakcie realizacji umowy winna być doręczana na nośnikach zewnętrznych typu SSD, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- nośniki muszą posiadać minimalny okres gwarancji producenta wynoszący 60 miesięcy (5 lat) od daty zakupu. Dowód zakupu/karta gwarancyjna nośnika musi zostać dołączona do teczki aktowej;

- nośniki muszą charakteryzować się parametrem MTBF na poziomie min. 1,5 mln godzin oraz technologią zapisu min. 3D TLC;

- nośniki muszą posiadać interfejs min. USB 3.2 (lub nowszy, zapewniający kompatybilność wsteczną);

- pojemność dysku musi być dobrana tak, aby zapisana dokumentacja zajmowała nie więcej niż 80% całkowitej przestrzeni nośnika (zapewnienie optymalnej pracy kontrolera dysku);

- nośniki muszą posiadać obudowę o podwyższonej odporności na wstrząsy i upadki.

- przed przekazaniem nośników Wykonawca dokona weryfikacji poprawności zapisu (sumy kontrolne) oraz sprawdzi nośniki pod kątem braku złośliwego oprogramowania (wirusów).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi raport z weryfikacji spójności plików.

Do odbioru ostatecznego wymagane jest przekazanie wersji ostatecznych opracowań zapisanych na dwóch niezależnych nośnikach zewnętrznych typu SSD.

Zapisane na nośnikach danych informacje i pliki winne posiadać nazwę umożliwiającą szybką identyfikację. Dokumentacja cyfrowa musi spełniać następujące wymagania:

  - zapewniać czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

  - część opisowa będzie spisana za pomocą edytora tekstu, na komputerze,

  - jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

  - liczba arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,

  - rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,

  - każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe poszczególnych części składowych koncepcji.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wersji elektronicznej dokumentacji na nośnikach zawierających dane zapisane:

- w wersji nieedytowalnej „*.pdf” zawierającej podpisy równoważne podpisom własnoręcznym Wykonawcy i osób opracowujących widniejących na stronach tytułowych i w metrykach rysunków, w sposób zapewniający ważność podpisu elektronicznego nawet po wygaśnięciu certyfikatu oraz integralności podpisanego dokumentu,

- w wersji nieedytowalnej „*.pdf” o treści zgodnej z wersją podpisaną jw. ale niezawierającą podpisów,

- w wersji edytowalnej w jednym z następujących formatów: *.docx, *.xlsx *.dwg, *.dxf.

Wymaga się przy tym, aby części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, obliczenia ilości podstawowych robót budowlanych były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel.

Przekazywane przez Wykonawcę wersje elektroniczne do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobligowany przygotować w dwóch odmianach (pdf i edytowalna):

- zawierającą dane osobowe,

- bez danych osobowych - właściwe do publikacji na stronach internetowych (wyłączenie z zakresu danych osobowych, danych wrażliwych, elektroniczne przykrycie danych osobowych projektantów i sprawdzających, wyłączenie wypisów z rejestru gruntów, przykrycie danych osobowych na ewentualnie załączanych pismach osób prywatnych, notatkach służbowych, raportów ze spotkań informacyjnych etc.).

Przekazywane opracowania winne być sprawdzone pod względem dostępności cyfrowej zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w załączniku nr 4 do OPZ. W związku z tym Wykonawca zapewni, aby przedmiot zamówienia zwłaszcza w zakresie dokumentów (typu Word, Excel PDF) był dostępny cyfrowo, tak aby mogły z nich korzystać różne osoby, bez względu na wiek, poziom sprawności i rodzaj używanego sprzętu.

Wykonawca na etapie odbioru przedstawi oświadczenie o zgodności przedmiotu zamówienia z ustawą 
o dostępności cyfrowej. Oświadczenie ma być przygotowane na podstawie badania/weryfikacji wykonanego przez osobę posiadającą wiedzę w zakresie dostępności cyfrowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania weryfikacji przedmiotu umowy pod kątem dostępności cyfrowej poprzez zlecenie zewnętrznemu wykonawcy sprawdzenia czy przedmiot umowy jest dostępny cyfrowo w wymaganym zakresie.

Wymagania dostępności cyfrowej stosuje się do dokumentów tekstowych i tabelarycznych. Rysunki techniczne i mapy są wyłączone z tego obowiązku zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy o dostępności cyfrowej.

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami, które wynikają z:

  - ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848, z późn. zm.), w tym z wytycznymi określonymi w załączniku do tej ustawy,

  - ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

  - Wytycznych: Dostępność cyfrowa w zamówieniach publicznych (załącznik do SWZ).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych oraz Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego szczegółowe informacje o kanałach technologicznych.

Szczegółowe informacje należy przekazać Zamawiającemu w akceptowalnych  formatach plików to jest:  DXF, SHP, SHX, DBF oraz PRJ , aby dały się one zaimportować przez Zamawiającego do systemu (PIT) Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji w danych wektorowych w układzie PL-2000 (EPSG:2178 lub EPSG:2179 w zależności od obowiązującej strefy).

Wzory formularzy służących do przekazywania informacji, o których mowa w § 2, 3 i 4 rozporządzenia, określają załączniki nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia. Jednocześnie Wykonawca przekaże Zamawiającemu w jednym pliku w formacie Autocada na oddzielnych warstwach: istniejące lub planowane odpowiednio elementy punktowe, liniowe, powierzchniowe infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego. Przekazanie ww. informacji, o której mowa w art. 29 b ust. 1 pkt. 3 lub 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. służy  wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 604).

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZEKAZANIA

Każdorazowo przekazanie nośnika danych winno następować w sposób uporządkowany, trwale oznakowany, w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację bez konieczności podłączania do komputera.

Opis nośnika danych winien zawierać nw. informacje:

- nazwa Wykonawcy,

- nr umowy i skrócona nazwa zadania,

- data zapisu,

- nr pisma przewodniego przekazującego nośnik,

- skrócony wykaz zawartości.

W przypadku pamięci USB - Zamawiający wymaga trwałe załączenie zewnętrznej etykiety zawierającej nadruk ww. informacji (forma breloka, przewieszki lub innej identyfikacji etc.) w sposób nieutrudniający wkładanie nośnika do portu USB.

Przekazanie nośnika winno zapewniać właściwe przechowywanie informatycznych nośników danych przez Zamawiającego, w tym ochronę przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. W tym celu Zamawiający wymaga przygotowania przez Wykonawcę odrębnych teczek aktowych, w celu gromadzenia i katalogowania w uporządkowany sposób informatycznych nośników danych.

Teczka aktowa winna stanowić opisane pudło lub teczkę. Teczka aktowa winna zostać opisane pełną nazwą umowy, Wykonawcy, zadania, datą sporządzenia danych znajdujących się na informatycznych nośnikach

i wyszczególnieniem zawartości. Zamawiający wymaga sporządzenia dwóch odrębnych teczek aktowych – na nośniki danych przekazywane podczas realizacji umowy oraz odrębnie - na wersję ostateczną dokumentacji.

Informatyczne nośniki danych zawarte w pudle winne zostać uporządkowane w sposób chronologiczny, za pośrednictwem rozwiązań, które stabilizują nośnik, zapobiegając jego przemieszczaniu się, chroniąc przed zarysowaniem lub uszkodzeniem fizycznym lub awarią nośnika (etui, organizery, futerały z systemem gumek lub kieszeni etc. lub innej formie zaproponowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego).

## NADZÓR PROCESU PROJEKTOWEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

## RADY PROJEKTU

Spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego – Wydział Dokumentacji Technicznej oraz ewentualnie innych zaproszonych na wniosek Stron – nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz w przypadku szczególnej konieczności rozwiązania na Radzie Projektu zaistniałych sytuacji problemowych, Wykonawca odpowiednio wcześniej zgłosi potrzebę udziału na Radzie Projektu przedstawicieli innych Wydziałów Merytorycznych PZDW w Rzeszowie. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania na Radę Projektu również projektantów i sprawdzających poszczególnych branż – obecność obowiązkowa.

Głównymi celami comiesięcznych Rad Projektu są:

- zapoznanie Zamawiającego z bieżącym postępem prac projektowych, poprzez szczegółowe omówienie i prezentację realizacji dokumentacji projektowej,

- ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań projektowych,

- kontrola zgodności realizacji projektu z postanowieniami wiążącej umowy i zapisami zatwierdzonego harmonogramu prac projektowych.

Notatkę sporządza Zamawiający, notatka nie podlega weryfikacji przez Wykonawcę. Ewentualne uwagi do notatki można zgłaszać na kolejnej najbliższej radzie projektu. Wykonawca jest również obowiązany do notowania ustaleń podjętych na radach projektu.

### INNE NARADY

Spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych Stron oraz ewentualnie Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu, którego dotyczy opracowanie projektowe.

Wykonawca jest zobowiązany do notowania ustaleń z narad i innych spotkaniach (bez udziału Zamawiającego) oraz przesłania Zamawiającemu w terminie do 2 dni od daty spotkania kopii notatek lub protokołów z ww. narad.

W sytuacjach problemowych o działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający – powiadamiając o podjętej decyzji na piśmie. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Spotkanie, w ramach którego zbierze się Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) celem oceny i zatwierdzenia rozwiązań zawartych w koncepcji odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiającego oraz zaproszonych stron.

### HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonawca projektu powinien podchodzić do realizacji umowy w sposób sumiennych i zdyscyplinowany. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu wykonywania przez Wykonawcę opracowań projektowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych uwzględniając terminy określone w niniejszym OPZ i terminy zakończenia umowy.

Wykonawca przedstawi harmonogram nie później niż w 7 dni po podpisaniu umowy. Zatwierdzenie harmonogramu prac projektowych oznacza zgodę Zamawiającego na rozpoczęcie prac Zadanie należy realizować zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac projektowych.

W harmonogramie należy określić terminy wykonywania poszczególnych prac, opracowań i uzyskiwania dokumentów w rozbiciu na cały okres realizacji zadania dla każdej pozycji TOP odrębnie wskazując konkretny dzień kalendarzowy.

Harmonogram będzie zawierać nieprzekraczalne terminy dla przekazania poszczególnych opracowań projektowych z uwzględnieniem własnych możliwości Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych, z uwzględnieniem rezerwy dla możliwych przeszkód.

Termin realizacji opracowań projektowych musi być spójny z terminami realizacji przedmiotu umowy wskazanymi w umowie, zaś zakres z tabelą opracowań projektowych.

Ponadto terminy realizacji przedmiotu umowy tj. poszczególnych elementów dokumentacji, powinny uwzględniać max. 30 dniowy okres potrzebny do sprawdzenia przekazanych materiałów przez Zamawiającego, który w zależności od objętości oraz stopnia zaznajomienia sprawdzanego materiału może wynosić do 30 dni oraz czas potrzebny Wykonawcy na skorygowanie materiałów o  ewentualne uwagi.

Realizacja harmonogramu prac będzie stanowić podstawę kontroli rzeczowej i finansowej postępu prac, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Harmonogram prac projektowych winien ściśle odpowiadać Tabeli Opracowań Projektowych (TOP). Pozycje w harmonogramie winny być tożsame z pozycjami określonymi w TOP.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi w szczególności:

- poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami (pozycje zawarte 
w harmonogramie winny odpowiadać pozycjom TOP),

- kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy opracowań projektowych,

- terminy przekazania do sprawdzenia przez Zamawiającego poszczególnych elementów dokumentacji,

- termin planowanego posiedzenia ZOPI,

- terminy ostatecznego wykonania elementów projektowych.

Zamawiający informuje, że ewentualna zmiana terminów wskazanych w zatwierdzonym harmonogramie prac projektowych jest możliwa wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i nie wymaga konieczności zawarcia aneksu do umowy.

## KONTROLE PRZEPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCĘ

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i Harmonogramie.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań projektowych ponosi Wykonawca.

## DOKUMENTY REALIZACJI UMOWY

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i  Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty:

- uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: uzgodnienia, warunki techniczne, oceny, opinie, protokoły, raporty,

- wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz,

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień oraz warunków technicznych wymaganych przepisami szczególnymi,

- notatki i protokoły z narad,

- korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- wytworzona w wyniku umowy dokumentacja projektowa.

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane na życzenie Zamawiającego.

## TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Cena skalkulowana przez Wykonawcę i wskazana w TOP winna zawierać wszystkie koszty sporządzenia poszczególnych elementów dokumentacji w ramach umowy w wersji elektronicznej m.in.:

- wymaganych do sprawdzenia przez Zamawiającego, z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia ewentualnych korekt po wniesieniu uwag,

- na potrzeby Zamawiającego np. w ramach bieżącego nadzoru projektowego,

- stanowiących załączniki wystąpień do właściwych organów,

- ilościach zgodnych z wymaganiami organów i składanych każdorazowo w 1 egz. Zamawiającemu do wiadomości, z uwzględnieniem ewentualnych korekt wniosków i załączników.

Za opracowania, których wykonanie okaże się zbędne w trakcie realizacji zamówienia wynagrodzenie nie będzie przysługiwało. Zaistniały stan zostanie uregulowany w drodze stosownego aneksu.

Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać wszystkie koszty i ryzyka wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, nawet jeśli Tabela Opracowań Projektowych w swych pozycjach nie wyszczególnia szczegółowo innych opracowań.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poszczególne elementy Tabeli Opracowań Projektowych do sprawdzenia w 1 komplecie w. elektronicznej, w celu sprawdzenia jej zgodności z umową i ofertą. Do odbioru i rozliczenia poszczególnych pozycji TOP Wykonawca przekaże 2 komplety opracowań w wersji elektronicznej.

Opis praktycznych wytycznych dotyczących przekazania nośników danych Zamawiającemu zawarty jest w punkcie 5 niniejszego OPZ.

## PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę. Cena jednostkowa poszczególnych pozycji Tabeli Opracowań Projektowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w umowie. Cena powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji. Cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania dokumentacji, koszty wszelkich materiałów przedkładanych Zamawiającemu, a także koszty robót nie ujętych w niniejszej dokumentacji, a których wykonanie niezbędne jest do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiający, mając na względzie ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zaleca zapoznanie się tematem, dokonanie wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Płatności odbywać się będą na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.

Zamawiający może odmówić podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w przypadku wystąpienia wad i usterek stwierdzonych na etapie odbioru opracowania.

## PRZEPISY ZWIĄZANE

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego, krajowego i miejscowego, zasadami wiedzy technicznej i wytycznymi w zakresie projektowania dróg i związanych z nimi obiektów budowlanych. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować przedmiot zamówienia zgodnie poniższymi przepisami prawa, normami zarówno polskimi jak i europejskimi.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414  z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1474)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020.1429  z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U.2021.1170)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z późn. zm)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 Nr 86 poz. 579 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. 2002 Nr 77 poz. 695 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2019 poz. 868)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz.U.2020.2449 )

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019  poz. 1396)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 z poźn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach  towarów i usług (Dz.U. 2014 poz. 915)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.  2020 poz. 470)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2019 poz. 1145)

- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz.1945)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód  lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614)

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów inżynierów budownictwa  (Dz.U. 2019 poz. 1117.)

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2018 poz.2016).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. 2002 Nr 77 poz. 695 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2019 poz. 710)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania 
i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. 2014 poz. 1227 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych 
z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1744)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 Nr 151 poz. 987 z późn. zm.)

- Decyzja Nr 3 Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych wraz z decyzjami zmieniającymi

- Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005.

- Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. W-wa 2005.

- Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 października 2003 r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych wraz z załącznikiem

- Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zasad opisu węzłów drogowych o kilometrowania łącznic wraz z załącznikiem

- Uchwała Nr XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (z załącznikami)

- Uchwała nr IV/51/24 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2024 r. 
w sprawie zmiany uchwały XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

- Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. 2019 poz. 1460 z późn. zm.)

- Zarządzenie nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich

- Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych

- Załącznik do Zarządzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 27 czerwca 2019 w sprawie wprowadzenia „Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”.

- Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. 
w sprawie klas istniejących dróg krajowych

- WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych

- WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych.

NORMY

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z aktualnymi, obowiązującymi Polskimi Normami (PN-EN) oraz Polskimi Dokumentami Normalizacyjnymi.

## ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 do OPZ – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

Załącznik nr 2 do OPZ – Instrukcja Techniczna - Przygotowanie i Podpisywanie Cyfrowej Dokumentacji Projektowej

Załącznik nr 3 do OPZ – Lista Kontrolna Dokumentacji Cyfrowej

Załącznik nr 4 do OPZ – Wymagania dostępności cyfrowej