PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU EGZ. 1

NAZWA I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM 
W RAMACH ZADANIA PN. „PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 29 
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ”

ADRES: 
UL. LUDOWA, DĄBROWA GÓRNICZA

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 
246501_1.0019.8127

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:     VIII

INWESTOR: GMINA DĄBROWA GÓRNICZA, UL. GRANICZNA 21, 	
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJĄCEJ:

LAND ART PROJEKT SP. Z O.O.
UL. LIPOWA 3/24, 30-702 KRAKÓW, TEL. 504 986 585, 698 628 701

AUTORZY PROJEKTU

Imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu budowlanego, wraz 
z określeniem zakresu ich opracowania i numeru posiadanych uprawnień budowlanych:

| BRANŻA |  | Imię i Nazwisko | Upr. Bud. | Podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GŁÓWNY PROJEKANT, ZAGOSP. TERENU, ARCHITEKTURA | Proj. | mgr inż. arch. Michał Matejczyk | 2/11/SLOKK Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |  |  |
| PROJEKTANT, | Proj. | mgr inż. Magdalena Feil-Bereta | --- |  |  |
| PROJEKTANT, | Proj. | mgr inż. Damian Mytych | --- |  |  |
| DATA: WRZESIEŃ 2025 |  |  |  |  |  |

ZASTRZEŻENIA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

WSZELKIE PRAWA  AUTORSKIE ZASTEŻONE, REPRODUKCJA WZBRONIONA, Podst. prawna: Ust. „o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994). Niniejszy projekt budowlany nie może być przerysowany, uzupełniany lub odstępowany komukolwiek bez pisemnej zgody biura projektowego.

|  | SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU |  |
| --- | --- | --- |
| L.P | NAZWA | NR STR. |
| 0. | STRONA TYTUŁOWA ZE SPISEM PROJEKTANTÓW | 1 |
| 0. | SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU | 2 |
| 0. | OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA | 3 |
| 0. | KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA | 4 |
| 0. | ZAŚWIADCZENIE Z IZBY | 5 |
| 1. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA | 6 |
| 1.1 | Przedmiot opracowania | 6 |
| 1.2 | Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień | 6 |
| 1.3. | Podstawa opracowania | 6 |
| 2. | Charakterystyka terenu | 7 |
| 2.1 | Stan istniejący | 7 |
| 2.2. | Istniejąca infrastruktura techniczna i drogowa | 7 |
| 2.3. | Nasłonecznienie | 7 |
| 3. | Informacje i dane | 7 |
| 3.1. | Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu | 7 |
| 3.2. | Informacja dotycząca wpisu do rejestru zabytków, ochrony konserwatorskiej i dziedzictwa kulturowego. | 7 |
| 3.3 | Informacje na temat terenu górniczego | 7 |
| 3.4. | Określenie wpływu inwestycji na środowisko naturalne | 8 |
| 3.5 | Informacja o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. | 8 |
| 3.6. | Uwarunkowania związane z dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami. | 9 |
| 3.7. | Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej | 9 |
| 3.8. | Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji | 9 |
| 4 | Część projektowa | 9 |
| 4.1. | Stan projektowany | 9 |
| 4.2. | Dane liczbowe | 10 |
| 4.3. | Wykaz obiektów małej architektury | 11 |
| 4.4. | Charakterystyka nawierzchni | 23 |
| 4.5. | Charakterystyka terenów zielonych | 24 |
| 5. | Zakres robót oraz kolejność realizacji | 24 |
| 6. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ GRAFICZNA | 26 |
| AR.PZT.0 | Mapa do celów projektowych – skala 1:500 | 27 |
| AR.PZT.1 | Projekt zagospodarowania terenu – część graficzna – skala 1:500 | 28 |
| AR.PZT.2 | Rzut obiektów małej architektury – skala 1:150 | 29 |

Kraków dn. 16.09.2025

Oświadczenie projektanta

Ja niżej podpisany

mgr inż. arch. Michał Matejczyk

Numer uprawnień

upr. nr 2/11/SLOKK

specjalność architektoniczna

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy,

oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu:

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn.: "Plac zabaw przy Przedszkolu nr 29 w Dąbrowie Górniczej”

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

…………………

(podpis)

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuję budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym o powierzchni opracowania 1580,0 m². Inwestycję zlokalizowano na działce ewidencyjnej 8127 
przy ul. Ludowej w Dąbrowie Górniczej

Projektuje się budowę dwunastu urządzeń zabawowych, jednej ławki bez oparcia, jednego kosza na śmieci oraz jednej tablicy z regulaminem.

Pod niektórymi urządzeniami placu zabaw projektuje się nawierzchnię bezpieczną wykonaną 
z czarnych mat przerostowych amortyzujących upadek dzieci.

Ponadto projektuje się wykonanie obrzeża betonowego w miejscach demontowanej częściowo nawierzchni z płyt betonowych. Dodatkowo projektuje się wykonanie trawnika 
z siewu

Przed przystąpieniem do projektu należy usunąć sześć urządzeń zabawowych, część nawierzchni z płyt betonowych oraz cześć obrzeża betonowego.

1.2. Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień:

KOD CPV 45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
KOD CPV 45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

KOD CPV 45111300-1          Roboty rozbiórkowe 
KOD CPV 45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
KOD CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
				i roboty ziemne
KOD CPV 45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
KOD CPV 45113000-2	Roboty na placu budowy
KOD CPV 45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

KOD CPV 77314100-5	Usługi w zakresie trawników

1.3.  Podstawa   opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Mapa do celów projektowych, skala: 1:500

3. Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09.11.2023 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

8. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 09 listopada 2023 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

9. Literatura – wydania producentów materiałów

2.  CHARAKTERYSTYKA  TERENU:

2.1.  Stan istniejący:

Działka ewidencyjna jest zagospodarowana poprzez budynek przedszkola nr 29 wraz
 z infrastrukturą towarzyszącą, dojścia piesze, zieleń oraz plac zabaw.

Teren pod inwestycję jest obecnie częściowo zagospodarowany poprzez urządzenia zabawowe, które zostaną usunięte.

2.2. Istniejąca infrastruktura techniczna i drogowa

Działka ewidencyjna nr 8127 posiada dostęp do asfaltowej drogi publicznej, którą stanowi działka ew. nr 8126 i 8123 - ul. Ludowa.

Szczegółowe informacje o układzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa do celów projektowych. Istniejące uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu i zostaje w całości przyjęte bez zmian.

2.3. Nasłonecznienie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 09.11.2023  w §40 ust. 3 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, projektowany plac zabaw został usytuowany w centralnej części działki, więc spełnia wymagane wymogi nasłonecznienia, które wynoszą ponad 2 godziny, liczone w dniach równonocy w godzinach 10-16.

3.  INFORMACJE I DANE:

3.1.  Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu:

Obszar przewidziany pod inwestycje nie jest objęty MPZP miasta Dąbrowy Górniczej.

3.2. Informacja dotycząca wpisu do rejestru zabytków, ochrony konserwatorskiej 
i dziedzictwa kulturowego:

Działka inwestycyjna nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską (nie jest

wpisana do rejestru zabytków, nie jest też ujęta w gminnej ewidencji zabytków) oraz nie jest

zabudowana obiektami wpisanymi do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

3.3. Informacje na temat terenu górniczego:

Działka inwestycyjna numer 8127 nie leży na obszarze górniczym.

3.4. Określenie wpływu inwestycji na środowisko naturalne:

Projektowane obiekty małej architektury, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko, nie zaliczają się do obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko naturalne oraz nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

3.5. Informacja o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:

Na terenie nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Inwestycja nie wpłynie znacząco na zmianę środowiska i krajobrazu. Teren inwestycji znajduje się poza obszarem objętym jakimkolwiek programem ochrony przyrody – najbliższa odległość od strefy ochrony Natura 2000 (Lipienniki w Dąbrowie Górniczej:  PLH240037) wynosi ok. 6,3 km. Inwestycja nie będzie wykraczać poza granice działki przedmiotowej inwestycji. Poziom hałasu w ramach terenu 
po projektowanym zainwestowaniu będzie analogiczny jak dla terenów rekreacji związanej 
z pobytem dzieci i młodzieży i nie będzie powodowało uciążliwości dla pobliskich terenów 
i zabudowań.

Użytkowanie obiektu nie będzie miało negatywnego oddziaływania na środowisko.

Projektowany obiekty nie emitują zanieczyszczeń gazowych, hałasu, wibracji i innych zakłóceń. Przyjęte rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie mają wpływu 
na drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne oraz są zgodne 
z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi Normami Polskimi (lub normami równoważnymi).

Odpadki gospodarcze będą nietoksyczne. Po zgromadzeniu będą wywożone przez Zakład Usług Komunalnych na wysypisko. Zasięg uciążliwości mieści się w granicach działki inwestycyjnej.

Ochrona interesów osób trzecich: projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich, ponieważ nie pozbawi ich: dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania 
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności ani dostępu światła dziennego do pomieszczeń na pobyt ludzi.

3.6. Uwarunkowania związane z dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami:

Projektowany teren inwestycji jest dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami – układ komunikacyjny zapewnia bezpośredni dostęp wszystkich atrakcji. Zapewnia swobodne poruszanie się po terenie dzieci, mam z wózkami, osób starszych oraz niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

3.7. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej:

Projektowana inwestycja nie przewiduje realizacji obiektu budowlanego przeznaczonego 
do użyteczności publicznej, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania 
w strefie pożarowej ponad 50 osób.

W związku z planowaną inwestycją brak konieczności zapewnienia dróg pożarowych czy też

zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę,

Projekt zakłada wyłącznie budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz 
z dedykowaną nawierzchnią bezpieczną.

3.8. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji:

Obszar oddziaływania został ustalony zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane – Art. 3 ust. 20.

Dla przedmiotowej inwestycji podstawowymi przepisami prawa w oparciu o które został określony obszar oddziaływania są: „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002r.(Dz. U. 2022 r. poz. 1225 t.j.).

Obszar oddziaływania zawiera się w całości obrębie działki inwestycyjnej 8127.

Działki sąsiednie nie są objęte obszarem oddziaływania – tj. po przeprowadzeniu analiz nie zachodzą przesłanki aby ująć je obszarem oddziaływania.

Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczeń w zagospodarowaniu terenów sąsiednich biorąc pod uwagę dopuszczenia i ograniczenia zawarte w obowiązujących przepisach technicznych w budownictwie dotyczących stref rekreacyjnych – szczególnie pod kątem możliwości lokalizacji nowej zabudowy na działkach sąsiednich czy też lokalizacji miejsc postojowych lub miejsc gromadzenia odpadów stałych (przy uwzględnieniu możliwości ich lokalizowania na działkach sąsiednich w normatywnych odległościach od tych granic).

Projektowana inwestycja nie spowoduje powstania emisji (promieniowanie, inne emisje).

4.  CZĘŚĆ PROJEKTOWA

4.1. Stan  projektowany

– demontaż sześciu urządzeń zabawowych tj. sklepik, rura, kółko i krzyżyk, huśtawka wahadłowa podwójna, bujak na sprężynie, huśtawka wagowa,

– demontaż płyt betonowych i obrzeża betonowego,

– projektuje się obiekty małej architektury składające się z dwunastu urządzeń zabawowych tj. zestaw zabawowy - 1 szt., tor przeszkód - 1 szt., piaskownica - 1 szt., huśtawka wahadłowa (dwa siedziska płaskie) - 1 szt., samochód - 1 szt., zjeżdżalnia - 1 szt., ścianka wspinaczkowa - 1 szt., zestaw zabawowy mały - 1szt, huśtawka wagowa dwuosobowa - 1 szt., bujak na sprężynie - 2 szt., domek zabawowy - 1 szt. oraz elementy wyposażenia terenu tj. ławka bez oparcia – 1 szt., kosz na śmieci - 1 szt., tablica z regulaminem - 1 szt.

– pod urządzenia zabawowe nr 1 - zestaw zabawowy, nr 4 - huśtawka wahadłowa (dwa siedziska płaskie), nr 6 - zjeżdżalnia, nr 8 - zestaw zabawowy mały projektuje się nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych,

– wykonanie obrzeża betonowego,

– wykonanie trawnika z siewu.

### Ogólnym założeniem jest budowa placu zabaw Przedszkola nr 29 przy ul. Ludowej 
w Dąbrowie Górniczej. Zagospodarowanie terenu w ww. elementy zapewni ogólne uporządkowanie działki oraz ukształtowanie jej układu przestrzennego.

4.2.  Dane  liczbowe

Powierzchnia opracowania 			              - 1580,0 m²

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych	  - 79,5 m²

Powierzchnia trawnika 				  - 373,6 m²

Powierzchnia do demontażu płyt betonowych				  - 64,6 m2

Ilość projektowanych urządzeń zabawowych 				  - 12 szt.

Ilość projektowanych ławek bez oparcia				  - 1 szt.

Ilość projektowanych koszów na śmieci	  			  - 1 szt.

Ilość projektowanych tablic z regulaminem	  			  - 1 szt.

Ilość usuwanych urządzeń				  - 6 szt.

Długość obrzeża betonowego do usunięcia				  - 60,1 m

Długość obrzeża betonowego o wym. 6x20x100 cm		  - 3,3 m

4.3. Wykaz urządzeń:

| 1. Zestaw zabawowy - 1 szt. Wymiary urządzenia: maks. 3,23 x 3,10 x 2,83 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 6,73 x 6,10 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks. 90 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 80/70/60 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Materiał: - Konstrukcja stalowa o profilu min. 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej, - Podesty/platformy oraz schody wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Dachy i osłony wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Okna labiryntu wykonane z poliwęglanu, kulka z tworzywa sztucznego, - Bulaje wykonane z poliwęglanu, - Ksylofon wykonany z rur aluminiowych, płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych oraz bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem, - Tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu, - Drążki, poręcze ze stali nierdzewnej, - Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej, - Bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu.. | Rzut: Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| --- | --- |
| 2. Tor przeszkód - 1 szt. Wymiary urządzenia: maks. 4,82 x 4,01 x 1,21 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 7,82 x 7,01 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks. 60 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 80/70/60 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Materiał: - Konstrukcja stalowa o profilu min. 80 x 80 mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, - Podesty/platformy wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej sklejki lub płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Osłony wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu, - Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium, - Drążki stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, - Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej, - Bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu, | Rzut: Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 3. Piaskownica - 1 szt. Wymiary urządzenia: maks. 3,23 x 2,87 x 0,43 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 6,23 x 5,87 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks. 60 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 80/70/60 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Materiał: - Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, - Osłony wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej. - Piaskownica wyposażona w przykrycie. | Rzut: Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 4. Huśtawka wahadłowa (dwa siedziska płaskie) - 1 szt. Wymiary urządzenia: maks. 1,95 x 3,65 x 2,40 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 7,40 x 2,90 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks. 130 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 80/70/60 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Materiał: - Konstrukcja o profilu min. 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, - Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo lub cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej, - Atestowane, bezpieczne siedziska, - Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców, - Zawiesia ze stali nierdzewnej, - Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami, - Bezpieczne zaślepki na górze drążka, wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, | Rzut: Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 5. Samochód - 1 szt. Wymiary urządzenia: maks. 1,70 x 1,00 x 1,00 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 4,70 x 4,00 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks. 60 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 80/70/60 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Materiał: - Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, - Osłony wykonane z płyty HDPE odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Elementy kolorowe wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Kierownica wykonana z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Siedziska/oparcia wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej. | Rzut: Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 6. Zjeżdżalnia - 1 szt. Wymiary urządzenia: maks. 3,20 x 0,85 x 2,70 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 6,70 x 3,85 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks. 60 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 70/60 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Materiał: - Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej, - Podesty/platformy wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Osłony wykonane z płyty HDPE odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Drążki ze stali nierdzewnej, - Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami, - Bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu. | Rzut: Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 7. Ścianka wspinaczkowa - 1 szt. Wymiary urządzenia: maks. 1,35 x 1,85 x 0,45 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 4,35 x 4,85 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks. 60 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 80/70/60 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Materiał: - Konstrukcja z najwyższej klasy klejonego, impregnowanego i podwójnie malowanego drewna sosnowego min. 90 x 90 mm pozbawionego sęków, zabezpieczonego od góry zaślepkami z polipropylenu, - Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem, a tym samym zapobiegają gniciu i przedłużają żywotność konstrukcji, - Ścianki wspinaczkowe wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej sklejki lub płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Kamienie wspinaczkowe wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium, - Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami. | Rzut: Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 8. Zestaw zabawowy mały - 1 szt. Wymiary urządzenia: maks. 2,75 x 0,60 x 1,65 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 6,25 x 3,60 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks. 90 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 70/60 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Materiał: - Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, - Podesty/platformy oraz schody wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Osłony wykonane z płyty HDPE odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej, - Tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu, - Drążki ze stali nierdzewnej, - Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej, | Rzut: Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 9. Huśtawka wagowa dwuosobowa - 1 szt. Wymiary urządzenia: maks. 1,60 x 0,21 x 0,86 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 4,60 x 3,21 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks. 60 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 70/60 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Materiał: - Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo lub cynkowane proszkowo i malowane proszkowo, - Elementy konstrukcji wykonane z płyty HDPE, odpornej na warunki atmosferyczne, - Siedziska wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Rączki z tworzywa sztucznego, - Podnóżki z tworzywa sztucznego, - Sprężyny stalowe piaskowane, fosforanowane żelazowo i malowane proszkowo, - Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej. | Rzut: Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 10. Bujak na sprężynie - 2 szt. Wymiary urządzenia: maks. 0,82 x 0,21 x 0,79 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 3,82 x 3,21 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks. 60 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 70/60 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Materiał: - Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, - Siedziska i osłony wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Rączki z tworzywa sztucznego, - Podnóżki z tworzywa sztucznego, - Sprężyny stalowe piaskowane, fosforanowane żelazowo i malowane proszkowo, - Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej, | Rzut: Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 11. Domek zabawowy - 1 szt. Wymiary urządzenia: maks. 1,88 x 1,41 x 1,55 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 4,88 x 4,41 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks. 60 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 80/70/60 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Materiał: - Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, - Podesty/platformy wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej sklejki lub płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Dachy i osłony wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Elementy kolorowe wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Tablice do rysowania wykonane z trwałej, wodoodpornej sklejki lub płyty HPL odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej. | Rzut: Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 12. Ławka bez oparcia - 1 szt. Wymiary: Długość: 112 cm Szerokość: 49 cm Wysokość: 43 cm Materiał: - Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, - Elementy kolorowe wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami. | Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 13. Kosz na śmieci - 1 szt. Wymiary: Długość: 43cm Szerokość: 32 cm Wysokość: 74 cm Materiał: - Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, - Elementy kolorowe wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami. | Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 14. Tablica z regulaminem - 1 szt. Wymiary: Długość: 59 cm Szerokość: 4 cm Wysokość: 169 cm Materiał: - Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, - Tablica wykonana z aluminiowej płyty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem (dibond), odpornej na zmiany temperatur, - Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami, - Bezpieczne zaślepki na górze drążka, wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych. | Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |

Urządzenia zabawowe oraz małą architekturę zaprojektowano na podstawie kart katalogowych producentów dostępnych na rynku. Występujące w projekcie rysunki urządzeń są jedynie poglądowe. Projektant dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów o takich samych lub lepszych parametrach technicznych od tych zawartych w opisach urządzeń.

4.4.        Charakterystyka nawierzchni

4.4.1. Nawierzchnia z mat przerostowych

Nawierzchnia pod urządzeniami zabawowymi nr 1 - zestaw zabawowy, nr 4 - huśtawka wahadłowa (dwa siedziska płaskie), nr 6 - zjeżdżalnia, nr 8 - zestaw zabawowy mały zostanie wykonana z materiałów syntetycznych, przepuszczalnych, układanych z mat gumowych 100 cm x 150 cm grubości odpowiedniej do współczynnika HIC danego urządzenia – zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176-1+A1:2024-03, na której zostaną zamontowane urządzenia zabawowe.

Grubość nawierzchni bezpiecznej uzależniona jest od wysokości zamontowanych urządzeń oraz związanej z tym wysokości swobodnego upadku – wynosi ona 2,2 cm dla wysokości swobodnego upadku 3,00 m.

Kolor nawierzchni – czarny.

Przed montażem nawierzchni należy rozłożyć biowłókninę z nasionami traw. Należy uprzednio na całej powierzchni rozłożyć warstwę urodzajną gleby (humus) minimalnej grubości 7 cm. Warstwę ziemi urodzajnej należy odpowiednio zagęścić przez ubicie ręczne oraz zniwelować. Następnie należy rozłożyć biowłókninę z nasionami traw.

4.5.  Charakterystyka terenów zielonych

Powierzchnia projektowanego trawnika - 373,6 m2

• teren trawnika musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami ziemią,

• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana,

• trawnik należy podlewać codziennie do momentu ukorzenienia się.

5.  Zakres robót oraz kolejność realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, utwardzenia terenu na działce ewidencyjnej 8127 zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ze sztuką budowlaną.

Kolejność wykonywania robót:

• Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,
• Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnięciem na teren prac dzieci 
i osób niepowołanych,

• Zabezpieczenie istniejących obiektów narażonych na zniszczenie w trakcie trwania prac budowlanych, transportu lub składowania materiałów,

• Roboty przygotowawcze polegające na ręcznym usunięciu darniny,

• Demontaż nawierzchni z płyt betonowych oraz obrzeża betonowego,

• Demontaż urządzeń zabawowych,

• Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża,

• Wykonanie fundamentów pod obiekty małej architektury,

• Wykonanie ław betonowych pod obrzeża betonowe,
• Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 6x20x100 cm,

• Rozłożenie biowłókniny pod nawierzchnie z mat gumowych,
• Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z mat gumowych absorbujących upadek koloru czarnego,

• Montaż obiektów małej architektury,

• Wykonanie trawnika z siewu.

6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ GRAFICZNA