PROJEKT TECHNICZNY EGZ. 4

NAZWA I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM 
W RAMACH ZADANIA PN. „PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 32 
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ”

ADRES: 
AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, DĄBROWA GÓRNICZA

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 
246501_1.0019.3189

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:     VIII

INWESTOR: GMINA DĄBROWA GÓRNICZA, UL. GRANICZNA 21, 	
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJĄCEJ:

LAND ART PROJEKT SP. Z O.O.
UL. LIPOWA 3/24, 30-702 KRAKÓW, TEL. 504 986 585, 698 628 701

AUTORZY PROJEKTU

Imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu budowlanego, wraz 
z określeniem zakresu ich opracowania i numeru posiadanych uprawnień budowlanych:

| BRANŻA |  | Imię i Nazwisko | Upr. Bud. | Podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GŁÓWNY PROJEKTANT, ZAGOSP. TERENU, ARCHITEKTURA | Proj. | mgr inż. arch. Michał Matejczyk | 2/11/SLOKK Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |  |  |
| PROJEKTANT, | Proj. | mgr inż. Magdalena Feil-Bereta | --- |  |  |
| PROJEKTANT, | Proj. | mgr inż. Damian Mytych | --- |  |  |
| DATA: WRZESIEŃ 2025 |  |  |  |  |  |

ZASTRZEŻENIA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

WSZELKIE PRAWA  AUTORSKIE ZASTEŻONE, REPRODUKCJA WZBRONIONA, Podst. prawna: Ust. „o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994). Niniejszy projekt budowlany nie może być przerysowany, uzupełniany lub odstępowany komukolwiek bez pisemnej zgody biura projektowego.

|  | SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU |  |
| --- | --- | --- |
| L.P | NAZWA | NR STR. |
| 0. | STRONA TYTUŁOWA ZE SPISEM PROJEKTANTÓW | 1 |
| 0. | SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU | 2 |
| 0. | OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA | 3 |
| 0. | KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA | 4 |
| 0. | ZAŚWIADCZENIE Z IZBY | 5 |
| 1. | PROJEKT TECHNICZNY – CZĘŚĆ OPISOWA | 6 |
| 1.1 | Przedmiot opracowania | 6 |
| 1.2 | Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień | 6 |
| 1.3. | Podstawa opracowania | 6 |
| 2. | Charakterystyka terenu | 7 |
| 2.1 | Stan istniejący | 7 |
| 2.2. | Istniejąca infrastruktura techniczna i drogowa | 7 |
| 2.3. | Nasłonecznienie | 7 |
| 3. | Informacje i dane | 7 |
| 3.1. | Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu | 7 |
| 3.2. | Informacja dotycząca wpisu do rejestru zabytków, ochrony konserwatorskiej i dziedzictwa kulturowego. | 7 |
| 3.3 | Informacje na temat terenu górniczego | 7 |
| 3.4. | Określenie wpływu inwestycji na środowisko naturalne | 8 |
| 3.5 | Informacja o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. | 8 |
| 3.6. | Uwarunkowania związane z dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami. | 8 |
| 3.7. | Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej | 9 |
| 3.8. | Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji | 9 |
| 4 | Część projektowa | 9 |
| 4.1. | Stan projektowany | 9 |
| 4.2. | Dane liczbowe | 10 |
| 4.3. | Wykaz obiektów małej architektury | 10 |
| 4.4. | Charakterystyka nawierzchni | 21 |
| 4.5. | Charakterystyka terenów zielonych | 21 |
| 5. | Zakres robót oraz kolejność realizacji | 22 |
| 6. | PROJEKT TECHNICZNY – CZĘŚĆ GRAFICZNA | 23 |
| AR.PT.0 | Mapa do celów projektowych – skala 1:500 | 24 |
| AR.PT.1 | Projekt zagospodarowania terenu – część graficzna – skala 1:500 | 25 |
| AR.PT.2 | Rzut obiektów małej architektury – skala 1:200 | 26 |
|  | WIZUALIZACJE | 27 |

Kraków dn. 19.09.2025

Oświadczenie projektanta

Ja niżej podpisany

mgr inż. arch. Michał Matejczyk

Numer uprawnień

upr. nr 2/11/SLOKK

specjalność architektoniczna

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy,

oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu:

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn.: "Plac zabaw przy Przedszkolu nr 32 w Dąbrowie Górniczej”

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

…………………

(podpis)

1. PROJEKT TECHNICZNY – CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuję budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym o powierzchni opracowania 2551,8 m². Inwestycję zlokalizowano na działce ewidencyjnej nr 3189
przy Przedszkolu nr 32 w Dąbrowie Górniczej.

Projektuje się budowę osiemnastu urządzeń zabawowych, jednego kosza na śmieci 
oraz jednej tablicy z regulaminem.

Pod częścią urządzeń zabawowych projektuje się nawierzchnię bezpieczną wykonaną 
z czarnych mat przerostowych amortyzujących upadek dzieci.

Dopełnieniem projektu jest wykonanie trawnika z siewu.

Przed przystąpieniem do projektu należy usunąć siedem urządzeń zabawowych.

1.2. Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień:

KOD CPV 45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
KOD CPV 45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
KOD CPV 45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
KOD CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
				i roboty ziemne
KOD CPV 45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
KOD CPV 45113000-2	Roboty na placu budowy

KOD CPV 45111300-1          Roboty rozbiórkowe
KOD CPV 45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

KOD CPV 77314100-5	Usługi w zakresie trawników

1.3.  Podstawa   opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Mapa do celów projektowych, skala: 1:500

3. Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09.11.2023 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

8. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 09 listopada 2023 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

9. Literatura – wydania producentów materiałów

2.  CHARAKTERYSTYKA  TERENU:

2.1.  Stan istniejący:

Działka ewidencyjna 3189 jest zagospodarowana poprzez budynek przedszkola nr 32, dojścia piesze, zieleń oraz plac zabaw.

Teren przewidziany pod inwestycje jest obecnie częściowo zagospodarowany jako plac zabaw.

2.2. Istniejąca infrastruktura techniczna i drogowa

Działka ew. nr 3189 posiada dostęp do asfaltowej drogi publicznej poprzez działki 
ew. nr 3187 do działki ew. nr 3191 - al. Józefa Piłsudzkiego.

Szczegółowe informacje o układzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa do celów projektowych. Istniejące uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu i zostaje w całości przyjęte bez zmian.

2.3. Nasłonecznienie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 09.11.2023  w §40 ust. 3 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, projektowany plac zabaw został usytuowany w centralnej części działki, więc spełnia wymagane wymogi nasłonecznienia, które wynoszą ponad 2 godziny, liczone w dniach równonocy w godzinach 10-16.

3.  INFORMACJE I DANE:

3.1.  Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu:

Obszar przewidziany pod inwestycje nie jest objęty MPZP miasta Dąbrowy Górniczej.

3.2. Informacja dotycząca wpisu do rejestru zabytków, ochrony konserwatorskiej 
i dziedzictwa kulturowego:

Działka inwestycyjna nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską (nie jest

wpisana do rejestru zabytków, nie jest też ujęta w gminnej ewidencji zabytków) oraz nie jest

zabudowana obiektami wpisanymi do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

3.3. Informacje na temat terenu górniczego:

Działka ewidencyjna nr 3189 nie leży na obszarze górniczym.

3.4. Określenie wpływu inwestycji na środowisko naturalne:

Projektowane obiekty małej architektury, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko, nie zaliczają się do obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko naturalne oraz nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

3.5. Informacja o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:

Na terenie nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Inwestycja nie wpłynie znacząco na zmianę środowiska i krajobrazu. Teren inwestycji znajduje się poza obszarem objętym jakimkolwiek programem ochrony przyrody – najbliższa odległość od strefy ochrony Natura 2000 (Lipienniki w Dąbrowie Górniczej:  PLH240037) wynosi ok. 3,7 km. Inwestycja nie będzie wykraczać poza granice działki przedmiotowej inwestycji. Poziom hałasu w ramach terenu po projektowanym zainwestowaniu będzie analogiczny jak dla terenów rekreacji związanej z pobytem dzieci i młodzieży i nie będzie powodowało uciążliwości dla pobliskich terenów i zabudowań. Użytkowanie obiektu nie będzie miało negatywnego oddziaływania na środowisko. Projektowany obiekty nie emitują zanieczyszczeń gazowych, hałasu, wibracji 
i innych zakłóceń. Przyjęte rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie mają wpływu na drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi Normami Polskimi (lub normami równoważnymi).Odpadki gospodarcze będą nietoksyczne. Po zgromadzeniu będą wywożone przez Zakład Usług Komunalnych na wysypisko. Zasięg uciążliwości mieści się w granicach działki inwestycyjnej. Ochrona interesów osób trzecich: projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich, ponieważ nie pozbawi ich: dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności ani dostępu światła dziennego do pomieszczeń na pobyt ludzi.

3.6. Uwarunkowania związane z dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami:

Projektowany teren inwestycji jest dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami – układ komunikacyjny zapewnia bezpośredni dostęp wszystkich atrakcji. Zapewnia swobodne poruszanie się po terenie dzieci, mam z wózkami, osób starszych oraz niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

3.7. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej:

Projektowana inwestycja nie przewiduje realizacji obiektu budowlanego przeznaczonego 
do użyteczności publicznej, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania 
w strefie pożarowej ponad 50 osób.

W związku z planowaną inwestycją brak konieczności zapewnienia dróg pożarowych czy też

zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę,

Projekt zakłada wyłącznie budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz 
z dedykowaną nawierzchnią bezpieczną.

3.8. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji:

Obszar oddziaływania został ustalony zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane – Art. 3 ust. 20.

Dla przedmiotowej inwestycji podstawowymi przepisami prawa w oparciu o które został określony obszar oddziaływania są: „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002r.(Dz. U. 2022 r. poz. 1225 t.j.).

Obszar oddziaływania zawiera się w całości obrębie działki inwestycyjnej nr 3189.

Działki sąsiednie nie są objęte obszarem oddziaływania – tj. po przeprowadzeniu analiz nie zachodzą przesłanki aby ująć je obszarem oddziaływania.

Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczeń w zagospodarowaniu terenów sąsiednich biorąc pod uwagę dopuszczenia i ograniczenia zawarte w obowiązujących przepisach technicznych w budownictwie dotyczących stref rekreacyjnych – szczególnie pod kątem możliwości lokalizacji nowej zabudowy na działkach sąsiednich czy też lokalizacji miejsc postojowych lub miejsc gromadzenia odpadów stałych (przy uwzględnieniu możliwości ich lokalizowania na działkach sąsiednich w normatywnych odległościach od tych granic).

Projektowana inwestycja nie spowoduje powstania emisji (promieniowanie, inne emisje).

4.  CZĘŚĆ PROJEKTOWA

4.1. Stan  projektowany

– demontaż siedmiu urządzeń zabawowych tj. bujak na sprężynie - 3 szt., huśtawka wagowa - 2 szt., huśtawka podwójna - 2 szt.,

– projektuje się obiekty małej architektury składające się z osiemnastu urządzeń zabawowych tj. zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami - 1 szt., huśtawka wagowa podwójna - 3 szt., piaskownica sześciokątna - 2 szt., poligon sprawnościowy - 1 szt., huśtawka podwójna - 2 szt., zestaw zabawowy manipulacyjny - 1 szt., bujak 
na sprężynie dwupłaszczyznowy - 1 szt., bujak na sprężynie - 3 szt., zestaw zabawowy 
z jedną zjeżdżalnią - 1 szt., piaskownica prostokątna - 1 szt., pociąg - 1 szt., zestaw zabawowy mały - 1 szt. oraz elementy wyposażenia terenu tj. kosz na śmieci - 1 szt., tablica z regulaminem - 1 szt.

– pod urządzenia zabawowe nr 1 - zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami, nr 5 - huśtawka podwójna 2 szt. projektuje się nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych,

– wykonanie trawnika z siewu.

### Ogólnym założeniem jest budowa placu zabaw Przedszkola nr 32 przy al. Józefa Piłsudskiego
w Dąbrowie Górniczej. Zagospodarowanie terenu w ww. elementy zapewni ogólne uporządkowanie działki oraz ukształtowanie jej układu przestrzennego.

4.2.  Dane  liczbowe

Powierzchnia opracowania 			              - 2551,8 m²

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych	  - 99,0 m²

Powierzchnia trawnika 				  - 637,5 m²

Ilość projektowanych urządzeń zabawowych 				  - 18 szt.

Ilość projektowanych koszów na śmieci	  			  - 1 szt.

Ilość projektowanych tablic z regulaminem	  			  - 1 szt.

Ilość urządzeń do demontażu 				  - 7 szt.

4.3. Wykaz urządzeń:

| 1. Zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami- 1 szt. Elementy składowe: - wieża z dachem dwuspadowym min. 2 szt. - wieża bez dachu min. 1 szt. - podest kwadratowy na wysokościach 90cm oraz 120cm min. 3 szt. - podest trójkątny na wysokości 40 cm min. 1 szt. - przejście tunelowe min. 1 szt. - przejście typu trap zabezpieczone z obu stron osłonami min. 1 szt. - wejście z stopniem na podest o wysokości 40 cm min. 1 szt. - przejście ze stopniami zabezpieczone z obu stron osłonami na podest o wysokości 90 cm min. 1 szt. - zjeżdżalnia min. 2 szt. z podestów o wysokości 90cm oraz 120cm - ścianka wspinaczkowa z pełnymi kamieniami ukośna min. 1 szt. - panele manipulacyjne min. 5 szt. w tym labirynt min. 1 szt., bulaj min. 1 szt., ster z mapą skarbów min. 1 szt., liczydło min. 1 szt., sklepik min. 1 szt. - luneta min. 1 szt. Wymiary urządzenia: maks. 4,25 x 4,50 x 3,13 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 7,75 x 7,50 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks. 120 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 80/70/60 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Materiał: - Konstrukcja stalowa o profilu min. 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej, - Podesty/platformy, ścianki wspinaczkowe oraz schody wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej płyty HPL,odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Dachy i osłony wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Elementy kolorowe wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Okna labiryntu wykonane z poliwęglanu, kulka z tworzywa sztucznego, - Bulaje wykonane z poliwęglanu, - Ster wykonany z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu, - Trwałe kamienie wspinaczkowe wykonane z żywicy poliestrowej i wypełniaczy mineralnych, - Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium, - Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców, - Drążki, poręcze ze stali nierdzewnej, - Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami, - Bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu.. | Rzut: Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| --- | --- |
| 2. Huśtawka wagowa podwójna - 3 szt. Wymiary urządzenia: maks. 3,80 x 0,40 x 0,90 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 4,35 x 4,85 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks. 99 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 80/70/60 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Materiał: - Konstrukcja ze stali nierdzewnej oraz stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, - Siedziska wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Uchwyty ze stali nierdzewnej, - Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami, - Bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji wykonane z gumy lub propylenu. | Rzut: Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 3. Piaskownica sześciokątna - 2 szt. Wymiary urządzenia: maks. 3,23 x 2,87 x 0,43 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 6,23 x 5,87 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks. 60 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 80/70/60 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Materiał: - Plandeka do przykrycia piaskownicy - Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, - Osłony wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej - Piaskownica wyposażona w przykrycie. | Rzut: Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 4. Poligon sprawnościowy - 1 szt. Wymiary urządzenia: maks. 4,82 x 4,01 x 1,21 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 7,82 x 7,01 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks. 60 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 80/70/60 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Materiał: - Konstrukcja stalowa o profilu min. 80 x 80 mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, - Podesty/platformy wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej sklejki lub - płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Osłony wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu, - Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium, - Drążki stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, - Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej, - Bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu, | Rzut: Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 5. Huśtawka podwójna - 2 szt. Wymiary urządzenia: maks. 1,95 x 3,65 x 2,40 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 7,40 x 2,90 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks. 130 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 80/70/60 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Materiał: - Konstrukcja o profilu min. 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, - Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo lub cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej, - Atestowane, bezpieczne siedziska, - Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców, - Zawiesia ze stali nierdzewnej, - Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami, - Bezpieczne zaślepki na górze drążka, wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, | Rzut: Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 6. Zestaw zabawowy manipulacyjny - 1 szt. Wymiary urządzenia: maks. 2,63 x 1,12 x 2,06 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 5,63 x 4,12 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks. 60 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 80/70/60 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Materiał: - Konstrukcja stalowa o profilu min. 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej, - Osłony wykonane z płyty HDPE odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Panele edukacyjne wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Labirynt wykonany z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych oraz przezroczystego poliwęglanu, kulki z tworzywa sztucznego, - Panele muzyczne wykonane z płyty HDPE oraz HPL, odpornych na działanie warunków atmosferycznych, - Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Flagi i stery wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu, - Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego, - Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami, - Bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu. | Rzut: Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 7. Bujak na sprężynie dwupłaszczyznowy - 1 szt. Wymiary urządzenia: maks. 0,70 x 0,45 x 0,80 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 4,70 x 4,00 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks. 60 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 70/60 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Materiał: - Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, - Siedziska i osłony wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Sprężyny stalowe piaskowane, fosforanowe żelazowo i malowane proszkowo, - Uchwyty ze stali nierdzewnej, - Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej. | Rzut: Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 8. Bujak na sprężynie - 3 szt. Wymiary urządzenia: maks. 0,82 x 0,21 x 0,79 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 3,82 x 3,21 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks. 60 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 70/60 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Materiał: - Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, - Siedziska i osłony wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Rączki z tworzywa sztucznego, - Podnóżki z tworzywa sztucznego, - Sprężyny stalowe piaskowane, fosforanowane żelazowo i malowane proszkowo, - Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej. | Rzut: Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 9. Zestaw zabawowy z jedną zjeżdżalnią - 1 szt. Wymiary urządzenia: maks. 3,23 x 3,10 x 2,83 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 6,73 x 6,10 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks. 90 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 80/70/60 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Materiał: - Konstrukcja stalowa o profilu min. 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej, - Podesty/platformy oraz schody wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Dachy i osłony wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Okna labiryntu wykonane z poliwęglanu, kulka z tworzywa sztucznego, - Bulaje wykonane z poliwęglanu, - Ksylofon wykonany z rur aluminiowych, płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych oraz bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem, - Tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu, - Drążki, poręcze ze stali nierdzewnej, - Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej, - Bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu. | Rzut: Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 10. Piaskownica prostokątna - 1 szt. Wymiary urządzenia: maks. 1,78 x 1,78 x 0,30 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 4,78 x 4,78 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks. 60 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 80/70/60 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Materiał: - Plandeka do przykrycia piaskownicy - Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, - Osłony wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej. | Rzut: Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 11. Pociąg - 1 szt. Wymiary urządzenia: maks. 7,34 x 0,94 x 1,66 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 10,34 x 3,94 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks. 90 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 80/70/60 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Materiał: - Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, - Podesty/platformy wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej sklejki lub płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Dachy i osłony wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu, - Drążki ze stali nierdzewnej, - Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami. | Rzut: Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 12. Zestaw zabawowy mały - 1 szt. Wymiary urządzenia: maks. 2,24 x 2,34 x 2,89 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 5,74 x 5,34 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks. 90 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 80/70/60 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Materiał: - Konstrukcja stalowa o profilu min. 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej, - Podesty/platformy, ścianki wspinaczkowe oraz schody wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Osłony wykonane z płyty HDPE odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Panele manipulacyjne wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Bulaje wykonane z poliwęglanu, - Trwałe kamienie wspinaczkowe wykonane z żywicy poliestrowej i wypełniaczy mineralnych, - Drążki, poręcze ze stali nierdzewnej, - Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej, - Bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu. | Rzut: Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 13. Tablica z regulaminem - 1 szt. Wymiary: Długość: 59 cm Szerokość: 4 cm Wysokość: 169 cm Materiał: - Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, - Tablica wykonana z aluminiowej płyty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem (dibond), odpornej na zmiany temperatur, - Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami, - Bezpieczne zaślepki na górze drążka, wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych. | Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 14. Kosz na śmieci - 1 szt. Wymiary: Długość: 41 cm Szerokość: 31 cm Wysokość: 95 cm Pojemność: 37 L Materiał: - Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, - Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte - plastikowymi kapslami. | Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |

Urządzenia zabawowe oraz małą architekturę zaprojektowano na podstawie kart katalogowych producentów dostępnych na rynku. Występujące w projekcie rysunki urządzeń są jedynie poglądowe. Projektant dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów o takich samych lub lepszych parametrach technicznych od tych zawartych w opisach urządzeń.

4.4.        Charakterystyka nawierzchni

4.4.1. Nawierzchnia z mat przerostowych

Nawierzchnia pod urządzeniami zabawowymi: nr 1 - zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami, nr 5 - huśtawka podwójna 2 szt., zostanie wykonana z materiałów syntetycznych, przepuszczalnych, układanych z mat gumowych 100 cm x 150 cm grubości odpowiedniej do współczynnika HIC danego urządzenia – zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176-1+A1:2024-03, na której zostaną zamontowane urządzenia zabawowe.

Grubość nawierzchni bezpiecznej uzależniona jest od wysokości zamontowanych urządzeń oraz związanej z tym wysokości swobodnego upadku – wynosi ona 2,2 cm dla wysokości swobodnego upadku 3,00 m.

Kolor nawierzchni – czarny.

Przed montażem nawierzchni należy rozłożyć biowłókninę z nasionami traw. Należy uprzednio na całej powierzchni rozłożyć warstwę urodzajną gleby (humus) minimalnej grubości 7 cm. Warstwę ziemi urodzajnej należy odpowiednio zagęścić przez ubicie ręczne oraz zniwelować. Następnie należy rozłożyć biowłókninę z nasionami traw.

4.5.  Charakterystyka terenów zielonych

Powierzchnia projektowanego trawnika – 637,5 m2

• teren trawnika musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami ziemią,

• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana,

• trawnik należy podlewać codziennie do momentu ukorzenienia się.

5.  Zakres robót oraz kolejność realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, utwardzenia terenu na działce ewidencyjnej nr 3189 zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ze sztuką budowlaną.

Kolejność wykonywania robót:

• Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,
• Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnięciem na teren prac dzieci 
i osób niepowołanych,

• Zabezpieczenie istniejących obiektów narażonych na zniszczenie w trakcie trwania prac budowlanych, transportu lub składowania materiałów,

• Roboty przygotowawcze polegające na ręcznym usunięciu darniny,

• Demontaż urządzeń zabawowych,

• Wykonanie fundamentów pod obiekty małej architektury,

• Rozłożenie biowłókniny pod nawierzchnie z mat gumowych,
• Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z mat gumowych absorbujących upadek koloru czarnego,

• Montaż obiektów małej architektury,

• Wykonanie trawnika z siewu.

6. PROJEKT TECHNICZNY – CZĘŚĆ GRAFICZNA