Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na prace remontowe oraz modernizacyjne budynków biurowych w Brzegu przy ul. Piastowskiej 9, będących własnością Przedsiębiorstwa Państwowego pn. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.

Kod CPV:

- 71220000-6 (usługi projektowania architektonicznego)

- 71221000-3 (usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych)

- 71240000-2 (usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)

- 71312000-8 (usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej)

- 71320000-7 (usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

- 72220000-3 (doradztwo techniczne)

Spis treści:

- Opis ogólny

- Zakres zamówienia

- Zawartość i sposób wykonania dokumentacji

- Warunki odbioru przedmiotu zamówienia

- Załączniki

- Opis ogólny

Przedmiot opracowania stanowią dwa budynki, zlokalizowane w Brzegu przy ul. Piastowskiej 9, na działce ew. nr 684, obręb ewidencyjny Centrum (Identyfikator działki: 160101_1.1102.684) określone według ewidencji gruntów i budynków (EGiB) jako:

- budynek biurowy – budynek główny

- budynek niemieszkalny – budynek boczny

Budynek biurowy (główny) zbudowany został przed 1945 r. na działce ewidencyjnej numer 684, obręb ewidencyjny Centrum, gmina Brzeg. Budynek figuruje w rejestrze zabytków WKOZ w Opolu pod numerem 2258/91 od dnia 10.05.1991 r.

Obszar działki, na którym położony jest budynek, podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1292, 1907 z późn. zm.).

Budynek biurowy (główny) posiada 5 kondygnacji, z których jedna jest podziemna, a cztery nadziemne. Konstrukcja budynku murowana z cegieł. Istniejące stropy między górnymi kondygnacjami są typu Kleina, a nad pierwszą kondygnacją (piwnicą) strop odcinkowy. Konstrukcja dachu została wykonana jako drewniana, pokrycie dachu budynku dachówką ceramiczną. Więźba dachowa drewniana.

Podstawowe parametry budynku głównego:

- Rok budowy: przed 1945 r.

- Długość: 20,70 m

- Szerokość 19,80 m

- Wysokość: 14,20 m

- Powierzchnia zabudowy: 352 m2

- Powierzchnia użytkowa: 1294 m2

- Kubatura: 5687 m3

- Technologia wykonania: ściany zewnętrzne murowane, stropy odcinkowe / Kleina, więźba dachowa drewniana

- Liczba kondygnacji: 5 – 4 / 1

- Przyłącza: wody, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, gazu, teleinformatyczna

- Źródło ciepła oraz c.w.u.: gaz ziemny

Na działce nr 864, oprócz przedmiotowego budynku głównego, istnieje także obiekt służący funkcji biurowej o powierzchni zabudowy 84 m2 (budynek boczny), który również jest przedmiotem opracowania. Budynek ten jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, pokryty dachem płaskim. Instalacje w budynku zostały wykonane z budynku głównego.

- Rok budowy: po 1945 r.

- Długość: 10,00 m

- Szerokość 8,31 m

- Powierzchnia zabudowy: 84 m2

- Technologia wykonania: ściany zewnętrzne murowane, stropy żelbetowe

- Liczba kondygnacji: 2

- Instalacje: wody, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, teleinformatyczna

- Źródło ciepła oraz c.w.u.: gaz z budynku głównego

Ryc. 1. Lokalizacja budynków przeznaczonych do termomodernizacji oraz remontu. Źródło: https://imapa.brzeg-powiat.pl/#/giportal

- Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na prace remontowe oraz inwestycyjne w budynkach użytkowanych przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.

Dokumentacja ma na celu przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej budynków oraz wykonanie i przebudowę (modernizację) instalacji wewnętrznych w pomieszczeniach obiektów i obejmować powinna następujących prace:

1. Projekt termomodernizacji, w tym m.in. :

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego: generalnie od wewnątrz, jak również wnęk zewnętrznych z zachowaniem ich głębokości,

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku bocznego od zewnątrz,

- ocieplenie dachu / poddasza budynku głównego i budynku bocznego nad najwyższą ogrzewaną kondygnacją,

- ocieplenie posadzek parteru lub piwnic w ramach zaproponowanych i dostępnych technologii (możliwe jest wykonanie izolacji pod posadzkami piwnicy lub pod stropem parteru),

- wymianę bramy garażowej pomieszczenia (garażu) w budynku głównym,

- wykonanie instalacji klimatyzacji / rekuperacji,

- poprawę izolacyjności wnęk okiennych,

- wymianę instalacji elektrycznych z przebudową rozdzielnic (wymiana oświetlenia na energooszczędne), a ponadto budowę lub / i przebudowę instalacji elektrycznych na potrzeby uruchomienia węzła cieplnego,

- wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej na części dachu budynku głównego oraz dachu budynku bocznego,

- projekt przystosowania obecnego pomieszczenia kotłowni na potrzeby węzła technicznego sieci ciepłowniczej.

Zamawiający wymaga, aby uwzględnić w trakcie projektowania uwzględnić zapisy audytu energetycznego, w taki sposób, aby osiągnąć wskaźniki redukcji zużycia energii wskazane w tym dokumencie.

Ponadto zamawiający wymaga, aby uwzględnić zalecenia konserwatorskie otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu oraz warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego dostawcy, w obiekcie dostawcy otrzymane z Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

- Projekt wymiany instalacji sanitarnych ze szczególnym uwzględnieniem przyłączenia obiektów do brzeskiej sieci ciepłowniczej (przebudowa instalacji c.o. oraz budowa instalacji c.w.u. od planowanego węzła do istniejących pomieszczeń), wraz z przystosowaniem pomieszczenia do pełnienia funkcji węzła cieplnego,

- Projekt wymiany instalacji telefonicznej,

- Projekt wymiany instalacji teleinformatycznej,

- Projekt instalacji monitoringu wizyjnego,

- Projekt instalacji alarmowej,

- Projekt lekkich zabudów sufitów i ścianek działowych wybranych pomieszczeń w celu poprawy funkcjonowania,

- Projekt adaptacji / rozbudowy pomieszczenia serwerowni,

- Projekt naprawy / wymiany tynków zewnętrznych budynku głównego, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń WUOZ w Opolu

- Zawartość i sposób wykonania dokumentacji

- Inwentaryzacja obiektów, ekspertyza techniczna

Zamawiający dysponuje inwentaryzacją budynków w postaci rysunków zwymiarowanych pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach oraz przekroju budynku głównego. Inwentaryzacja wraz ze zdjęciami elewacji budynków stanowi załącznik do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy) dla zadania: Zabudowa sufitów podwieszanych i ścianki działowej, instalacji elektrycznej, instalacji klimatyzacji, instalacji sieci komputerowej, instalacji teleinformatycznej, monitoringu wizyjnego oraz instalacji alarmowej z roku 2016. Projekt budowlany stanowi załącznik do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

W ramach zlecenia Wykonawca powinien wykonać ekspertyzę stanu technicznego budynków ze szczególnym uwzględnieniem elementów oraz instalacji, będących przedmiotem umowy.

- Audyt energetyczny

Zamawiający posiada aktualny audyt energetyczny wykonany na dzień 29.07.2025 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, stanowiący załącznik do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Wariant optymalny audytu jest podstawą dla Wykonawcy do sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie termomodernizacji budynków.

W ramach prac Zamawiający uzyskał warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz projekt umowy o przyłączenie z Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o, które stanowią załącznik do szczegółowego opisu zamówienia. Zamawiający, w ramach umowy jest zobowiązany do przystosowania pomieszczenia technicznego na potrzeby węzła cieplnego. Zamawiający oświadcza, iż przedmiotowe pomieszczenie jest użytkowanie obecnie jako kotłownia i nie wymaga zmiany sposobu użytkowania.

- Program prac konserwatorskich

Całość dokumentacji projektowej dotycząca budynku biurowego głównego wymaga uzyskania pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozwolenie należy uzyskać m.in. na podstawie przygotowanego programu prac konserwatorskich oraz projektu architektoniczno – budowlanego.

Budynek biurowy główny wpisany jest do rejestru zabytków województwa opolskiego (nr 2258/91 z 10.05.1991 r.).

- Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien obejmować:

- projekt zagospodarowania działki – jeśli dotyczy,

- projekt architektoniczno – budowlany,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

- wymogi w zakresie spełniania przez inwestycję wymogów dyrektywy DNSH (Do No Significant Harm)

- projekt techniczny,

wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres planowanej dokumentacji należy ściśle ustalić z Zamawiającym. Wykonawca w ciągu 20 dni od dnia podpisania umowy powinien przedstawić koncepcję dokumentacji wraz z ekspertyzą techniczną obiektów. Zamawiający w ciągu 10 dni dokona weryfikacji koncepcji, która podlegać będzie dalszym pracom. W tym czasie Zamawiający przy udziale Wykonawcy określi ewentualne zmiany dotyczące budowy ścian działowych w celu poprawy funkcjonalności pomieszczeń biurowych.

W ramach prowadzenia prac Zamawiający zaleca wykorzystanie istniejącej dokumentacji projektowej z 2016 r.

Podczas realizacji prac projektowych należy uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i opinie oraz inne niezbędne dokumenty na potrzeby ewentualnych zgłoszeń robót lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania programu prac konserwatorskich. Wytyczne konserwatorskie WUOZ w Opolu z 23.06.2025 r. są załącznikiem do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Projekt techniczny w zakresie modernizacji oświetlenia w budynkach powinien zostać przedłożony Zamawiającemu celem weryfikacji i przygotowania audytu efektywności energetycznej przez uprawnionego audytora, z którym Zamawiający podpisał stosowną umowę.

Projekt zagospodarowania działki, architektoniczno – budowlany, techniczny powinien być sporządzony, jak również sprawdzony (jeśli dotyczy) przez projektantów odpowiednich branż, posiadających stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa.

Wykonawca w imieniu Zamawiającego będzie zobowiązany do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę / dokonanie zgłoszenia robót budowlanych (w zależności od potrzeb) i uzyskania stosownego dokumentu w celu możliwości realizacji robót budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna spełnić wymagania przepisów i norm pozwalających na uzyskanie braku sprzeciwu do zgłoszenia / uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym przede wszystkim:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418 z późn. zm.),

- Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r, poz. 647 z późn. zm.),

- Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2025 r, poz. 216, 680 z późn. zm.),

- Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r., poz. 757 z późn. zm.),

- Ustawy w dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 416 z późn. zm.),

- Ustawy z 16 kwietnie 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2025 r., poz. 884 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2024 r., poz. 1292, 1907 z późn. zm.),

- Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112, 1881, 1940 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, 834, 859, 1847, 1881 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2024 r. poz. 1834, 1911, 1914 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, z 2025 r., poz. 620, 769, 794)

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609)

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126)

- Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy należy sporządzić dla wszystkich objętych opracowaniem branż. Projekty wykonawcze mają uzupełniać w stopniu wyczerpującym rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym w celu prawidłowej wyceny robót przez wykonawców robót przygotowujących oferty. Dokumentacja musi posiadać wszystkie rozwiązania istotne dla Zamawiającego oraz dla prawidłowego wykonania robót budowlanych.

Projekt powinien być sporządzony, jak również sprawdzony (jeśli dotyczy) przez projektantów odpowiednich branż, posiadających stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa.

Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, przedłoży dokumentacje z podziałem na:

- odrębne opracowanie dla prac stanowiących termomodernizację oraz pozostałych robót

- odrębne opracowanie dla prac inwestycyjnych (budowa, przebudowa) oraz remontowych (w tym bieżące utrzymanie)

- inne według potrzeb zamawiającego w przypadku, gdy będzie możliwość pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (stwiorb)

Dokumentacja powinna zawierać tylko i wyłącznie obszar zadań dotyczący przedmiotowego projektu. Zapisy stwiorb muszą obejmować:

- zakres sprzętu, materiałów, transportu, bez wskazywania konkretnych nazw własnych,

- sposób wykonania robót,

- kontrolę jakości wykonywania robót, sposobu obmiarów,

- podstaw płatności za wykonane roboty.

- Przedmiar robót, kosztorys inwestorski

Przedmiar robót powinien zostać sporządzony na bazie kompletnej dokumentacji projektowej oraz stwiorb. Dokumentacja ma stanowić podstawę do:

- kontroli realizacji inwestycji,

- prawidłowego rozliczenia inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych branż (wyodrębnienie w działach),

- prostego rozliczenia realizowanych robót w przypadku częściowego wykonania umowy,

- rozliczenia inwestycji z podziałem na prace termomodernizacyjne oraz pozostałe,

- określenia zakresu kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych wskazanych przez Zamawiającego w programach finansowanych ze środków zewnętrznych.

Przedmiar robót powinien być podzielony na następujące elementy składowe:

- zestawienie materiałów,

- zestawienie sprzętu,

- zestawienie robocizny,

- spis działów przedmiaru,

- tabele elementów scalonych.

Kosztorys inwestorski należy przygotować dla wszystkich branż metodą kalkulacji szczegółowej oraz uproszczonej w rozbiciu na elementy przedmiaru robót.

Przyjęte dane powinny być aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Nadzór autorski

Zakres nadzoru autorskiego obejmować będzie:

- wyjaśnienia wątpliwości podczas realizacji robót budowlanych w terminach pozwalających na sprawną realizację prac – Zamawiający będzie informował w sposób pisemny,

- sprawdzanie i opiniowanie wszystkich projektów warsztatowych, montażowych oraz technologicznych niezbędnych do realizacji robót,

- ustalenie i akceptację rozwiązań zamiennych w dokumentacji projektowej,

- uczestniczenie w odbiorach końcowych.

Zakres nadzoru autorskiego nie obejmuje poprawek błędów, usterek i wad dokumentacji projektowej, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach rękojmi własnym staraniem i na własny koszt. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wyjaśnienia wątpliwości oraz pytań pojawiających się w toku wyłonienia wykonawców robót budowlanych (postępowanie przetargowe).

Wykonanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych nastąpi według oddzielnej umowy.

- Informacje ważne dla Zamawiającego

- Prace projektowe będą realizowane w czynnych obiektach biurowych Zamawiającego – należy szczególną uwagę zwrócić na sposób organizacji prac oraz komunikację w celu jak najmniejszej ingerencji w trakcie trwania prac biurowych,

- W trakcie realizacji prac należy przewidzieć konsultacje prac projektowych z Zamawiającym. Wszelkie wyniki uzgodnień powinny przyjąć formę pisemną,

- Wykonawca po podpisaniu umowy na prace projektowe otrzyma pisemne pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego.

- Warunki odbioru przedmiotu zamówienia

Rozliczenie za wykonane prace nastąpi w oparciu o ustaloną cenę ryczałtową.

Opracowanie w wersji końcowej obejmować musi:

- Sporządzenie ekspertyzy technicznej budynków (2 egz.),

- Wykonanie projektu zagospodarowania działki – jeśli dotyczy (4 egz.),

- Wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego (4 egz.),

- Wykonanie projektu technicznego (3 egz.),

- Wykonanie projektu wykonawczego (3 egz.),

- Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (3 egz.),

- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót z podziałem zgodnym z pkt III.7 (po 3 egz.),

- Wykonanie programu prac konserwatorskich (2 egz.),

- Wykonanie dokumentacji w zakresie wymogów prowadzenie inwestycji, zgodnie z dyrektywą DNSH (2 egz.).

Zamawiający zastrzega, iż przygotowanie i przekazanie dokumentacji powinno nastąpić w 1 egzemplarzu, a po dokonaniu sprawdzenia przez Zamawiającego należy dostarczyć komplet.

Całość dokumentacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie elektronicznej.

Do obowiązków wykonawcy należy także zlecenie i przygotowanie stosownie od potrzeb: map do celów projektowych oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, decyzji, zezwoleń, ze szczególnym uwzględnieniem pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich oraz sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, niezbędnych do prawidłowego wykonania prac projektowych. Koszty uzyskania przywołanych powyżej dokumentów ponosi Wykonawca.

Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub stosownie od wymagań przepisów dokonanie skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Podstawą odbioru dokumentacji są protokoły odbioru przygotowane i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego.

Wykonawca przekazując dokumentację przedłoży pisemne oświadczenie, iż wykonana dokumentacja jest zgodna z umową, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej według stanu na dzień sporządzenia. Ponadto oświadczenie powinno zawierać klauzulę, iż sporządzona dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, dla którego została utworzona.

Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z oferowanej dokumentacji projektowej.

Załącznik nr 1. Zdjęcia elewacji

Zdjęcie 1. Elewacja północno – zachodnia budynku głównego

Zdjęcie 2. Elewacja północno – wschodnia budynku głównego

Zdjęcie 3. Elewacja południowo - wschodnia budynku głównego

Zdjęcie 4. Elewacja południowo – zachodnia budynku głównego

Załącznik nr 2: Rysunki architektoniczne budynków

Załącznik nr 3: Projekt budowlany zabudowy sufitów podwieszanych i ścianki działowej, instalacji elektrycznej, klimatyzacji, sieci komputerowej, sieci telefonicznej, monitoringu wizyjnego oraz instalacji alarmowej aktualny na rok 2016

Załącznik nr 4: Audyt energetyczny budynku z 29.07.2025

Załącznik nr 5: Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego dostawcy w obiekcie odbiorcy z 23.10.2025 r.

Załącznik nr 6: Pismo z 23.06.2025 r. zawierające zalecenia konserwatorskie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu

Załącznik nr 7: WYTYCZNE. Ustalenia dotyczące organizacji pomieszczenia serwerowni.