Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: ZP.25.9.2026.1

Opis przedmiotu zamówienia

Usługa polegająca na metrologicznym skanowaniu przemysłową tomografią komputerową historycznych instrumentów smyczkowych z kolekcji Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu w ramach projektu „Polska Kultura Muzyczna w perspektywie europejskiej: źródła i konteksty”.

- Wytyczne dla metrologicznego skanowania metodą przemysłowej tomografii komputerowej

- lista instrumentów wytypowanych do digitalizacji stanowi Załącznik nr 1a do SWZ

- możliwość zamocowania w tomografie elementów o objętości: Ø 615 mm, h-800 mm, 1300 mm

- rozdzielczość detektora: min. 3k

- rozdzielczość skanowania (wielkość pojedynczego voxela): min. 100 µm

- maksymalny dopuszczalny błąd pomiarowy MPE = (4.5 + L/50) μm (L in mm)

- zapis w formatach: vgi., vol. (Native Volume), raw., stl., ply., bmp/tiff (16-bit), gdzie każdy instrument posiada odrębny folder z kompletem plików.

- Efekty skanowania instrumentów w formie plików zostaną przekazane w następującej formie:

  - Za pośrednictwem protokołu FTP na adres Zamawiającego (dostęp zostanie udzielony Wykonawcy pod podpisaniu Umowy).

  - Na zewnętrznych nośnikach danych o następujących minimalnych parametrach:

    - Pojemność dysku: 1 TB lub większa;

    - Prędkość obrotowa: 7200 obrotów na minutę (rpm);

    - Rozmiar pamięci cache: 128 MB;

    - Rozmiar dysku; 3,5 cala;

    - Złącze wymiany danych: SATA o przepustowości 6 GB/s;

    - Deklarowany przez producenta minimalny okres pracy bez awarii (MTBF): 1,2 miliona godzin;

    - Charakterystyka pracy: NAS

8) Wymagania dla tomografu przemysłowego:

  - Dokładność metrologiczna zgodna z normami VDI/VDE 2630

  - Zgodność z kalibracją DAkkS

  - Inspekcja rentgenowska 2D

  - Skanowanie w dwóch płaszczyznach: w pionie i poziomie

  - Nośność do 50 kg

  - Objętość pomiarowa do 6,6 m2

  - Zgodność z normą DIN EN ISO/IEC 17025:2018 lub równoważną

- Sposób realizacji zamówienia

- Zamówienie zezwala na realizację zamówienia poza miejscem przechowywania instrumentów.

- transport Instrumentów na czas realizacji miejsca skanowania instrumentów zapewniony jest przez Zamawiającego.

- Wszystkie Obiekty nie mogą opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody Zamawiającego w okresie realizacji Umowy ze względu na szczególne walory dla kultury polskiej oraz dziedzictwa narodowego, a także zalecenia konserwatorskie.

- Prace będą wykonywane w dniach roboczych, tj. poniedziałek-czwartek w godzinach, gdzie minimum godzin w tygodniu, podczas których Wykonawca będzie wykonywał skanowanie wynosi: 30 godziny

- Wykonawca jest zobowiązany do wskazania i udostępnienia dedykowanej, bezpiecznej przestrzeni (pomieszczenia), w której powierzone obiekty muzealne będą przechowywane podczas poszczególnych sesji skanów tomografii komputerowej (CT). Udostępnione pomieszczenie spełnia wymogi wskazane w pkt. 6 poniżej oraz jest chronione sprawnymi systemami zabezpieczeń przez cały czas trwania każdorazowej sesji digitalizacji (rozumianej jako pełny czas przebywania instrumentów w siedzibie Wykonawcy, od momentu ich dostarczenia transportem do momentu wydania do transportu powrotnego). Wykonawca ma bezwzględny obowiązek uniemożliwienia dostępu do obiektów jakimkolwiek osobom postronnym na każdym etapie realizacji Zamówienia.

- Stałe warunki klimatyczne podczas wykonywania skanów: temp. 18-22 C, wilgotność w zakresie: 40-60 %

- Konieczność uczestnictwa przedstawicieli Zamawiającego w całym procesie pomiarowym dla minimalizacji ryzyka uszkodzenia zabytkowych instrumentów.

- Instrumenty będą udostępniane Wykonawcy w trzech partiach w terminach ustalonych po podpisaniu Umowy

- Wydanie partii instrumentów będzie następowało każdorazowo na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisywanego przez wskazanego przedstawicieli Zamawiającego oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, wykonującego bezpośrednio usługę.

- Wszystkie instrumenty będą posiadały aktualną opinię konserwatorską przygotowaną przez konserwatora Muzeum Instrumentów Muzycznych odziała MNP w Poznaniu. Jeśli Wykonawca ma zastrzeżenia do stanu danego instrumentu, powinien skonsultować się z przedstawicielem Zamawiającego.

- Wymagania wobec Wykonawcy:

- konieczność posiadania przez Wykonawcę certyfikatu ISO 9001 lub równoważnego;

- konieczność posiadania przez Wykonawcę certyfikatu potwierdzającego umiejętność obsługi systemu pomiarowego;

- cyfrowa rejestracją wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych struktur instrumentów wymienionych w Załączniku nr 1a do SWZ;

- Dostarczenie kompatybilnego z wynikami skanowania oprogramowania do analizy wyników:

  - możliwość oceny wyników w darmowym oprogramowaniu producenta systemu pomiarowego wraz z przeprowadzeniem szkolenia w tym zakresie.

  - oprogramowanie dostępne w języku polskim

  - oprogramowanie umożliwiające kontrole wymiarową: wymiary liniowe, wymiary GD&T. Jak również analizę materiałową oraz tworzenie map grubości.

  - możliwość przygotowanie szablonów/raportów pomiarowych z prezentacją wybranych charakterystyk (graficznej i/lub liczbowej)

  - dostęp do rzutów 2D w każdym możliwym miejscu

  - dane objętościowe

  - tworzenie animacji

- Zapewnienie szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania w trybie online.

- Wykonawca zapewnia realizację usługi z wykorzystaniem różnych systemów pomiarowych do których będzie posiadać ważne certyfikaty potwierdzające kalibrację celem zapewnienia rzetelnych rezultatów

- Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy polisę ubezpieczeniową o wartości do 3 000 000 mln euro od następujących ryzyk:

  - Kradzież

  - Pożar

  - Powódź

- Pliki (a także ewentualnie foldery) otrzymają nazewnictwo, zgodnie z wytycznymi Zmawiającego, udostępnione Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

- Termin realizacji: do 112 dni (w zależności od oferty Wykonawcy), przewidywany termin rozpoczęcia prac: nie później niż 30.04.2026 r.

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego (drogą elektroniczną np. wiadomość e-mail) o rozpoczęciu realizacji usługi w dniu jej rozpoczęcia.