SPIS TREŚCI

DO CZĘŚCI 1. OPISOWO–KOSZTORYSOWEJ

PROJEKTU wykonawczego

PRZEBUDOWY MOSTU STAŁEGO
NA POTOKUGŁĘBOKI WZATWARNICY(JAWORNIK)
W C. DR. GMINNEJ, WEWNĘTRZNEJ NR EW. DZ.: 19 i 295/1

KM 0 + 055

STR.

1	KLAUZULA NR 1/2023	3

2	OPIS TECHNICZNY	4

3	WSTĘP	4

3.1	Przedmiot opracowania	4

3.2	Podstawa opracowania	4

3.3	Normy, przepisy, normatywy	4

3.4	Cel i zakres opracowania	5

3.5	Historia techniczna i stan prawny mostu	6

4	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	6

4.1	Opis ogólny obiektu	6

4.2	Opis istniejących warunków drogowych	7

4.3	Opis urządzeń obcych	8

4.4	Inwentaryzacja geometryczna mostu	8

4.5	Inwentaryzacja uszkodzeń	8

4.5.1	Uwagi ogólne	8

4.5.2	Konstrukcja nośna	9

4.5.3	Filary	9

4.5.4	Wyposażenie mostu	9

4.5.5	Dojazdy do mostu	9

4.5.6	Urządzenia obce	9

4.5.7	Koryto potoku	10

5	OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH	10

5.1	Założenia projektowe	10

5.2	Dane ogólne i parametry obiektu po przebudowie	10

5.2.1	Podstawowe wymiary obiektu	10

5.2.2	Rodzaj zastosowanych materiałów	11

5.2.3	Geodezyjne nawiązanie budowli	11

5.2.4	Opis ustroju nośnego	11

5.2.5	Opis filarów i skrzydeł	11

5.2.6	Opis wyposażenia	12

5.2.7	Opis adaptacji dojazdów	12

5.2.8	Opis urządzeń obcych	12

5.2.9	Opis koryta potoku Głęboki	12

5.2.10	Oznakowanie i organizacja robót podczas przebudowy	13

6	OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT NA OBIEKCIE	13

6.1	Roboty rozbiórkowe	13

6.2	Roboty zbrojarskie i betoniarskie	13

6.3	Opis wbudowania lub instalacji elementów wyposażenia	14

6.3.1	Izolacja płyty	14

6.3.2	Krawężnik mostowy	15

6.3.3	Balustrady stalowe	15

6.3.4	Nawierzchnia jezdni na obiekcie	15

6.3.5	Nawierzchnia poboczy technicznych	15

6.3.6	Prefabrykaty gzymsowe	15

6.3.7	Ochrona antykorozyjna	15

6.3.8	Umocnienie stożków	16

6.4	Roboty drogowe	16

7	OMÓWIENIE OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WTRZYMAŁOŚCIOWYCH	16

7.1	Normy, przepisy, normatywy	16

7.2	Oprogramowanie komputerowe	16

7.3	Dyskretyzacja obiektu, obliczenia i podstawowe wyniki obliczeń	17

7.4	Wnioski końcowe	17

8	PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEBUDOWY OBIEKTU I DOJAZDÓW	17

9	UWAGI KOŃCOWE	18

# KLAUZULA NR 1/2023

POPRAWNOŚCI I KOMPLETNOŚCI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

RZESZÓW

Oświadcza, że wykonana Dokumentacja projektowa pn.:

PROJEKT wykonawczY

PRZEBUDOWY MOSTU STAŁEGO
NA POTOKUGŁĘBOKIW ZATWARNICY(JAWORNIK)
W C. DR. GMINNEJ, WEWNĘTRZNEJ NR EW. DZ.: 19 i 295/1

KM 0 + 055

Składająca się z następujących CZĘŚCI:

PROJEKT WYKONAWCZY:

- CZĘŚĆ OPISOWO –KOSZTORYSOWA;

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA;

- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

objęta Umową o dzieło z dnia 20.10.2022 r. – stanowi komplet zlecony przez Zamawiającego, została opracowana prawidłowo i zgodnie z zawartą umową, przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami, Opisem Przedmiotu Zamówienia i powołanymi w nim przepisami oraz uzgodnieniami, wymaganymi przepisami szczególnymi, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności:

- jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63/00 poz. 735 z późniejszymi zmianami);

- może służyć za podstawę prowadzenia robót budowlanych.

AUTORZY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

| Funkcja | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Branża | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant: | mgr inż. Zbigniew Jajuga | M – ty 172/94 | MOSTOWA |  |
| Sprawdzająca: | dr inż. Izabela Skrzypczak | K – 142/01 | MOSTOWA |  |

Rzeszów, luty’ 2023

# OPIS TECHNICZNY

# WSTĘP

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy, mogący być podstawą realizacji zadania budowlanego pn.: Przebudowa mostu na potoku Głęboki w Zatwarnicy (Jawornik),w km 0+055 ciągu drogi gminnej, wewnętrznej, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 19 i 295/1, obręb 0028, w gminie Lutowiska, w powiecie bieszczadzkim, w województwie podkarpackim, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej nr 2305R Smolnik – Zatwarnica.

## Podstawa opracowania

Niniejszy Projekt Wykonawczy został wykonany zgodnie z następującymi dokumentami formalnymi i opracowaniami projektowymi:

- UMOWA O DZIEŁO z dnia 20.10.2022 r., zawarta pomiędzy Gminą Lutowiska, 
Lutowiska 14, a Zbigniewem Jajugą, reprezentującym Zespół Projektowy z Rzeszowa;

- Decyzja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych, znak: PINB.5162.3.1.2022 z dnia 20.07.2022 r.;

- Projekt techniczny mostu żelbetowego na potoku "Głęboki" w km 0+085,50 drogi leśnej Nr 7 - oprac. Biuro Urządzania Lasów i Projektów Leśnictwa, Warszawa 1961;

- Ekspertyza mostu drogowego przez pot. Głęboki w m. Zatwarnica w ciągu drogi gminnej wewnętrznej, km 0 + 055,00 położonej na działkach o nr ewid.: 19, 41 – oprac. Zespół Projektowy, Rzeszów 2018;

- Aneks do Ekspertyzy mostu drogowego przez pot. Głęboki w m. Zatwarnica usytuowanego na działce o nr ewid.: 22, w km 0 + 055,0 drogi gminnej wewnętrznej, położonej na działkach 
o nr ewid.: 19, 295/1 – oprac. Zespół Projektowy, Rzeszów 2022;

- Raport z okresowego przeglądu obiektu mostowego. Przegląd rozszerzony – Most przez potok Głęboki w miejscowości Zatwarnica – oprac. Zespół Projektowy, Rzeszów2022;

- Dodatkowe badania fizyko – chemiczne betonu konstrukcji mostu na potoku Głęboki 
w Zatwarnicy w c. dr. gminnej wewnętrznej – oprac. własne, Rzeszów 2022.

## Normy, przepisy, normatywy

Projekt Wykonawczy przebudowy obiektu mostowego stałego został opracowany zgodnie 
z poniżej wymienionymi aktami prawnymi, normami, normatywami i piśmiennictwem technicznym:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63/00 poz. 735 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
(Dz. U. Nr 43/99 poz. 430 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, (Dz. U. Nr 32,  poz. 262);

- Instrukcja do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych. Załącznik do Zarządzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  01.06.2004 r., Warszawa 2004;

- PN–85/S–10030	Obiekty mostowe. Obciążenia;

- PN–91/S–10042	Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
				Projektowanie;

- PN–83/B–03010	Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

- PN–81/B–03020	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
				statyczne i projektowanie;

- PN–84/B–03264	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
				statyczne i projektowanie;

- PN–88/B–06250	Beton zwykły;

- PN–58/B–03261	Betonowe i żelbetowe konstrukcje mostowe. Obliczenia 
				statyczne i projektowanie;

- PN–59/B–03020	Grunty budowlane. Wytyczne wyznaczania 
				dopuszczalnych obciążeń jednostkowych;

- PN–66/B–02015	Mosty i wiadukty. Obciążenia i oddziaływania;

- Normatyw techniczny projektowania mostów na drogach samochodowych – Obciążenia ruchome, zatwierdzony przez Przewodniczącego PKPG dnia 6 czerwca 1956 r.,
Nr KP-VIII-244/56;

- Szczygieł J.	„Mosty z betonu zbrojonego i sprężonego”, WKŁ W – wa 1978;

- Leonhardt F.	„Podstawy budowy mostów betonowych”, WKŁ W – wa 1982;

- Neville. A. M.	„Właściwości betonu” - Polski Cement 2000;

- Rybak M. 	„Przebudowa i wzmacnianie mostów”, WKŁ W – wa 1982;

- Madaj A. i inni	„Budowa i utrzymanie mostów ”, WKŁ W – wa 1995;

- Czudek H.	„Trwałość mostów drogowych”, WKŁ W – wa 1992;

- Pisarczyk S.	„Gruntoznawstwo inżynierskie” – wyd. PWN, W – wa 2001;

- Wiłun Z.		„Zarys geotechniki” – wyd. WKŁ, W – wa 2000;

- Literatura przedmiotu, związana, komputerowe programy użytkowe.

## Cel i zakres opracowania

Cel opracowania został zakreślony w Decyzji PINB…[2], nakazującej Zamawiającemu jako Zarządcy obiektu doprowadzenie do stanu zgodnego z przepisami prawa budowlanego elementów wyposażenia mostu…, w szczególności poboczy technicznych i elementów bezpieczeństwa – balustrad mostowych, krawężników, więc – zgodnie z wymogami Zamawiającego – niniejszy projekt obejmuje rozwiązania obejmujące – oprócz ram nakazanych – pełny zakres przebudowy 
w celu przywrócenia pierwotnych parametrów technicznych, eksploatacyjnych i estetycznych obiektu, jednakże bez zwiększenia jego nośności i poszczególnych szerokości funkcjonalnych, wyodrębnionych elementów jego przekroju poprzecznego. Ponadto projektowany zakres robót literalnie wypełnia prawne i formalne rozumienie pojęcia przebudowy wg [8], co wskazuje także formę uzyskania zezwolenia na wykonanie prac poprzez zgłoszenie wykonywania robót budowlanych przebudowy mostu w Zatwarnicy (art. 29, ust. 3, pkt 3, lit. a).

## Historia techniczna i stan prawny mostu

Obiekt mostowy położony na skraju terenów leśnych w ciągu dawnej drogi leśnej nr 7 został wybudowany w latach sześćdziesiątych ub. wieku najpewniej staraniem Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Przemyślu przez niezidentyfikowanego wykonawcę, (możliwe, iż była to Dolnośląska Jednostka inżynieryjna – 11 Dolnośląski Pułk KBW z Jeleniej Góry, bądź 4 Batalion inżynieryjny KBW z Rzeszowa) na podstawie projektu technicznego opracowanego przez Pracownię Dróg Leśnych z Krakowa, Biura Urządzania Lasów i Projektów Leśnictwa z Warszawy [3] i służył prowadzeniu szeroko rozumianej trwałej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Wskutek jednakże zmiany polityki i planistyki urządzania lasów w latach osiemdziesiątych ub. wieku droga leśna wraz obiektem mostowych przeszły we władnie Gminy Lutowiska, stając się ciągiem gminnej drogi wewnętrznej. Długoletnia eksploatacja drogi i obiektu obłożonych ruchem, wprawdzie sporadycznym, ale z udziałem pojazdów wysokotonażowych, także nie dość wystarczające utrzymanie obiektu przyczyniły się do coraz bardziej widocznej degradacji pewnych elementów jego wyposażenia, a że stan techniczny i jego nośność zaczęły budzić niejakie obawy, przeto dyspozycją Zamawiającego została opracowana w 2018 r. Ekspertyza…[4] oraz w 2022 r. Aneks do Ekspertyzy…[5] (skutek postanowienia PINB w Ustrzykach Dolnych), a wnioski z nich doprowadziły m.in. do zainstalowania tymczasowych drewnianych wygrodzeń obustronnych poboczy technicznych, uniemożliwiających korzystanie z nich przez pieszych użytkowników przeprawy. Ponadto, następstwem wszczętego w tej sprawie postępowania nadzoru budowlanego była Decyzja…[2] nakazująca przebudowę obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany poboczy technicznych oraz balustrad zabezpieczających, o zakresie doprowadzającym do stanu zgodnego z przepisami prawa i przywracającą mu poprawne walory użytkowe.

Ulokowany na działce wodnej o numerze ewidencyjnym 22 (zarząd PGW Wody Polskie) istniejący most stały przez potok Głęboki w miejscowości Zatwarnica w ciągu drogi gminnej wewnętrznej, usytuowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 19 i 295/1, oraz dawna droga leśna nr 7, w ciągu której zaprojektowano most, co do jej skali, położenia a także formy własności terenu jest obecnie drogą gminną i nie wyczerpuje prawnych znamion zaliczenia jej do dróg publicznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, nie zalicza się do żadnej kategorii takich dróg, nie jest także lokalizowana w pasie drogowym drogi publicznej – jest zatem w świetle prawa drogą wewnętrzną, przejętą na rzecz Zarządcy od innego władającego. Droga o nawierzchni nieutwardzonej, obłożona jest niewielkim ruchem pojazdów użytkowych o nieznanym średnim dobowym natężeniu ruchu i nieznanej strukturze (z przypuszczalną przewagą pojazdów ciężkich). Także most będący przedmiotem opinii zlokalizowany w jej ciągu, nie jest obiektem objętym rygorem prawnym rozporządzenia [9], obowiązującym dla obiektów usytuowanych w ciągach dróg publicznych. Jako, że w obecnym stanie prawnym nie istnieją żadne wiążące i obowiązujące przepisy i normatywy techniczne projektowania obiektów w ciągach dróg o znaczeniu wewnętrznym, przeto – z konieczności i – w porozumieniu z Zamawiającym – przyjęcia parametrów technicznych przebudowy i określenia nośności po jej wykonaniu, dokonuje się 
w stanie prawnym – jak dla obiektu położonego w ciągu drogi publicznej.

# OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

## Opis ogólny obiektu

Most jest obiektem jednoprzęsłowym z obustronnymi przewieszeniami, o schemacie statycznym wspornikowej belki swobodnie podpartej. Konstrukcję nośną przęsła i przewieszeń tworzą dwie monolityczne belki żelbetowe, stężone poprzecznicami żelbetowymi oraz żelbetowa płyta jezdna. Most usytuowany jest na prostym odcinku drogi. Ustrój nośny składa się z dwóch belek żelbetowych, rozmieszczonych w rozstawie osiowym 3,0 m, o szerokości 0,40 m i o różnej wysokości: od 1,04 m na końcach wsporników poprzez 1,45 m nad podporami do 1,20 m 
w przęśle, a różnicowanie wysokości belek zrealizowano fazowaniem prostoliniowym na długości 4,50 m od strony przęsła i na długości wsporników. Belki połączone są pomiędzy sobą 7 – mioma poprzecznicami podporowymi i przęsłowymi w rozstawie wzajemnym 4,50 m oraz 2 – ma poprzecznicami zamykającymi końce przewieszeń, na których oparto żelbetowe płyty amortyzacyjne (przejściowe) i skrzydła wiszące . Pomost stanowi żelbetowa płyta pomostu o stałej grubości 0,16 m, z ukształtowaną belką podporęczową, zespolona z dźwigarami. Most (niweleta jezdni na obiekcie) położony jest na prostym odcinku drogi ze spadkiem ok. 1,0 % w kierunku Jawornika. Spadek poprzeczny jezdni to spadek daszkowy, zróżnicowany na całej długości obiektu – od 1 % do 2 %.Wyposażenie mostu stanowią: ● nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej granitowej grubości 7 ÷ 9 cm, ● podsypka cementowo - piaskowa, ● beton ochronny, ● beton wyrównawczy oraz ● izolacja z papy na lepiku, a nawierzchnia pobocza wyniesionego to: 
● krawężnik granitowy, ● beton ochronny i ● beton posadzkowy. Ruch pieszych został zabezpieczony poprzez balustradę stalowo – betonową o nienormatywnej wysokości 0,98 m, 
o żelbetowych słupkach, z pochwytem i przeciągami ze stalowych rur, różnej średnicy. Podpory mostu stanowią masywne betonowe niezbrojone filary pełnościenne, trapezowo zbieżne 
(o pochyleniu 20:1), o grubości w głowicy 0,60 m i 1,40 m w spodzie korpusu, szerokości 4,50 m 
i wysokościach korpusów odpowiednio: lewobrzeżny 7,30 m i prawobrzeżny 7,15 m. Strefę 
o wysokości 0,60 m ław podłożyskowych głowic filara uzbrojono prętami konstrukcyjnymi w formie prostych, przestrzennych siatek. Płyta mostu połączona jest z filarem prawobrzeżnym przegubowo, zbrojenie przegubów stanowią pręty filara wprowadzone do płyty, natomiast z filarem lewobrzeżnym poprzez żelbetowe klasyczne wahacze, umieszczone w niszach. Filary posadowiono bezpośrednio na betonowych ławach fundamentowych o wysokości 2,0 m, szerokości 2,40 m i długości 5,80 m w warstwie skały twardej tj. piaskowca drobnoziarnistego 
o spoiwie węglanowym, niespękanego i o stosunkowo wysokiej (powyżej 25 MPa) wytrzymałości na ściskanie. Projektowane podstawowe normatywne obciążenie taborem samochodowym obiektu wg zrealizowanego projektu[3]to klasa II-15 oraz obciążenie wyjątkowe ciągnikiem T-60 według normatywu [22], a zgodnie z pozyskaną wiedzą od administracji drogowej Zamawiającego, 
w czasie żywotności technicznej – nie był objęty żadnymi i w żadnej formie – próbami określenia jego nośności, zgodnej ze zmieniającymi się normatywami technicznymi i normami obciążenia. Stąd, w ramach opinii technicznej [4] ustalono jego normową i eksploatacyjną nośność. tj. zdolność do przenoszenia adekwatnej do stanu technicznego klasy obciążenia pojazdów normowych jako – klasę obciążenia „D”, o dopuszczalnym ciężarze pojazdów użytkowych 20 ton oraz eksploatacyjnych, wyjątkowych jako – kategorię obciążenia S 42 tj. pojazdy standaryzowane 
o łącznym ciężarze 42 tony.

Zastana forma i stan obiektu wskazują, że oprócz drobnych napraw balustrad mostowych i stref poboczy wyniesionych, nie objęto go żadnymi większymi, gruntowymi remontami bądź poważniejszą przebudową.

## Opis istniejących warunków drogowych

Droga Zatwarnica – Jawornik o nawierzchni tłuczniowej, na przyległym do mostu odcinku ma prostoliniowy przebieg w planie, jest w niedużych i nieuporządkowanych spadkach podłużnych niwelety, posiada jezdnię o jednym pasie ruchu szerokości 4,0 m, zbliżonym do szerokości jezdni obiektu i obustronne pobocza ziemne, nieutwardzone o szerokości ok. 0,70 m. Pełni głównie funkcję drogi dojazdowej do położonych za mostem posesji, obłożona jest zatem niewielkim ruchem lekkich pojazdów użytkowych, ale jednak okresowo wysokotonażowym leśnym taborem samochodowym transportującym drewno, ze zlokalizowanej od str. Jawornika przyzrębowej składnicy. Tuż przy moście pobocza od skarp oddzielają pojedyncze przęsła bariery ochronnej betonowej na słupkach żelbetowych (typu zakopiańskiego).

## Opis urządzeń obcych

Pod wspornikiem od strony górnej wody podwieszono wodociąg, nierozpoznanej średnicy 
w obudowie termoizolacyjnej o łącznej średnicy ok. 30 cm, a od dolnej wody przy belce gzymsowej (z boku belki podporęczowej) zamocowano rurę stalową, średnicy ok. 3 cali, w której najpewniej przebiega kabel elektroenergetyczny niskiego napięcia nN.

## Inwentaryzacja geometryczna mostu

Oględziny obiektu mostu na potrzeby opracowania [6] wykonano we wrześniu 2022 roku, przy sprzyjającej suchej i słonecznej pogodzie. Podczas oględzin skontrolowano wzrokowo i przy użyciu sprzętu optycznego, wszystkie elementy konstrukcji i wyposażenia oraz przestrzeń podmostową i otoczenie obiektu. W czasie oględzin opisano zauważone uszkodzenia, wykonano szkice i dokumentację fotograficzną. Wykonano także inwentaryzacyjne prace pomiarowe oraz badania materiałowe. Inwentaryzacja geometryczna polegała na pomiarze wszystkich elementów mostu za pomocą taśm stalowych mierniczych, dokonano także niwelacji podstawowych elementów mostu oraz charakterystycznych przekrojów korpusu drogowego na dojazdach. Przy inwentaryzacji posłużono się również Projektem…[3] i opracowaniami [4] i [5], stwierdzono przy tym ogólną dużą zgodność wymiarową stanu istniejącego z dokumentacją archiwalną, dlatego też w niniejszym projekcie przyjęto parametry (kształt, wymiary, położenie zależne wzajemne) geometryczne konstrukcji oraz dane o przekrojach elementów z dokumentacji archiwalnej, 
a główne z nich przedstawiają się następująco:

Podstawowe parametry geometryczne mostu:

- rozpiętość teoretyczna: 			LT = 6,00 + 16,00 + 6,00 m;

- szerokość jezdni: 				BJ = 4,20 m;

- szerokość poboczy wyniesionych:		BP = 0,37 m;

- szerokość balustrad (słupków): 		BP = 0,15 m;

- szerokość całkowita mostu:			BC =5,44 m;

- długość ustroju niosącego:			LU = 30,30 m;

- długość całkowita mostu: 			LC = 33,32 m.

- ukos mostu:					 = 700;

- światło poziome: (po prostopadłej)		ok. L0 = 16,00 m.

W takcie projektowych prac kameralnych, związanych z wstępną koncepcją przebudowy
i określeniem ilościowym rozbiórek elementu konstrukcyjnego – płyty pomostu koniecznym stało się wykonanie dodatkowych badań chemicznych betonu płyty, związanych z określeniem zawartości chlorków oraz głębokości karbonatyzacji, i takie badania wykonano w październiku. Dokonano także ponownych pomiarów i oględzin stanu wyposażenia pomostu i wygrodzeń tymczasowych wnioskując, iż stan ten nie uległ radykalnemu pogorszeniu, tak więc zakres niezbędnych rozbiórek określono w oparciu o wnioski z obu oględzin, badań chemicznych 
i wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych mostu.

## Inwentaryzacja uszkodzeń

### Uwagi ogólne

Inwentaryzacja miała na celu wykrycie i ocenę wszystkich uszkodzeń, mogących mieć wpływ na stan techniczny mostu i zakres projektu przebudowy. Do inwentaryzacji użyto podręcznego zestawu sprzętu do badań materiałowych i wytrzymałościowych konstrukcji betonowych. Szczegółowe wyniki inwentaryzacji uszkodzeń przedstawiono w przekazanych Zamawiającemu opracowaniach [5] i [6], poniżej zamieszczono tylko opis tych spostrzeżeń, które mają bezpośredni wpływ na ustalenia zakresu projektowego przebudowy.

### Konstrukcja nośna

Belki główne i (zwłaszcza) płyta pomostu od spodu wykazują dość liczne rakowiny, świadczące o niedostatecznym zawibrowaniu podczas układania mieszanki betonowej, mogące mieć wpływ na korozję stali zbrojeniowej, a w efekcie na obniżenie nośności obiektu. Widoczne są również nieliczne białe wykwity a także – sporadycznie – pręty zbrojeniowe, mówiące 
o niezachowanej ich należytej i dostatecznej otulinie. Na belkach gzymsowych stwierdzono znaczne ubytki betonu i liczne białe wycieki, co spowodowało na znacznej ich długości odsłonięcie prętów zbrojenia. Stwierdzono brak prostoliniowości dolnej krawędzi belek gzymsowych po obydwóch stronach obiektu. Ubytki betonu oraz siatkowe spękania świadczą o postępującej korozji betonu. Betonowe pobocza mają bardzo nierówną powierzchnię. Stwierdzono również zaniżenie części nawierzchni pobocza, przy skrzydłach z obu stron obiektu. Po obu stronach jezdni na całej długości chodników stwierdzono liczne ubytki krawężników. Wzdłuż krawężników i poręczy występuje wegetacja roślin.

### Filary

Filary ścienne wykonano z betonu zbrojonego. Na powierzchni filarów stwierdzono nieliczne rakowiny, drobne ubytki i zarysowania betonu, a faktura betonu to odwzorowany układ deskowania tradycyjnego. Ponadto na powierzchni korpusu filara lewobrzeżnego pozostawiono wystające stalową skrzynkę, nieznanego przeznaczenia (najpewniej pozostałość podparcia rusztowania pomostu). Najogólniej filary obiektu nie wykazują żadnych znaczących uszkodzeń i nie budzą zastrzeżeń. Zadowalający jest stan przegubów, nie stwierdzono unieruchomienia dźwigarów (choć wnęki przegubowe są nieco zanieczyszczone przypadkowym kruszywem).

### Wyposażenie mostu

Stan techniczny większości elementów wyposażenia jest zły, szczególnie: ● poboczy wyniesionych – zniszczenie przypowierzchniowej warstwy betonu posadzkowego (stanowiącej nawierzchnię pobocza) i znaczące ubytki powierzchniowej i wgłębnej struktury betonu, odsłonięte zbrojenie (zbrojenie główne i strzemiona) belki podporęczowej, ● słupków poręczy (szczególnie od dolnej wody) – wykruszony beton, odsłonięte zbrojenie przekroju słupków w strefie ich zamocowania w belce podporęczoweji w głowicach, brak zamocowania stalowych rurowych pochwytów balustrad mostowych, samoistne odchylenie poręczy od pionowego usytuowania. Stan ● nawierzchni jezdni z kostki granitowej jest dość dobry, tylko wzdłuż krawężników stwierdzono liczne zanieczyszczenia i wegetację roślin, a także lokalne obniżenia, spękania, ubytki kostki. Stan ● izolacji przeciwwodnej oceniono na podstawie obserwacji spodu płyty pomostu, a także na podstawie wykonanych odwiertów. Nieliczne przecieki (lub ich brak na większości powierzchni płyty) świadczą, że stan izolacji jest dość poprawny.

### Dojazdy do mostu

Nawierzchnia jezdni z kruszywa łamanego (tłucznia) na dojazdach do mostu 
(w bezpośredniej jego bliskości) jest dość dobra. Bariery betonowe oddzielające pobocza od skarp są uszkodzone. Stwierdzono brak kontynuacji chodników technicznych na dojazdach (różnicę poziomów uzupełniono nasypem), pobocza ziemne są zawyżone w stosunku do niwelety jezdni 
i porośnięte trawą.

### Urządzenia obce

Zabezpieczona antykorozyjnie ocynkiem stalowa obudowa termiczna podwieszonego od strony górnej wody wodociągu wykazuje ogniska korozji, stalowa rura osłonowa kabla elektroenergetycznego, i jej zamocowania do belki podporęczowej także objęte są takimi ogniskami. Jednakże stan tychże rur jest dostateczny.

### Koryto potoku

Potok Głęboki w rejonie obiektu mostowego posiada koryto zwarte, proste, o stromych brzegach porośniętych drzewami oraz krzewami i dnie naturalnym rumowiskowym, pokrytym nanosowym kamieńcem. Średnia szerokość koryta w dnie to ok. 12,0m a na poziomie wielkiej wody wynosi ok. 16,0m. Skarpy potoku pod obiektem umocniono na całej wysokości okładziną betonową grubości ok. 20 cm, której stan jest dostateczny (jednostkowe wykruszenia, spękania, ubytki), poza obiektem brzegi i dno potoku są w stanie naturalnym, nie wykazują przy tym większych rozmyć i wyrw w swoich płaszczyznach.

# OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

## Założenia projektowe

Podstawowe następujące założenia projektowe zostały przedstawione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia:

- szerokość jezdni:		1 x 4,20 m;

- szerokość poboczy: 		2 x 0,50 m;

- przebudowa poboczy	:	kapy chodnikowe,

- wymiana poręczy:		balustrady stalowe szczeblinkowe;

- wymiana izolacji:		izolacja arkuszowa termozgrzewalna;

- zabezpieczenie antykorozyjne betonu konstrukcji nośnej i podpór;

- klasa obiektu po przebudowie: nie niższa niż w stanie istniejącym;

- prowadzenie robót przy całkowitym zamknięciu obiektu.

Ponadto przyjęto dodatkowe założenia projektowe, wynikające z przepisów technicznych:

- dostosowanie niwelety jezdni na moście do niwelety na krótkich odcinkach dojazdów;

- wykonanie spadków podłużnych nawierzchni jezdni na moście: min. 0,5 %;

- wymiana zbyt krótkich płyt przejściowych;

- wykonanie nawierzchni chemoutwardzalnej (na bazie żywic) na poboczach technicznych.

## Dane ogólne i parametry obiektu po przebudowie

### Podstawowe wymiary obiektu

- światło poziome:					5,70+15,60+5,70 m;

- prześwit pionowy:					ok. 5,10 m (Zw. WW);

- rozpiętość teoretyczna:					6,00+16,00+6,00 m;

- długość całkowita pomostu:				30,00 m;

- długość obiektu ze skrzydłami:			33,30 m;

- szerokość jezdni:					4,20 m;

- szerokość poboczy technicznych:			2x 0,50 m;

- szerokość strefy balustrad:				2 x 0,18 m;

- szerokość płyty:					5,46 m;

- szerokość całkowita mostu:				5,56 m;

- łączna grubość płyty (z nadbetonem) 			0,29 m (w osi podłużnej mostu);

- spadek poprzeczny na nadbetonie płyty:		2%;

- spadek poprzeczny na nawierzchni			2%;

- spadek poprzeczny na poboczach: 			4%;

- spadek podłużny jednostronny w kierunku Jawornika:	1,0%;

- kąt skrzyżowania osi mostu z osią potoku:			70

- nośność mostu po przebudowie – klasa D/S 42		20 ton/42 tony.

### Rodzaj zastosowanych materiałów

Elementy żelbetowe nadbetonu płyty pomostu, a także kap chodnikowe, płyt przejściowych – zostały zaprojektowane z betonu mostowego klasy B30 C25/30). Jako wszelkiego rodzaju podbudowę pod płyty przejściowe, ewentualnie poprzecznice zamykające należy wykonać warstwę z chudego betonu B15 (C10/15). Wkładki zbrojeniowe nadbetonu i płyty przejściowej ze stali zbrojeniowej klasy A–IIIN, gatunku B500SP lub równoważnego. Stalowa konstrukcja balustrad wykonana będzie ze stali kształtowej S235JR. Wszelkie wskazania materiałowe podano 
w dedykowanych robotom specyfikacjach technicznych.

### Geodezyjne nawiązanie budowli

Jako, że zakres prac budowlanych istniejącego mostu nie wymuszał opracowania projektu na mapie do celów projektowych, a wszelkie nowe elementy zabudowy przekroju poprzecznego 
i podłużnego mają ścisłe powiązanie z elementami istniejącymi – wysokościowo nie określono nawiązania do sieci niwelacji państwowej, wobec tego ewentualne prace geodezyjne (niwelacja, pomiary położenia punktów głównych) należy wykonać według lokalnego (dowolnego), przyjętego układu rzędnych względnych i miar, związanych z elementami konstrukcyjnymi obiektu.

### Opis ustroju nośnego

Na całej powierzchni pomostu należy wykonać nadbeton zespolony z istniejącą płytą za pomocą specjalnych sworzni stalowych. Zespolenie zapewni współpracę obu części (istniejącej 
i dołączanej) pomostu. Pogrubienie płyty wykonuje się w celu:

- zwiększenia trwałości pomostu,

- poprawnego ukształtowania powierzchni pomostu (spadki podłużne i poprzeczne),

- utrzymania niwelety jezdni na istniejącym poziomie,

- umożliwienia montażu nowego wyposażenia pomostu (izolacja, nawierzchnia, kapy, krawężniki, balustrady).

Po wykonaniu projektowanej rozbiórki pomostu należy wykonać nadbeton wraz ze wspornikami chodnikowymi i poszerzeniami płyty. Przyjęto spadek poprzeczny 2 % w układzie daszkowym na płycie, na jezdni i 4 % przeciwspadku w strefie wsporników chodnikowych. Spadek podłużny 1,0% należy wykonać na całym obiekcie w kierunku m. Jawornik. Grubość nadbetonu wynosi 14 cm 
w osi mostu, 9 cm w linii krawężników i 11 cm na końcach płyty. Nadbeton płyty należy wykonać 
z betonu B30 (C25/30) i uzbroić stalą klasy A–IIIN, o klasie ciągliwości min. B. Po zakończeniu robót betoniarskich należy powierzchnię starego betonu spodu płyty oczyścić przez hydropiaskowanie, naprawić ubytki zaprawami PCC oraz pokryć warstwą szpachli gr. średnio 
2 mm. Całą powierzchnię betonową spodniej konstrukcji nośnej należy pokryć zestawem malarskim do betonu. Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym (rekomenduje się naturalny kolor betonu).

### Opis filarów i skrzydeł

Przed przystąpieniem do przebudowy filarów należy usunąć z przegubów pozostawione listwy drewniane. Powierzchnię starego betonu należy oczyścić przez hydropiaskowanie, naprawić ubytki zaprawami PCC oraz pokryć warstwą szpachli gr. średnio 2 mm. Całą powierzchnię betonową  filarów należy pokryć zestawem malarskim do betonu o kolorystyce uzgodnionej 
z Inwestorem. Roboty należy prowadzić przy najniższym stanie wód aby można było objąć przebudową jak największą (cała) powierzchnię filarów. Przebudowa skrzydeł i poprzecznic polega na rozebraniu istniejących gzymsów i ewentualnym wykonaniu od środka i na zewnątrz uzupełnień powierzchni betonowej w sposób podobny do renowacji filarów.

### Opis wyposażenia

W wyniku prowadzonych prac budowlanych, całkowitej wymianie ulegną:

- izolacja pomostu,

- poręcze betonowo stalowe na balustrady stalowe,

- nawierzchnia,

- krawężniki,

- pobocza na kapy chodnikowe,

- płyty przejściowe,

Projektuje się izolację z papy termozgrzewalnej, ułożoną na wykonanym nadbetonie płyty. Na długości obiektu należy zastosować stalowe balustrady szczeblinkowe (typu osiedlowego). Na długości obiektu należy zastosować krawężniki mostowe kamienne o wymiarach 18 x 20 cm. Istniejące płyty przejściowe należy zastąpić nowymi o długości 2,5 m, szerokości 4,10 m i 
w spadku podłużnym ok. 7%. Na obiekcie zaprojektowano także żelbetowe kapy chodnikowe 
o średniej grubości 21 cm. Płyty przejściowe i kapy należy wykonać z betonu B30 (C25/30) 
i uzbroić stalą klasy A–III N, o klasie ciągliwości min. B. Nawierzchnię na płycie pomostu i na dojazdach należy wykonać dla warstwy wiążącej i ścieralnej o grubości 4 cm z betonu asfaltowego, o odpowiedniej granulacji kruszywa. Nawierzchnię o grubości 6 mm na poboczach wyniesionych należy wykonać z materiału chemoutwardzalnego, na bazie żywic epoksydowych.

### Opis adaptacji dojazdów

Niweleta drogi na obiekcie została zaprojektowana (w nawiązaniu do stanu istniejącego) ze spadkiem 1,0% w kierunku Jawornika, z pozostawieniem widocznych złamań spadku podłużnego niwelety jezdni poza obiektem, a w ramach prac budowlanych należy przeprowadzić adaptację nawierzchni na dojazdach na odcinkach po 5,0 m od początku i końca mostu w stronę Zatwarnicy 
i Jawornika, utrzymując jej szerokość, taką jak na moście. Odcinków przejściowych poboczy wyniesionych na dojściach do obiektu nie projektuje się.

### Opis urządzeń obcych

Instalację obcą w postaci kabla nN od strony wody dolnej należy przełożyć do rury jednodzielnej PHED, umieszczonej w projektowanej lewostronnej kapie chodnikowej według wskazań gestora sieci i pod jego nadzorem, a opracowanie ewentualnego projektu takich prac (także tymczasowego zabezpieczenia kabla w trakcie prowadzenia robót związanych 
z przebudową) nie jest w zakresie niniejszego projektu. Podobnie należy postąpić z podwieszonym pod prawostronnym wspornikiem (od górnej wody) wodociągiem, przy czym w ramach kosztorysu do niniejszego PW przewidziano przełożenie (przebudowę) wodociągu z użyciem rur preizolowanych i systemowych zawiesi. Po szczegółowe wskazania zakresów i parametrów przełożenia należy się zwrócić do właściciela i gestora wodociągu. Całość prac elektrycznych 
i sanitarnych należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

### Opis koryta potoku Głęboki

Ze względu na dostateczną i wystarczającą przepustowość hydrauliczną koryta potoku 
w stanie naturalnym oraz znikome rozmycia dna w przestrzeni podmostowej(widoczne wychodnie skalne piaskowca),niezagrażające w żaden sposób bezpośredniemu posadowieniu filarów a także dość poprawny stan betonowej okładziny skarp potoku pod obiektem – prac hydrotechnicznych 
w korycie nie przewiduje i nie projektuje się.

### Oznakowanie i organizacja robót podczas przebudowy

Zgodnie z zaleceniami Inwestora zaprojektowana technologia pozwala na prowadzenie całości robót budowlanych, przy czasowo wyłączonym (zamkniętym dla ruchu) obiekcie. Prowadzone prace budowlane i objazd tymczasowy należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

# OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT NA OBIEKCIE

## Roboty rozbiórkowe

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać zamknięcia drogi i oznakować roboty zgodnie 
z wykonanym wcześniej projektem organizacji ruchu. Rozbiórkę elementów mostu należy prowadzić jednoetapowo (całościowo). W pierwszej kolejności należy wykonać rozbiórkę nawierzchni na obiekcie i na dojazdach na długości 5,0 m od początku i końca istniejącej płyty. Po usunięciu nawierzchni z kostki granitowej, należy wykonać rozbiórkę istniejących: podsypki cementowo – piaskowej i betonów: ochronnego i wyrównawczego oraz izolacji (najpewniej z papy smołowej lub lepiku asfaltowego). W następnej kolejności należy usunąć krawężniki oraz konstrukcję poboczy wyniesionych a także zdemontować istniejącą poręcz. Po usunięciu warstwy izolacji i betonów można przystąpić do częściowego wyburzenia belek podporęczowych i części wsporników chodnikowych. Rozbiórka elementów płyty obejmie belki gzymsowe – w całości, wsporniki podchodnikowe – w niewielkiej części. W trakcie rozkuwania wsporników płyty należy używać takiego sprzętu, aby nie naruszyć części prętów konstrukcyjnych pozostających w „starym” betonie. Istniejącą rurę stalową z kablem nN, znajdującą się przy gzymsie od wody dolnej oraz wodociąg pod chodnikiem od strony wody górnej należy zabezpieczyć do czasu wprowadzenia do rur PEHD w kapie chodnikowej i podwieszenia nowego wodociągu. Następnie należy dokonać skucia (groszkowania) górnej powierzchni płyty na głębokość średnio 1 cm. Należy usunąć wszelkiego rodzaju zabrudzenia i uszkodzenia betonu tak, aby w wyniku skucia odkryć „zdrowy” beton. Skucia można dokonać metodami tradycyjnymi tzn. za pomocą młotków elektrycznych, pneumatycznych lub sprzętem do selektywnej rozbiórki betonu – lancami wodnymi. W przypadku stosowania metod tradycyjnych, roboty należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić części płyty podlegającej adaptacji. Następnie należy przystąpić do rozbiórki podbudowy drogowej na dojazdach oraz istniejących płyt przejściowych. Po wykonaniu wykopu za płytą należy dokonać groszkowania lub oczyszczenia lancą wodną wewnętrznej powierzchni skrzydeł. Materiał betonowy z rozbiórki podlega usunięciu z placu budowy, w miejsce wskazane przez Zamawiającego (materiał, nie będący własnością Wykonawcy robót – m.in. kostka granitowa). Grunt uzyskany z rozbiórki podbudowy i z wykopu, powinien zostać wykorzystany do adaptacji nasypów, po stwierdzeniu jego przydatności i akceptacji Inspektora Nadzoru.

Szczegółowy zakres ilościowy i asortymentowy rozbiórek elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu podano na rysunku nr 3. Rozbiórka mostu istniejącego.

## Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Po wykonaniu projektowanej rozbiórki pomostu należy przystąpić do osadzenia kotew (sworzni) zespalających. Zespolenie nowego i starego betonu należy wykonać stosując jeden rodzaj sworzni z prętów 12 mm, osadzonych w otworach średnicy 16 mm, na zaprawie kotwowej (zalecane zaprawy na bazie cementu np. mieszanka mineralna M38/1, SikaGrout, inne mieszanki spełniające wymagania określone w ST). Po osadzeniu sworzni, przed rozpoczęciem zbrojenia należy wykonać deskowanie wsporników chodnikowych. Zaprojektowano zbrojenie nadbetonu płyty i wspornika ze stali klasy A–IIIN (B500SP), w postaci pojedynczej statki z prętów 14mm 
i 12mm w różnych rozstawach wzdłuż płyty i w poprzek płyty. Przy zbrojeniu należy przestrzegać właściwej długości zakotwienia prętów. Zbrojenie należy łączyć ze sworzniami za pomocą spawania lub drutem wiązałkowym. Jako elementy dystansowe na istniejącej płycie należy stosować zabetonowane sworznie zespalające, lub betonowe klocki dystansowe. Siatkę zbrojeniową należy zamontować w odpowiednich spadkach podłużnych i poprzecznych, zgodnych z nowym ukształtowaniem płyty pomostu. Przed betonowaniem płyty należy oczyścić powierzchnię poprzez piaskowanie lub hydropiaskownie, beton dobrze nasączyć wodą i przedmuchać sprężonym powietrzem. Do betonowania należy użyć betonu B30 (C25/30). Betonowanie należy przeprowadzić jednoetapowo, kształtując projektowane spadki nadbetonu płyty.

Szczegółową geometrię nadbetonu pokazano na rys. nr 4 Geometria nadbetonu, a jego zbrojenie na rys. nr 5 Zbrojenie nadbetonu.

Na obiekcie zaprojektowano żelbetowe kapy chodnikowe o grubości 21 cm. Po ustawieniu krawężnika należy przystąpić do montażu zbrojenia. Zaprojektowano zbrojenie kap ze stali klasy A–IIIN (B500SP). Zbrojenie podłużne należy wykonać z prętów 12 co ok. 16 cm, pręty poprzeczne 12 co 15 cm. Przed wykonaniem górnej siatki zbrojenia należy ułożyć 
w wyznaczonych miejscu rurę HDPE i wprowadzić w nie przewody (kabel) eNN. Następnie należy dokonać montażu desek gzymsowych. Zaprojektowano deski gzymsowe z polimerobetonu barwionego. Deski należy montować do prętów zbrojenia kapy chodnikowej. Do zbrojenia głównego kapy należy również zamontować również marki kotwiące do słupków balustrad stalowych (o ile ich kotwy będą zamkniętego kształtu). Betonowanie kap należy wykonać betonem B30 CC25/30).

Szczegóły zbrojenia kap chodnikowych pokazano na rys. nr 6 Zbrojenie kap chodnikowych.

Po wykonaniu wykopu roboczego w obrębie dojazdów i zakończeniu prac rozbiórkowych, należy przystąpić do robót związanych z przebudową skrzydeł. Po osadzeniu kotew należy całą powierzchnię betonu oczyścić przez piaskowanie lub hydropiaskowanie, a powierzchnie stykające się z gruntem należy zaizolować poprzez smarowanie Abizolem P+R albo dwoma warstwami lepiku na gorąco. Następnie należy wykonać zasypkę w granicach rozkopu 10 cm poniżej poziomu płyty przejściowej. Na zasypkę należy użyć piasku średnioziarnistego zagęszczanego warstwami 
o grubości 20 cm, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenie gruntu Is=1,0. Ostatnią warstwę zasypki należy kształtować ze spadkiem ok., 7%, tzn. zgodnie ze spadkiem płyt przejściowych. Na zagęszczonej warstwie piasku należy wykonać poduszkę z chudego betonu o grubości 5 cm oraz deskowanie i zbrojenie płyt przejściowych. Zaprojektowano zbrojenie płyt przejściowych w postaci dwóch siatek: górnej i dolnej. Pręty podłużne o średnicy 12 mm, ze stali klasy A–IIIN (B500SP) należy montować rozstawie co 15 cm. Pręty poprzeczne o średnicy 10 mm należy montować co 15 cm. Do betonowania płyty przejściowej należy użyć betonu B30 (C25/30). Po rozdeskowaniu płyt przejściowych należy wykonać izolację wszystkich odsłoniętych bocznych części Abizolem lub lepikiem. Na wykonanych płytach przejściowych oraz w wykopie roboczym należy wykonać warstwę podbudowy drogowej. Po wewnętrznej stronie skrzydeł należy na szerokości kapy chodnikowej wykonać poduszkę z chudego betonu o grubości średnio 10 cm.

Szczegóły zbrojenia znajdują się na rysunku konstrukcyjnym płyty przejściowej – rys. nr 7.

## Opis wbudowania lub instalacji elementów wyposażenia

### Izolacja płyty

Izolację pomostu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej. Przed układaniem papy powierzchnię nadbetonu należy dokładnie oczyścić przez piaskowanie i wykonać ewentualne naprawy powierzchni. Powierzchnia betonu powinna być sucha i równa, pozbawiona wtrąceń mleczka cementowego. Po oczyszczeniu powierzchnię betonu należy pokryć systemowym (firmowym) primerem. Układanie izolacji należy rozpocząć od najniższego punktu płyty posuwając się w jej górę, z obu stron daszkowego przekroju poprzecznego. Szczegółowe wskazania dotyczące materiału, sprzętu, wykonania i odbioru robót izolacyjnych podano w dedykowanej ST.

### Krawężnik mostowy

Po wykonaniu izolacji na nadbetonie płyty należy przystąpić do układania krawężnika kamiennego. Krawężniki należy ustawić na zaprawie cementowo-piaskowej o grubości ok. 3 cm, 
z dodatkiem lateksu. Krawężniki kamienne mostowe należy układać na długości płyty i skrzydeł mostu (w obrębie skrzydeł należy wykonać betonowy fundament pod krawężniki). Po ustawieniu krawężników należy wykonać ich spoinowanie zaprawą cementowo- piaskową.

### Balustrady stalowe

Na całej długości obiektu zaprojektowano wykonanie i montaż szczeblinkowych balustrad stalowych typu osiedlowego o wysokości 1,10 m od nawierzchni chodnika. Słupki balustrad należy montować poprzez przykręcenie do osadzonych w przed betonowaniem kotew lub poprzez kotwy wiercone w kapach chodnikowych, osadzone na zaprawie kotwowej (podobnej do tej do osadzania sworzni). Rozstaw słupków balustrad wynosi 1,0 m.

Szczegóły konstrukcyjne i dokładny rozstaw słupków pokazano na rysunku nr 8 Balustrada.

### Nawierzchnia jezdni na obiekcie

Zaprojektowano na moście i na długości wykopów roboczych na dojazdach warstwę wiążącą z betonu asfaltowego BA o uziarnieniu od 0 do 16 mm i warstwę ścieralną z betonu asfaltowego BA o uziarnieniu od 0 do 12,8 mm. Grubość warstwy wiążącej wynosi 4 cm, ścieralnej 4 cm. Długość odcinka adaptacji dojazdów warstwą ścieralną wynosi 43,3 m. Przed ułożeniem warstwy ścieralnej na moście należy do krawężnika przykleić taśmę Laterbit lub inną o podobnych właściwościach w celu uszczelnienia strefy przykrawężnikowej. Podczas układania nawierzchni należy kształtować odpowiednie spadki, określone na rysunku ogólnym. Należy zwrócić uwagę na właściwe ukształtowanie „daszku” i spadków w kierunku poprzecznym.

### Nawierzchnia poboczy technicznych

Do wykonania nawierzchni chodnika należy przystąpić po montażu balustrad stalowych. Zaprojektowano nawierzchnię na bazie żywicy epoksydowej o grubości 6 mm, z posypką piaskową. Nawierzchnią należy pokryć betonową kapę chodnikową w obrębie poboczy technicznych. Pomiędzy krawężnikiem a betonem kapy należy wykonać szczelinę o wymiarach 3x5 mm i wypełnić masą uszczelniającą trwale plastyczną. Nawierzchnię należy układać w sposób ciągły i ściśle przestrzegać wymagań dotyczących przygotowania i wilgotności podłoża, określonych w ST.

### Prefabrykaty gzymsowe

W miejscach gzymsów bocznych przewidziano zastosowanie polimerobetonowych, prefabrykowanych płyt gzymsowych o wymiarach 60x99x4 cm, spełniających rolę okapów, osłon antykorozyjnych i elementów elewacyjnych, a także – bocznych deskowań kap chodnikowych pomostu. Prefabrykaty, po dokładnym ustawieniu należy przymocować (spawać) do zbrojenia konstrukcyjnego kap chodnikowych.

### Ochrona antykorozyjna

Po zakończeniu robót betoniarskich należy powierzchnię starego betonu konstrukcji nośnej 
i filarów oczyścić przez hydropiaskowanie, uzupełnić ubytki betonu oraz pokryć warstwą szpachli 
gr. średnio 2 mm. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne pokrycie połączenia starego 
i nowego betonu tak, aby połączenie to nie było widoczne po nałożeniu szpachli. Następnie całą powierzchnię betonową konstrukcji nośnej i filarów należy pokryć zestawem malarskim do betonu. Roboty należy prowadzić przy najniższym stanie wód, tak aby można było objąć jak największą powierzchnię filarów. Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym. Należy ściśle przestrzegać wymagań dotyczących przygotowania i wilgotności podłoża betonowego określonych w ST oraz stosować jedynie materiały posiadające aktualne aprobaty techniczne. Po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych należy przestrzegać zasad dotyczących pielęgnacji powierzchni betonu.

### Umocnienie stożków

W ramach projektowanej przebudowy przewiduje się zmianę geometrii skarp i stożków poprzez ich nasypowe uzupełnienie. Dla sprawnego odprowadzenia wód opadowych 
z powierzchni jezdni zaprojektowano grawitacyjne odwodnienie obiektu i części dojazdów. Woda 
z jezdni mostu odprowadzana będzie w kierunku dojazdów za pomocą spadków poprzecznych 
i podłużnych nawierzchni. Woda z mostu i dojazdów zostanie odprowadzona w teren przyległy do obiektu. Stożki nasypu (w górnej ich części) należy umocnić dyblami DC–15, (lub innymi prefabrykatami np. trylinką wklęsłą), opartymi na opornikach betonowych 30x50 cm z betonu B15 (C10/15).

## Roboty drogowe

Zakres przebudowy dojazdów do mostu ogranicza się do niezbędnego minimum, dla połączenia projektowanej niwelety jezdni na moście i niwelety przebudowywanej drogi wewnętrznej, której funkcja to nie tylko obsługa domostw i posesji oraz komunikacyjne udostępnienie lasu, umożliwiające całoroczny transport pozyskanego drewna, ale także udostępnienie pobliskich atrakcji środowiska naturalnego o wysokich walorach przyrodniczo – krajobrazowych. Długość przebudowywanego odcinka (łącznie z obiektem) wynosi 40,0 m. Warstwy nawierzchni na obiekcie i dojazdach spełniają wymagania dla kategorii dróg KR2, a ich grubość została dopasowana do grubości możliwych i koniecznych do wbudowania warstw.

Przewiduje się następujące warstwy konstrukcyjne w przekroju normalnym drogi w zakresie rozkopu roboczego:

- 4cm w – wa ścieralna: beton asfaltowy BA o uziarnieniu 0/12,8;

- 4cm w – wa wiążąca: beton asfaltowy BA o uziarnieniu 0/16;

- 30cm w – wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego (przyjęta średnia grubość podbudowy w obrębie płyt przejściowych 
i poza nimi na długości rozkopu roboczego dojazdów).

# OMÓWIENIE OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WTRZYMAŁOŚCIOWYCH

## Normy, przepisy, normatywy

Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe obiektu po przebudowie w ramach projektu wykonawczego zostały sporządzone zgodnie z normami, normatywami, szczegółowymi przepisami technicznymi i piśmiennictwem wymienionymi w pkt 3.3 niniejszego opisu.

## Oprogramowanie komputerowe

Do obliczeń statyczno– wytrzymałościowych na komputerze klasy PC wykorzystano następujące użytkowe programy komputerowe:

- PS Płyta	do obliczeń metodą MES sił wewnętrznych, ugięć i wielkości reakcji więzów w rozpatrywanym modelu dyskretnym płyty pełnej;

- PBM		pakiet programów:

- SŁUP 1	do wymiarowania konstrukcji żelbetowych i zespolonych metodą SG;

- RAMA 1	do obliczeń statycznych belek i ram płaskich;

- POSA 1	do obliczania posadowienia bezpośredniego fundamentów budowli.

- Excel 2000	arkusz kalkulacyjny do obliczeń pomostu, posadowienia i podpór mostu.

## Dyskretyzacja obiektu, obliczenia i podstawowe wyniki obliczeń

Jako model dyskretny istniejącego obiektu wykorzystano ruszt płaski, odzwierciedlający układ belek głównych i poprzecznic. Sztywności giętne i skrętne prętów prostych, zespolonych typu beton – beton rusztu określono przy użyciu programu pakietowego. Na tak ukształtowany model mostu nałożono obciążenia stałe od ciężaru własnego i wyposażenia oraz jednostkowe obciążenia użytkowe i po wykonaniu obliczeń statycznych rusztu i zestawieniu ekstremów od jednostkowych sił wewnętrznych i od obciążeń stałych obliczono wielkości momentów zginających i sił poprzecznych dla najbardziej wytężonych przekrojów w dźwigarach podłużnych (podpora, przęsło) 
z uwzględnieniem klasy obciążenia D wg [13]. Aby określić nośność użytkową wykonano sprawdzenie konstrukcji na obciążenie pojazdami dopuszczonymi do ruchu po drogach na podstawie rozporządzenia [11], według metodologii zalecanej w instrukcji [12]. Wykonano także obliczenia podpór mostu w celu sprawdzenia warunku przeciążenia fundamentów i sprawdzenia naprężeń w korpusie filara i pod jego fundamentem. Poziomy naprężeń we wszystkich obliczanych elementach konstrukcji są znacznie niższe od wytrzymałości materiałów (stal, beton), użytych do ich wykonania (budowa – stan istniejący oraz przebudowa– stan projektowany). Także nośność gruntu skalistego w poziomie posadowienia ław fundamentowych spełnia warunki normowe, co gwarantuje bezpieczeństwo dalszego użytkowania obiektu po zakończeniu prac budowlanych.

## Wnioski końcowe

Przedstawione w niniejszym opisie rozwiązania przebudowy obiektu są obliczeniowo poprawne i spełniają wszystkie kryteria wytężeniowe, jakim odpowiadać powinny elementy obiektu, poddane zewnętrznym obciążeniom eksploatacyjnym. W wyniku obliczeń statyczno– wytrzymałościowym projektowanego (przebudowywanego) obiektu (jego modelu) można wysnuć wniosek, iż po wykonaniu robót budowlanych według przyjętych rozwiązań, obiekt będzie posiadał zdolność przenoszenia obciążeń normowych o masie 20 ton tj. klasę D – wg [13] oraz eksploatacyjnych jako kategorię obciążenia S 42 tj. pojazdy standaryzowane o łącznym ciężarze 42 tony (traktowanych jako obciążenie wyjątkowe), co jest zgodne z założeniami projektowymi przyjętymi i wymaganymi przez Inwestora.

# PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEBUDOWYOBIEKTU I DOJAZDÓW

Roboty związane z przebudową mostu należy przyprowadzić w następującej kolejności:

- wprowadzeniu organizacji ruchu, tymczasowe wyłączenie obiektu z eksploatacji;

- rozbiórka nawierzchni oraz warstw profilujących w obrębie jezdni;

- roboty ziemne – wykonanie wykopu roboczego w obrębie dojazdów i istniejących płyt amortyzacyjnych;

- demontaż krawężników;

- usunięcie izolacji;

- rozbiórka istniejących belek podporęczowych;

- przygotowanie powierzchni istniejącej płyty ustroju nośnego;

- montaż łączników i zbrojenia nadbetonu;

- betonowanie nadbetonu;

- ułożenie izolacji;

- ułożenie krawężników kamiennych;

- montaż zbrojenia kap chodnikowych łącznie z prefabrykatami gzymsowymi;

- betonowanie kap chodnikowych w obrębie ustroju i skrzydeł;

- wykonanie zasypek przyobiektowych – uzupełnienie zasypki w obrębie rozkopu roboczego;

- betonowanie płyt przejściowych;

- ułożenie podbudowy i nawierzchni bitumicznych w obrębie jezdni mostu i dojazdów;

- wykonanie nawierzchni z żywicy epoksydowej na poboczach wyniesionych;

- montaż balustrad stalowych;

- wykonanie robót reprofilowania i antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni betonowych ustroju niosącego i filarów;

- wykonanie odtworzenia i umocnienia stożków mostowych;

- wykonanie robót wykończeniowych.

# UWAGI KOŃCOWE

- Nominalna normowa nośność obiektu po wykonaniu przebudowy wynosić będzie 20T (ton),
a eksploatacyjna S42 tj. 42 T (tony).

- Przed rozpoczęciem przebudowy należy sporządzić: projekt organizacji ruchu i ewentualne projekty zabezpieczenia i przełożenia urządzeń obcych i uzgodnić je z właściwymi organami
i gestorami.

- Spośród powyżej wymienionych robót budowlanych, za nieobligatoryjne uznaje się roboty zabezpieczenia antykorozyjnego pomostu i podpór obiektu oraz umocnienia stożków mostowych, a decyzję o ich wykonaniu lub zaniechaniu pozostawia się uznaniowo Zamawiającemu.

Opracował:

Zbigniew Jajuga