D 01.02.03	Wyburzenie obiektów inżynierskich i rozbiórka elementów dróg

# Wstęp

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania wyburzeń i rozbiórek obiektów budowlanych i inżynierskich wraz z wyposażeniem oraz rozbiórek elementów dróg w ramach zadania budowlanego: Przebudowa mostu na potoku Głęboki w Zatwarnicy (Jawornik) w ciągu drogi gminnej wewnętrznej o nr ew. dz. 19 
i 295/1, w km 0+055.

## Zakres stosowania ST

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt 1.1.

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką obiektu budowlanego 
i inżynierskiego oraz elementów dróg, w ilości i zgodnie z Dokumentacją Projektową i obejmują:

rozbiórkę tymczasowych drewnianych wygrodzeń poboczy technicznych;

rozbiórkę wyposażenia obiektu istniejącego (poręcze stalowe, krawężniki betonowe);

rozbiórkę betonowych, zbrojonych belek podporęczowych i poboczy betonowych;

rozbiórkę częściowa betonowych, zbrojonych skrzydełek poprzecznic zamykających;

rozbiórkę betonowych płyt amortyzacyjnych;

rozbiórkę nawierzchni z kostki granitowej, podsypki cementowo–piaskowej, betonu ochronnego 
i profilowego;

rozbiórkę izolacji z papy smołowej;

demontaż odcinków betonowych barier zabezpieczających typu „zakopiańskiego”;

rozbiórkę nawierzchni podbudowy z kruszywa w obrębie dojazdów do mostu (w granicy wykopów obiektowych);

rozbiórkę ziemnej zasypki poprzecznic zamykających wspornikowych przęseł mostu.

## Określenie podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

# Materiały

Materiały nie występują.

# Sprzęt

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.

## Sprzęt do wykonywania robót

Roboty związane z wyburzeniem obiektów inżynierskich należy wykonywać ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: piły do betonu, młoty pneumatyczne, ładowarki, dźwigi, aparaty do cięcia stali. Roboty związane 
z rozbiórką elementów dróg mogą być wykonane ręcznie.

# Transport

## Ogólne wymagania dla transportu

Ogólne wymagania dla transportu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4.

## Wymagania dla transportu

Materiał pochodzący z rozbiórki (stający sie własnością Wykonawcy robót, za wyjątkiem kostki granitowej) należy przewozić transportem samochodowym na miejsce składowania. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.

# Wykonanie robót

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5

## Wykonanie robót rozbiórkowych

Wykonanie robót obejmuje:

demontaż poręczy mostowych:

- odcięcie prętów zbrojeniowych zamocowań słupków w betonie belki podporęczowej,

- pocięcie demontowanych poręczy na elementy o długości dostosowanej do możliwości  transportu,

- odwóz elementów poręczy do punktu składowania.

rozbiórka istniejącej konstrukcji (belki podporęczowe, pobocza betonowe, skrzydełka, płyty amortyzacyjne):

- - wyburzenie belek podporęczowych, poboczy, części skrzydełek, płyt najazdowych;

- - ręczne lub mechaniczne odkopanie poprzecznic zamykających wsporników mostu;

- usunięcie i odwóz gruzu z rozbiórki oraz gruntu z wykopów;

- oczyszczenie miejsc rozbiórki.

rozbiórka istniejącej nawierzchni i warstw profilowych:

- - mechaniczne lub ręczne zerwanie nawierzchni z kostki granitowej;

- - rozbiórka warstw: podsypkowej i profilowej w obrębie obiektu i nawierzchni i podbudowy z kruszywa na dojazdach;

- usunięcie i odwóz kostki, gruzu i kruszywa z rozbiórki;

- oczyszczenie miejsc rozbiórki.

Założona technologia rozbiórki musi spełniać następujące warunki:

* zapewnienie usunięcia wszystkich elementów rozbieranych elementów konstrukcji mostu,

* gwarancji nie powodowania uszkodzeń jakichkolwiek elementów istniejącego obiektu mostowego nie podlegających rozbiórce,

* bezwzględnego stosowania pomostów roboczych i podestów zabezpieczających przed spadaniem gruzu do potoku pod przebudowywanym obiektem.

Prace rozbiórkowe prowadzone będą sposobem poprzecznego rozcięcia płyt piłą do betonu lub sposobem wyburzenia lekkimi młotami pneumatycznymi lub elektrycznymi ale tak, aby możliwie skutecznie wyeliminować drgania konstrukcji w trakcie prac rozbiórkowych. Wyklucza się możliwość stosowania robót strzałowych.

Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie wszystkich elementów dróg, w stosunku do których zostało to przewidziane 
w Dokumentacji Projektowej lub wskazane przez Inżyniera.

Warstwy nawierzchni należy usuwać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w Dokumentacji Projektowej lub przez Inżyniera. W przypadku nawierzchni z kostki kamiennej, bruku lub niewielkich elementów betonowych dopuszcza się ręczne prowadzenie prac rozbiórkowych, przy czym odzyskana kostka granitowa pozostaję własnością Zamawiającego.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inżyniera.

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Wykopy obiektowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.

Zaleca się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych ręcznie, do głębokości nie większej niż 2,0 m, a koparką do 
4,0 m.

Bezużyteczne materiały z rozbiórki powinny być wywiezione w miejsce wskazane przez Inżyniera.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt technologii robót rozbiórkowych oraz projekt organizacji robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich prowadzone będą roboty.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:

- zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze),

- zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami,

- zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice).

# Kontrola jakości robót

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.

## Kontrola wykonania jakości robót rozbiórkowych

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.

# Obmiar robót

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest [m3] łącznej kubatury betonowych lub żelbetowych elementów obiektu do wyburzenia oraz [Mg] stalowych elementów poręczy mostowej do demontażu i obejmuje wywiezienie materiału rozbiórkowego na odległość do 15 km, obmierzane w tonach [t] (megagramach [Mg]).

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:

- dla nawierzchni, podsypek, betonów ochronnych i profilowych, izolacji - jeden metr kwadratowy [m2],

- dla zasypki ziemnej w stanie rodzimym - jeden metr sześcienny [m3],

i obejmuje wywiezienie materiału rozbiórkowego na odległość do 15 km, obmierzane w tonach [t] (megagramach [Mg]).

# Odbiór robót

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.

Roboty związane z wyburzeniem obiektów budowlanych i inżynierskich podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu.

# Podstawa płatności

## Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.

## Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7. zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

roboty przygotowawcze

rozebranie obiektów inżynierskich i elementów dróg

wykopy przyobiektowe

wywóz materiałów

uporządkowanie terenu

# Przepisy związane

PN-S-02205		Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-72/8932-01 	Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg  szybkiego ruchu, IBDiM W–wa 1978.

Rozporządzenie Ministra Budownictwa, Przemysłu i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano -montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. 
Nr 13, poz.93).

Wytyczne zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu, GDDP W-wa 1993.

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM W-wa 1978.

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP W-wa 1989.