M 11.00.00	FUNDAMENTOWANIE

M 11.01.04	ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM – 
PRZESTRZENIE ZA elementami podpór

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z zasypaniem wykopów oraz przestrzeni za elementami podpór (poprzecznicami zamykającymi) wraz z zagęszczeniem 
w ramach zadania budowlanego: Przebudowa mostu na potoku Głęboki w Zatwarnicy (Jawornik) w ciągu drogi gminnej wewnętrznej o nr ew. dz. 19 i 295/1, w km 0+055.

## Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót i mają zastosowanie przy zasypywaniu elementów podpór obiektu mostowego do poziomu płyty przejściowej i nawierzchni drogi na dojazdach i obejmują:

zakup gruntu piaszczystego wraz z transportem na budowę;

częściowe zasypywanie (partiami, warstwami);

zagęszczenie zasypki do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS = 1.0.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonanych robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz ST.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.

## Materiały do wykonania robót

Zasypkę przyczółków należy wykonać z piasku średnioziarnistego, o wskaźniku różnoziarnistości nie mniejszym od 5, niezaglinionego o kącie tarcia wewnętrznego u = 320, współczynniku filtracji k10>10-5m/s i stopniu zagęszczenia IS  1.00. Zasypkę należy układać warstwami o grubości nie większej niż 20 cm.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.

## Sprzęt do wykonania robót

Do wykonania robót związanych z wykonaniem zasypki za przyczółkiem Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem do wykonania robót ziemnych, tj.:

koparka,

spycharka,

ubijaki mechaniczne;

zagęszczarki wibracyjne;

samochody samowyładowcze.

Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4.

## Szczegółowe wymagania dotyczące transportu

Materiał należy przewozić typowym transportem samochodowym do robót ziemnych. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.

## Zakres wykonania robót

Zakres wykonania robót obejmuje wykonanie zasypki za przyczółkami pod ułożenie płyt przejściowych.

## Opis wykonania robót

Wykop w rejonie elementów podpór skrajnych – poprzecznic zamykających należy zasypywać warstwami piasku drobnoziarnistego o grubości 20 cm, zagęszczanego do wskaźnika zagęszczenia IS1.0 do poziomu odpowiednio wg Dokumentacji Projektowej tj. do poziomu płyt przejściowych. Ostatnie warstwy zasypki należy ukształtować w spadku oko o 10% w kierunku dojazdu, zgodnie ze spadkiem płyt przejściowych. Górną warstwę zasypki o grubości co najmniej 0,5 m wykonać z gruntów niespoistych, niewysadzinowych, o wskaźniku różnoziarnistości co najmniej 5 i współczynniku filtracji k10  6x10-5 m/s.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.

## Sprawdzenie jakości robót

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu:

stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki;

grubości poszczególnych warstw zasypki;

kolejności wykonania i rzędnych wierzchu poszczególnych warstw zasypki;

spadku podłużnego ostatniej warstwy.

# OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 metr sześcienny [1m3] wykonanej zasypki z piasku średnioziarnistego.

Obmiar powinien być wykonany na budowie w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

# ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.

# PODSTAWY PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.

## Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 wykonanej zasypki obejmuje:

zakup dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów

wykonanie zasypki jak podano w pkt 5.3.

odpowiednie zagęszczenie wszystkich kolejnych warstw zasypki,

koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-S-02205:1998	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Instrukcja DP-T o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP, Warszawa, 1989.

Wytyczne zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu, GDDP, Warszawa, 1993.