M 13.03.01 MONTAŻ PREFABRYKATÓW polimeroBETONOWYCH

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące montażu i odbioru robót związanych z zakupem i montażem prefabrykowanych żelbetowych desek gzymsowych w ramach zadania budowlanego: Przebudowa mostu na potoku Głęboki w Zatwarnicy (Jawornik) w ciągu drogi gminnej wewnętrznej o nr ew. dz. 19 
i 295/1, w km 0+055.

## Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności związane z wykonaniem i zmontowaniem desek gzymsowych na długości przęsła i skrzydeł przyczółków.

Roboty objęte niniejszą specyfikacją dotyczą:

zakupu w wytwórni prefabrykatów, wykonanych zgodnie z Dokumentacją Projektową;

dostarczenie prefabrykatów na budowę;

montaż desek gzymsowych do zbrojenia płyty zespolonej ustroju niosącego.

## Określenia podstawowe

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi właściwymi normami oraz określeniami podanymi 
w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.

## Materiały do wykonania montażu

Deski gzymsowe należy wykonać w wytwórni prefabrykatów wg projektu technicznego. Deski należy wykonać z betonu polimerowego min. B 40 (C30/37), zbrojonego stalą klasy A-IIIN, gatunku np. B500SP. Wymiary geometryczne desek wynoszą 99,5 x 60 x 4 cm.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.

Sprzęt stosowany przy budowie obiektu powinien być sprawny technicznie, użytkowany zgodnie z przeznaczeniem 
i instrukcją obsługi, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP.

## Sprzęt do wykonania robót

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu do montażu o odpowiednich parametrach technicznych, tj.: udźwigu, wysokości podnoszenia i właściwych zależnościach udźwig - wysięg i udźwig - wysokość podnoszenia. Zaleca się zastosować żurawie samojezdne.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4.

## Wymagania szczegółowe

Prefabrykaty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi o wystarczającej nośności, zachowujących wymagane skrajnie - drogową lub kolejową. Prefabrykaty muszą być rozmieszczone równomiernie na skrzyni ładunkowej, zabezpieczone przed przesuwaniem się, uderzeniami i wywróceniem.

Prefabrykaty można przewozić tylko na paletach spięte taśmą. Jednostka transportową jest 1 paleta , na której znajduje się 30 szt. prefabrykatów. Palety można układać wyłącznie obok siebie.

Rozładunek prefabrykatów może odbywać się jedynie w jednostce transportowej , za którą uważa się 1 paletę . Rozładunek najlepiej prowadzić  przy użyciu wózków widłowych samojezdnych . Pojedyncze prefabrykaty można podnosić jedynie za specjalne pręty montażowe.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.

## Montaż prefabrykatów płyt gzymsowych

Do szkieletu zbrojeniowego płyty pomostu należy przymocować prefabrykowane płyty gzymsowe, łącząc odpowiednie pręty za pomocą spawania. Płyty gzymsowe stanowią jednocześnie szalunek boczny płyty oraz zewnętrzny element płyty pomostu. Do wypoziomowania płyt należy użyć klinów betonowych. Stabilizację płyty gzymsowej uzyskuje się przez przyspawanie pręta poziomego wystającego z płyty gzymsowej do prętów zbrojeniowych płyty pomostu. Położenie blachy górnej śruby kotwiącej ustala się przez zespawanie blachy ze śrubą w trakcie montażu płyt gzymsowych. Montaż płyt należy prowadzić z dużą uwagą i starannością. Płyty gzymsowe należy tak montować, aby zapewnić dylatację pomiędzy poszczególnymi prefabrykatami. Powstałą szczelinę dylatacyjną wypełnić silikonem lub inną podobną masą elastyczną, zalecaną przez producenta płyt gzymsowych.

## Tolerancje wykonawcze

Dokładność montażu powinna wynosić:

±1.0 cm - dla przesunięcia elementu w pionie,

±1.0 cm - dla przesunięcia poziomego w kierunku poprzecznym do osi mostu,

±1.0 cm - dla przesunięcia poziomego w kierunku podłużnym do osi mostu,

±1.0 cm - dla różnicy strzałek krzywizny sąsiednich płyt;

Konstrukcja płyt po zmontowaniu i poszczególne prefabrykaty powinny odpowiadać warunkom podanym w PN-77/B-10040 , a także AT/ 97- 03- 0093 .

Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów wynoszą:

-2 mm - dla wysokości płyty;

-2 mm - dla szerokości płyty;

-3 mm - dla długości płyty.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.

## Kontrola materiałów i robót

W trakcie wykonywania robót należy dokonać kontroli zgodnie z normą PN-77/B-10040, zwracając szczególną uwagę na:

sprawdzenie prefabrykatów:

- wygląd ogólny,

- wytrzymałość betonu elementu,

- wartości odchyłek wymiarów,

sprawdzenie montażu prefabrykatów metodami geodezyjnymi z dokładnością:

- ± 1 mm - dla pomiarów niwelacyjnych,

- ± 0.1% - dla pomiarów liniowych.

# OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1 metr [m] konstrukcji prefabrykowanych desek gzymsowych zamontowanych wg Dokumentacji Projektowej. Z łącznej długości (powierzchni) nie potrąca się otworów do zamocowania balustrad, barier czy kanałów kablowych o pow. przekroju mniejszym od 0,01 m2.

# ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.

## Szczegółowe zasady odbioru robót

Odbiorowi podlegają:

geometria i jakość prefabrykatów dostarczonych z wytwórni;

poprawność prefabrykatu przygotowanego do montażu,

montaż prefabrykatów do pomostu zgodnie z pkt 5. niniejszych ST.

# PODSTAWY PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.

## Cena jednostki obmiarowej

Cena zmontowanego prefabrykatu obejmuje:

zakup (wykonanie) prefabrykatu wraz ze zbrojeniem;

przygotowanie konstrukcji przęsła i skrzydeł do montażu prefabrykatów;

zmontowanie poszczególnych prefabrykatów z zapewnieniem prawidłowości wykonania.

Cena uwzględnia również koszty dojazdu sprzętu montażowego oraz przygotowanie i uprzątnięcie stanowiska pracy, łącznie z ewentualnymi pomostami roboczymi.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-77/S-10040 	„Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.”

AT/ 97- 03- 009	Aprobata Techniczna IBDiM „Elementy mostowe polimerobetonowe ANCOR”.