M 20.01.05	UMOCNIENIE skarp STOŻKÓW

# Wstęp

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia stożków nasypowych przyczółków dla obiektu mostowego w ramach zadania budowlanego: Przebudowa mostu na potoku Głęboki w Zatwarnicy (Jawornik) w ciągu drogi gminnej wewnętrznej o nr ew. dz. 19 i 295/1, w km 0+055.

## Zakres stosowania ST

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt 1.1.

## Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie umocnienia stożków nasypowych przyczółków, dla których umocnienie stożków przewiduje Dokumentacja Projektowa 
i obejmują:

wykonanie u podnóża stożków nasypu opornika betonowego z betonu B 25;

ułożenie bruku z elementów drobnowymiarowych (dyble DC-15, trylinka wklęsła) na warstwie podsypki cementowo - piaskowej o grubości 10 cm wraz ze spoinowaniem zaprawą cementowo - piaskową.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi 
w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.

### Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie skarp i stożków.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inżyniera.

# Materiały

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.

## Materiały do wykonania umocnienia

Do wykonania umocnienia niezbędne będą następujące materiały:

prefabrykowane dyble betonowe typu DC-15;

cement;

piasek średnioziarnisty;

beton B 15;

beton B 25.

Materiały te powinny odpowiadać wymaganiom norm, ST M 13.01.00 Beton konstrukcyjny, ST M 13.02.01 Beton niekonstrukcyjny klasy B15 bez deskowania oraz KPED.

Za zgodą Inżyniera mogą być zastosowane betonowe płyty ażurowe trawnikowe o wymiarach 60 x 40 x 10 lub podobne, dostępne w handlu, których parametry wytrzymałościowe spełniają wymagania norm BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/02.

### Wymagane parametry techniczne dla prefabrykatów do umocnienia skarp

klasa betonu B25 wg PN-88/B-06250,

nasiąkliwość betonu  5 % wg PN-88/B-06250,

stopień wodoszczelności W6 wg PN-88/B-06250,

stopień mrozoodporności F100 wg PN-88/B-06250,

ścieralność na tarczy Boehmego nie większa niż 3,5 mm wg PN-84/B-04111.

### Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów

grubość: 2 mm,

wymiary w rzucie: 3 mm.

## Piasek na podsypkę

Piasek średnioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.

## Zaprawa cementowo - piaskowa

Zaprawa do wypełniania spoin wg PN-90/B-14501.

## Beton klasy B25

Do wykonania opornika należy użyć betonu konstrukcyjnego klasy B25, wg ST M 13.01.00 Beton konstrukcyjny.

# Sprzęt

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.

## Sprzęt do wykonania robót

Roboty związane z ustawieniem płytek można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu. Zagęszczanie podsypki oraz wibrowanie ułożonego umocnienia z prefabrykatów betonowych zagęszczarką płytową.

# Transport

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4.

## Inne wymagania dotyczące transportu

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

# Wykonanie robót

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.

## Zakres wykonania robót

Zakres wykonania robót obejmuje:

- wykonanie ław oporowych z betonu B 25 u podnóża stożków;

- ułożenie bruku z elementów drobnowymiarowych (np. dybli DC-15, trylinki wklęsłej) na warstwie podsypki cementowo - piaskowej o grubości 10 cm wraz ze spoinowaniem zaprawą cementowo – piaskową.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

U podnóża stożków nasypu należy wykonać oporniki betonowe o wymiarach 50x30cm. Skarpy stożków należy umocnić dyblami DC-15, trylinką, ułożonymi na warstwie wilgotnej podsypki cementowo - piaskowej 1 : 4 o grubości 10 cm. Prefabrykaty należy spoinować zaprawą cementowo - piaskową 1 : 2.

Umocnienie stożków i skarp należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową przez uformowanie powierzchni skarp, wykonanie umocnienia z betonowych prefabrykatów, wypełnienie spoin zaprawą piaskowo-cementową i pielęgnację powierzchni  umocnienia.

# Kontrola jakości robót

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.

## Kontrola jakości materiałów

Materiały wbudowane muszą spełniać wymagania zawarte w punkcie 2 niniejszej ST.

## Kontrola jakości wykonania

Kontrola wykonanych robót obejmuje:

stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niż 0,97, określony zgodnie z normą PN-88/B-04481.

dokładność wykończenia powierzchni umocnienia stożka kontroluje się 3 metrową łatą. Największe zagłębienie pod taką łatą nie może przekraczać 1cm.

szerokość spoin pomiędzy elementami nie może przekraczać 5 mm. Spoiny winny być zalane zaprawą cementową na pełną grubość elementów.

# Obmiar robót

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1 metr kwadratowy [m2] powierzchni umocnienia elementami prefabrykowanymi.

# Odbiór robót

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.

## Szczegółowe zasady odbioru robót

Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają:

odbiór materiałów użytych do wykonania umocnienia,

Podstawą odbioru betonowych prefabrykatów jest wykonanie badań i kontroli w zakresie zgodnym z normą BN-80/6775-03/01. Podstawę taką stanowić mogą również dokumenty bieżącej kontroli jakości w wytwórni, potwierdzone atestem wydanym przez producenta prefabrykatów.

odbiór prawidłowości ukształtowania powierzchni skarp nasypowych,

odbiór prawidłowości wykonania i zagęszczenia podsypki piaskowej,

odbiór prawidłowości ułożenia i zalania spoin w stykach prefabrykatów na powierzchni stożków nasypowych.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie badania i pomiary odnośnie ilości i jakości robót dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności ze Specyfikacją i przedstawić je do ponownego odbioru.

# Podstawa płatności

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.

## Cena jednostki obmiarowej

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni umocnienia według ceny jednostkowej, która obejmuje: zakup 
i dostarczenie materiałów, zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, uformowanie powierzchni skarp, wykonanie 
i zagęszczenie podsypki piaskowej, wykonanie umocnienia z betonowych prefabrykatów wraz z ich wyrównaniem, wypełnienie styków zaprawą piaskowo-cementową, pielęgnację powierzchni umocnienia, uporządkowanie miejsca pracy. Cena uwzględnia odpady i materiały pomocnicze.

# Przepisy związane

PN-84/B-04111	Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.

PN-88/B-04481	Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

PN-88/B-06250	Beton zwykły.

PN-90/B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

BN-87/6774-04		Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-80/6775-03/01	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 			torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

BN-80/6775-03/02	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 			torowisk tramwajowych. Płyty drogowe.

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – oprac. CBP-BDiM „Transprojekt – Warszawa”, 1979.