Załącznik nr 6 do SWZ

Numer referencyjny: PS.271.3.2026

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 1 - zadanie nr 1:

Zakup sprzętu w obszarze technicznym

# Serwer RACK Typ 1  – 1 szt.

| Lp. | Wymagania Minimalne |
| --- | --- |
| 1 | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 2U w konfiguracji umożliwiającej instalację minimum 16 dysków twardych w standardzie 2,5”. Komplet wysuwanych szyn i organizer okablowania, umożliwiający montaż w szafie rack i wysuwanie do celów serwisowych. Zamykana na klucz osłona uniemożliwiająca fizyczny dostęp do zainstalowanych dysków twardych. |
| 2 | Płyta główna z możliwością zainstalowania maksymalnie jednego procesora. Obsługa procesorów 144 rdzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Na płycie głównej powinny znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 4TB pamięci RAM. |
| 3 | Chipset - dedykowany przez producenta procesora do pracy w systemach jednoprocesorowych. |
| 4 | Procesory - zainstalowany jeden procesor maksimum 16-rdzeniowy klasy x86 uzyskujący w teście „SPEC CPU2017 Floating Point Speed” dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji z dwoma procesorami wyniku dla SPECspeed2017_fp_base min. 195 punktów, dla oferowanego modelu serwera. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanych procesorów. Ilość rdzeni procesorów ograniczona ze względów licencyjnych wykorzystywanego przez Zamawiającego oprogramowania. |
| 5 | Pamięć RAM – minimum 128GB DDR5 RDIMM 6400MT/s, |
| 6 | Zabezpieczenia pamięci RAM – obsługa minimum ADDDC. |
| 7 | Gniazda PCI - minimum dwa sloty PCIe x16 piątej generacji o pełnej wysokości |
| 8 | Kontroler RAID: Sprzętowy kontroler dyskowy RAID, obsługujący następujące poziomy RAID : 0, 1. Obsługa dysków 22.5 Gbps SAS, 12 Gbps SAS, and 6 Gbps SATA/SAS |
| 9 | Interfejsy sieciowe: - minimum 2 porty typu Ethernet 10Gbps RJ45 - minimum 4 porty typu Ethernet 10/25Gbps SFP28 |
| 10 | Przestrzeń dyskowa: - min. 2 dyski twarde 480GB SSD MU (zoptymalizowane dla mieszanych zastosowań) |
| 11 | Wbudowane porty: - minimum 1 porty USB 2.0 - minimum 2 port USB 3.0, - 1 port RJ45 dedykowany do zarządzania, - 1 port VGA z tyłu serwera |
| 12 | Video - zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |
| 13 | Wentylatory – redundantne |
| 14 | Zasilacze - nadmiarowe, Hot-Plug, minimum 800W Titanium |
| 15 | Karta Zarządzania: Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płyta główną, posiadająca minimalną funkcjonalność: - komunikacja poprzez interfejs RJ45, - podstawowe zarzadzanie poprzez protokół IPMI 2.0, DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging, - wbudowana diagnostyka, - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń, - monitorowanie temperatury oraz zużycia energii w czasie rzeczywistym, - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera, - wsparcie dla IPv4 i IPv6, - możliwość zdalnego dostępu do konsoli graficznej, zainstalowanego systemu operacyjnego serwera. |
| 16 | Certyfikaty: • Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 • Serwer musi posiadać deklaracja CE. • Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Silver, dla kraju, w którym produkt będzie użytkowany, według normy wprowadzonej w 2019 roku - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. |
| 17 | Oferowane urządzenie musi znajdować się na liście kompatybilności Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2025, Microsoft Windows Server 2022. |
| 18 | Oprogramowanie systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2025 Standard z opcją downgrade do wersji 2022 lub równoważne. Licencje wieczyste zgodne z liczbą fizycznych rdzeni zainstalowanego procesora, umożliwiające legalne uruchomienie zaoferowanego oprogramowania systemu operacyjnego w 6 wirtualnych maszynach uruchomionych na oferowanym serwerze. Opis równoważności znajduje się pod tabelą. |
| 19 | Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i wyprodukowane najwcześniej w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dostawą, muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na teren Polski |
| 20 | Oferowane urządzenie musi być objęte co najmniej trzyletnią (3) gwarancją producenta sprzętu w dni robocze, czas reakcji w miejscu instalacji sprzętu Następny Dzień Roboczy. Serwis musi zawierać usługę pozostawiania bez opłat u Zamawiającego uszkodzonych dysków w okresie obowiązywania gwarancji. Musi istnieć możliwość sprawdzenia na stronie WWW producenta serwera, prowadzonej w języku polskim, po podaniu numeru seryjnego urządzenia minimum: - okresu oraz poziomu gwarancji, - zainstalowanych komponentów (w tym m.in. procesorów, pamięci RAM, dysków, zasilaczy i kart komunikacyjnych). Adres strony WWW producenta na której można sprawdzić powyższe dane musi być podany w złożonej ofercie. |
| 21 | W zakresie wsparcia i gwarancji Zamawiający wymaga przestawienia oświadczenia producenta oferowanego urządzenia, wskazującego, że oferowane urządzenie będzie objęte serwisem producenta i/lub serwisem autoryzowanego serwisu producenta oraz, że uszkodzone dyski w przypadku wymiany z powodu awarii w okresie obowiązywania gwarancji, pozostaną własnością Zamawiającego. Niniejsze oświadczenie ma zostać dostarczone wraz z ofertą. |

Opis równoważności dla Oprogramowanie Systemu Operacyjnego

  - Współpraca z procesorami o architekturze x86-64.

  - Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym.

  - Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu.

  - Zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie minimum Microsoft Windows Server 2019.

  - Licencja musi uprawniać do uruchamiania wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji.

  - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

  - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

  - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

  - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET.

  - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

  - Graficzny interfejs użytkownika. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.

  - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

  - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

  - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management).

  - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

- Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC.

- Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach,

- Pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe.

- Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

- Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej.

- PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:

  - Dystrybucję certyfikatów poprzez http,

  - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,

  - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy rożnymi lasami domen.

- Szyfrowanie plików i folderów.

- Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).

- Serwis udostępniania stron WWW.

- Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6).

- Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows.

  - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

  - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath).

  - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

  - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF; W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.

# Serwer RACK Typ 2  – 1 szt.

| Lp. | Wymagania Minimalne |
| --- | --- |
| 1 | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 2U w konfiguracji umożliwiającej instalację minimum 12 dysków twardych w standardzie 3,5”. Komplet wysuwanych szyn i organizer okablowania, umożliwiający montaż w szafie rack i wysuwanie do celów serwisowych. Zamykana na klucz osłona uniemożliwiająca fizyczny dostęp do zainstalowanych dysków twardych. |
| 2 | Płyta główna z możliwością zainstalowania maksymalnie jednego procesora. Obsługa procesorów 144 rdzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Na płycie głównej powinny znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 4TB pamięci RAM. |
| 3 | Chipset - dedykowany przez producenta procesora do pracy w systemach jednoprocesorowych. |
| 4 | Procesory - zainstalowany jeden procesor maksimum 16-rdzeniowy klasy x86 uzyskujący w teście „SPEC CPU2017 Floating Point Speed” dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji z dwoma procesorami wyniku dla SPECspeed2017_fp_base min. 196 punktów, dla oferowanego modelu serwera. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanych procesorów. Ilość rdzeni procesorów ograniczona ze względów licencyjnych wykorzystywanego przez Zamawiającego oprogramowania. |
| 5 | Pamięć RAM – minimum 64GB DDR5 RDIMM 6400MT/s, |
| 6 | Zabezpieczenia pamięci RAM – obsługa minimum ADDDC. |
| 7 | Gniazda PCI - minimum trzy sloty PCIe x16 piątej generacji |
| 8 | Kontroler RAID: Sprzętowy kontroler dyskowy RAID z min. 4 GB pamięci cache, obsługujący następujące poziomy RAID : 0, 1, 5 ,6. Obsługa dysków 22.5 Gbps SAS, 12 Gbps SAS, and 6 Gbps SATA/SAS Kontrolery HBA: - minimum 4 zewnętrzne porty SAS 12 Gbps. |
| 9 | Interfejsy sieciowe: - minimum 2 porty typu Ethernet 10Gbps RJ45 |
| 10 | Przestrzeń dyskowa: - min. 2 dyski twarde 480GB SSD MU (zoptymalizowane dla mieszanych zastosowań) - min. 7 dysków twardych o pojemności 8TB SATA, każdy |
| 11 | Wbudowane porty: - minimum 1 porty USB 2.0 - minimum 2 port USB 3.0, - 1 port RJ45 dedykowany do zarządzania, - 1 port VGA z tyłu serwera |
| 12 | Video - zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |
| 13 | Wentylatory – redundantne |
| 14 | Zasilacze - nadmiarowe, Hot-Plug, minimum 1500W Titanium |
| 15 | Karta Zarządzania: Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płyta główną, posiadająca minimalną funkcjonalność: - komunikacja poprzez interfejs RJ45, - podstawowe zarzadzanie poprzez protokół IPMI 2.0, DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging, - wbudowana diagnostyka, - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń, - monitorowanie temperatury oraz zużycia energii w czasie rzeczywistym, - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera, - wsparcie dla IPv4 i IPv6, - możliwość zdalnego dostępu do konsoli graficznej, zainstalowanego systemu operacyjnego serwera. |
| 16 | Certyfikaty: • Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 • Serwer musi posiadać deklaracja CE. • Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Silver, dla kraju, w którym produkt będzie użytkowany, według normy wprowadzonej w 2019 roku - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. |
| 17 | Oferowane urządzenie musi znajdować się na liście kompatybilności Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2025, Microsoft Windows Server 2022. |
| 18 | Oprogramowanie systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2025 Standard z opcją downgrade do wersji 2022 lub równoważne. Licencje wieczyste zgodne z liczbą fizycznych rdzeni zainstalowanego procesora, umożliwiające legalne uruchomienie zaoferowanego oprogramowania systemu operacyjnego na oferowanym serwerze. Opis równoważności znajduje się pod tabelą. |
| 19 | Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i wyprodukowane najwcześniej w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dostawą, muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na teren Polski |
| 20 | Oferowane urządzenie musi być objęte co najmniej trzyletnią (3) gwarancją producenta sprzętu w dni robocze, czas reakcji w miejscu instalacji sprzętu Następny Dzień Roboczy. Serwis musi zawierać usługę pozostawiania bez opłat u Zamawiającego uszkodzonych dysków w okresie obowiązywania gwarancji. Musi istnieć możliwość sprawdzenia na stronie WWW producenta serwera, prowadzonej w języku polskim, po podaniu numeru seryjnego urządzenia minimum: - okresu oraz poziomu gwarancji, - zainstalowanych komponentów (w tym m.in. procesorów, pamięci RAM, dysków, zasilaczy i kart komunikacyjnych). Adres strony WWW producenta na której można sprawdzić powyższe dane musi być podany w złożonej ofercie. |
| 21 | W zakresie wsparcia i gwarancji Zamawiający wymaga przestawienia oświadczenia producenta oferowanego urządzenia, wskazującego, że oferowane urządzenie będzie objęte serwisem producenta i/lub serwisem autoryzowanego serwisu producenta oraz, że uszkodzone dyski w przypadku wymiany z powodu awarii w okresie obowiązywania gwarancji, pozostaną własnością Zamawiającego. Niniejsze oświadczenie ma zostać dostarczone wraz z ofertą. |

Opis równoważności dla Oprogramowanie systemu operacyjnego

  - Współpraca z procesorami o architekturze x86-64.

  - Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym.

  - Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu.

  - Zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie minimum Microsoft Windows Server 2019.

  - Licencja musi uprawniać do uruchamiania wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji.

  - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

  - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

  - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

  - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET.

  - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

  - Graficzny interfejs użytkownika. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.

  - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

  - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

  - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management).

  - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

- Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC.

- Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach,

- Pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe.

- Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

- Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej.

- PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:

  - Dystrybucję certyfikatów poprzez http,

  - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,

  - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy rożnymi lasami domen.

- Szyfrowanie plików i folderów.

- Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).

- Serwis udostępniania stron WWW.

- Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6).

- Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows.

  - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

  - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath).

  - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

  - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF; W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.

# Macierz dyskowa – 1 szt.

| Lp. | Wymagania Minimalne |
| --- | --- |
| 1 | Urządzenie musi posiadać minimum dwa (2) kontrolery obsługujące dostęp do dysków, pracujące w trybie Active/Active. Moduł kontrolerów musi umożliwiać instalację minimum 24 dysków 2,5”. Urządzenie musi umożliwiać instalację w szafach RACK 19” i musi być dostarczone z niezbędnym wyposażeniem do wykonania takiej instalacji. |
| 2 | Musi istnieć możliwość instalacji dodatkowych modułów dyskowych pozwalających na instalację w danym module minimum: - 24 szt. dysków 2,5” w obudowie max 2U, - 12 szt. dysków 3,5” w obudowie max 2U. |
| 3 | Zarządzanie macierzą poprzez minimum przeglądarkę internetową, GUI oparte o HTML5. Powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Macierz powinna zostać dostarczona z licencją umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 1024 kopii migawkowych na całą macierz. |
| 4 | Dwa kontrolery posiadające łącznie minimum osiem (8) portów Ethernet SFP28 25Gbps. Z macierzą należy dostarczyć pochodzące od jej producenta okablowanie DAC (Direct Attach Cable) SFP+ 10Gbps o długości minimum 3m. w ilości 4 szt. |
| 5 | Minimum 16GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii. |
| 6 | Przestrzeń surowa macierzy (ang. RAW) nie mniejsza niż 24TB zrealizowana na co najmniej 10 dyskach SSD wyposażonych w interfejsy 12 Gbps SAS. |
| 7 | Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do łącznie minimum 270 dysków. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej półki. |
| 8 | Urządzenie musi wspierać architekturę bezpośredniego podłączania serwerów do macierzy (bez pośrednictwa przełączników SAN) przy pomocy protokołów FC i iSCSI. Musi być to potwierdzone w oficjalnych dokumentach producenta urządzenia. |
| 9 | Urządzenie musi umożliwiać zastosowanie dysków SSD, HDD 10k i HDD 7,2k RPM. Wszystkie dyski 2,5" i 3,5" muszą być wyposażone w interfejsy SAS 12Gbps lub wydajniejsze. |
| 10 | Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji człowieka, rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane między rożnymi typami dysków. |
| 11 | Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 8 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. |
| 12 | Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, możliwość rozbudowy pamięci cache do min. 4TB poprzez dyski SSD. |
| 13 | Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. |
| 14 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim |
| 15 | Urządzenie musi umożliwiać równoczesną obsługę wielu poziomów RAID, minimum RAID 10, 5, 6. |
| 16 | Urządzenie musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2008. |
| 17 | Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji urządzenia. |
| 18 | Urządzenie musi być objęte co najmniej 3-letnią gwarancją. Usługi gwarancyjne świadczone przez producenta i/lub autoryzowany serwis producenta realizowane będą w dni robocze, w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji minimum Następny Dzień Roboczy (NBD). Musi istnieć możliwość sprawdzenia na stronie WWW producenta serwera, prowadzonej w języku polskim, po podaniu numeru seryjnego urządzenia minimum: - okresu oraz poziomu gwarancji, - zainstalowanych komponentów (w tym m.in. dysków, zasilaczy i kart komunikacyjnych). Adres strony WWW producenta na której można sprawdzić powyższe dane musi być podany w złożonej ofercie. Gwarancja w okresie jej obowiązywania, musi zawierać usługę pozostawiania bez opłat u Zamawiającego uszkodzonych dysków twardych w przypadku ich wymiany. |
| 19 | W zakresie wsparcia i gwarancji Zamawiający wymaga przestawienia oświadczenia producenta oferowanego urządzenia, wskazującego, że oferowane urządzenie będzie objęte serwisem producenta i/lub serwisem autoryzowanego serwisu producenta oraz, że uszkodzone dyski w przypadku wymiany z powodu awarii w okresie obowiązywania gwarancji, pozostaną własnością Zamawiającego. Niniejsze oświadczenie ma zostać dostarczone wraz z ofertą. |

# Oprogramowanie kopii zapasowych – 1 komplet.

| Lp. | Wymagania Minimalne |
| --- | --- |
| 1 | Wymagane jest dostarczenie licencji pozwalających na ochronę następujących typów instancji systemów: - wirtualnych maszyn pracujących na oferowanej platformie wirtualizacji serwerów i pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych, systemów z rodziny Microsoft Windows Server oraz Linux, - serwerów fizycznych pracujących pod kontrolą oferowanego systemu operacyjnego, systemów z rodziny Microsoft Windows Server oraz Linux, - instancji serwera baz danych (minimum Oracle oraz Microsoft SQL Server), - stacje robocze/laptopy. Licencje muszą zapewnić ochronę sumarycznie minimum dziesięciu (10) instancji systemów z w/w typów. Dodatkowo licencje muszą umożliwiać ich przenoszenie pomiędzy w/w typami. Zamawiający jako alternatywne rozwiązanie dopuszcza licencjonowanie oparte o ilość chronionych danych (FETB – „Front-End TB”). W takim wypadku należy dostarczyć licencje na minimum 20TB danych źródłowych, przy zachowaniu możliwości ochrony wszystkich wymienionych rodzajów instancji systemów oraz pozostałych wymagań niniejszej specyfikacji. |
| 2 | Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersjach 8.0 oraz Microsoft Hyper-V 2022. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej. |
| 3 | Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami. |
| 4 | Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manager, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami. |
| 5 | Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V. |
| 6 | Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urządzeń plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS oraz bezpośrednio z serwerów plikowych opartych o Windows i Linux. |
| 7 | Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej. |
| 8 | Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków. |
| 9 | Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie kopii zapasowych w trybach: Pełny, pełny syntetyczny, przyrostowy i odwrotnie przyrostowy (tzw. reverse-incremental). |
| 10 | Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji |
| 11 | Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla nieograniczonej liczby pamięci masowych do takiej puli. |
| 12 | Oprogramowanie musi pozwalać na rozszerzenie lokalnej przestrzeni backupowej poprzez integrację z Microsoft Azure Blob, Amazon S3 oraz z innymi kompatybilnymi z S3 macierzami obiektowymi. Proces migracji danych powinien być zautomatyzowany. Jedynie unikalne bloki mogą być przesyłane w celu oszczędności pasma oraz przestrzeni na przechowywane dane. Funkcjonalność ta nie może mieć wpływu na możliwości odtwarzania danych. |
| 13 | Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu. |
| 14 | Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy aktualizowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania |
| 15 | Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania wykonania kopii migawkowej (snapshot). |
| 17 | Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL oraz Oracle (w tym odtwarzanie point-in-time) |
| 18 | Oprogramowanie musi zapewniać możliwość delegacji uprawnień do odtwarzania danych |
| 19 | Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane RESTful API |
| 20 | Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji |
| 21 | Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji |
| 22 | Oprogramowanie musi posiadać mechanizmy chroniące przed utratą hasła szyfrowania |
| 23 | Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX) |
| 24 | Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych. |
| 25 | Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej. |
| 26 | Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Oprogramowanie musi oferować ten mechanizm z dokładnością do datastoru. |
| 27 | Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora. |
| 28 | Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z bezpośrednim wykorzystaniem snapshotów macierzowych. Musi też zapewniać odtwarzanie maszyn wirtualnych z takich snapshotów. Proces wykonania kopii zapasowej nie może wymagać użycia jakichkolwiek hostów tymczasowych. Opisana funkcjonalność powinna działać w środowisku VMware i być dostępna minimum dla następujących macierzy: Dell EMC, NetApp, IBM, Pure Storage. |
| 29 | Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem wirtualnych maszyn. |
| 30 | Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son) |
| 31 | Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu DDBOOST w przypadku, gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na Dell EMC DataDomain. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC. |
| 32 | Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu Catalyst (w tym Catalyst Copy) w przypadku, gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na HPE StoreOnce. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC. |
| 33 | Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2019 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. Podobna funkcjonalność musi być zapewniona dla repozytoriów opartych o linuxowy system plików XFS. |
| 34 | Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów oraz replikacji wirtualnych maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN. |
| 35 | Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając asynchroniczną replikacją ciągłą. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji. Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik. |
| 36 | Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji. |
| 37 | Oprogramowanie musi posiadać takie same funkcjonalności replikacji dla Hyper-V. |
| 38 | Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN). |
| 39 | Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta webowego vSphere. |
| 40 | Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie. |
| 41 | Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana dla środowisk VMware oraz Hyper-V niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. |
| 42 | Dodatkowo dla środowiska vSphere powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna). |
| 43 | Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami. |
| 44 | Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezpośrednio z kopii zapasowej do wybranej działającej maszyny wirtualnej vSphere. |
| 45 | Oprogramowanie musi umożliwiać min. pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków. |
| 46 | Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack. |
| 47 | Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików |
| 48 | Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy VIX API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V. |
| 49 | Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików: - Dla systemów Linux: ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs - Dla systemów Windows: NTFS, FAT, FAT32, ReFS |
| 50 | Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces. |
| 51 | Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. |
| 52 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych obiektów i dowolnych atrybutów Active Directory włączając hasło, obiekty Group Policy, partycja konfiguracji AD, rekordy DNS zintegrowane z AD, Microsoft System Objects, certyfikaty CA oraz elementy AD Sites. |
| 53 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"), |
| 54 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL włączając bazy danych z opcją odtwarzania point-in-time, tabele, schemat. |
| 55 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint. Opcja odtworzenia elementów, witryn, uprawnień. |
| 56 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time wraz z włączonym Oracle DataGuard. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux. |
| 57 | Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie baz MS SQL oraz Oracle bezpośrednio z pliku kopii zapasowej do działającego serwera bazodanowego. |
| 58 | Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez Oracle RMAN. |
| 59 | Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN |
| 60 | Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska bezpośrednio ze snapshotów macierzowych stworzonych na wspieranych urządzeniach. |
| 61 | Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem. Oprogramowanie musi mieć podobne mechanizmy dla replik w środowisku vSphere. |
| 62 | Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w celu wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla dwóch dostawców. |
| 63 | Oprogramowanie musi umożliwiać dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn wirtualnych z możliwością wstrzyknięcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem danych do środowiska produkcyjnego. |
| 64 | Oferowane oprogramowanie winno być dostarczone z minimum dwuletnią (2) gwarancją i wsparciem producenta oprogramowania. W ramach wsparcia musi istnieć możliwość zakładania zgłoszeń serwisowych przez stronę internetową producenta dostępną w trybie 24/7/365. Zgłoszone problemy mają być rozwiązywane minimum w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach 8:00-20:00. W ramach wsparcia, Zamawiający musi mieć prawo do pobierania plików aktualizacji oferowanego oprogramowania, jak również do nowych wersji, które zostaną wydane w czasie jego obowiązywania. W przypadku wygaśnięcia wsparcia producenta, Zamawiający musi zachować możliwość wykorzystywania oprogramowania bez utraty jego funkcjonalności, a w szczególności dalszego wykonywania kopii zapasowych i ich odzyskiwania (licencje wieczyste). |

# Przełącznik sieci LAN – 2 szt.

| Lp. | Wymagania Minimalne |
| --- | --- |
|  | Typ Obudowy: Obudowa do montażu w szafie RACK 19” – 1U wraz z zestawem montażowym. |
|  | Porty: - 24 szt. 10 Gbps SFP+, - 4 szt. 25Gbps SFP28 - Port zarządzania Out-of-band 1 x RJ45 - minimum 2 x USB type A lub C dopuszcza się oba typy portów, Musi umożliwiać zestawienie stosu portami/magistralami minimum, 25GbE Full Duplex 10GbE (do min 6 urządzeń). |
|  | Wydajność: - Przepustowość przełącznika minimum 650Gb/s. - Wydajność przełączania minimum 500Mpps. - Obsługa minimum 16,000 adresów MAC. - Bufor pakietów minimum 28Mb |
|  | Zasilanie: Redundantne zasilanie 230V AC |
|  | Funkcje i protokoły: - Musi obsługiwać następujące protokoły drzewa rozpinającego: - 802.1D – STP - 802.1w – RSTP - 802.1s – MSTP - Musi obsługiwać jeden z protokołów do tworzenia wirtualnych nadmiarowych bram sieciowych np. (VRRP lub HSRP), - Obsługa multicastów z wykorzystaniem protokołów: - IGMP, - IGMP Snooping, - PIM-SM, - PIM-DM, - Możliwość monitorowania ruchu na porcie (Port Mirroring), - Możliwość konfiguracji routingu statycznego dla protokołów IPv4 oraz IPv6, - Musi obsługiwać następujące protokoły routingu: - RIPv2 - OSPFv2 - OSPFv3 - Musi obsługiwać protokół wieloscieżkowości ECMP - Możliwość agregacji połączeń z wykorzystaniem protokołu LACP – IEEE 802.3ad, - Musi obsługiwać następujące protokoły odnajdywania urządzeń w sieci: - LLDP, - LLDP-MED, - Musi obsługiwać następujące protokoły autoryzacji: - TACACS+, - RADIUS, - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN, - Musi obsługiwać możliwość uruchomienia serwera DHCP dla IPv4 oraz IPv6 - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, - Musi obsługiwać następujące protokoły synchronizacji czasu: - SNTP - PTP - Musi obsługiwać protkoł weryfikacji łączy - UDLD |
|  | Zarządzanie: - Posiada tekstowy interfejs zarządzania z podpowiedziami kontekstowymi, - Posiada tekstowy plik konfiguracyjny możliwy do wyeksportowania, edytowania poza urządzeniem i ponownego zaimportowania do urządzenia, - Możliwość zarządzania urządzeniem z wykorzystaniem protokołów SSHv2 oraz TELNET, - Możliwość zarządzania poprzez przeglądarkę internetową wykorzystując graficzny interfejs użytkownika (GUI), - Umożliwiający bezpośredni dostęp do interfejsu zarządzania z wykorzystaniem dedykowanego portu szeregowego lub jego emulacji, - Obsługujący wysyłanie powiadomień o zdarzeniach z użyciem protokołów SNMPv1, SNMPv2c oraz SNMPv3, - Obsługuje protokół sFLOW lub Netflow - Umożliwiający przesyłanie dzienników zdarzeń z wykorzystaniem protokołu SYSLOG, - Możliwość konfiguracji pracy w trybie klienta DNS, |
|  | Wyposażenie dodatkowe: Każdy z przełączników musi zostać dostarczony z następującym zestawem elementów: - 1 szt. DAC SFP28 do SFP28 25Gbps o długości 1m - 4 szt. DAC SFP+ do SFP+ 10Gbps o długości 3m - 4 szt. wkładki SFP+ 10Gbps SR 850nm DDM MMF ze złączem LC Zamawiający dopuszcza wkładki i kable DAC pochodzące od innego producenta niż producent oferowanego przełącznika. |
|  | Gwarancja na poziomie wieczystej ograniczonej gwarancji producenta. |

# Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury – 1 komplet.

| Lp. | Wymagania Minimalne |
| --- | --- |
|  | Oprogramowanie dostępne w formie min.: pakietów instalacyjnych oraz obrazu OVA. |
|  | Oprogramowanie musi działać na systemach z rodziny Linux. Wymagana kompatybilność/rekomendacja dystrybucji Ubuntu w wersji co najmniej 22.04. |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać instalację z podziałem na komponenty, min.: Serwer (ang. server) System indeksujący (ang. indexer) Agent |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać wdrożenie w następujących architekturach: Wszystko w jednym (All-In-One) – wszystkie komponenty uruchomione na jednym systemie operacyjnym, Rozproszona (Multi-node deployment) – poszczególne komponenty systemu uruchamiane na dedykowanych instalacjach systemu operacyjnego. |
|  | Minimalne funkcjonalności oprogramowania: Monitorowanie występujących zdarzeń (logów) w trybie ciągłym, Zbieranie zdarzeń z serwerów wirtualnych, fizycznych, Active Directory, przełączników oraz innego rodzaju urządzeń, które są oraz zostaną podłączone do infrastruktury Zamawiającego, Agregacja oraz korelacja logów, Wykrywanie ataków typu brute force na różne usługi Zamawiającego, Wykrywanie i przeciwdziałanie złośliwemu oprogramowaniu, Analiza logów w oparciu o wbudowane reguły bezpieczeństwa, Panel do wyszukiwania zdarzeń. |

# Usługi wdrożeniowe

Zamawiający wymaga zrealizowania kompleksowej dostawy, montażu i wdrożenia rozwiązania przy uwzględnieniu kompleksowego działania całości środowiska informatycznego, a także przeszkolenia pracownika IT Zamawiającego w zakresie obsługi oraz utrzymania wdrożonych rozwiązań.

Zamawiający wymaga wyznaczenia osoby w postaci Kierownika Projektu po stronie Wykonawcy, jako pojedynczego punktu kontaktowego w zakresie:

- Uzgodnienia harmonogramu prowadzonych prac,

- Koordynowania i uzgadniania terminów dostaw,

- Nadzorowania procesu i kompletności realizowania usług związanych z wdrożeniem,

- Sporządzania protokołów dostaw i realizacji częściowej/całościowej zakresu wdrożenia.

Zamawiający, w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie, wyspecyfikował niezbędne elementy połączeniowe (wkładki, okablowanie), natomiast w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba, wraz z dostarczoną Infrastrukturą, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne elementy np. urządzenia i wyposażenie, uznane przez Wykonawcę za niezbędne i umożliwiające prawidłowe działanie całego Systemu. Dostarczona Infrastruktura musi zapewniać bezproblemową pracę po podłączeniu jej do infrastruktury Zamawiającego.

- Usługi w zakresie Serwerów Rack Typ 1 i Typ 2

  - Montaż serwerów w ustalonej lokalizacji i szafie RACK

  - Podłączenie okablowania sieci LAN/SAN

  - Podłączenie zasilania

  - Konfiguracja serwerów obejmująca min.:

    - konfigurację adresacji IP interfejsu zarządzania,

    - synchronizację czasu urządzenia z serwerami NTP,

    - aktualizację oprogramowania układowego do rekomendowanej przez producenta wersji.

- Usługi w zakresie macierzy dyskowej

  - Montaż macierzy w ustalonej lokalizacji i szafie RACK

  - Podłączenie okablowania sieci LAN/SAN

  - Podłączenie zasilania

  - Konfiguracja macierzy obejmująca min.:

    - konfigurację adresacji IP interfejsu(-ów) zarządzania,

    - synchronizację czasu urządzenia z serwerami NTP,

    - instalację wszelkich niezbędnych licencji,

    - aktualizację oprogramowania układowego do rekomendowanej przez producenta wersji,

    - integracja uwierzytelniania macierzy z Active Directory,

    - konfigurację przestrzeni dyskowych ,

    - konfigurację interfejsów Front-End,

    - konfiguracje mechanizmów zabezpieczeń przestrzeni dyskowych (snapshot),

    - konfigurację powiadomień o awariach,

  - Wykonanie testów działania nadmiarowości komponentów i poprawności konfiguracji w zakresie połączeń Front-End i odporności na zanik napięcia w jednym źródle zasilania

- Usługi w zakresie oprogramowania systemu operacyjnego serwerów:

  - Instalacja oprogramowania hypervisora wirtualizacji opartego o oferowane oprogramowanie systemu operacyjnego na Serwerze Rack Typ 1,

  - Konfigurację adresacji IP interfejsu(-ów) zarządzania,

  - Synchronizację czasu środowiska z serwerami NTP,

  - Instalację wszelkich niezbędnych licencji,

  - Aktualizację oprogramowania do rekomendowanej przez producenta wersji,

  - Integracja uwierzytelniania z Active Directory,

  - Konfigurację powiadomień o awariach,

  - Konfigurację produkcyjnej sieci LAN i SAN,

  - Konfigurację zasobów dyskowych środowiska wirtualizacji serwerów w oparciu o dostarczaną Macierz dyskową,

  - Konfigurację klastra wysokiej dostępności HA w oparciu o dostarczany Serwer Rack Typ 1 oraz serwer posiadany przez Zamawiającego.

  - Instalacja i konfiguracja dwóch kontrolerów domeny,

  - Konfiguracja usług sieciowych domeny takich jak: DNS, DHCP, NTP,

  - Utworzenie do 10 przykładowych kont użytkowników domenie,

  - Dodanie do 10 przykładowych urządzeń do domeny,

  - Synchronizację czasu środowiska z serwerami NTP,

  - Instalację wszelkich niezbędnych licencji,

  - Aktualizację oprogramowania do rekomendowanej przez producenta wersji,

  - Integracja uwierzytelniania z Active Directory,

  - Konfigurację powiadomień o awariach,

  - Przeprowadzenie testów niezawodnościowych i funkcjonalnych działania klastra wirtualizacji serwerów działających.

- Usługi w zakresie wdrożenia przełączników sieciowych:

- Instalacja przełączników sieciowych w szafie RACK,

- Konfiguracja sieci zarządzania,

- Konfiguracja sieci VLAN,

- Konfiguracja kont użytkowników,

- Konfiguracja połączeń agregowanych,

- Przeniesienie połączeń trzech posiadanych przez Zamawiającego serwerów.

- Usługi w zakresie wdrożenia Oprogramowania kopii zapasowych

- Opracowanie polityki wykonywania kopii zapasowych

- Instalacja systemu operacyjnego serwera na Serwerze Rack Typ 2,

- Instalacja komponentów oprogramowania kopii zapasowych na dostarczanym Serwerze RACK Typ 2

- Konfiguracja przestrzeni składowania kopii (lokalne zasoby, urządzenia NAS Zamawiającego)

- Instalacja agentów/klientów systemu kopii zapasowych

- Wykonanie testowej kopii zapasowej wirtualnych maszyn z klastra Hyper-V oraz wybranych trzech stacji roboczych wraz z automatycznym wykonaniem duplikacji danych na urządzenie NAS

- Wykonanie testowego odtworzenia danych (minimum dla pojedynczych plików oraz w formie wirtualnej maszyny)

- Opracowanie i konfiguracja harmonogramów/polis systemu kopii zapasowych

- Usługi w zakresie wdrożenia Oprogramowania do monitorowania infrastruktury

- Ustalenie architektury rozwiązania z Zamawiającym,

- Przygotowanie wirtualnych maszyn oraz instalacja kompatybilnego systemu operacyjnego zgodnie z przyjętą architekturą,

- Instalacja instancji oprogramowania,

- Konfiguracja usług podstawowych, w tym m.in. server, indexer, dashboard,

- Uruchomienie usługi agregacji, oceny i korelacji logów w środowisku Zamawiającego,

- Konfiguracja kont użytkowników administracyjnych,

- Instalacja agentów na 5 wskazanych serwerach/stacjach końcowych,

- Instalacja/konfiguracja usługi agregacji logów/zdarzeń z 5 urządzeń,

- Konfiguracja przykładowych akcji/raportów,

- Weryfikacja poprawności funkcjonowania oprogramowania do monitorowania infrastruktury

- Dokumentacja powdrożeniowa

  - Opis/specyfikacja wdrożonych systemów oraz ich konfiguracji,

  - Poświadczenia dostępowe,

  - Konfiguracja dostarczanych komponentów,

  - Topologia logiczna rozwiązania,

  - Topologia fizyczna rozwiązania.

- Część 2 - zadanie nr 2:

Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa

- W ramach zadania wykonawca przeprowadzi szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa dla 17 pracowników samorządowych Urzędu Gminy Sadowie:

  - Kadra kierownicza - 5 osób,

  - Kadra administracyjna – 12 osób.

- Organizacja grup szkoleniowych:

  - Kadr kierownicza – maksymalnie 5 osób w grupie warsztatowej,

  - Kadra administracyjna – maksymalnie 12 osób w grupie warsztatowej.

- Ilość godzin: minimum 10 godzin łącznie.

- Planowany termin szkoleń: kwiecień/maj 2026 .

- Szkolenia przeprowadzone będą w siedzibie Zamawiającego oraz sprzęcie szkoleniowym wykonawcy.

- szkolenia muszą być dedykowane dla JST i przeprowadzone przez doświadczonych trenerów posiadających stosowną wiedzę oraz co najmniej 2- letnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Program szkoleń

Szkolenie specjalistyczne dla kadry administracyjnej

- Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa skierowane do pracowników Urzędu Gminy Sadowie obejmujące co najmniej następujące obszary:

  - wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa:

    - czym jest cyberbezpieczeństwo;

    - kluczowe zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem;

    - przegląd statystyk i trendów w cyberbezpieczeństwie.

  - typy zagrożeń w cyberprzestrzeni:

    - malware (wirusy, trojany, robaki itp.);

    - ataki typu phishing i spear phishing;

    - ataki DDoS; iv. ataki ransomware;

    - zagrożenia związane z sieciami społecznościowymi.

  - zasady bezpieczeństwa i praktyki:

    - zarządzanie hasłami i uwierzytelnianie wieloskładnikowe;

    - zasady bezpieczeństwa e-mail;

    - bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych;

    - bezpieczne przeglądanie internetu;

    - backup i odzyskiwanie danych.

  - reagowanie na incydenty i planowanie awaryjne:

    - jak zidentyfikować i zgłosić incydent związany z cyberbezpieczeństwem; zasady reagowania na incydenty; ii. planowanie awaryjne i kontynuacja działalności;

    - przegląd realnych przypadków naruszeń bezpieczeństwa

Szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej Urzędu Gminy Sadowie z zakresu cyberbezpieczeństwa

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla kadry zarządzającej urzędu.

- Szkolenie dla kadry zarządzającej z zakresu cyberbezpieczeństwa musi zawierać następującą tematykę:

  - Wstęp do bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni;

  - Akty Prawne;

  - Krajowy System Cyberbezpieczeństwa;

  - Analiza ataków cybernetycznych;

  - Najpopularniejsze zagrożenia;

  - Przewodnik po metodach obrony instytucji;

  - Cyberbezpieczeństwo osobiste;

  - Postępowanie w pracy;

  - ABC higieny pracy w cyberprzestrzeni;

  - Bezpieczeństwo pracy zdalnej;

  - Ataki socjotechniczne - czyli niewinne „wyłudzanie” danych l. Kampanie Phishingowe

  - Opłacalność ataków DoS/DDoS wymierzonych w konkretną instytucję

  - Aktualne zagrożenia wynikające z wojny w Ukrainie·

  - Przeprowadzenie testu wiedzy;

Wymagania wobec Wykonawcy:

- Wykonawca oddeleguje do realizacji zadania prelegenta (prelegentów) posiadającego stosowną wiedzę oraz co najmniej 2-letnie doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa;

- Wykonawca przeprowadzi szkolenia w języku polskim;

- Wykonawca wyda każdemu uczestnikowi szkolenia certyfikat o ukończeniu szkolenia;

- W ramach organizacji każdego z cykli szkoleń Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe dla wszystkich uczestników obejmujące szczegółowy zakres merytoryczny w wersji papierowej.

- Szkolenia zostaną zrealizowane w oparciu o sprzęt dostarczony przez Wykonawcę.

- Część 3 - zadanie nr 3:

Opracowanie, wdrożenie i dostosowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2023-06.

Dokumentacja SZBI oraz audyt

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wdrożenie i dostosowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2023-06 w Urzędzie Gminy w Sadowiu

System ma obejmować całość procesów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, w tym ochronę danych osobowych, informacji niejawnych i poufnych oraz zasobów IT w strukturach organizacyjnych Zamawiającego. Gmina posiada Instrukcję Zarządzania Systemem Teleinformatycznym w Urzędzie Gminy.

- Cel zamówienia

Celem zamówienia jest:

- zapewnienie zgodności z aktualnymi przepisami prawa polskiego i unijnego, w szczególności RODO, Dyrektywą NIS2 oraz ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC),

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji i danych w urzędzie i jednostkach podległych,

- przygotowanie organizacji do ewentualnej certyfikacji zgodnej z normą ISO/IEC 27001,

- ujednolicenie zasad ochrony informacji w całej strukturze gminy.

- Zakres opracowania i wdrożenia

Etap I – Analiza i przygotowanie dokumentacji

- Analiza aktualnego stanu bezpieczeństwa informacji w urzędzie.

- Identyfikacja zasobów informacyjnych i procesów przetwarzania danych.

- Opracowanie pełnego zestawu dokumentów SZBI, w tym:

  - Polityki Bezpieczeństwa Informacji,

  - Polityki ochrony danych osobowych,

  - Procedur nadawania i odbierania uprawnień,

  - Procedury zarządzania incydentami bezpieczeństwa,

  - Instrukcji zarządzania infrastrukturą IT,

  - Procedury postępowania z dyskami twardymi wycofanymi z użytku,

  - Rejestru aktywów informacyjnych i klasyfikacji informacji,

  - Analizy i oceny ryzyka,

  - Planu postępowania z ryzykiem,

  - Planów ciągłości działania (BCP) i odtwarzania po awarii (DRP),

  - Procedur szkoleń i podnoszenia świadomości użytkowników.

Etap II – Wdrożenie systemu

- Przeprowadzenie warsztatów z kierownictwem i personelem urzędu oraz jednostek.

- Dostosowanie dokumentów do specyfiki każdej jednostki.

- Wdrożenie procedur operacyjnych i systemowych w zakresie SZBI.

- Wdrożenie rejestrów, formularzy i ewidencji wymaganych przepisami prawa.

Etap III – Audyt wdrożenia

- Przeprowadzenie wewnętrznego audytu funkcjonowania SZBI.

- Sporządzenie raportu końcowego z rekomendacjami dla Zamawiającego.

- Wymagania wobec wykonawcy

- Wykonawca musi posiadać 2-letnie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu SZBI w administracji publicznej.

- Wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację projektu (kierownika projektu).

- Zapewnienie współpracy z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) oraz administratorami IT.

- Opracowanie dokumentacji w wersji elektronicznej (edytowalnej) oraz papierowej.

- Wymagania formalne i prawne

Przy opracowaniu dokumentacji należy uwzględnić następujące akty prawne i normy:

- PN-EN ISO/IEC 27001:2023-06,

- PN-EN ISO/IEC 27002:2022-08,

- Rozporządzenie (UE) 2016/679 (RODO),

- Dyrektywa NIS2 (UE) 2022/2555,

- Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,

- Ustawa o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1781 z późn. zm.),

- Kodeks pracy i ustawa o samorządzie gminnym w zakresie obowiązków ochrony danych i informacji.

- Efekt końcowy realizacji zamówienia

Rezultatem wykonania zamówienia będzie:

- kompletny zestaw dokumentacji SZBI dla Urzędu Gminy,

- wdrożenie procedur i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,

- raport końcowy z wdrożenia wraz z zaleceniami do certyfikacji.

- Harmonogram zostanie uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy.