Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy nr …………. z dnia …………. r.

......................................... /Nazwa i adres Wykonawcy

| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 2: Remont dróg dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo – Mostowego w Błażowej |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis i wyliczenia | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość netto |
|  |  |  |  |  | w PLN | w PLN |
| Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1431R w miejscowości Dąbrówka Starzeńska |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ST nr 4 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 220 |  |  |
| 2 | ST nr 7 | Przestawienie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15x30·cm, ława z betonu C-12/15 grubości 10cm z oporem | m | 50 |  |  |
| 3 | ST nr 8 | Przestawienie obrzeży betonowych 30x8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 100 |  |  |
| 4 | ST nr 11 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, studnie w chodniku | szt. | 6 |  |  |
| Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1400R w miejscowości Chmielnik |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ST nr 4 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 450 |  |  |
| 6 | ST nr 7 | Przestawienie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15x30·cm, ława z betonu C-12/15 grubości 10cm z oporem | m | 300 |  |  |
| 7 | ST nr 8 | Przestawienie obrzeży betonowych 30x8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 300 |  |  |
| 8 | ST nr 11 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, studnie w chodniku | szt. | 6 |  |  |
| 9 | ST nr 7 | Ławy pod krawężniki, z betonu C-12/15 z oporem | m3 | 1,26 |  |  |
| 10 | ST nr 7 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 18 |  |  |
| 11 | ST nr 8 | Ławy pod obrzeża z betonu C-12/15, zwykłe | m3 | 1,26 |  |  |
| 12 | ST nr 8 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 36 |  |  |
| Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1395R w miejscowości Malawa |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ST nr 4 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 240 |  |  |
| 14 | ST nr 7 | Przestawienie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15x30·cm, ława z betonu C-12/15 grubości 10cm z oporem | m | 150 |  |  |
| 15 | ST nr 8 | Przestawienie obrzeży betonowych 30x8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 150 |  |  |
| 16 | ST nr 11 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, studnie w chodniku | szt. | 3 |  |  |
| 17 | ST nr 7 | Ławy pod krawężniki, z betonu C-12/15 z oporem | m3 | 1,05 |  |  |
| 18 | ST nr 7 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 15 |  |  |
| 19 | ST nr 8 | Ławy pod obrzeża z betonu C-12/15, zwykłe | m3 | 0,525 |  |  |
| 20 | ST nr 8 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 15 |  |  |
| Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1396R w miejscowości Malawa |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ST nr 4 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 700 |  |  |
| 22 | ST nr 7 | Przestawienie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15x30·cm, ława z betonu C-12/15 grubości 10cm z oporem | m | 200 |  |  |
| 23 | ST nr 8 | Przestawienie obrzeży betonowych 30x8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 200 |  |  |
| 24 | ST nr 11 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, studnie w chodniku | szt. | 10 |  |  |
| 25 | ST nr 9 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna żelbetowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu, z wpustem żeliwnym klasy D400 wraz z wykopem pod studzienkę | szt. | 1 |  |  |
| 26 | ST nr 7 | Ławy pod krawężniki, z betonu C-12/15 z oporem | m3 | 1,4 |  |  |
| 27 | ST nr 7 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 20 |  |  |
| 28 | ST nr 8 | Ławy pod obrzeża z betonu C-12/15, zwykłe | m3 | 0,7 |  |  |
| 29 | ST nr 8 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 20 |  |  |
| Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1422R w miejscowości Błażowa |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ST nr 9 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna żelbetowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu, z wpustem żeliwnym klasy D400 wraz z wykopem pod studzienkę | szt. | 1 |  |  |
| Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1398R w miejscowości Chmielnik |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ST nr 4 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 150 |  |  |
| 32 | ST nr 7 | Przestawienie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15x30·cm, ława z betonu C-12/15 grubości 10cm z oporem | m | 100 |  |  |
| 33 | ST nr 8 | Przestawienie obrzeży betonowych 30x8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 100 |  |  |
| 34 | ST nr 11 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, studnie w chodniku | szt. | 2 |  |  |
| 35 | ST nr 7 | Ławy pod krawężniki, z betonu C-12/15 z oporem | m3 | 0,35 |  |  |
| 36 | ST nr 7 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 5 |  |  |
| 37 | ST nr 8 | Ławy pod obrzeża z betonu C-12/15, zwykłe | m3 | 0,175 |  |  |
| 38 | ST nr 8 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 5 |  |  |
| Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1438R w miejscowości Dynów |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ST nr 4 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 420 |  |  |
| 40 | ST nr 7 | Przestawienie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15x30·cm, ława z betonu C-12/15 grubości 10cm z oporem | m | 280 |  |  |
| 41 | ST nr 8 | Przestawienie obrzeży betonowych 30x8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 280 |  |  |
| 42 | ST nr 11 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, studnie w chodniku | szt. | 6 |  |  |
| 43 | ST nr 7 | Ławy pod krawężniki, z betonu C-12/15 z oporem | m3 | 2,1 |  |  |
| 44 | ST nr 7 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 30 |  |  |
| 45 | ST nr 8 | Ławy pod obrzeża z betonu C-12/15, zwykłe | m3 | 1,05 |  |  |
| 46 | ST nr 8 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 30 |  |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO w PLN: |  |  |  |  |  |  |
| Vat 23% |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO w PLN: |  |  |  |  |  |  |

(Podpis kwalifikowany lub podpis zaufany 
lub podpis osobisty 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)