Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy nr …………. z dnia …………. r.

......................................... /Nazwa i adres Wykonawcy

| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 3: Remont dróg dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo – Mostowego w Wólce Niedźwiedzkiej |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis i wyliczenia | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość netto |
|  |  |  |  |  | w PLN | w PLN |
| Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1382R w miejscowości Łukawiec i Terliczka |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ST nr 4 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 350 |  |  |
| 2 | ST nr 7 | Przestawienie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15x30·cm, ława z betonu C-12/15 grubości 10cm z oporem | m | 40 |  |  |
| 3 | ST nr 8 | Przestawienie obrzeży betonowych 30x8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 70 |  |  |
| 4 | ST nr 11 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, studnie w chodniku | szt. | 5 |  |  |
| Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1385R w miejscowości Palikówka |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ST nr 4 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 100 |  |  |
| 6 | ST nr 8 | Przestawienie obrzeży betonowych 30x8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 70 |  |  |
| 7 | ST nr 11 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, studnie w chodniku | szt. | 12 |  |  |
| Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1377R w miejscowości Rudna Mała |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ST nr 10 | Umocnienie skarp rowów, prefabrykaty betonowe wielootworowe typu "krata" 60x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubości 10 cm z wypełnieniem otworów ziemią i zabezpieczeniem płyt poprzez kołkowanie | m2 | 280 |  |  |
| Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1211R w miejscowości Wólka Sokołowska |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ST nr 4 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 300 |  |  |
| 10 | ST nr 7 | Przestawienie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15x30·cm, ława z betonu C-12/15 grubości 10cm z oporem | m | 30 |  |  |
| 11 | ST nr 8 | Przestawienie obrzeży betonowych 30x8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 80 |  |  |
| 12 | ST nr 11 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, studnie w chodniku | szt. | 3 |  |  |
| Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1204R w miejscowości Głogów Małopolski |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ST nr 4 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 350 |  |  |
| 14 | ST nr 7 | Przestawienie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15x30·cm, ława z betonu C-12/15 grubości 10cm z oporem | m | 80 |  |  |
| 15 | ST nr 8 | Przestawienie obrzeży betonowych 30x8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 120 |  |  |
| 16 | ST nr 11 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, studnie w chodniku | szt. | 6 |  |  |
| 17 | ST nr 7 | Ławy pod krawężniki, z betonu C-12/15 z oporem | m3 | 0,7 |  |  |
| 18 | ST nr 7 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 10 |  |  |
| 19 | ST nr 8 | Ławy pod obrzeża z betonu C-12/15, zwykłe | m3 | 0,35 |  |  |
| 20 | ST nr 8 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 10 |  |  |
| Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1373R w miejscowości Jasionka |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ST nr 4 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 300 |  |  |
| 22 | ST nr 7 | Przestawienie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15x30·cm, ława z betonu C-12/15 grubości 10cm z oporem | m | 50 |  |  |
| 23 | ST nr 8 | Przestawienie obrzeży betonowych 30x8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 100 |  |  |
| 24 | ST nr 11 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, studnie w chodniku | szt. | 3 |  |  |
| 25 | ST nr 7 | Ławy pod krawężniki, z betonu C-12/15 z oporem | m3 | 0,35 |  |  |
| 26 | ST nr 7 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 5 |  |  |
| 27 | ST nr 8 | Ławy pod obrzeża z betonu C-12/15, zwykłe | m3 | 0,35 |  |  |
| 28 | ST nr 8 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 10 |  |  |
| Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1365R w miejscowości Kamień |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ST nr 4 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 300 |  |  |
| 30 | ST nr 7 | Przestawienie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15x30·cm, ława z betonu C-12/15 grubości 10cm z oporem | m | 50 |  |  |
| 31 | ST nr 8 | Przestawienie obrzeży betonowych 30x8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 50 |  |  |
| 32 | ST nr 11 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, studnie w chodniku | szt. | 1 |  |  |
| Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1380R w miejscowości Rogoźnica i Lipie |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ST nr 4 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 320 |  |  |
| 34 | ST nr 7 | Przestawienie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15x30·cm, ława z betonu C-12/15 grubości 10cm z oporem | m | 50 |  |  |
| 35 | ST nr 8 | Przestawienie obrzeży betonowych 30x8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 90 |  |  |
| 36 | ST nr 11 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, studnie w chodniku | szt. | 4 |  |  |
| Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1394R w miejscowości Krasne |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ST nr 4 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 200 |  |  |
| 38 | ST nr 7 | Przestawienie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15x30·cm, ława z betonu C-12/15 grubości 10cm z oporem | m | 40 |  |  |
| 39 | ST nr 8 | Przestawienie obrzeży betonowych 30x8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 100 |  |  |
| 40 | ST nr 11 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, studnie w chodniku | szt. | 3 |  |  |
| Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1392R w miejscowości Krasne |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ST nr 4 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 150 |  |  |
| 42 | ST nr 7 | Przestawienie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15x30·cm, ława z betonu C-12/15 grubości 10cm z oporem | m | 40 |  |  |
| 43 | ST nr 8 | Przestawienie obrzeży betonowych 30x8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 40 |  |  |
| 44 | ST nr 11 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, studnie w chodniku | szt. | 1 |  |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO w PLN: |  |  |  |  |  |  |
| Vat 23% |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO w PLN: |  |  |  |  |  |  |

(Podpis kwalifikowany lub podpis zaufany 
lub podpis osobisty 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)