Załącznik Nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Wymagania techniczne i jakościowe dotyczące mebli:

- Wszystkie wymiary podano w cm lub w mm, wg zasady: szerokość (długość) 
x głębokość x wysokość. Do podanych w opisach wymiarów gabarytowych mebli stosuje się tolerancję wynikającą z technologii produkcji mebli. Przedstawione zdjęcia są poglądowe i mają na celu pokazanie Wykonawcy, jakiego efektu końcowego oczekuje Zamawiający. W szczegółach realizacji zamówienia należy kierować się załączonymi opisami.

- Meble muszą być wykonane z płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 dwustronnie pokrytej melaminą o podwyższonej trwałości i klasie odporności na ścieranie według normy DIN EN 14322 lub równoważnej posiadającej aktualne atesty higieniczne na płytę, obrzeże oraz kleje użyte do produkcji. Powierzchnia płyty gładka, antyrefleksyjna. Wymagany jest pionowy układ słojów 
z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Wszelkie wzajemne połączenia płytowe muszą być wykonane za pomocą kołków drewnianych oraz przy użyciu złączy mimośrodowych. Wszelkie otwory po złączach należy zaślepić zatyczkami z PCV w kolorze płyty. Wszystkie okleinowane krawędzie wykończone obrzeżem PCV/ABS gr. 2 mm. Zamawiający dopuszcza stosowanie obrzeża gr. min 0,8 mm tylko do wykończenia krawędzi konstrukcyjnych zakrytych – typu boki, półki, elementy wewnętrzne itp. Do klejenia obrzeży należy zastosować klej poliuretanowy wodoodporny, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli (wymagane sprawozdanie z badań odporności obrzeży na działanie wody i na odrywanie zgodnie z normami PN-EN 319:1999 i PN-EN 311:2004 lub równoważnymi, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą).

- Ściany tylne (plecy) we wszystkich meblach wykonane z lakierowanej płyty HDF gr. min. 3 mm mocowanej we frezowanych bokach i wieńcach za pomocą złączy stabilizujących. Wszystkie meble ustawiane na podłodze, muszą być wyposażone w stopki regulacyjne, w celu dokładnego ich wypoziomowania i możliwość regulacji ze środka mebla.

- Korpusy oraz półki wszystkich mebli wykonane z płyty grubości min. 18 mm, wieńce górne, dolne oraz blaty biurek, pulpitów, stołów i stolików z płyty grubości min. 25 mm. Wszystkie szafy, szafki, komody wyposażone w półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji wysokości. Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie (otwory pod półką na zaczepy wspornikowe). Odległość między półkami 33-35 cm). 
W blatach biurek zamontować należy przepusty kablowe min. fi 50 mm, wykonane z PCV w kolorze zbliżonym do mebla. Usytuowanie przepustów ustalić na miejscu z Zamawiającym.

- Drzwi montowane na metalowych samodomykających zawiasach puszkowych, ilość zawiasów przypadająca na jedne drzwi musi być zgodna z zaleceniami montażowymi producenta. Zawiasy 
o kącie rozwarcia min. 110 stopni muszą posiadać gwarancję wytrzymałościową (potwierdzoną oświadczeniem producenta), testowane na min. 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie oraz mieć funkcję „cichego domyku”. Wszystkie kontenery mobilne wyposażone w kółka obrotowe, z czego dwa z możliwością blokady. Kontenery wyposażone w szuflady osadzone na prowadnicach typu Tandem ¾ wysuw z funkcją cichego domyku. Boki, tyły szuflad wykonane z płyty melaminowej o gr. min. 16 mm, a dna szuflad wykonane z lakierowanej płyty HDF gr. 3-4 mm. Fronty szuflad wykonane w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy.

- Niedopuszczalnym jest wadliwy montaż prowadnic – brak równoległości wysuwu; czoła szuflad muszą przylegać w pionie do boków korpusu. Wszystkie drzwi zamykane na zamek kluczem

- łamanym - dwa numerowane klucze o zmienności kombinacji, z których jeden jest wykonany  z „łamanym” uchwytem gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania (uniemożliwia przypadkowe złamanie klucza umieszczonego w zamku). We wszystkich kontenerach i komodach z szufladami zastosować zamki patentowe centralne z kluczem łamanym.

- Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazano kolor „dąb sonoma” lub równoważny należy przez to rozumieć określenie standardu wizualnego i estetycznego mebli (jasny dąb z wyraźnym usłojeniem i poprzecznymi prążkami, o chłodnej tonacji). Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem, że oferowany kolor oraz struktura płyty meblowej będą tożsame lub możliwie najbardziej zbliżone wizualnie do mebli już użytkowanych przez Zamawiającego, w celu zachowania spójności estetycznej pomieszczeń.

- W przypadku elementów metalowych (stelaż, nogi), określone kolory „czarny” lub „szary” odnoszą się do palety RAL (odpowiednio RAL 9005, RAL 9006). Wykończenie musi być matowe lub  o strukturze drobnoziarnistej, odporne na odpryski.

- Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji nie mniej niż 8 fizycznych próbek materiałów: fragmentu płyty meblowej (min. format A5) oraz wzornika wykończenia powierzchni metalowej (kolor czarny/szary), na podstawie których Zamawiający dokona ostatecznego wyboru. Brak akceptacji próbek przez Zamawiającego z powodu rażącej niezgodności z istniejącą kolorystyką nakłada na Wykonawcę obowiązek przedstawienia alternatywnych propozycji w ramach oferowanej ceny.

- Jeżeli szczegółowy opis danego mebla będzie zawierał inne rozwiązania czy parametry techniczne dotyczące użytych materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych mebli to należy się do nich dostosować.

- W przypadku możliwości montażu elementu prawego lub lewego stronę należy wcześniej ustalić 
z Zamawiającym.

- Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie wymiarów zewnętrznych mebli, siedzisk oraz krzeseł w zakresie +/- 2 cm, pod warunkiem, że nie wpłynie to na funkcjonalność i walory użytkowe czy też techniczne związane z użytkowaniem.

- Zamawiający informuje, że wskazanie nazw własnych, znaków towarowych lub pochodzenia 
w opisie przedmiotu zamówienia ma na celu jedynie określenie standardu jakościowego 
i estetycznego. Wykonawca może zaoferować produkt o parametrach nie gorszych niż wskazane, pod warunkiem zachowania spójności wizualnej z opisem.

- Ilustracje i zdjęcia zamieszczone w niniejszej specyfikacji mają charakter poglądowy i określają standard oraz oczekiwany efekt estetyczny, jakiego Zamawiający spodziewa się po realizacji przedmiotu zamówienia. Rzeczywisty wygląd produktu, w szczególności jego kolorystyka oraz detale wykończenia, mogą odbiegać od przedstawionych na zdjęciach, co nie stanowi 
o niezgodności z opisem.

BIURKA

B1 Biurko z kontenerem

Rys. poglądowy

Konstrukcja do biurka składa się z nogi w formie stalowej ramy połączonej z płytą laminowaną o gr. 18 mm oraz wspornika z płyty laminowanej o gr. 18 mm, który opiera się na bryle kontenera, połączonych belką wzdłuż blatu za pomocą śrub z gwintem metrycznym. Rama wykonana jest z profilu w kształcie kwadratu ciętego pod kątem 45o i spawanego za pomocą wiązki laserowej, tworząc zamkniętą ramę (profil stalowy o bokach minimum 20x20 mm) z dospawanymi kątownikami o gr. 5 mm, wzmocnionymi płaskownikami, dospawanymi od strony zewnętrznej biurka o gr. 5 mm. Kątowniki wyposażone są w 4 punkty montażowe do nogi z płyty laminowanej oraz 4 punkty montażowe do blatu. Kątowniki dodatkowo usztywnione są w górnej części płaskownikiem o gr. 5 mm, który posiada 4 nagwintowane punkty montażowe i pozwala na połączenie ramy z belką podpierającą blat.

Od dołu rama wyposażona jest w stalowe nitonakrętki M6, pozwalające na wkręcenie w głąb stopek do poziomowania. Stopki do poziomowania wykonane są z tworzywa z zatopioną śrubą z gwintem metrycznym minimum M6, umożliwiającą regulację wysokości w zakresie  minimum 15 mm.

Belka łącząca wykonana jest z profilu stalowego o przekroju minimum 40x20 mm, grubość ścianki profilu minimum 1,5 mm. Belka wyposażona jest w prostopadłe wąsy na obu końcach służące do montażu z nogą, minimum dwa punkty montażowe na każdą stronę belki. Belka posiada również otwory do montażu do blatu. Konstrukcja malowana jest farbą proszkową w kolorze czarnym półmat RAL 9005.

Blat biurka wykonano z płyty laminowanej o grubości 18 mm, zabezpieczonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Blat wsparty jest na belce stalowej oraz blendzie z płyty laminowanej.  Montaż do belki i nogi odbywa się za pomocą śrub metrycznych wkręcanych w mufy metalowe osadzone w blacie, a do blendy z płyty za pomocą mimośrodów.

Front biurka wykonany jest z frezowanej płyty mdf o gr. 18 mm ze wzorem lameli, lakierowanej pod kolor jednobarwnej płyty. Górna krawędź frontu połączona jest z blendą wspierającą blat, natomiast bok połączony jest z korpusem  i bokiem kontenera.

Korpus kontenera wykonany jest z płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej obrzeżem ABS o gr. 1 mm, blat  półki oraz fronty o gr. 2 mm. Kontener posiada 1 otwartą przestrzeń do przechowywania, 2 szuflady wyposażone w prowadnice typu Tandem ¾ wysuwu z cichym domykiem oraz jedną szufladę wyposażoną w piórnik na prowadnicach kulkowych. Szuflady otwierane są za pomocą  stalowych uchwytów 2-punktowych o rozstawie 32 mm,  2 w kolorze czarnym – malowanym proszkowo oraz 2 w kolorze złotym – galwanizowanym. Kontener posiada zamek centralny.

Kontener od frontu oparty jest na ramie stalowej z profilu w kształcie kwadratu ciętego pod kątem 45o i spawanego za pomocą wiązki laserowej, tworząc zamkniętą ramę (profil stalowy o bokach minimum 20x20 mm). Wieniec dolny kontenera oparty jest na płaskowniku o gr. 3 mm dospawanym do ramy stalowej, wyposażonym w dwa mocowania stanowiące punkty montażowe do wieńca. Od dołu rama wyposażona jest w stalowe nitonakrętki M6, pozwalające na wkręcenie w głąb stopek do poziomowania.

Bok biurka oraz front wyposażone są w metalowe mufy M6, pozwalające na wkręcenie w głąb stopek do poziomowania.

Stopki do poziomowania wykonane są z tworzywa z zatopioną śrubą z gwintem metrycznym minimum M6, umożliwiającą regulację wysokości w zakresie  minimum 15 mm.

Wymiary minimalne:
szerokość – 180/200 cm
głębokość – 80/90 cm
wysokość – 74 cm

Szerokość biurka: 140/160 cm

Szerokość kontenera: 43 cm (9 cm nakłada się z blatem biurka)

B2 Biurko narożne z pomocnikiem

Rys. poglądowy

Konstrukcja do biurka składa się z nogi w formie stalowej ramy połączonej z płytą laminowaną o gr. 18 mm oraz wspornika z płyty laminowanej o gr. 18 mm, który opiera się na bryle dostawki, połączonych belką wzdłuż blatu za pomocą śrub z gwintem metrycznym. Rama wykonana jest z profilu w kształcie kwadratu ciętego pod kątem 45o i spawanego za pomocą wiązki laserowej, tworząc zamkniętą ramę (profil stalowy o bokach minimum 20x20 mm) z dospawanymi kątownikami o gr. 5 mm, wzmocnionymi płaskownikami, dospawanymi od strony zewnętrznej biurka o gr. 5 mm. Kątowniki wyposażone są w 4 punkty montażowe do nogi z płyty laminowanej oraz 4 punkty montażowe do blatu. Kątowniki dodatkowo usztywniono w górnej części płaskownikiem o gr. 5 mm, który posiada 4 nagwintowane punkty montażowe i pozwala na połączenie ramy z belką podpierającą blat.

Od dołu rama wyposażona jest w stalowe nitonakrętki M6, pozwalające na wkręcenie w głąb stopek do poziomowania. Stopki do poziomowania wykonane są z tworzywa z zatopioną śrubą z gwintem metrycznym minimum M6, umożliwiającą regulację wysokości w zakresie  minimum 15 mm.

Belka łącząca wykonana z profilu stalowego o przekroju minimum 40x20 mm, grubość ścianki profilu minimum 1,5 mm. Belka wyposażona jest w prostopadłe wąsy na obu końcach służące do montażu z nogą, minimum dwa punkty montażowe na każdą stronę belki. Belka posiada również otwory do montażu do blatu. Konstrukcja malowana jest farbą proszkową w kolorze czarnym półmat RAL 9005.

Blat biurka wykonano z płyty laminowanej o grubości 18 mm, zabezpieczonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Blat wsparty jest na belce stalowej oraz blendzie z płyty laminowanej.  Montaż do belki i nogi odbywa się za pomocą śrub metrycznych wkręcanych w mufy metalowe osadzone w blacie, a do blendy z płyty za pomocą mimośrodów.

Front biurka wykonany jest z frezowanej płyty mdf o gr. 18 mm ze wzorem lameli, lakierowanej pod kolor jednobarwnej płyty. Górna krawędź frontu połączona jest z blendą wspierającą blat, natomiast bok połączony jest z korpusem  i plecami dostawki.

Korpus dostawki wykonany jest z płyty laminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczonej obrzeżem ABS o gr. 1 mm, natomiast wieniec górny oraz blat szuflad oraz fronty szuflad o gr. 2 mm. Dostawka posiada jedną szafkę, półkę oraz cztery szuflady, każda para szuflad zamykana jest zamkiem centralnym. Drzwi szafki osadzone są na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, natomiast szuflady wyposażone są w prowadnice typu Tandem ¾ wysuwu z cichym domykiem. W dostawce zastosowano w 5 stalowych uchwytów 2-punktowych o rozstawie 32 mm, 3 w kolorze czarnym – malowanym proszkowo oraz 2 w kolorze złotym – galwanizowanym.

Bok oraz wieńce dostawki oparte są na ramie stalowej z profilu w kształcie kwadratu ciętego pod kątem 45o i spawanego za pomocą wiązki laserowej, tworząc zamkniętą ramę (profil stalowy o bokach minimum 20x20 mm). Wieniec dolny dostawki oparty jest z jednej strony na płaskowniku o gr. 3 mm dospawanym do ramy stalowej, wyposażonym w dwa mocowania stanowiące punkty montażowe do wieńca, z drugiej na cokole z płyty. Od dołu rama wyposażona jest w stalowe nitonakrętki M6, pozwalające na wkręcenie w głąb stopek do poziomowania.

Bok biurka, front oraz cokół dostawki wyposażone są w metalowe mufy M6, pozwalające na wkręcenie w głąb stopek do poziomowania.

Stopki do poziomowania wykonane są z tworzywa z zatopioną śrubą z gwintem metrycznym minimum M6, umożliwiającą regulację wysokości w zakresie  minimum 15 mm.

Wymiary całkowite minimalne:
szerokość – 180/200 cm
głębokość – 80/49 cm
wysokość – 74 cm

Wymiary biurka:

Szerokość biurka:  
szerokość 140/160 
głębokość – 80 
wysokość – 74 cm

Wymiary pomocnika: 
Szerokość pomocnika: 49 cm (9 cm nakłada się z blatem biurka)

## B3 Biurko z kontenerem mobilnym

Rys. poglądowy

## Wymiary biurka : szerokość 140 cm x głębokość 80 cm x wysokość 74cm

## Biurko: blat wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 25 mm w dekorze drewna dąb sonoma lub równoważnym, krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS/PCV min. 2 mm kolorystycznie dopasowanym do dekoru blatu w kolorze - dąb sonoma lub rozwiązaniem równoważnym,

-  stelaż metalowy wykonany z profili stalowych 60/20 mm, listwa pod blatem z profilu 55/25 mm 
w kolorze jasnoszarym  lub równoważnym, malowany proszkowo, -  kolor do potwierdzenia na etapie realizacji umowy

- profil nóg i płozy dolnej ułożony na płasko, nogi połączone w górnej części poprzeczką, co zwiększa sztywność stelaża, profile połączone spawami wewnętrznymi (brak widocznych spawów), górna poprzeczka stelaża wyposażona w dwa punkty mocowania belek łączących lub wsporników, stelaż wyposażony w profilowane płytki, służące do montażu blatu śrubami metrycznymi w gniazda plastikowe, osadzone w blacie,

-    nogi w formie ramy ,

- blenda (osłona frontowa) wykonana z płyty laminowanej, montowana pod blatem w kolorze dopasowanym do koloru stelaża, szerokość blendy dopasowana do rozstawu nóg biurka, wysokość zapewniająca osłonę nóg użytkownika i nieograniczanie ergonomii pracy o szerokości 35cm - 40 cm,

- stopki umożliwiające poziomowanie i regulację wysokości w zakresie 740-755 mm, z ochroną przed zarysowaniem powierzchni,

- półka pod klawiaturę montowana pod blatem, wysuwana na prowadnicach metalowych kulkowych z blokadą przez wypadnięciem, wykonana z płyty laminowanej tej samej co blenda, z bezpiecznie wykończonymi krawędziami, umożliwiająca użytkowanie standardowej klawiatury komputerowej,

## Kontener do biurka

Rys. poglądowy

## Wymiary kontenera: szerokość: 43 cm x głębokość 45 cm x wysokość: 61 cm

- kontener wyposażony w 4 kółka jezdne, w tym dwa kółka przednie z blokadą,

- 3 szuflady płytowe osadzone na prowadnicach metalowych typu Tandem, charakteryzujących się płynnym i cichym biegiem, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wypadnięciem, oraz mechanizmem ¾ wysuwu,

- zamykany na centralny zamek blokujący jednocześnie wszystkie szuflady - w komplecie min. 2 klucze,

- korpus, fronty wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, wieniec górny z płyty o grubości min. 25 mm,

- ścianka tylna z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, wpuszczona w nafrezowany korpus,

- krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną PCV /ABS o grubości min. 1 mm, blaty i fronty - o grubości min. 2 mm,

- kolorystyka kontenera – korpus w kolorze blendy do biurka, fronty w kolorze blatu biurka ,

- uchwyty metalowe dwupunktowe kolorystycznie dopasowane do koloru stelaża biurka, o rozstawie min. 128 mm.

M15 Kontener pod drukarkę/urządzenie wielofunkcyjne

Rys. poglądowy

Wymiary: szerokość: 60 cm x głębokość 60 cm x wysokość: 75 cm

- kontener biurowy przeznaczony do ustawienia urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka), zaś szuflady do materiałów eksploatacyjnych i papieru do urządzenia,

- kontener wyposażony w minimum 4 kółka jezdne, w tym dwa kółka z przednią z blokadą,

- 3 szuflady płytowe o nośności: szuflady standardowe (płytkie): min. 20 kg każda, szuflada dolna (głęboka): min. 30 kg.,

- prowadnice metalowe typu Tandem z mechanizmem ¾ wysuwu,

- system bezpieczeństwa uniemożliwiający wysunięcie więcej niż jednej szuflady jednocześnie, 
co zapobiega utracie stabilności i przewróceniu się mebla,

- kolorystyka kontenera dopasowana do biurka – korpus w kolorze blendy do biurka, fronty 
w kolorze blatu biurka,

- uchwyty metalowe dwupunktowe kolorystycznie dopasowane do koloru stelaża biurka,

- korpus, fronty wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, wieniec górny z płyty o grubości min. 25 mm,

- ścianka tylna z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, wpuszczona w nafrezowany korpus,

- krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną PCV/ABS o grubości min. 1 mm, blaty i fronty - o grubości min. 2 mm

B4 Biurka z elektryczną regulacją wysokości i  kontenerem mobilnym

Rys. poglądowy

Wymiary: szerokość 140 cm x głębokość 80 cm

- biurko pozwalające na pracę w systemie sit-stand (siedząco-stojącym) zachowujące stabilność oraz bezpieczeństwo użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami BHP,

- konstrukcja: metalowa, malowana proszkowo, odporna na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne, kolor jasnoszary  lub równoważny – kolor do potwierdzenia na etapie realizacji umowy,

- system podnoszenia elektryczny oparty na niezależnych napędach w każdej kolumnie nogi (synchronizowany elektronicznie), o łącznym udźwigu dynamicznym minimum 140 kg oraz prędkości podnoszenia min. 38 mm/s,

- zakres regulacji wysokości: minimum od 625 do 1250 mm (wartość mierzona wraz z blatem).

- panel sterowania z wyświetlaczem OLED, montowany pod blatem, wyposażony w przyciski góra/dół oraz funkcję pamięci (minimum 3 predefiniowane poziomy wysokości).

-system antykolizyjny, który zatrzymuje i lekko cofa blat w przypadku napotkania przeszkody podczas regulacji.

- blat o wymiarach  1400 x 800 mm, grubosć minimum 25 mm, obrzeże ABS/PCV o grubości minimum 2 mm, kolorystycznie dopasowane do dekoru blatu w kolorze - dąb sonoma lub równoważny,

- dodkatkowe funkcje: ochrona przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed przeciążeniem,

Uwaga: Biurko z elektryczną regulacją wysokości należy wyposażyć w kontener mobilny, którego parametry techniczne, standard wykończenia są tożsame z kontenerem przewidzianym dla biurka model B3. Wymagane jest zachowanie pełnej spójności wizualnej (kolorystyka korpusu 
i frontów, rodzaj uchwytów) oraz jakościowej.

Szafy drewniane

M10 Szafa ubraniowa

Rys. poglądowy

Wymiary minimalne: wysokość 188 cm, szerokość 60 cm, głębokość 42 cm

Korpus szafy wykonany jest z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, zabezpieczonej obrzeżem ABS o gr. min. 1 mm, połączonej za pomocą złącz mimośrodowych. Szafa posiada jedne drzwi osadzone na samodomykających się zawiasach clip z cichym domykiem, o kącie rozwarcia 110o, testowane na 40.000 cykli otwarcie-zamknięcie, z jedną półką oraz zamontowanym do niej wieszakiem ubraniowym typu puzon.

Górna część drzwi wykonana z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, zabezpieczonej obrzeżem ABS o grubości min. 1 mm, natomiast dolna część wykonana z frezowanej płyty mdf o gr. min. 18 mm ze wzorem lameli, lakierowanej pod kolor dolnego korpusu. Górna część szafy jest połączona z częścią dolną za pomocą kołków.

W szafie zastosowano 1 stalowy uchwyt 2-punktowy o rozstawie min. 32 mm w kolorze czarnym – malowanym proszkowo.

Boki oraz cokół wyposażone są w metalowe mufy M6, pozwalające na wkręcenie w głąb stopek do poziomowania. Stopki wykonane są z tworzywa z zatopioną śrubą z gwintem metrycznym minimum M6, umożliwiającą regulację wysokości w zakresie  minimum 15 mm.

Plecy szafy wykonane są z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, zabezpieczonych obrzeżem ABS o gr. min. 1 mm.

M1 Szafa aktowa otwarta wysoka

Rys. poglądowy

Wymiary minimalne: wysokość 188 cm, szerokość 100 cm, głębokość 42 cm

Korpus regału wykonany jest z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, zabezpieczonej obrzeżem ABS o gr. min. 1 mm, połączony jest za pomocą złącz mimośrodowych. Górna część regału posiada z jednej strony trzy przestrzenie otwarte, z drugiej trzy przestrzenie zamykane frontem. Dolna część zamykana jest podwójnymi drzwiami i posiada 4 przestrzenie do przechowywania. Wszystkie przestrzenie przystosowane są do wysokości segregatorów.

Półki w częściach zamkniętych osadzone są na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie, dodatkowo istnieje możliwość regulacji ich wysokości na trzech poziomach. Front górny wykonany jest z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, zabezpieczonej obrzeżem ABS o grubości min. 1 mm.

Fronty dolne wykonane są z frezowanej płyty mdf o gr. min. 18 mm ze wzorem lameli, lakierowanej pod kolor dolnego korpusu. Wszystkie fronty osadzone są na samodomykających zawiasach clip z cichym domykiem, o kącie rozwarcia 110o, testowane na 40.000 cykli otwarcie-zamknięcie.

Jeden z boków szafy oparty jest na stalowej ramie wykonanej z profilu w kształcie kwadratu ciętego pod kątem 45o i spawanego za pomocą wiązki laserowej, tworząc zamkniętą ramę (profil stalowy o bokach minimum 20x20 mm) z dospawanymi płaskownikami o gr. 3 mm, na których opierają się wieniec dolny szafy oraz dwie półki. Rama malowana jest farbą proszkową w kolorze czarnym półmat RAL 9005 lub równowaznym. Od dołu rama wyposażona jest w stalowe nitonakrętki M6, pozwalające na wkręcenie w głąb stopek do poziomowania. W górnej części ramy znajdują się otwory przelotowe pozwalające na przykręcenie wieńca górnego regału.

Bok oraz cokół wykonane z płyty, wyposażone są w metalowe mufy M6, pozwalające na wkręcenie 
w głąb stopek do poziomowania. Stopki wykonane są z tworzywa z zatopioną śrubą z gwintem metrycznym minimum M6, umożliwiającą regulację wysokości w zakresie minimum 15 mm.

Plecy regału wykonane są z dwóch płyt laminowanych o gr. min. 18 mm, zabezpieczonych obrzeżem ABS o gr. min. 1 mm. Górne plecy częściowo odsłaniają przestrzeń otwartą regału, natomiast dolne wypełniają cały tył dolnej przestrzeni.

W regale zastosowano 3 stalowe uchwyty 2-punktowe o rozstawie min. 32 mm, 1 w kolorze czarnym – malowanym proszkowo oraz 2 w kolorze złotym – galwanizowanym.

Szafa powinna posiadać atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 16122:2012 lub równoważna.

M2 Szafa aktowa otwarta niska

Rys. poglądowy

Wymiary minimalne: wysokość 153 cm, szerokość 100 cm, głębokość 42 cm

Korpus regału wykonany jest z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, zabezpieczonej obrzeżem ABS o gr. min. 1 mm, połączony jest za pomocą złącz mimośrodowych. Górna część regału posiada z jednej strony dwie przestrzenie otwarte, z drugiej dwie przestrzenie zamykane frontem. Dolna część zamykana jest podwójnymi drzwiami, za którymi kryją się 4 przestrzenie do przechowywania. Wszystkie przestrzenie przystosowane są do wysokości segregatorów. Półki w częściach zamkniętych osadzone są na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie, dodatkowo istnieje możliwość regulacji ich wysokości na trzech poziomach.

Front górny wykonany jest z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, zabezpieczonej obrzeżem ABS o grubości 1 mm.

Fronty dolne wykonane są z frezowanej płyty mdf o gr. min. 18 mm ze wzorem lameli, lakierowanej pod kolor dolnego korpusu. Wszystkie fronty osadzone są na samodomykających zawiasach clip z cichym domykiem, o kącie rozwarcia 110o testowane na min. 40.000 cykli otwarcie-zamknięcie.

Jeden z boków szafy oparty jest na stalowej ramie wykonanej z profilu w kształcie kwadratu ciętego pod kątem 45o i spawanego za pomocą wiązki laserowej, tworząc zamkniętą ramę (profil stalowy o bokach minimum 20x20 mm) z dospawanymi płaskownikami o gr. min. 3 mm, na których opierają się wieniec dolny szafy oraz półka. Rama malowana jest farbą proszkową w kolorze czarnym półmat RAL 9005 lub równoważny. Od dołu rama wyposażona jest w stalowe nitonakrętki M6, pozwalające na wkręcenie w głąb stopek do poziomowania. W górnej części ramy znajdują się otwory przelotowe pozwalające na przykręcenie wieńca górnego regału.

Bok oraz cokół wykonane są z płyty, wyposażone je w metalowe mufy M6, pozwalające na wkręcenie w głąb stopek do poziomowania. Stopki do poziomowania wykonane są z tworzywa z zatopioną śrubą z gwintem metrycznym minimum M6, umożliwiającą regulację wysokości w zakresie  minimum 15 mm.

Plecy regału wykonane są z dwóch płyt laminowanych o gr. min. 18 mm, zabezpieczonych obrzeżem ABS o gr. min. 1 mm. Górne plecy częściowo odsłaniają przestrzeń otwartą regału, natomiast dolne wypełniają cały tył dolnej przestrzeni.

W regale zastosowano 3 stalowe uchwyty 2-punktowe o rozstawie min. 32 mm, 1 w kolorze czarnym – malowanym proszkowo oraz 2 w kolorze złotym – galwanizowanym.

M3 Szafa aktowa zamknięta niska

Rys. poglądowy

Wymiary minimalne: wysokość 153 cm, szerokość 100 cm, głębokość 42 cm

Korpus regału wykonany jest z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, zabezpieczonej obrzeżem ABS o gr. min. 1 mm, połączony jest za pomocą złącz mimośrodowych. Górna część regału zamykana jest podwójnymi drzwiami wykonanymi z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, zabezpieczonej obrzeżem ABS o grubości min. 1 mm, za którymi kryją się 4 przestrzenie do przechowywania. Natomiast dolna część zamykana jest podwójnymi drzwiami, za którymi kryją się 4 przestrzenie do przechowywania. Fronty wykonane są z frezowanej płyty mdf o gr. min. 18 mm ze wzorem lameli, lakierowanej pod kolor dolnego korpusu. Wszystkie przestrzenie przystosowane są do wysokości segregatorów.

Półki w częściach zamkniętych osadzone są na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie, dodatkowo istnieje możliwość regulacji ich wysokości na trzech poziomach.

Wszystkie fronty osadzone są na samodomykających zawiasach clip z cichym domykiem, o kącie rozwarcia 110o testowane na 40.000 cykli otwarcie-zamknięcie.

Boki oraz cokół wyposażone są w metalowe mufy M6, pozwalające na wkręcenie w głąb stopek do poziomowania. Stopki wykonane są z tworzywa z zatopioną śrubą z gwintem metrycznym minimum M6, umożliwiającą regulację wysokości w zakresie  minimum 15 mm.

Plecy regału wykonane są z dwóch płyt laminowanych o gr. min. 18 mm, zabezpieczonych obrzeżem ABS o gr. min. 1 mm. Górne plecy zakrywają przestrzeń otwartą regału, natomiast dolne wypełniają cały tył dolnej przestrzeni.

W regale zastosowano 4 stalowe uchwyty 2-punktowe o rozstawie min. 32 mm, 1 w kolorze czarnym – malowanym proszkowo oraz 3 w kolorze złotym – galwanizowanym.

M17 Szafa aktowa wysoka zamknięta

Rys. poglądowy

Wymiary minimalne: wysokość 188 cm, szerokość 100 cm, głębokość 42 cm

Korpus regału wykonany jest z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, zabezpieczonej obrzeżem ABS o gr. min. 1 mm, połączony jest za pomocą złącz mimośrodowych. Górna część regału zamykana jest podwójnymi drzwiami wykonanymi z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, zabezpieczonej obrzeżem ABS o gr. min. 1 mm, za którymi znajduje się 6 przestrzeni do przechowywamia. Natomiast dolna część zamykana jest podwójnymi drzwiami, za którymi kryją się 4 przestrzenie do przechowywania. Wszystkie przestrzenie przystosowane są do wysokości segregatorów. Półki w częściach zamkniętych osadzone są na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie, dodatkowo istnieje możliwość regulacji ich wysokości na trzech poziomach.

Dolne fronty wykonane są z frezowanej płyty mdf o gr. min. 18 mm ze wzorem lameli, lakierowanej pod kolor dolnego korpusu.

Wszystkie fronty osadzone są na samodomykających zawiasach clip z cichym domykiem, o kącie rozwarcia 110o, testowane na 40.000 cykli otwarcie-zamknięcie.

Boki oraz cokół wyposażone są w metalowe mufy M6, pozwalające na wkręcenie w głąb stopek do poziomowania. Stopki wykonane są z tworzywa z zatopioną śrubą z gwintem metrycznym minimum M6, umożliwiającą regulację wysokości w zakresie minimum 15 mm.

Plecy regału wykonane są z dwóch płyt laminowanych o gr. min. 18 mm, zabezpieczonych obrzeżem ABS o gr. min. 1 mm. Górne plecy zakrywają przestrzeń otwartą regału, natomiast dolne wypełniają cały tył dolnej przestrzeni.

W regale zastosowano 4 stalowe uchwyty 2-punktowe o rozstawie min. 32 mm, 1 w kolorze czarnym – malowanym proszkowo oraz 3 w kolorze złotym – galwanizowanym.

M14 Szafka aktowa niska

Rys. poglądowy

Wymiary minimalne: szerokość 80 cm, głębokość 38 cm, wysokość 80 cm

-szafka stojąca, dwudrzwiowa, typu komoda przeznaczona do przechowywania segregatorów i teczek,

- konstrukcja: wykonana z płyty wiórowej o grubości:  wieniec górny i dolny min. 25 mm,  korpus, fronty i półki: min. 18 mm., ściana tylna: wykonana z płyty HDF o gr. min.  3 mm, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących,

- korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne,

- drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, o kącie rozwarcia 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie,

- uchwyty metalowe 2 – punktowe o rozstawie min. 128 mm w kolorze szarym;

- kolorystyka - dekor drewnopodobny typu dąb sonoma lub równoważny,

- krawędzie wieńców i frontów oklejone obrzeżem ABS/PCV o grubości 2 mm oraz min. 1 mm (dla pozostałych elementów).

- jedna półka z regulacją wysokości na podpórkach uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie,

- zamek z 2 kluczami,

- w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości od wewnątrz, w zakresie min. 15 mm,

- wewnątrz półki, powierzchnie do przechowywania typowych segregatorów,

- drzwi wyposażone w mechanizm blokujący drugie skrzydło szafy.

M13 Szafka aktowa niska jednodrzwiowa

Rys. poglądowy

Wymiary minimalne: szerokość 40 cm, głębokość 38 cm, wysokość 80 cm

- szafka stojąca, jednodrzwiowa, przeznaczona do przechowywania segregatorów i teczek.

- konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości: wieniec górny i dolny min. 25 mm,  korpus, fronty i półki: min. 18 mm,

- ściana tylna: wykonana z płyty HDF o gr. min. 3 mm, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących,

- korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne,

- drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, o kącie rozwarcia 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie,

- uchwyty metalowe 2 – punktowe o rozstawie min. 128 mm w kolorze czarnym;

- kolorystyka - dekor drewnopodobny typu dąb sonoma lub równoważny,

- krawędzie wieńców i frontów oklejone obrzeżem ABS/PCV o grubości min. 2 mm oraz min. 1 mm (dla pozostałych elementów).

- jedna półka z regulacją wysokości na podpórkach uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie,

- zamek z 2 kluczami,

- w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości od wewnątrz, w zakresie min. 15 mm,

- wewnątrz półki, powierzchnie do przechowywania typowych segregatorów,

- drzwi wyposażone w mechanizm blokujący drugie skrzydło szafy.

M4 Regał biurowy wysoki otwarty

Rys. poglądowy

Wymiary minimalne: szerokość 80 cm x głębokość 38 cm x wysokość 188 cm

- regału biurowy, stojący, z otwartymi półkami, przeznaczony do przechowywania teczek segregatorów oraz materiałów biurowych,

- konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości: wieniec górny i dolny: min. 25 mm, korpus, fronty i półki: min. 18 mm.  ściana tylna: wykonana z płyty HDF o gr. min.  3 mm, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących,

- korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne,

- drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, o kącie rozwarcia 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie,

- uchwyty metalowe 2 – punktowe o rozstawie min. 128 mm w kolorze czarnym;

- liczba półek - 5 przestrzeni ekspozycyjnych (4 półki + podstawa),

- kolorystyka - dekor drewnopodobny typu dąb sonoma lub równoważny,

- w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości od wewnątrz, w zakresie min. 15 mm,

- wewnątrz półki, powierzchnie do przechowywania typowych segregatowrów,

- drzwi wyposażone w mechanizm blokujący drugie skrzydło szafy.

### M16 Witryna narożna przeszklona

Rys. poglądowy

### Wymiary minimalne: szerokość 50 cm x głębokość 50 cm  x  wysokość 198 cm

### Witryna narożna szklana:

- konstrukcja: narożna (trójkątna),

- stelaż wykonany z metalu lekkiego lub materiału równoważnego o porównywalnej trwałości i sztywności konstrukcyjnej,

- kolor konstrukcji: czarny lub równoważny,

- liczba półek: 5 przestrzeni ekspozycyjnych (4 półki + podstawa),

- udźwig każdej półki: minimum 10 kg przy równomiernie rozłożonym obciążeniu,

- półki i drzwi wykonane ze szkła transparentnego bezpiecznego, które w przypadku uszkodzenia ogranicza ryzyko skaleczenia użytkownika, o grubości minimum 5 mm,

- drzwi: dwuskrzydłowe 2 szt., bezramowe, mocowane za pomocą zawiasów punktowych w sposób zapewniający płynne otwieranie

Stoły

S4 i S5 Stół konferencyjny

Rys. poglądowy

Wymiary minimalne:

Dla S4  200x100 cm

Dla  S5  220x100 cm

Konstrukcja stołu składa się z nóg w formie stalowych ram połączonych z płytą laminowaną o gr. min. 18 mm oraz blendami spinającymi, wykonanymi z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, na których wsparty jest blat. Rama wykonana jest z profilu w kształcie kwadratu ciętego pod kątem 45o i spawanego za pomocą wiązki laserowej, tworząc zamkniętą ramę (profil stalowy o bokach minimum 20x20 mm) z dospawanym płaskownikiem o gr. min. 3 mm, na którym opiera się noga boczna z płyty laminowanej oraz z dwoma języczkami z płaskownika o gr. min. 3 mm,  na których opiera się blat. Górna krawędź ramy oraz płaskownik posiadają po 3 otwory montażowe, pozwalające na przykręcenie wypełnienia z płyty. Dwa języczki wyposażone są w dwa otwory montażowe w każdym, umożliwiające przykręcenie nogi do powierzchni blatu za pomocą śrub metrycznych w metalowe mufy osadzone w blacie.

Od dołu rama wyposażona jest w stalowe nitonakrętki M6, pozwalające na wkręcenie w głąb stopek do poziomowania. Stopki do poziomowania wykonane są z tworzywa z zatopioną śrubą z gwintem metrycznym minimum M6, umożliwiającą regulację wysokości w zakresie minimum 15 mm. Rama malowana jest farbą proszkową w kolorze czarnym półmat RAL 9005 lub równoważnym.

Blat stołu wykonany jest z dwóch warstw płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, dolna warstwa jest cofnięta względem górnej. Dwie warstwy blatów sklejone są na kołki. Górna warstwa zabezpieczona jest obrzeżem ABS o gr. min. 2 mm, natomiast dolna obrzeżem o gr. min. 1 mm.

Blendy spinające oraz boki z płyty wykonane są z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm zabezpieczonej jest obrzeżem ABS o gr. min. 1 mm.

S8 Stół do pokoju socjalnego

Rys. poglądowy

Wymiary minimalne: długość 140 cm x szerokość 70 cm x wysokość - 75 cm

- blat stołu płyta wiórowa laminowana, grubość min. 25 mm, matowa, odporne na zarysowania 
i zabrudzenia w dekorze blatu zabudowy kuchennej,

- krawędzie - oklejone obrzeżem PCV/ABS min.  2 mm, zaokrąglone dla bezpieczeństwa użytkowników,

- stelaż metalowy ramowy malowany proszkowo w kolorze czarnym (do potwierdzenia na etapie realizacji u mowy), wykonany z dwóch płotków z profilu min. 50x25 mm, połączonych ze sobą kształtownikiem stalowym min. 40x25 mm i dwiema belkami min. 40x20 mm skręcanymi śrubami metrycznymi, , stelaż wyposażony w regulowane stopki do poziomowania na nierównym podłożu oraz zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem, regulacja w zakresie 745-760 mm

S1 Stół kawowy przeznaczony do strefy relaksu w sali poradnictwa zawodowego

Wymiary minimalne: wysokość: 670 mm, szerokość: 650 mm, głębokość: 500 mm

Rys. poglądowy

- stolik odtwarzający nieregularny kształt puf tworząc z nimi spójność wizualną i funkcjonalną przestrzeń

- blat o wymiarach wpisujących się w koło o średnicy ok. 50 cm,

- blat wykonany z HPL barwionego w masie na kolor biały – trwały laminat o jednakowym kolorze w całej grubości, odporny na zarysowania, ścieranie i wilgoć; grubość min. 10 mm. lub równoważny,

-  stelaż - kolumna pionowa jednokolumnowa wykonana z rury stalowej o średnicy Ø30 mm, grubość ścianki 2 mm lub z profilu stalowego o zbliżonych parametrach wytrzymałościowych malowana proszkowo w kolorze białym,

- podstawa dolna - metalowa, wykonana z blachy stalowej o grubości min. 5 mm, malowana proszkowo na kolor biały wyposażona w zabezpieczenia chroniące podłogę przed zarysowaniem, zapewniająca stabilność mebla,

S3 i S6 Stół konferencyjny składany

Rys. poglądowy

Wymiary:

S6 min. 1500 x 1000 mm

S3 min. 1200 x 800 mm

- stół konferencyjny składany w pionie,

- blat wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 25 mm oklejonej obrzeżem ABS o grub. 2mm, 
w kolorze dąb sonoma lub równoważny,

- wysokość stołu min. 742 mm,

- stoły muszą posiadać dedykowane łączniki blatu (spinacze), umożliwiające sztywne połączenie sąsiednich modułów w równej linii,

- konstrukcja stelaża wykonana z profili metalowych gr min. 1,5 mm. noga w kształcie litery Y, dolny poprzeczny profil nogi wykonany z profilu min. 50x25mm lub o zbliżonych wymiarach zapewniających analogiczną sztywność konstrukcji – boki profilu zaślepiane w łuku metalem (zaoblone krawędzie).

- wszystkie spawy podstawy polerowane na gładko.

- pion nogi z profilu o średnicy 60mm z mechanizmem składania blatu, nogi połączone ze sobą belką min. 50x30mm,

- w systemie łączenia na bagnet - skręcanych na śruby malowany proszkowo w kolorze czarnym,

- mechanizm składania blatu 900 – prosta obsługa w postaci ruchomego profilu z rury min. fi 16 pod blatem stołu, mechanizm z atestem AfPS GS 2014:01 lub nowszym lub równoważnym,

- koła stołu z hamulcem min średnicy 65 mm z wytrzymałością na obciążenie min. 100 kg,

- media port przystosowany do stołu mobilnego, wpuszczany w blat, obudowa metalowa lub plastikowa w kolorze czarnym, zamykana, zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samoczynne otwarcie podczas składania stołu,

- każdy port ma posiadać:

- zasilanie sieciowe 230V,

- 1x ładowarka USB (dwuportowa: 1x USB-A + 1x USB-C),

- 1x gniazdo przelotowe HDMI (standard min. 2.0),

- 1x gniazdo RJ45 (kategorii min. 6).

- system musi umożliwiać szeregowe łączenie stołów ze sobą w sposób pozwalające na zasilenie ciągu stołów z jednego punktu elektrycznego w podłodze/ścianie, wykonawca dostarczy kable do łączenia stołów,

- wszystkie przewody pod blatem muszą być zabezpieczone przed wypadaniem, przycięciem lub zerwaniem podczas składania blatu do pionu,

S9 Stół koktajlowy okrągły

Rys. poglądowy

Stolik przeznaczony użytkowania w pozycji stojącej, zapewniając komfortowe warunki spotkań dla kilku osób jednocześnie.

Wymiary minimalne:

- wysokość stołu: 110 cm

- średnica blatu:  60 cm

- grubość blatu: minimum 25 mm

- materiał blatu: płyta laminowana z oklejonym obrzeżem PCV/ABS o gr. min.  2mm,

- stelaż: noga stolika wykonana z profilu okrągłego o średnicy nie mniejszej niż 60 mm malowana proszkowo, trwale połączona z elementem mocującym blat oraz podstawą dolną.

S2 Stół okrągły dla interesanta

Rys. poglądowy

Wymiary minimalne:

- średnica blatu 60cm,

- wysokość stolika 74cm,

- blat z płyty laminowanej,

- grubość blatu min 25mm,

- obrzeże PCV/ABS o gr. min.  2mm,

- podstawa talerzowa okrągła w kolorze szarym – kolor do potwierdzenia na etapie realizacji umowy

- kolumna podstawy okrągła min. fi 60-80mm w kolorze szarym -  kolor do potwierdzenia na etapie realizacji umowy

Siedziska ( ławki, krzesła, pufy)

W1 Pufy modułowe wolnostojące

Zestaw 8 sztuk puf/ siedzisk modułowych, przeznaczonych do wyposażenia strefy lounge w sali poradnictwa zawodowego.

Rys. poglądowy

Wymiary minimalne: wysokość: 440 mm, szerokość: 650 mm, głębokość: 500 mm

- kształt: nieregularny, inspirowany formami geometrycznymi (np. heksagonalnymi), umożliwiający swobodne łączenie w modułowe zróżnicowane układy siedzisk,

- kolorystyka: różne kolory, które zostaną wybrane przez Zamawiającego z wzornika kolorystycznego producenta,

- korpus: wykonany z płyt drewnopochodnych (MDF, HDF, płyta laminowana) o grubości min. 18 mm, skręcany lub klejony zgodnie z instrukcją producenta,

- siedzisko: pianka o grubości min. 50 mm, zapewniająca komfort siedzenia, gęstość siedziska na poziomie min. 30 kg/m3;

- stopki: tworzywowe lub metalowe, min.  Ø30 mm, stabilizujące konstrukcję (min. 4–6 sztuk na pufę) posiadające zabezpieczenie przed rysowaniem powierzchni

- Maksymalne obciążenie – 120 kg;

W2 Sofa 2 - osobowa

Rys. poglądowy

Wymiary minimalne:

- Wysokość siedziska: 450mm,

- Wysokość całkowita: 720mm,

- Szerokość całkowita: 1280mm,

- Głębokość całkowita: 612mm.

- konstrukcja nośna wykonana z profili zamkniętych metalowych,

- konstrukcja oparcia i podłokietników musi być oddzielona od siedziska prześwitem o wysokości min. 50 mm dla utrzymania czystości,

- stelaż na 4 nogach wyposażony w stopki malowany proszkowo w kolorze czarnym, nogi wyposażone w stopki, zapobiegające rysowaniu powierzchni twardych.

- siedzisko i oparcie tapicerowane,

- siedzisko jednoczęściowe montowane wewnątrz ramy,

- oparcie i boki złożone z trzech zintegrowanych elementów o przekroju cylindrycznym (wałki), tworzących ciągłą linię oparcia i podłokietników,

- wypełnienie: pianka tapicerska wysokoelastyczna lub równoważna,

- profilowane oparcie zwiększające komfort użytkowania,

- sofa tapicerowana tkaniną o parametrach  nie gorszych niż:

Skład: warstwa wierzchnia: 100 % winyl / uretan, podkład: 100 % Hi-Loft poliester,

Gramatura: 650 g / m2,

Odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale,

Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (5),

Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2, DIN 4102 B2, NF P 92 – 503 M2, Önorm B 3825,

Önorm A 3800 –1 Q1

Inne:  EN 71 – 3 bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)

PERMABLOK3® ISO 18184 – redukcja obecności Coronavirus1 o 90% w ciągu godziny od kontaktu,

ISO 21702 – redukcja aktywności Coronavirus1 na powierzchni o 99,9% w ciągu 24 godzin od momentu ekspozycji.

CZĘŚĆ 2 – SIEDZISKA

### K4 Krzesło dla interesanta

Rys. poglądowy

Krzesło kubełkowe, w którym siedzisko, oparcie oraz podłokietniki stanowią jednolitą strukturę wzorniczą i konstrukcyjną

- cztery nogi o przekroju kołowym, wykonane ze stali malowanej proszkowo (kolor czarny mat). Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego zabezpieczającymi podłoże przed zarysowaniem.

- szerokie, komfortowe tapicerowane miękkie siedzisko zintegrowane z wygodnym tapicerowanym oparciem, tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami,

- siedzisko i podłokietniki wykonane są z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm,

- siedzisko obłożone jest pianką o gramaturze 35 kg/m3 i grubości 40 mm,

- oparcie obłożone jest pianką o gramaturze 35 kg/m3 i grubości 25 mm oraz pianką o gramaturze 
21 kg/m3 i grubości 10 mm,

- tkanina o parametrach nie gorszych jak: gramatura min. 366 g/m2 (np. 100% poliester), 
i odporności potwierdzonej dokumentem: min. 200 000 cykli Martindale’a,

- dokument potwierdzający wytrzymałość krzesła zgodnie z normą: PN-EN 16139, PN-EN 1022, PN-EN 1728

### Wymiary minimalne:

### Wysokość całkowita: 820-910 mm
Wysokość siedziska: 450-530 mm
Szerokość całkowita: 625 mm
Głębokość całkowita: 625 mm

K3 Krzesło konferencyjne z podłokietnikami do Sali konferencyjnej

Rys. poglądowy

Krzesło konferencyjne z podłokietnikami, przeznaczone do intensywnego użytkowania w salach konferencyjnych Urzędu.

- rama krzesła to 4-nogi wykonane ze stalowej rury min. Ø 22 × 2,5 mm., malowanej proszkowo 
w kolorze czarnym lub alu – do potwierdzenia na etapie realizacji umowy,

- szkielet siedziska wykonany  z 5 warstw sklejki o grubości min. 6 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości min. 35 mm i gęstości min. 40 kg/m³,

- osłona siedziska wykonana z czarnego polipropylenu (PP),

- siedzisko tapicerowane tkaniną o minimalnych parametrach:

      - oparcie siatkowe; rama oparcia  wykonana jest z rury stalowej min. Ø 22 × 2,5 mm malowanej proszkowo,

      - tkanina o parametrach nie gorszych jak: gramatura min. 366 g/m2, 100% poliester i odporności na ścieranie potwierdzonej dokumentem: min. 200 000 cykli  Martindale’a,

      - podłokietniki stałe – zintegrowane z ramą krzesła, nakładki podłokietników wykonane z czarnego polipropylenu (PP)

Wymiary minimalne:

Dokument potwierdzający wytrzymałość krzesła zgodnie z normą: PN-EN 16139, PN-EN 1022, PN-EN 1728.

K5 Krzesła dla interesanta

Rys. poglądowy

- krzesło przeznaczone do użytkowania przez interesantów w pomieszczeniach obsługi klienta 
z  możliwością sztaplowania max 10 szt.

- krzesło na czterech nogach z miękkim tapicerowanym siedziskiem i siatkowym oparciem,

- rama krzesła spawana, wykonana ze stalowej rury owalnej min. 30x15x1.3 mm, poprzeczki siedziska wykonano z rury stalowej min. fi 18x1.5mm, rama malowana proszkowo na kolor czarny lub alu -  do wybory co najmniej 5 kolorów stelaża,

- siedzisko: szkielet wykonany z 4- warstwowej sklejki bukowej o grubości min. 4.6 mm, obłożony formatką gąbki ciętej o gęstości min. 25kg/m3 i grubości min. 30 mm, osłona siedziska wykonana z czarnego polipropylenu,

- siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:  100% poliester, gramatura: 240 gr/m2; Odporność na ścieranie (cykle Martindale): >300 000;  Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (4); Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5); Odporność na pilling: EN ISO 12945-2 (4); Trudnozapalność: EN 1021-1;  Certyfikat: Oeko-Tex® Standard 100 certificate,

- oparcie wykonane z siatki: parametrach nie gorszych niż : 100% poliester, o gramaturze:  280 g/m²,odporności na ścieranie 50 000 cykli Martindale’a, trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2, kolorystyka siatki do wybory, co najmniej 3 kolory,

- siatka powinna być trwale napięta oraz zamocowana do konstrukcji oparcia,

- pomiędzy dolną krawędzią oparcia a tylną krawędzią siedziska wymagany jest wyraźny prześwit konstrukcyjny o wysokości ok. 5 cm,

- minimalne obciążenie użytkowe: 110 kg,

- produkt musi posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex,

- stopki wykonane z czarnego polipropylenu, do powierzchni miękkich,

### Wymiary minimalne:

### - wysokość całkowita ok 780 mm

### - wysokość siedziska: ok. 470 mm,

### - szerokość całkowita: ok. 545 mm,

### - głębokość całkowita: ok. 560 mm.

KP2 i KP4 Ławki na korytarz sklejkowe

Rys. poglądowy

KP2 w układzie 2- osobowym

KP4 w układzie 4- osobowym

- ławka systemowa, wielomodułowa ( 2 i 4-osobowa), montowana na wspólnej belce nośnej,

- stelaż oparty na stalowej belce poprzecznej o przekroju prostokątnym lub owalnym, malowana proszkowo (kolor czarny lub szary),

- nogi wykonane ze stali malowanej proszkowo (kolor czarny lub szary do uzgodnienia na etapie realizacji umowy), zakończone stopkami ochronnymi z możliwością poziomowania (regulacja min. 10 mm) w celu niwelacji nierówności podłoża,

- podłokietniki skrajne, wykonane z rury stalowej o przekroju min. Ø20x2,0 mm, wygięte w łuk, otwarte od przodu, zintegrowane z ramą, metalowe, nakładka podłokietnika z litego drewna,

- ławka posiada oddzielne siedziska w formie kubełków, wykonanych z 8-warstwowej, profilowanej sklejki bukowej o grubości min. 11 mm.

Wymiary minimalne:

- szerokość całkowita - 2-miejscowej :  ok. 1000 mm,

- szerokość całkowita - 4-miejscowej: ok. 2170 mm,

- wysokość całkowita: ok. 840 mm,

- głębokość całkowita: ok. 640 mm,

- głębokość i szerokość siedziska: ok. 445 mm,

- wysokość siedziska od podłoża: ok. 470 mm,

- wysokość podłokietników: ok. 218 mm

- Produkt musi posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych zgodny z normą: PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022

K1 Krzesła do stołu konferencyjnego

Rys. poglądowy

- krzesło konferencyjno-biurowe o konstrukcji wspornikowej,

- stelaż typu płoza wykonany z profili stalowych o przekroju okrągłym,giętych, bez widocznych spoin zewnętrznych w widocznych miejscach, o nośności min. 100 kg,

- stelaż wyposażony w zintegrowane ślizgacze z tworzywa sztucznego (stopki), chroniące twarde nawierzchnie przed zarysowaniem,   malowany proszkowo na kolor czarny lub równoważny, powłoka odporna na odpryskiwanie,

- siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną o parametrach:

- 100% poliester

- Gramatura: 240 gr/m2 ±5%

- Odporność na ścieranie (cykle Martindale): >300 000

- Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (4)

- Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)

- Odporność na pilling: EN ISO 12945-2 (4)

- Trudnozapalność: EN 1021-1

- Certyfikat: Oeko-Tex® Standard 100 certificate

- podłokietniki stałe, stanowiące integralną część stelaża, z miękkimi nakładkami tapicerowanymi 
w kolorze obicia,

- wymiary minimalne: szerokość 54cm x głębokość 53cm × wysokość 86 cm (szer. × gł. × wys.),         wysokość siedziska: ok. 48 cm,

- Produkt musi posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych zgodny z normą: PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022

K6 Krzesło do pokoju socjalnego

Rys. poglądowy

Krzesło przeznaczone do pomieszczeń socjalnych w obiekcie użyteczności publicznej, przystosowane do codziennego użytkowania przez pracowników:

- siedzisko i oparcie profilowane, ergonomiczne, wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego (polipropylen lub materiał równoważny),

- siedzisko dodatkowo tapicerowane skóra ekologiczną o parametrach  nie gorszych niż:

Skład: warstwa wierzchnia: 100 % winyl / uretan, podkład: 100 % Hi-Loft poliester

Gramatura: 650 g / m2

Odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale

Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (5)

Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2, DIN 4102 B2, NF P 92 – 503 M2, Önorm B 3825,

Önorm A 3800 –1 Q1

Inne:  EN 71 – 3 bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)

PERMABLOK3® ISO 18184 – redukcja obecności Coronavirus1 o 90% w ciągu godziny od kontaktu,

ISO 21702 – redukcja aktywności Coronavirus1 na powierzchni o 99,9% w ciągu 24 godzin od momentu ekspozycji.

- wymiary orientacyjne: wysokość ok. 84 cm, wysokość siedziska ok. 42 cm, szerokość ok. 49 cm. maksymalne obciążenie ok. 110 kg,

## K2 Krzesło biurowe pracownicze

Rys. poglądowy

- krzesło obrotowe, ergonomiczne przeznaczone do wyposażenia stanowisk komputerowych,

Wymiary minimalne

Wysokość siedziska – 43-52 cm

Głębokość siedziska – 41-46 cm

Szerokość siedziska – 50 cm

Wysokość całkowita – 105,5-114,5 cm

Głębokość całkowita – 64 cm
- podstawę jezdną pięcioramienną z kółkami dostosowanymi do powierzchni twardych, obrót 360°, podnośnik gazowy klasy min. 3 lub równoważny,

- konstrukcja wykonana z metalu z tworzywa sztucznego lub materiałów równoważnych o nie gorszej trwałości, podstawa Ø 700 mm pięcioramienna poliamidowa,

- kółka Ø 60 mm samohamowne, plastikowe czarne do powierzchni twardych;

- siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe

Tkanina na siedzisku o parametrach:

- 100% poliester

- Gramatura: 240 gr/m2 ±5%

- Odporność na ścieranie (cykle Martindale): >300 000

- Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (4)

- Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)

- Odporność na pilling: EN ISO 12945-2 (4)

- Trudnozapalność: EN 1021-1

- Certyfikat: Oeko-Tex® Standard 100 certificate

- krawędzie siedziska zaokrąglone w części przedniej w celu ograniczenia ucisku pod udami,

-  oparcie ergonomicznie profilowane zapewniające wentylację pleców wykonane z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, odpornego na trwałe odkształcenia i rozciąganie, zapewniającego stabilne podparcie pleców przez cały okres użytkowania, siatka powinna być trwale napięta oraz zamocowana do konstrukcji oparcia,

- podparcie odcinka lędźwiowego regulowane, wykonane z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, regulacja wysokości w zakresie min. 30 mm

Mechanizm w krześle synchroniczny, pozwalający na:

– możliwość swobodnego kołysania się,

– oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem,

– kąt odchylenia oparcia 21 ° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska 10 °,

– możliwość blokady oparcia w minimum 4 pozycjach,

– regulacja siły oporu oparcia w za pomocą pokrętła umieszczonego po prawej stronie siedziska,

– regulacja głębokości siedziska min. 50 mm,

– funkcja pochylenia siedziska do przodu (kąt ujemny) 3 ° zsynchronizowany z pochyleniem oparcia 6 °, co gwarantuje optymalne wsparcie pleców użytkownika w każdej pozycji odchylenia oparcia

– Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,

– płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

- Siedzisko tapicerowane z osłoną – szkielet wykonany z polipropylenu (PP), pokryty pianką wylewaną o grubości min. 75 mm i gęstości min. 58 kg / m³. Osłona siedziska wykonana z polipropylenu (PP) w kolorze czarnym

- podłokietniki regulowane w zakresie wysokości i głębokości (dopuszcza się dodatkową regulację w innych płaszczyznach np. szerokości kąta ustawienia) jako rozwiązanie równoważne lub korzystniejsze, - ramię podłokietnika wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego, czarnego poliuretanu. Zakres regulacji podłokietników: wysokość min. 80 mm, ruch nakładki na boki min. 70 mm (35 mm na stronę), ruch nakładki przód / tył min. 40 mm, obrót nakładki min. 30 °.

- Zagłówek regulowany, tapicerowany z osłoną – szkielet wykonany z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF), pokryty pianką wylewaną o grubości min. 30 mm i gęstości min. 70 kg / m³. Osłona i wspornik zagłówka wykonane z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF).

- Zakres regulacji: regulacja wysokości min. 85 mm, obrót zagłówka min.  120 °.

-  dopuszczalne obciążenie: min. 110 kg,

- Produkt musi posiadać atest badań wytrzymałościowych.

W3 Fotel do karmienia do pokoju rodzica

Rys. poglądowy

Fotel do karmienia, tapicerowany, bujany, na płozach drewnianych, wysokie oparcie, podłokietniki, oparcie i siedzisko wypełnione pianką. Wykonany z najwyższej jakości i miłego w dotyku materiału, stabilny dzięki metalowym nóżkom i płozom z wytrzymałego litego drewna. Tapicerka w odcieniach beżu lub szarości do akceptacji Zamawiającego.

### Wymiary minimalne:

### Szerokość: 71 cm

### Głębokość: 90 cm

### Wysokość: 97 cm

### Powierzchnia siedziska: 48 x 40 cm

### Wysokość podłokietników: 77 cm

### Grubość siedziska: 10 cm

### Wysokość siedziska: 49 cm

### Gęstość pianki: 24 kg/m3

### Panele dźwiękoszczelne  wolnostojące i międzybiurkowe

- panele wykonane z ekologicznego materiału pełniącego funkcje izolacji cieplnej i dźwiękowej wykonany w 100% z włókien poliestrowych. Nie zawierają chemicznych środków wiążących ani
dodatków, powinny posiadać najlepsze wartości izolacyjne, trudnopalne, odporne na
wilgoć, stabilne wymiarowo i wolne od pleśni i roztoczy,

- materiał pokrowca wykonany z wysokiej jakości tkanin tekstylnych, które wzmacniają właściwości pochłaniania oraz rozproszenia fal dźwiękowych, tkanina o wysokiej odporności na ścieranie – minimum 100 000 cykli Martindale’a (zgodnie z normą EN ISO 12947-2 lub równoważną),

- montaż pokrowca musi odbywać się za pomocą zamka błyskawicznego, co zapewnia łatwość instalacji i demontażu,

- narożniki pokrowca muszą być zaokrąglone o promieniu ok. 50 mm, co nie tylko poprawia estetykę, ale także zwiększa bezpieczeństwo użytkowania, eliminując ostre krawędzie,

- konstrukcja panelu powinna umożliwiać (opcjonalnie) stosowanie szpilek do przypinania notatek (powierzchnia pinezkowa), kolor szary lub równoważny,

●     współczynnik pochłaniana dźwięku na poziomie α=0,9 wg. PN-EN ISO 11654:1999 lub równoważną,

- trudnozapalny wg normy B1 zgodnie z DIN4102 oraz BS5852,

- dobre właściwości termoizolacyjne do WLG 0,035 (035) DIN 52612

- dobre właściwości izolacji akustycznej > 5 kNs / m4 DIN 52213

- UV-stabilny,

- minimalna absorbcja wilgoci

- nie podatny na pleśń, roztocze kurzu domowego i ochrona przed molami,

- w 100% nadaje się do recyklingu, jest przyjazny dla środowiska,

- przyjazny dla skóry, hipoalergiczny, oddychający materiał

- 100% jednorodny, ekstremalnie wytrzymały, stabilny wymiarowo i rozciągliwy,

- aprobata europejskiego materiału budowlanego nr. Z 23.1.3-278

P1 i P2 Panel wolnostojący

Rys. poglądowy

Wymiary minimalne:

P1 szerokość 100 cm x 180 cm

P2 szerokość 120 cm x 150 cm

- samodzielne przegrody akustyczne do wydzielania stref w pomieszczeniu biurowym,

-  wyposażone w co najmniej dwie podstawy (stopy stabilizujące) wykonane z metalu lub materiału równoważnego o porównywalnej wytrzymałości zapewniające stabilność konstrukcji podczas użytkowania,

- montowane mechanicznie do panelu, umożliwiające ustawienie panelu na powierzchni płaskiej bez trwałego mocowania,

- zakończone elementami zabezpieczającymi podłoże przed zarysowaniem (np. stopki ochronne lub materiał równoważny).

Przykładowe rozwiązanie:

#### P3 Panel międzybiurkowy

Rys. poglądowy

Panel biurkowy pełniąc funkcję przegrody rozdzielającej stanowiska pracy typu "bench" (biurka ustawione naprzeciwlegle).

Wymiary minimalne:

Szerokość: zgodna z szerokością biurek - 140 cm

Wysokość: 35-40 cm (mierzona od powierzchni blatu biurka)

- montaż do blatu biurka w sposób niewymagający wiercenia otworów w blacie za pomocą zacisku śrubowego (typu C-clamp lub równoważny). Mocowanie metalowe, malowane proszkowo na kolor szary kompatybilny z kolorem stelaża biurka. Mocowanie musi zapewniać pełną stabilność panelu 
w pionie, bez efektu "chybotania".

#### I 1 Wieszak metalowy szatniowy mobilny

Rys. poglądowy

Mobilny wieszak szatniowy o wysokiej wytrzymałości.

### Konstrukcja nośna: Wykonana z profilu stalowego płaskoowalnego o wymiarach min. 60 × 30 × 1,5 mm. Całość konstrukcji musi być zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe na kolor czarny lub równoważny.

### Wymiary minimalne:

- długość całkowita: ok. 162 cm,

- długość użytkowa belki z haczykami: minimum 150 cm,

- wysokość: ok. 184 cm (dostosowana do odzieży wierzchniej typu płaszcze/kurtki),

- min. 40 haków rozmieszczonych dwustronnie (po obu stronach belki) do zawieszania,

- minimalny udźwig statyczny konstrukcji wynosi 300 kg, co pozwala na bezpieczne wieszanie  odzieży  oraz toreb,

- podstawa: wieszak wyposażony w system jezdny umożliwiający swobodne przemieszczanie konstrukcji, 4 kółka obrotowe, w tym minimum dwa wyposażone w skuteczny hamulec blokujący, zapewniający stabilność wieszaka w miejscu docelowym,

- powłoka lakiernicza musi być gładka, jednolita i odporna na odpryski, haki powinny być wykończone w sposób bezpieczny dla użytkownika i odzieży (opcjonalnie wyposażone w osłonki ochronne),

Zabudowy

Zabudowy kuchenne w pokojach socjalnych i sekretariacie, blat kawowy holu Sali konferencyjnej, zabudowa w pokoju rodzica i lada kancelaryjna

- Wykonawca, na podstawie przedstawionej przez Zamawiającego wizualizacji oraz wytycznych materiałowych, zobowiązany jest do sporządzenia pełnej dokumentacji technicznej i warsztatowej (projektu wykonawczego) mebli.

- Dokumentacja musi zawierać:

    - dokładne rysunki techniczne każdego modułu (rzuty z góry, z przodu, przekroje),

    - opis wszystkich zastosowanych systemów,

    - dokładne wymiary zewnętrzne i wewnętrzne po dokonaniu pomiaru z natury w miejscu montażu.,

    - róbki materiałów do akceptacji kolorystycznej.

- Przystąpienie do prac produkcyjnych możliwe jest wyłącznie po pisemnym zatwierdzeniu kompletnej dokumentacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia poprawek do przedstawionej dokumentacji, jeśli nie będzie ona zgodna z przedstawioną wizualizacją lub wytycznymi technicznymi.

- Ryzyko błędu wynikające z rozbieżności między wymiarami rzeczywistymi a wymiarami poglądowymi wskazanymi w dokumentacji przetargowej obciąża Wykonawcę.

- Zamawiający informuje, iż lodówki wolnostojące, lodówkę do zabudowy oraz zmywarki do zabudowy posiada i może je udostępnić do pomiarów.

Wymagania techniczne i jakościowe:

Jeżeli szczegółowy opis danego mebla będzie zawierał inne rozwiązania czy parametry techniczne dotyczące użytych materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych mebli to należy się do nich dostosować.

- Materiały wykończeniowe szafek górnych:

- fronty szafek wykonane z płyty wiórowej laminowanej, gr. 18 mm w kolorze jasnym beżowym,

- korpusy i półki: wykonane z płyty wiórowej laminowanej, gr. 18 mm o dekorze drewnopodobnym w kolorze – dąb sonoma lub równoważny,

- korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne,

- tylna ścianka wykonana z płyty HDF o grubości min. 3 mm, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcu,

- drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, o kącie rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie-zamknięcie.

Materiały wykończeniowe szafek dolnych:

- fronty szafek i szuflad wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. min. 18 mm, w kolorze jasnym beżowym,

- korpusy, półki i szuflady wykonane z płyty wiórowej laminowanej, gr. min. 18 mm w o dekorze drewnopodobnym w kolorze – dąb sonoma lub równoważny;

- blat: wykonany z płyty melaminowej gr. min. 38mm o dekorze drewnopodobnym w kolorze – dąb sonoma lub równoważny;

- cokół: wykonany z płyty laminowanej gr. o dekorze drewnopodobnym w kolorze – dąb sonoma lub równoważny;

- w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości w zakresie 9-13 cm;

- korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne,

- tylna ścianka wykonana z płyty HDF o grubości 3,2 mm, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcu,

- drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, o kącie rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie-zamknięcie.

- Pozostałe wytyczne:

- fartuch kuchenny: z płyty laminowanej o tym samym dekorze co blat,

- pozostałe: łączniki i śruby niewidoczne, zawiasy oraz prowadnice szuflad typu Tandembox z funkcją „cichego domyku”,

- wymiary wskazane przez Zamawiającego należy bezwzględnie sprawdzić i potwierdzić przed rozpoczęciem realizacji,

- w aneksach kuchennych zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem, 
o wymiarach ok. 50x80cm, bateria zlewozmywakowa stojąca z mieszaczem, wylewka wysoka, ruchoma, kompletny zestaw odpływowy z syfonem,

- uchwyt wykonany ze stali lub aluminium, wykończony metodą szczotkowania lub równoważną odporny na zarysowania i tłuste ślady, o ergonomicznym kształcie pałąkowym/relingowym, do uzgodnienia z Zamawiającym,

- wykonawca powinien sporządzić rysunki warsztatowe mebli i uzgodnić je z Zamawiającym.

Z1 Kącik kawowy w holu sali konferencyjnej

Zabudowa meblowa dolna przeznaczona do organizacji kącika kawowego w holu sali konferencyjnej, wraz z blatem roboczym.

### Wymiary całego zestawu: 3800x800x600mm (szer. x wys. x gł.)

W skład zabudowy wchodzi pięciu modułów dolnych w następującej kolejności:

- Szafka stojąca 800x800x600 mm – 1 regulowana półka

- Szafka stojąca 600x800x600 mm – 3 szuflady

- Szafka stojąca 1000x800x600mm – 1 regulowana półka

- Szafka stojąca 600x800x600 mm – 3 szuflady

- Szafka stojąca 800x800x600 mm – na kosz na odpady

- Materiały wykończeniowe szafek dolnych:

- fronty szafek i szuflad wykonane z płyty wiórowej, laminowanej gr. min. 18 mm, w kolorze drewnopodobnym – dąb sonoma lub równoważny,

- korpusy, półki, szuflady i cokół wykonane z płyty wiórowej, laminowanej, gr. min. 18 mm 
w kolorze ciemnym szarym/antracytowym  lub równoważnym,

- blat: wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr. 38mm o dekorze frontów drewnopodobnym – dąb sonoma lub równoważny,

- uchwyty: metalowe

- w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości w zakresie 9-13 cm;

- korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne,

- tylna ścianka wykonana z płyty HDF o grubości min. 3 mm, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcu,

- drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, o kącie rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie-zamknięcie.

- Pozostałe wytyczne:

- fartuch kuchenny: z płyty laminowanej o tym samym dekorze co blat,

- pozostałe: łączniki i śruby niewidoczne, zawiasy oraz prowadnice szuflad typu Tandembox z funkcją „cichego domyku”.

- wymiary wskazane przez Zamawiającego należy bezwzględnie sprawdzić i potwierdzić przed rozpoczęciem realizacji.

- Wykonawca powinien sporządzić rysunki warsztatowe mebli i uzgodnić je z Zamawiającym.

Aneks kuchenny - sekretariat

### Wymiary całego zestawu: 1840x2000x600 mm (szer. x wys. x gł.)

W skład zabudowy dolnej wchodzi 3 moduły:

- obudowa na zmywarkę - 600x900x600 mm (uwzględniająca wymogi producenta zmywarki)

- obudowa na lodówkę - 600x900x600mm (uwzględniająca wymogi producenta lodówki)

- szafka stojąca zlewozmywakowa 600x900x600 mm ( 2 szuflady - górna na środki czystości, dolna z systemem segregacji odpadów min. 3 pojemniki)

- fartuch kuchenny o wymiarach 1840x600 mm

- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem z baterią w kolorze czarnym lub równoważnym bateria stojąca z mieszaczem, wylewka wysoka, ruchoma,

- lodówka do zabudowy (wys. x szer. x gł.) 81,8 x 59,6 x 55 cm - dostawa Zamawiającego

- zmywarka do zabudowy (wys. x szer. x gł.) 81,5 x 59,6 x 55 cm - dostawa Zamawiającego

- nad blatem 3 półki o długości 180 cm i szerokości 30 cm, (z możliwością podziału na dwie części),

- blat roboczy zintegrowany z systemem zamknięcia w postaci żaluzji meblowej (rolety pionowej), umożliwiającej zamknięcie przestrzeni roboczej od górnej krawędzi zabudowy do poziomu blatu,

- półki, korpus, fronty szafek – kolor drewnopodobny dąb sonoma lub równoważny,

- żaluzja – kolor szary lub równoważny

- żaluzja prowadzona w prowadnicach bocznych otwierana w systemie przesuwnym w górę 
w sposób umożliwiający całkowite odsłonięcia przestrzeni roboczej, z płynną i cichą pracą mechanizmu,

- żaluzja po zamknięciu tworzy powierzchnię frontową zintegrowaną z dołem zabudowy,

- żaluzja metalowa lub aluminiowa o podwyższonej odporności na wilgoć, nieodkształcające się w warunkach normalnej eksploatacjiDół formularza w kolorze kompatybilnym z blendy biurka szarym,

- fartuch kuchenny: z płyty laminowanej o tym samym dekorze co blat,

- w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości w zakresie 9-13 cm;

- korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne,

- tylna ścianka wykonana z płyty HDF o grubości min. 3 mm, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcu,

- drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, o kącie rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie-zamknięcie,

- wymiary wskazane przez Zamawiającego należy bezwzględnie sprawdzić i potwierdzić przed rozpoczęciem realizacji,

- Wykonawca powinien sporządzić rysunki warsztatowe mebli i uzgodnić je z Zamawiającym.

Aneks kuchenny - pokój socjalny I i II piętro

Wymiary całego zestawu: 3100 x 2200 x 600 (szer. x wys. x gł.)

W skład wchodzą:

- szafka stojąca zlewozmywakowa 600x900x600 mm (2 szuflady - górna na środki czystości, dolna z systemem segregacji odpadów min. 3 pojemniki, prowadnice typu Tandembox z funkcją „cichego domyku”),

- obudowa na zmywarkę 600x900x600 mm (uwzględniająca wymogi producenta zmywarki)

- szafka stojąca 600x900x600mm - 3 szuflady na prowadnicach typu Tandembox z funkcją „cichego domyku”

- szafka wisząca 600x700x350 mm x 3

- fartuch kuchenny o wymiarach 1800x600 mm

- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i z baterią,

- lodówka wolnostojąca – 2 szt. (wymiary: wys. 186 cm x szer: 59,5 cm, x gł.68,8 cm) ustawione po prawej stronie zabudowy - dostawa Zamawiającego

- zmywarka do zabudowy (wys. x szer. x gł.) 81,5 x 59,6 x 55 cm - dostawa Zamawiającego

- w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości w zakresie 9-13 cm;

- korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne,

- tylna ścianka wykonana z płyty HDF o grubości min. 3 mm, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcu,

- drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, o kącie rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie-zamknięcie,

- wymiary wskazane przez Zamawiającego należy bezwzględnie sprawdzić i potwierdzić przed rozpoczęciem realizacji,

- Wykonawca powinien sporządzić rysunki warsztatowe mebli i uzgodnić je z Zamawiającym.

Z3 Aneks kuchenny - pokój socjalny III i IV piętro

Wymiary całego zestawu: 3100 x 2200 x 600 (szer. x wys. x gł.)

W skład wchodzą:

- Szafka stojąca zlewozmywakowa 600x900x600 mm ( 2 szuflady - górna na środki czystości, dolna z systemem segregacji odpadów min. 3 pojemniki, prowadnice typu Tandembox z funkcją „cichego domyku”)

- obudowa  na zmywarkę 600x900x600 mm (uwzględniająca wymogi producenta zmywarki)

- Szafka stojąca 600x900x600mm - 3 szuflady na prowadnicach typu Tandembox z funkcją „cichego domyku”

- Szafka wisząca 600x700x350 mm x 3

- fartuch kuchenny o wymiarach 180x600 mm

- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i z baterią,

- lodówka wolnostojąca – 2 szt. (wymiary: wys. 186 cm x szer: 59,5 cm, x gł. 68,8 cm)

- ustawione po obu stronach zabudowy - dostawa Zamawiającego

- zmywarka do zabudowy (wys. x szer. x gł.) 81,5 x 59,6 x 55 cm - dostawa Zamawiającego.

- w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości w zakresie 9-13 cm;

- korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne,

- tylna ścianka wykonana z płyty HDF o grubości min. 3 mm, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcu,

- drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, o kącie rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie-zamknięcie,

- wymiary wskazane przez Zamawiającego należy bezwzględnie sprawdzić i potwierdzić przed rozpoczęciem realizacji.

- Wykonawca powinien sporządzić rysunki warsztatowe mebli i uzgodnić je z Zamawiającym.

Z5 Zabudowa do pokoju rodzica

W skład wchodzą:

- Szafka stojąca zlewozmywakowa 900x900x600 mm

- Szafka stojąca 600x900x600 mm

-  Szafka stojąca z półką na przewijak 600x750x90 mm

- Szafka stojąca 600x900x600 mm

- zlew jednokomorowy z baterią dostarczony będzie zamontowany przez Wykonawcę budynku.

- fartuch kuchenny o wymiarach 180x600 mm

- w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości w zakresie 9-13 cm;

−	korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne,

−	tylna ścianka wykonana z płyty HDF o grubości min. 3 mm, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcu,

−drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, o kącie rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie-zamknięcie,

- wymiary wskazane przez Zamawiającego należy bezwzględnie sprawdzić i potwierdzić przed rozpoczęciem realizacji,

- Wykonawca powinien sporządzić rysunki warsztatowe mebli i uzgodnić je z Zamawiającym.

−wymiary wskazane przez Zamawiającego należy bezwzględnie sprawdzić i potwierdzić przed rozpoczęciem realizacji,

−wykonawca powinien sporządzić rysunki warsztatowe mebli i uzgodnić je z Zamawiającym.

L1 Lada kancelaryjna

Wymiary:  długość  402 cm x  głębokość 70 cm x wysokość 110 cm

- wykonana z modułów: lady głównej (do obsługi na stojąco) i stołu dla obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz nadstawki.

- korpus lady wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm,

- blaty roboczy i podawczy wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 25 mm  wykończone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2 mm.

- front lady zdobiony pionowymi lamelami,

- kolorystyka - dekor główny – dąb sonoma lub równoważny, elementy dekoracyjne, cokół oraz ościeżnice – kolor szary lub równoważny.

-  wysokość frontu wysokiego: ok. 110–120 cm od poziomu podłogi,

- blat podawczy frontu wysokiego o głębokości ok. 35 cm przystosowany do montażu przesłony ochronnej o wysokości ok. 75 cm,

- wysokość blatu obniżonego: max. 75 cm od poziomu podłogi (zgodnie ze standardami dostępności), szerokość użytkowa blatu: min. 90 cm, front cofnięty tworzący wolną przestrzeń pod blatem umożliwiająca podjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

- blat obniżony musi stanowić integralną część konstrukcyjną i estetyczną z modułem wysokim.

przesłona ze szkła hartowanego o grubości min 5 mm, transparentna, montowana stabilnie na słupkach za pomocą okuć punktowych, słupki ze stali nierdzewnej szczotkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary matowy,

- przesłona obejmuje swoim zasięgiem blat podawczy frontu wysokiego oraz blat obniżony do obsługi osób z niepełnosprawnością i składa się min. z trzech paneli,

- prześwit na dole (otwór podawczy) na całej długości przesłony - na wysokości 10-15 cm 
od powierzchni blatu,

- linia górna słupków oraz paneli przesłony musi przebiegać na jednakowej wysokości na całej długości lady - panel szklany lady obniżonej jest odpowiednio wyższy, aby sięgał od obniżonego blatu do wspólnej górnej linii,

-skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicą stanowią integralny element ciągu lady biurowej, drzwi mają zapewniać kontrolowany dostęp do strefy pracowniczej, przy jednoczesnym zachowaniu spójności estetycznej z pozostałymi elementami zabudowy,

- skrzydło drzwi podzielone na dwie części:

część dolna pełna -  płyta wiórowa laminowana o grubości min. 18 mm,  dekor drewnopodobny dąb sonoma lub równoważny, front zdobiony pionowymi lamelami tworzący wspólną całość z frontem lady,

część górna przeszklona - szkło hartowane, przeszklenie osadzone w ramie w sposób zapewniający stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.

- ościeżnica - aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo na kolor szary z palety RAL 7035 lub równoważny dopasowany do okuć i elementów konstrukcyjnych lady,

- skrzydło otwierane wyłącznie do wewnątrz w stronę stanowiska pracy pracowników,

Wymiary:

- szerokość światła przejścia: min. 800 mm (zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi).

- wysokość całkowita: górna krawędź przeszklenia drzwi musi wizualnie korespondować z wysokością szklanej przesłony ochronnej montowanej na blacie lady,

- wysokość podziału (linia szkła): zlicowana z górną krawędzią blatu roboczego lady,

- zawiasy o nośności dostosowanej do ciężaru skrzydła,

- montaż do konstrukcji nośnej lady oraz ściany bocznej w sposób trwały i stabilny, zapewniający sztywność przy wielokrotnym otwieraniu, Połączenia muszą być estetyczne (maskownice śrub, brak widocznych spawów),

- system zamknięcia drzwi oparty na zamku wpuszczanym oraz atestowanej wkładce bębenkowej 
- od strony strefy ogólnodostępnej (klienta) otwarcie rygla następuje wyłącznie przy pomocy klucza,  
od strony strefy pracowniczej otwarcie i ryglowanie odbywa się przy pomocy stałej gałki (pokrętła), zamontowanej w bębenku wkładki. Rozwiązanie musi zapewniać bezkluczową ewakuację personelu 
w sytuacjach zagrożenia oraz możliwość szybkiego zaryglowania drzwi od wewnątrz przez pracownika,

- zabudowa od strony pracowników musi zachować ciągłość linii blatu aż do modułu drzwiowego,

- blat roboczy od strony pracowników o wysokości 74–76 cm od poziomu podłogi, głębokość użytkowa: min. 70 cm, odległość między blatem roboczym a blat podawczym powinien tworzyć wnękę 
o wysokości minimum 35 cm,

- w blacie roboczym należy zamontować min. dwa przepusty kablowe o średnicy 60–80 mm 
z maskownicami w kolorze dopasowanym do koloru blatu,

- pod blatem, na całej długości lady, musi znajdować się kanał kablowy zapobiegający zwisaniu kabli w strefie nóg pracownika.

Uwaga: Ladę kancelaryjną należy wyposażyć w kontener mobilny, którego parametry techniczne, standard wykończenia są tożsame z kontenerem przewidzianym dla biurka model B3. Wymagane jest zachowanie pełnej spójności wizualnej (kolorystyka korpusu i frontów, rodzaj uchwytów) oraz jakościowej.

- wymiary wskazane przez Zamawiającego należy bezwzględnie sprawdzić i potwierdzić przed rozpoczęciem realizacji,

−wykonawca powinien sporządzić rysunki warsztatowe mebli i uzgodnić je z Zamawiającym.

### CZĘŚĆ 3 – SZAFY METALOWE

## VI. SZAFY METALOWE

### I. WYMAGANIA I STANDARDY JAKOŚCIOWE

- Konstrukcja: konstrukcji metalowa, jednolita, wykonana w technologii spawania (bez elementów skręcanych), zapewniającej sztywność i odporność na odkształcenia w toku eksploatacji.

- Materiał: Blacha stalowa o grubości min.  0,7 mm,

- Wykończenie i Estetyka:

  - Korpusy: Malowane proszkowo w kolorze jednolitym (standardowy RAL z palety wykonawcy, np. RAL 7035 lub równoważny).,

  - Fronty: Malowane proszkowo i wykończone laminatem lub trwałą powłoką o estetyce drewnopodobnej z wyraźnym rysunkiem słojów - odcień dąb sonoma lub inny o zbliżonych parametrach wizualnych.

Uwaga: Zamawiający informuje, że posiada już meble metalowe z frontami pokrytymi laminatem 
w tonacji drewnopodobnej. W celu zachowania jednolitej estetyki pomieszczeń, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia mebli o kolorystyce i fakturze frontów maksymalnie zbliżonej (spójnej) do mebli istniejących.

3)Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej lub uzyskania od Zamawiającego szczegółowych informacji (np. próbnika/zdjęć/kodu dekoru) w celu precyzyjnego doboru laminatu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dobór koloru frontów tak, aby stanowiły one estetyczną całość 
z posiadanym przez Zamawiającego wyposażeniem. W przypadku wątpliwości, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu próbkę oferowanego laminatu do akceptacji przed realizacją zamówienia.

- Bezpieczeństwo i Normy: Meble muszą spełniać wymagania norm:

  - PN-EN 14073-2:2006 (wytrzymałość i stabilność);

  - PN-EN 14073-3:2006 (metody badań stabilności),

  - Wymagany atest higieniczny (np. PZH) lub deklaracja zgodności producenta,

  - Zawiasy wewnętrzne (kryte), klamka z zamkiem cylindrycznym, zamek z kluczem łamanym: (min. 2 klucze) min. 3 zawiasy na skrzydło drzwiowe,

  - Ryglowanie min 2-punktowe - przekręcenie klucza wysuwa stalowe pręty (rygle) 
w górę i w dół korpusu.

- Klauzula równoważności: Wszędzie tam, gdzie Zamawiający wskazał parametry techniczne, nazwy własne lub normy, dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane. Przez równoważność rozumie się zachowanie kluczowych wymiarów (z tolerancją ±5%), nośności, trwałości oraz estetyki wykonania.

### II. SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA

#### M6 Szafa metalowa aktowa z nadstawką

#### Wymiary (szer. × gł. × wys.): 800 × 400 × 2000 mm (±5%).

Wymiary nadstawki (szer. × gł. × wys.): 800 × 400 × 700 mm (±5%)

- Przeznaczenie: Przechowywanie dokumentów A4.

- Wyposażenie: Półki z regulacją wysokości (skok min. 25 mm).

- Nośność półki: Min. 50 kg przy obciążeniu równomiernym.

- Nadstawka: Wysokość 700 mm (±5%), szerokość i głębokość spójna z szafą bazową. Półka 
z regulacją wysokości (skok min. 25 mm). System mocowania zapewniający stabilność (mechaniczny lub spawy). Łączna wysokość zestawu (szafa + nadstawka) nie może przekroczyć 2700 mm.

- Drzwi dwuskrzydłowe

#### M8 i M9 Szafa metalowa ubraniowa z nadstawką

M 8 Wymiary szafy (szer. × gł. × wys.): 800 × 400 × 2000 mm (±5%).

Wymiary nadstawki (szer. × gł. × wys.): 800 × 400 × 700 mm (±5%).

M 9 Wymiary szafy (szer. × gł. × wys.): 1200 × 400 × 2000 mm (±5%).

Wymiary nadstawki (szer. × gł. × wys.): 1200 × 400 × 700 mm (±5%).

- Wyposażenie:

  - Górna półka o nośności min. 30 kg.

  - Metalowy drążek na wieszaki montowany pod półką (możliwość regulacji wysokości – min. 2 poziomy).

- Nadstawka: Wysokość 700 mm (±5%), szerokość i głębokość spójna z szafą bazową. Półka

- z regulacją wysokości (skok min. 25 mm). System mocowania zapewniający stabilność (mechaniczny lub spawy). Łączna wysokość zestawu (szafa + nadstawka) nie może przekroczyć 2700 mm.

- Drzwi dwuskrzydłowe

#### M7 Szafa metalowa aktowo-ubraniowa z nadstawką

Wymiary szafy (szer. × gł. × wys.): 1000 × 400 × 2000 mm (±5%).

Wymiary nadstawki (szer. × gł. × wys.): 1000 × 400 × 700 mm (±5%)

- Podział: Moduł lewy (aktowy) szer. ok. 40 cm, moduł prawy (ubraniowy) szer. ok. 60 cm. Każdy moduł posiada niezależne drzwi skrzydłowe.

- Wyposażenie: Zgodne z wymaganiami dla szaf aktowych i ubraniowych opisanych powyżej.

- Nadstawka: Wysokość 700 mm (±5%), szerokość i głębokość spójna z szafą bazową. Półka

- z regulacją wysokości (skok min. 25 mm). System mocowania zapewniający stabilność (mechaniczny lub spawy). Łączna wysokość zestawu (szafa + nadstawka) nie może przekroczyć 2700 mm.

M5 Szafa metalowa aktowa ze skarbczykiem

Wymiary szafy (szer. × gł. × wys.) 800 × 400 × 2000 mm (±5%)

Wymiary nadstawki (szer. × gł. × wys.): 800 × 400 × 700 mm (±5%)

Skarbczyk (Skrytka wewnętrzna):

- Zamontowany w górnej części szafy (zajmujący ok. ¼  wysokości wnętrza).

- Wyposażony w osobne drzwi metalowe zamykane na niezależny zamek cylindryczny (min. 2 klucze w komplecie).

- Skarbczyk musi być trwale połączony z korpusem szafy w sposób uniemożliwiający jego demontaż bez otwarcia drzwi szafy.

- Przeznaczenie: Bezpieczne przechowywanie pieczątek, dokumentów

- Pod skarbczykiem min. 3 półki metalowe z regulacją wysokości (skok co ok. 25 mm).

- Nośność: Każda półka o nośności min. 50 kg przy równomiernym obciążeniu.

- Przestrzeń pod skarbczykiem musi umożliwiać swobodne ustawienie min. 4 rzędów segregatorów formatu A4.

- Zamawiający dopuszcza system "klucza różnego" (inny klucz do szafy, inny do skarbczyka) dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

- Nadstawka: Parametry techniczne i wizualne tożsame z nadstawką do szafy aktowej.

#### M11  Szafa metalowa kartotekowa (4-szufladowa)

Wymiary (szer. × gł. × wys.): 780 × 600 × 1285 mm (±5%).

- Konstrukcja: Blacha stalowa min. 0,8 mm.

- Szuflady: Przystosowane do przechowywania skoroszytów z dokumentami o formacie A4 z przegrodą rzędowa do przechowywania w dwóch rzędach poziomo). Nośność szuflady min. 50 kg. Uchwyty szuflad zintegrowane z frontem (przetłoczenia w blasze), o wyprofilowanym kształcie dopasowanym do dłoni, zapewniające gładką powierzchnię frontu bez wystających elementów zewnętrznych, umożliwiające pewny chwyt i bezpieczne wysuwanie szuflady przy jej maksymalnym obciążeniu.

- Mechanizmy: Prowadnice kulkowe z pełnym wysuwem i systemem cichego domyku. Zamek centralny ryglujący wszystkie szuflady.

- Bezpieczeństwo: Obowiązkowy mechanizm blokady uniemożliwiający wysunięcie więcej niż jednej szuflady jednocześnie (system zabezpieczający przed przewróceniem).

### M12 Szafka mobilna  do ładowania laptopów

- Konstrukcja: Szafa mobilna 2-kolumnowa z blachy stalowej o grubości min 0,8 mm

- Wymiary (wys. × szer. × gł.): .1060 × 920 × 540 mm. (±5%).

- Pojemność: 16 przegród na laptopy (osobne gniazdko przy każdej przegródce)

- Funkcjonalność: gniazda o mocy 230V. Moduł sekwencyjnego ładowania (ochrona przed przeciążeniem sieci). Perforacja ścianek dla odprowadzania ciepła.

- Mobilność: 4 koła skrętne, zabezpieczone przed uszkodzeniem powierzchni (w tym min. 2 
z blokadą/hamulcem).

- Certyfikacja:

  - Deklaracja zgodności CE;

  - Zamka z ryglowaniem min. 2 -punktowym,

Rys. poglądowy