- Lokalizacja ogrodów deszczowych.

- ogród deszczowy o powierzchni ok. 120 m2

- Dokumentacja zdjęciowa

#### Roślinność do ogrodu deszczowego wzdłuż budynków przy ul. Górskiej

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie zaplanowanego ogrodu deszczowego wymagane jest zastosowanie odpowiednio dobranej roślinności. Będzie ona zróżnicowana w zależności od poziomu, na którym mają nastąpić nasadzenia. Wykorzystane zostaną rośliny wieloletnie , które są w stanie przetrwać zarówno okresowe susze, jak i okresowe zalanie. Celem planowanego do realizacji zadania - budowa  ogrodów deszczowych jest ochrona przed zanieczyszczeniami poprzez obsadzenie ogrodów deszczowych głęboko korzeniącymi się roślinami, które ułatwiają infiltrację oraz absorbują zanieczyszczenia. Zastosowane rośliny muszą zostać zróżnicowane również ze względu na poziom terenu, na którym będą nasadzone oraz warunki nasłonecznienia. Nasadzenia roślin zaplanowane zostaną w 3 strefach w zależności od warunków wodnych. Łącznie do nasadzeń wykorzystane będzie 13 gatunków roślin w łącznej liczbie 1100 sztuk. Będą to rośliny tolerujące zalewanie, tolerujące  okresy suszy oraz cieniolubne , tj:

- Pióropusznik strusi (Matteuccia struthiopteris ) - 40 szt.

- Narecznicza samcza (Dryopteris filix-mas) - 40 szt.

- Turzyca błotna (carex acutiformis) - 140 szt.

- Turzyca ciborowata (Carex bohemica) -140 szt.

- Kaczeniec błotny (Caltha palustris) – 80 szt.

- Tatarak zwyczajny (Acorus calamus) - 100 szt.

- Kosaciec syberyjski (Iris sibirica)  -140 szt.

- Kosaciec żółty (Iris pseudoacorus) -140 szt.

- Wiązówka błotna (Filipendula ulmaria)- 60 szt.

- Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria) -60  szt.

- Sadziec konopiasty (Eupatorium cannabinum) -60 szt.

- Trojeść kropkowana (Lysimachia punctata) - 40 szt.

- Skrzyp zimowy (Equisetum hyemale „Robustum") - 60 szt.

Każdy z dwóch ogrodów deszczowych  podzielony zostanie na trzy strefy:

I. Strefa z roślinami cieniolubnymi  u podnóża istniejącej skarpy, o powierzchni około 32 m 2.

II. Strefa roślin hydrofitowych z nasadzeniami roślin wodolubnych o powierzchni około 56 m2.

III. Strefa sucha z nasadzeniami roślin telerujących okresowe zalewanie, ale też okresowe susze 
o powierzchni około 32 m2.