Znak sprawy: Or.271.5.2026                                                                                 Załącznik nr 1 OPZ do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i sposób jego realizacji:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej ul. Leśnej w Czarnej Białostockiej na działkach nr geod. 151/1, 152/3, 154/11, 153/3, 152/6, 220/14 obręb 044 Czarna Białostocka.

Inwestycja przebiegać będzie w obrębie istniejącego pasa drogowego drogowym oraz na działkach przeznaczonych pod jego poszerzenie zgodnie z podziałem geodezyjnym w obrębie Czarna Białostocka. Łączna długość ulicy Leśnej w granicach opracowania wynosi 301 m, a dodatkowych ciągów pieszo-jezdnych ok. 187 m. Inwestycja przebiegać będzie pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kościelną i ul. Podleśną w Czarnej Białostockiej. Jezdnię szerokości 5,0 m wykonać z kostki brukowej betonowej, z obustronnym chodnikami z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm barwy szarej, zmiennej szerokości wynoszącej od 2,0 do 2,5 m. Na wysokości dz. nr 155/3 oraz 155/9 chodnik przechodzi w opaskę. Ciąg pieszo-rowerowy szerokości od 3,0 do 5,0 m wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm oraz płyt ażurowych betonowych 60x40 cm. Wzdłuż drogi (strona lewa) wykonać zatoki postojowe na 30 miejsc postojowych w tym 1 stanowisko dla osób niepełnosprawnych a na terenie dz. nr 220/14 parking na 30 miejsc postojowych w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Szerokość drogi manewrowej na parkingu – 5,0 m. W środkowej części ulicy, w pobliżu ciągu pieszo-jezdnego wykonać wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce piasokowo-cementowej.

Zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm barwy czerwonej i szerokości od 4,0 do 5,0 m. Obramowanie obrzeżem betonowym 30x8 cm oraz krawężnikiem betonowym 15x22 cm na ławie betonowej z oporem. Przekrój podłużny zjazdów należy dostosować do istniejących rzędnych oraz ukształtować zgodnie z koroną drogi.

Odwodnienie ulicy Leśnej w Czarnej Białostockiej wykonać w postaci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami, które będą odprowadzały wody opadowe do dwóch studni chłonnych zlokalizowanych na parkingu. Wody opadowe i roztopowe, które przedostaną się do 2 studni chłonnych o średnicy D=2,0 m będą rozprowadzane poprzez warstwy chłonne do gruntu. Kanał deszczowy o długości L=232,5 m wykonać z rur PVC litych jednorodnych SN 8 D315mm. Wybudować 10 szt. przykanalików deszczowych z rur PVC litych klasy S D 200 mm wraz ze studzienkami wpustowymi o łącznej długości L= 48 m. Wybudować osiem studni Dn 1000 mm (oznaczonych od nr 1 do nr 8) betonowych prefabrykowane wibroprasowanych z betonu C35/45 z kręgów, łączonych na uszczelki przyłączeniowe klinowe gumowe, z prefabrykowanymi dennicami z betonu samozagęszczalnego z kinetami monolitycznymi oraz otworami do włączeń kanału, zwieńczone żelbetową płytą zamontowaną na pierścieniu odciążającym na podbudowie z betonu B15 (C 12/15) grubości 20 cm, zdylatowaną ze ścianą studni rewizyjnej np. taśmą izolacyjną przyścienną, z włazami żeliwnymi, typu ciężkiego przejazdowego D400 o minimalnej masie kompletu około 90 kg (wg normy PN-93/H-74124/DIN EN 124). Studnie należy wyposażyć w stopnie włazowe. Studzienki ściekowe uliczne D 0,50 m betonowe z osadnikami h=1,0 m, bez syfonu, z pierścieniami odciążającymi, z typowymi wpustami żeliwnymi przykrawężnikowymi (9 szt) oraz krawężnikowymi (1 szt), o tradycyjnych wymiarach 400 x 600 mm. Po wykonaniu całości robót należy przeprowadzić inspekcję telewizyjną kanału i próbę szczelności w celu sprawdzenia jego szczelności i poprawności wykonania.

W ramach budowy ul. Leśnej w Czarnej Białostockiej zachodzi potrzeba przebudowy istniejącej sieci wodociągowej z rur żeliwnych Ø110 mm, łącząc sieć wodociągową Ø100 mm w ul. Podleśnej oraz sieć wodociągową w ul. Kościelnej. Sieć wodociągową wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych z polietylenu, o podwyższonej odporności na powolną propagację pęknięć oraz obciążenia punktowe np. RC, TS. Złącza zgrzewane doczołowo, w węzłach elektrooporowo. Na sieci wykonać dwa hydranty p. poż. nadziemne. Zachować minimalne przykrycie wodociągu 1,80 m mierząc od góry skrajni rurociągu do rzędnej terenu. Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi ok. 302,5 m.

Zasuwy odcinające wyposażyć w teleskopowe obudowy przedłużeń trzpieni zasuw oraz skrzynki do zasuw wodociągowych. W terenie utwardzonym pokrywy skrzynek wodociągowych należy zlicować z nawierzchnią, natomiast w terenie nieutwardzonym obłożyć prefabrykowanymi betonowymi pierścieniami. Przy połączeniach rurociągów z różnych materiałów w miejscach , w których może wystąpić przemieszczenie przewodów zastosować łączniki kołnierzowo- kielichowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem np. z pierścieniem zabezpieczającym /zaciskowym.

Do przebudowanej w ramach zadania sieci wodociągowej Ø110mm PE podłączyć istniejące przyłącza wodociągowe poprzez nowe odcinki przyłączy do budynków. Przyłącza wykonać należy z rur z polietylenu PE Ø 32 mm oraz Ø 63 mm.

Zasuwy oznakować tablicami informacyjnymi z tworzyw sztucznych zamontowanymi do betonowych słupków oznaczeniowych z wgłębieniem wg obowiązujących norm.

W ramach inwestycji należy wybudować dodatkowo przyłącza wodociągowe z rur PE Ø32  PN 10 do działek o nr. 220/14; 159/5 oraz z rury PE Ø40 PN 10 do działki o nr. 155/3. Wcinkę do projektowanej linii wodociągowej z rur PE o średnicy 110 mm biegnącej wzdłuż ulicy Leśnej, wykonać na opaskę z zasuwą gniazdową (pełnoprzelotową) z uszczelnieniem miękkim wykonaną z żeliwa sferoidalnego zabezpieczoną antykorozyjnie farbą epoksydową. Trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z otworem na zawleczkę, z wielokrotnym uszczelnieniem. Klin z nawulkanizowaną powłoką EPDM. Końcówki PE zasuw do zgrzewania zabezpieczone przed zerwaniem gwarantujące trwałość i szczelność połączenia. Nawiercony w linii wodociągowej otwór powinien posiadać średnicę nominalną przyłącza. Miejsce usytuowania skrzynki oznaczyć za pomocą dwóch kształtek betonowych typu półksiężyc a także umieścić tabliczkę ze słupkiem. Ułożony w ziemi przewód wodociągowy należy oznakować taśmą sygnalizacyjną – ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką stalową. Taśmę PE/stal układać w sposób umożliwiający podłączenie urządzeń do trasowania przyłącza.

Na ulicy Leśnej w Czarnej Białostockiej przebiega istniejąca linia napowietrzna niskiego napięcia 0,4kV wykonana przewodem izolowanym AsXSn 4x70mm2 oraz przewodem oświetleniowym AsXSn 4x25mm2, podwieszona na słupach z żerdzi wirowanych o wysokości 10,5m. W związku z rozbudową ulicy Leśnej należy dwa istniejące słupy energetyczne przesunąć o odległość odpowiednio 0,5m oraz 1,2m z miejsca kolizji z projektowanym chodnikiem do granicy działki drogowej. W wyniku przesunięcia słupów istniejąca linia napowietrzna nN nie zmieni swojej długości. Istniejące przyłącza napowietrzne nN w wyniku przesunięcia odpowiednio skrócić/wydłużyć.

W ramach zadania zachodzi konieczność przebudowy sieci telekomunikacyjnej firmy KOBA Sp. z o.o., rozbiórka istniejących i budowa nowych urządzeń telekomunikacyjnych poza zakresem kolizji z przebudowywaną infrastrukturą. Z konieczności przełączenia usług telekomunikacyjnych w sposób nie powodujący przerw w ruchu telekomunikacyjnym lub minimalizujący przerwę w dostarczaniu usług prace należy prowadzić w następujących po sobie etapach:

- budowa infrastruktury obejściowej w dowiązaniu do istniejących elementów sieci - budowa rurociągu kablowego i studni kablowej,

- budowa nowych rurociągów kablowych,

- przebudowa kabla dystrybucyjnego oraz kabli abonenckich,

- przestawienie szafki kablowej na nową lokalizację,

- przełożenie istniejącego rurociągu i kabli abonenckich na nową trasę,

- zabezpieczenie istniejącego rurociągu i kabli abonenckich pod projektowanymi wjazdami rurami dwudzielnymi,

- demontaż przeznaczonych do likwidacji elementów sieci.

Prace związane z przebudową kabli wykonać jednoetapowo w sposób zapewniający jak najkrótszą przerwę w pracy urządzeń w terminie uzgodnionym z firmą KOBA Sp. z o.o. w godzinach nocnych pomiędzy 24:00 a 5:00. O terminie przeprowadzenia prac należy wystąpić z pisemnym powiadomieniem z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zdemontuje i zutylizuje uszkodzone nie nadające się do ponownego wykorzystania elementy infrastruktury Koba Sp. z o.o.

Ze względu na modernizację układu komunikacyjnego zachodzi także konieczność przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych należących do ORANGE POLSKA S.A., poza zakres kolizji z budowaną ulicą. Z konieczności przełączenia usług telekomunikacyjnych w sposób nie powodujący przerw w ruchu telekomunikacyjnym prace należy prowadzić w następujących po sobie etapach:

- budowa słupków kablowych w nowych lokalizacjach,

- budowa infrastruktury obejściowej w dowiązaniu do istniejących elementów sieci - budowa wykopów i przepustów dla kabli doziemnych,

- bezprzerwowe przełączenie kabli miedzianych za pomocą łączników do połączeń równoległych i wykonanie muf osłonowych na kablach,

- demontaż przeznaczonych do likwidacji elementów sieci.

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami technicznymi wydanymi przez właściciela infrastruktury. Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem służb technicznych gestora sieci. Powinny być one wykonane przez firmę specjalistyczną w zakresie robót telekomunikacyjnych. W terminie 14 dni przed planowanymi pracami należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie robót do Orange Polskiej S.A. Prace będzie można rozpocząć dopiero po potwierdzeniu terminu wykonania prac.

Przed samym przystąpieniem do robót należy potwierdzić lub dokonać aktualizacji dokumentacji projektowej.

Bieżąca pielęgnacja zieleńców – w tym także koszenie skarp i trawników – pozostaje w zakresie Zamawiającego.

Drewno z wycinki należy złożyć na działce nr geodezyjny 1142/15 w Czarnej Białostockiej, tj. na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Fabrycznej 34. Pozostałe elementy pochodzące z wycinki w postaci gałęzi, karpin, korzeni, krzewów itp. wykonawca zobowiązany jest wywieźć poza teren budowy i zagospodarować we własnym zakresie.

Zakres obejmuje wykonanie:

A.  robót branży drogowej:

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,

- usunięcie drzew i krzewów,

- mechaniczne usunięcie humusu,

- rozbiórka elementów dróg: nawierzchni chodnika z betonu i płyt betonowych, cokołów betonowych, ogrodzenia z siatki i ogrodzenia drewnianego,

- zdjęcie tarcz znaków drogowych,

- wywóz gruzu,

- roboty ziemne z transportem urobku,

- regulacja pionowa studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych,

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnegoh i z kruszywa łamanego,

- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa naturalnego CNR,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm,

- wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych płyt betonowych ażurowych,

- ustawienie oporników betonowych, krawężników betonowych na ławie z oporem,

- wykonanie chodników z płyt betonowych i z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm,

- ustawienie obrzeży betonowych,

- wykonanie zjazdów z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm,

- remont istniejących studni kanalizacji sanitarnej,

- zieleń drogowa,

- oznakowanie poziome i pionowe jezdni.

B. robót branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa:

-	roboty ziemne - wykopy liniowe pod kanały oraz wykopy i przekopy pod studnie, wpusty, kanały sanitarne,

- pełne umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi,

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego,

- ułożenie rur osłonowych HDPE,

- wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich,

- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC,

- obsypka rurociągu kruszywem,

- wykonanie przykanalików,

- wykonanie studni rewizyjnych,

- wykonanie studzienek ściekowych ulicznych,

- wykonanie studni chłonnych,

- zasypanie wykopów liniowych, wykopów i przekopów,

- wywiezienie nadmiaru gruntu,

- wykonanie próby szczelności kanałów rurowych,

- inspekcja kanałów kamerą TV (kamerowanie).

C. robót branży sanitarnej – wodociąg:

-	roboty ziemne - wykopy liniowe,

- obsypka rur z piasku,

- zasypanie i zagęszczanie wykopów,

- pełne umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi,

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego,

- ułożenie rur osłonowych HDPE,

- montaż rurociągów sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych,

- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej,

- obsypka rurociągu kruszywem,

- wykonanie hydrantów nadziemnych,

- wykonanie podłączenia nowego wodociągu do istniejących ruruciągów,

- oznakowanie trasy wodociągu,

- próba wodna szczelności sieci wodociągowych,

- dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych,

- jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,

- demontaż i likwidacja istniejących instalacji wodociągowych,

- demontaż hydrantu podziemnego,

- oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym.

D. robót branże elektrycznej:

- wymiana słupów żelbetowych NN,

- wymiana przyłączy napowietrznych,

- montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn,

- przeniesienie przewodów linii napowietrznej nN.

E. robót branży telekomunikacyjnej:

- układanie kabla w rowie kablowym,

- odkopanie i przełożenie kabla doziemnego, przełożenie rurociągu doziemnego,

- budowa rurociągu kablowego,

- budowa studni kablowych,

- pogłębienie studni kablowych,

- układanie rur ochronnych z HDPE w wykopie,

- montaż słupka rozdzielczego, zespołów łączówek,

- montaż złączy odgałęźnych kabli, złączy przelotowych,

- wprowadzenie kabla do słupka,

- przekładanie kabla doziemnego,

- demontaż słupka rozdzielczego zakopywanego,

- mechaniczna rozbiórka studni kablowych,

- przebudowa kabla dystrybucyjnego,

- wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej,

- wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej,

- przekładanie kabla doziemnego,

- przestawienie istniejącej szafy kablowej,

- pomiary końcowe,

- pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe,

- pomiary tłumienności optycznej linii.

Inwestycję należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiar robót jest elementem pomocniczym do przygotowania oferty.

Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia przebiegu urządzeń podziemnych z gestorami istniejących sieci.

Do zadań Wykonawcy należy:

-	opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 3 egz.,

-	opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót i zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,

-	zapewnienie mieszkańcom oraz służbom porządkowym i bezpieczeństwa, możliwości wjazdu na posesje,

-	przed przystąpieniem do budowy projekt zagospodarowania terenu uzgodnić w zakresie kolizji z gestorami sieci energetycznych, telefonicznych i sanitarnych,

-	przedstawienie kosztorysu ofertowego przed zawarciem umowy, a po zakończeni inwestycji kosztorysu powykonawczego,

-	zniszczone podczas realizacji punkty graniczne należy na nowo wznowić i trwale zastabilizować, z tej czynności sporządzić protokół wymagany prawem w zakresie podziałów nieruchomości,

-	wykonanie inspekcji TV zrealizowanej kanalizacji deszczowej,

- przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić w Departamencie Geodezji czy, po przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objętym inwestycja nie zostały zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego lub leżącego na innej głębokości niż to przedstawiono w projekcie, należy powiadomić użytkowników uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania.