SPECYFIKACJA

Malowanie eksponatu muzealnego: statku powietrznego Antonov An-2 o znakach rejestracyjnych SP-AMM, zwanego dalej samolotem, który jest:

- jest trwale wycofany z eksploatacji,

- nie będzie użytkowany w operacjach lotniczych,

- nie wymaga przywrócenia do zdatności do lotu,

- nie podlega ważeniu po malowaniu.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego procesu przygotowania powierzchni oraz malowania zewnętrznego zgodnie z zakresem prac (opisanym w punkcie 3. Zakres prac) samolotu wycofanego z eksploatacji i przeznaczonego na stałą ekspozycję muzealną. Celem prac jest uzyskanie efektu wizualnego imitacji powłoki chromowanej – wysoki połysk/efekt lustra – RAL 9006 z systemem bezbarwnym HS (High Solid) lub równoważny.

2. Status regulacyjny i wymagania wobec Wykonawcy

- Wymaga się:

  - aby Wykonawca posiadał ważne zatwierdzenie organizacji obsługowej zgodnie z PART-145 lub PART-CAO, niezależnie od faktu, iż statek powietrzny jest wycofany z użytkowania,

  - realizacji prac malowania i lakierniczych w miejscu do tego przeznaczonym umożliwiającym kontrolę warunków środowiskowych (temperatura, wilgotność, zapylenie).

- Ze względu na charakter muzealny dopuszcza się odstępstwa od wymogów eksploatacyjnych dotyczących masy powłoki, z wyłączeniem naruszenia integralności konstrukcji.

3. Zakres prac

Zakres obejmuje:

- demontaż samolotu z miejsca jego ekspozycji (w przypadku konieczności demontażu skrzydeł lub innych elementów Zamawiający wyraża na to zgodę), transport do miejsca malowania i z powrotem oraz powrotny montaż w sposób co najmniej taki, jak na stan przed demontażem,

- demontaż elementów zewnętrznych kolidujących z malowaniem (wg uzgodnienia),

- usunięcie istniejących powłok lakierniczych ma elementach metalowych (mechanicznie lub chemicznie),

- usunięcie ognisk korozji,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- przygotowanie powierzchni do efektu wysokiego połysku (szpachlowanie niedoskonałości – jeżeli wymagane),

- wykonanie systemu gruntującego,

- wykonanie warstwy imitującej efekt chromu,

- aplikację lakieru bezbarwnego o podwyższonej odporności,

- znakowanie:

  - umieszczenie obustronnie na ogonie flagi Polski i znaku rejestracyjnego zgodnie z projektem (litery muszą mieć wysokość co najmniej 30 cm, znakowanie zgodnie z aneksem 7. ICAO),

  - umieszczenie obustronnie zgodnie z projektem logotypu Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz” (w dowolnej technologii: oklejenie lub malowanie),

- uruchomienie możliwości otwierania istniejącego „szyberdachu” w kabinie pilotów w taki sposób, by po zamknięciu był szczelny na warunki pogodowe (z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym) – w przypadku braku możliwości uruchomienia istniejącego „szyberdachu” zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia i zamontowania szyberdachu samochodowego – typu „kamper” w dachu samolotu nad kabiną pilotów lub bezpośrednio za kabiną pilotów,

- przekazanie dokumentacji powykonawczej zawierającej opisany w niniejszej specyfikacji dokumenty.

Nie wymaga się po wykonaniu prac:

- ważenia statku powietrznego,

- aktualizacji protokołu M&B,

- przywrócenia zdatności do lotu,

- wystawienia CRS do lotu.

4. Wymagany system materiałowy

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania następujących materiałów:

- System gruntujący.

- Warstwa efektowa (imitacja chromu).

- Lakier bezbarwny.

- Wszystkie materiały użyte do wykonania podkładów, malowania, lakierowania muszą posiadać:

Odpowiednie certyfikaty lub karty materiałowe dopuszczające do stosowania na terenie RP i UE.

5. Wymagania jakościowe – efekt chromowany

- Powłoka musi zapewniać:

  - jednolity metaliczny efekt wizualny,

  - wysoki połysk (efekt lustra),

  - brak widocznych przejść, zacieków, „skórki pomarańczy”,

  - brak widocznych śladów łączeń i napraw powierzchni lakierniczych.

- Wymaga się:

  - przygotowania powierzchni do klasy wykończenia „show quality”,

  - kontroli międzyoperacyjnej po gruntowaniu,

  - kontroli końcowej przy oświetleniu kierunkowym.

- Otwory technologiczne, drenażowe oraz tabliczki znamionowe muszą zostać zachowane w formie czytelnej (jeżeli wymagane przez Zamawiającego).

- Znakowanie:

  - umieszczenie obustronnie na ogonie flagi Polski i znaku rejestracyjnego zgodnie z projektem (litery muszą mieć wysokość co najmniej 30 cm, znakowanie zgodnie z aneksem 7. ICAO).

  - umieszczenie obustronnie zgodnie z projektem logotypu Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz” (w dowolnej technologii: oklejenie lub malowanie).

6. Dokumentacja

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Opracowania i wydania Service Bulletin – Malowanie eksponatu muzealnego, zawierającego:

  - opis technologii,

  - wykaz użytych materiałów wraz z numerami partii,

  - informację, że statek powietrzny jest wyłączony z eksploatacji.

- Wpisu do dokumentacji archiwalnej statku powietrznego z adnotacją:
„Statek powietrzny wycofany z eksploatacji – malowanie wykonane w celach ekspozycyjnych.”

Nie wymaga się wystawienia CRS (Certificate of Release to Service).

7. Odbiór prac

Odbiór obejmuje:

- kontrolę wizualną jakości powłoki i znakowań,

- podpisanie protokołu odbioru.

8. Gwarancja

Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące na:

- przyczepność powłoki,

- odporność na łuszczenie,

- utrzymanie efektu połysku przy ekspozycji zewnętrznej (mycie po stronie zamawiającego).

9. Projekt znakowania