Opis przedmiotu zamówienia

| Nazwa zamówienia: | Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót związanych z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego przy al. Powstańców Wielkopolskich 18 w Ostrowie Wlkp. |
| --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego | ul. Aleja Powstańców wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski Dz. nr 18/4, obręb 0078 jednostka ewidencyjna 301701_1 Ostrów Wielkopolski |
| Nazwa i adres Zamawiającego: | Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski al. Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski. |

CVP 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. W ramach przedmiotowego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego przy al. Powstańców Wielkopolskich 18 w ramach zadania „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 
w budynku Urzędu Miejskiego przy al. Powstańców Wielkopolskich 18”.

2. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Aleja Powstańców wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski Dz. nr  18/4, obręb 0078, jednostka ewidencyjna 301701_1 Ostrów Wielkopolski.

3. Nadzór będzie prowadzony na podstawie niniejszego opisu zamówienia oraz dokumentów załączonych do SWZ, a także na etapie budowy na podstawie wytycznych Zamawiającego.

II. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest pełnić nadzór nad realizacją robót związanych z wykonaniem modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Aleja Powstańców  Wielkopolskich 18,  63-400 Ostrów Wielkopolski polegających między innymi na:

- wykonanie robót rozbiórkowych/demontażu, w tym przebijanie otworów w ścianach, demontaż zaworów, głowic, grzejników, rur i innych robót niezbędnych

- wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją instalacji ogrzewania, w tym napełnienie i płukanie instalacji, dostawa i montaż grzejników, zaworów, rur, napełnienie instalacji, przeprowadzenie prób instalacji

- wykonanie robót wykończeniowych tynkarskich, posadzkarskich i malarskich,

Dodatkowo:

Modernizacja instalacji c.o. obejmuje wymianę:

-  grzejników na nowe stalowe płytowe. Planuje  się zastosować te same typy grzejników 
w danym miejscu instalacji co istniejące w celu ich łatwiejszej wymiany z podłączeniem bocznym i dolnym o wymiarach i mocach podanych w załączonym projekcie technicznym. W obiekcie projektuje się grzejniki wiszące przymocowane za pomocą uchwytów montażowych do ścian. Każdy grzejnik należy wyposażyć w odpowietrznik. Grzejniki w pomieszczeniach od strony południowej budynku (pomieszczenia garażowe i magazynowe) okresowo zalewanych umieścić na wysokości co najmniej 150 cm powyżej poziomu posadzki. W mieszkaniu w łazience projektuje się grzejnik łazienkowy drabinkowy. W przypadku kolizji projektowanego grzejnika z istniejącym wyposażeniem pomieszczenia lokalizację należy ustalić na etapie wykonawstwa z przedstawicielem inwestora

- zaworów termostatycznych i odcinających, zaworów kulowych odcinających, zaworów regulacyjnych nastawczych, regulatorów różnicy ciśnień i odpowietrzników zgodnie 
z załączonym projektem technicznym.

Przewiduje się też niezbędne prace instalacyjne w celu przyłączenia istniejących gałązek do nowych grzejników. Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający montaż 
i demontaż bez uszkodzenia gałązek i wykończonych przegród budowlanych.

Jeżeli okaże się to konieczne to należy wykonać miejscowe przeróbki instalacji c.o. w celu podłączenia nowych grzejników lub wymiany istniejącej armatury. Do ewentualnych przeróbek zastosować materiał tożsamy z istniejącym tj. rury miedziane.

Po wykonaniu prac montażowych w obrębie instalacji wewnętrznej należy wykonać płukanie zgodnie z opisem zawartym w załączonym projekcie technicznym.

Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia i utylizacji wszystkich elementów zdemontowanej instalacji, grzejników, zaworów, izolacji itd. oraz gruzu. Zapłatę za metale stanowiące własność Użytkownika Wykonawca winien zwrócić Użytkownikowi.

Po wykonaniu wszystkich robót instalacyjnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego ściany, stropy i podłogi w miejscach przeprowadzania robót. Miejsca po zdemontowanych grzejnikach wyszpachlować i pomalować. W razie zabrudzenia lub uszkodzenia sufity w miejscu robót należy wyszpachlować i pomalować. Posadzki w miejscu robót należy uzupełnić zbliżoną okładziną. W łazienkach, węzłach sanitarnych i w kuchni ewentualne uszkodzenia uzupełnić płytkami ceramicznymi zbliżonymi do istniejących.

Wydajność cieplna zastosowanych grzejników musi być zgodna z EN 442-2 i potwierdzona badaniami standardów jakościowych.

Grzejniki winne być wykonane z blachy stalowej walcowanej na zimno z estetycznymi przetłoczeniami zgodnie z EN 442-1. Wyposażenie grzejnika powinno obejmować górną pokrywę, osłony boczne, korek spustowy i odpowietrznik.

Pokrywa górna powinna być zdejmowana w celu umożliwienia wyczyszczenia wnętrza grzejnika.

Grzejnik powinien być wyposażony w zawieszki na tylnej ścianie grzejnika.

Grzejniki montować do ścian. Przy montażu grzejników należy zachować minimalną odległość grzejnika (10 cm) od parapetu i podłogi dla zapewnienia konwekcji ciepła. Grzejniki płytowe montować zgodnie z wytycznymi ich producenta.

Wsporniki, uchwyty grzejnikowe powinny być zamontowane w przegrodzie budowlanej w sposób trwały i pewny, gwarantujący bezpieczeństwo eksploatacji.

Grzejniki montować uwzględniając miejsce na montaż głowic termostatycznych i dostępu do odpowietrzników.

III. Wykonawca nadzoru inwestorskiego powinien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych, które zgodnie 
z przepisami pozwolą na zrealizowanie przedmiotowego zadania w specjalności:

- instalacyjnej w branży sanitarnej,

IV. W ramach pełnienia funkcji do zadań inspektora nadzoru należy:

    - reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

    - sprawdzenie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

    - sprawdzenie zgodności wykonanych robót z  zatwierdzoną dokumentacją, standardami, projektami i zasadami bezpieczeństwa,

    - bieżąca kontrola jakości wykonywanych robót oraz dokumentów: atestów i świadectw jakości dla materiałów wbudowywanych, kompletowanie na bieżąco dokumentacji powykonawczej,

    - sprawdzenie zgodności urządzeń, materiałów i elementów z wymaganymi certyfikatami i świadectwami wyrobów, deklaracjami zgodności,

    - sprawdzanie i odbiór robót zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w odbiorze robót,

    - potwierdzenie faktycznie wykonanych prac oraz kontrola usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,

    - wydawanie kierownikowi budowy poleceń,

    - żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z projektem,

    - kontrola ilości i terminowości wykonania robót,

    - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu,

    - obecność na budowie:

- min. jedna wizyta na tydzień inspektora w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z zastrzeżeniem pkt 11,

    - bieżąca kontrola wykonania, sprawdzenie i akceptacja dokumentacji powykonawczej,

    - skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej wraz z atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności,

    - pomoc w wypracowaniu rozwiązań zamiennych i rozwiązywaniu problemów na etapie realizacji,

    - nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawcę przepisów BHP,

    - uczestnictwo w naradach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego lub na wniosek wykonawcy.

Zamawiający wymaga, aby każdy materiał przed wbudowaniem był skonsultowany z zamawiającym i dopuszczony do wbudowania przez inspektora nadzoru - wymagany podpis kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz załącznik w postaci certyfikatów, świadectw wyrobów oraz deklaracji zgodności.

UWAGA:

Inspektor nadzoru nie może samodzielnie (bez zgody Zamawiającego) podejmować decyzji wywołujących skutki finansowe dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

V. WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W trakcie realizacji robót narady koordynacyjne będą odbywały się cyklicznie raz w tygodniu, a także każdorazowo na życzenie Zamawiającego lub Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego opracowywania dokumentacji powykonawczej.

VI. UWAGI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejsze opracowanie łącznie z dokumentacją załączoną do SWZ i ustaleniami zawartymi w umowie stanowi opis przedmiotu zamówienia.

VII. PODSTAWA PRAWNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2.Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

3. Polskie Normy, normy zharmonizowane, normy europejskie,

4. Inne przepisy i unormowania ujawnione w dokumentacji projektowej

5. Wytyczne Zamawiającego i Inspektora Nadzoru

6. Tzw. „sztuka budowlana” – ogólnoinżynierska wiedza specjalistyczna