Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: „Remont korytarza na II piętrze i klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu”

Przedmiot i zakres remontu:

Przedmiotem opracowania  jest wykonanie remontu korytarza na II piętrze i klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu zlokalizowanego na działce nr ewid. 3733, jednostka ewidencyjna - 186401_1 M. Tarnobrzeg, obręb ewidencyjny - Tarnobrzeg.

Budynek po remoncie holu objętego opracowaniem, nadal będzie pełnił funkcje budynku użyteczności publicznej – Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Tarnobrzeg. Działka będąca przedmiotem inwestycji zabudowana jest budynkiem użyteczności publicznej służącym za siedzibę Sądu Okręgowego, Sądu Rejonowego, Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu.

Działka posiad dostęp do drogi publicznej, ul. H. Sienkiewicza i ul. Dominikańska, za pośrednictwem zjazdów publicznych od strony południowej i północnej. Od strony zachodniej znajdują się działki zabudowane budynkami usługowymi, budynkami handlowymi oraz technicznymi. Natomiast od strony wschodniej do działki przylega ul. Stefana Wyszyńskiego.

Budynek został zrealizowany w okresie od grudnia 1986 do sierpnia 1995 r. Budynek powstał na rzucie wielokąta.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Nie wprowadza się zmian w zagospodarowaniu terenu.

Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego

Budynek sadów i prokuratur wyposażony jest w następujące instalacje:

- Elektryczna oświetleniowa  - zasilanie dwustronne ze stacji transformatorowej, zasilanie awaryjne (akumulatorowe), instalacja siłowa, instalacja odgromowa.

- Sygnalizacja alarmowa i stałe instalacje gaśnicze: CO2 w pomieszczeniach archiwum, FM 200 w pomieszczeniach serwerowni.

- Telefoniczna

- Sieć komputerowa.

- Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.

- Wentylacja pożarowa.

- Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

- Ppoż. wodna (nawodnione piony  100, hydranty  52 i hydranty  25).

- C.O. i C.C.W zasilane z sieci miejskiej.

- Woda i kanalizacja – sieć miejska.

- Monitoring telewizji dozorowej CCTV.

- Instalacja klimatyzacji.

Opis istniejących elementów konstrukcyjnych:

- Fundamenty – żelbetowe z betonu B-20 i stali 18GS.

- Słupy – stalowe (profile dwuteowe) o module 6,0 x 6,0 m, obmurowane cegłą klinkierową 12 cm.

- Ściany zewnętrzne – w części niskiej wykonane jako lekka konstrukcja aluminiowo-szklana, w części wysokiej w układzie od zewnątrz murowane gr. 25 cm z licem z cegły klinkierowej (przemiennie 12 i 25 cm), wełna mineralna 8cm, bloczki SIPOREX – 12 cm.

- Ściany wewnętrzne działowe – z pustaków SIPOREX oraz w systemie RIGIPS.

- Stropy – żelbetowe monolityczne zbrojone krzyżowo.

- Dach – płaski, kryty papą termozgrzewalną na wełnie mineralnej twardej oraz z blachy trapezowej na wełnie mineralnej.

- Schody – żelbetowe, wylewane na mokro, obłożone masą lastriko (wewnętrzne) i płytami granitowymi (zewnętrzne od strony wejścia głównego).

- Posadzki – korytarze, hole: płytki gres, sanitariaty: terakota, Sekretariaty: parkiety, wykładziny dywanowe oraz panele podłogowe.

- Okładziny ścian – tynk cementowo-wapienny, płyty gipsowe, ściany osłonowe salach rozpraw i holach: płyty marmurowe w sanitariatach płytki ceramiczne.

- Stolarka – okienna aluminiowa, drzwi wejściowe aluminiowe, wewnętrzne drewniane płycinowe.

Zakres podstawowy przedmiotu zamówienia:

| ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH |  |
| --- | --- |
| 1. | Wymiana konstrukcji sufitu podwieszanego |
| 2. | Wymiana płyt kasetonowych |
| 3. | Prace elektryczne – wymiana oświetlenia |
| 4. | Wymiana zwykłych płytek podłogowych na płytki o podwyższonej klasie antypoślizgowości i ścieralności |
| 5. | Wymiana okładzin ściennych |
| 6. | Wymiana drzwi do pokoi biurowych i sal rozpraw wraz z ościeżnicami |
| 7. | Wymiana drzwi ppoż. |

UWAGI:

- Należy doliczyć wszystkie koszty związane z ww. pracami, np. zakup, dostawa oraz wydatki, opłaty i inne należności Wykonawcy związane z realizacją zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, przedmiar robót ma jedynie charakter poglądowy i pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia, przeanalizowania i skalkulowania zakresu prac i ilości robót do wykonania.

- Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć wszelkie urządzenia, czujki pożarowe, kamery, itp.

- Po zakończeniu prac materiały pochodzące z rozbiórki należy zutylizować we własnym zakresie.

- Zamawiający wymaga uzgadniania w trybie roboczym z Zamawiającym próbek materiałów i elementów do wbudowania.

- Zamawiający wymaga zorganizowania robót remontowych przy założeniu, że roboty głośne generujące uciążliwe zapachy lub zapylenie mogą być prowadzone od godziny 15:00 do godziny 7:30 dnia następnego oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy urzędu.

- Zamawiający informuje, że w ramach prac remontowych przewiduje się równoległe prowadzenie prac związanych z modernizacją i rozbudową systemu sygnalizacji pożaru.

- Prace rozbiórkowe powinny być rozpoczęte po dniu 1 czerwca 2026 r. z uwagi na organizację wydarzenia „Noc Otwartych Sądów”.

- W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót  zamiennych i zaniechanych, które zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu różnicowego.

- W przypadku gdy istniejące okładziny ścienne zostaną zachowane w należytym stanie technicznym, przewiduje się zaniechanie robót związanych z ich wymianą.

- Szerokości drzwi wewnętrznych należy dostosować do wymaganych wartości minimalnych, tj. dla drzwi ewakuacyjnych – 1,0 m, dla drzwi do pomieszczeń biurowych – 0,9 m.

W niektórych przypadkach będzie konieczne poszerzenie o ok. 5-15 cm.