Rodzaj opracowania: # PROJEKT WYKONAWCZY

Przedmiot opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R Grębów – Stany od km 5+010,00 do km 5+852,00 w m. Krawce

Inwestor: Powiat Tarnobrzeski 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4 Zarząd drogi: Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego 39-460 Nowa Dęba, ul. Ogrodowa 20

Nazwa i adres jednostki projektowania: EL-PRO Elżbieta Śliwińska 37-403 Pysznica, ul. Topolowa 18A Projektant: mgr inż. Piotr Śliwiński upr. nr ewid. PDK/0122/PWOD/08 Grudzień 2025 r.

Rodzaj opracowania: ## OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R Grębów – Stany od km 5+010,00 do km 5+852,00 w m. Krawce

# część opisowa

- Podstawa opracowania.

  - Umowa z Inwestorem,

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. RP z dnia 29.12.2021 r, poz. 2454),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (D.U. RP z dnia 20.07.2022 r, poz. 1518),

  - Uzgodnienia z Inwestorem,

  - Kopia aktualnej mapy zasadniczej  w skali 1 : 500,

  - Pomiary w terenie,

  - Obowiązujące przepisy i normy.

- Dane ewidencyjne.

  - Inwestor: Powiat Tarnobrzeski, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4.

  - Zarządca drogi: Zarząd Powiat Tarnobrzeskiego,

  - Zarząd drogi: Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego, 39-460 Nowa Dęba, ul. Ogrodowa 20.

  - Zakres terenu – działki nr ewid.: 1400, 1605, 1894/1, 1403/1 obr. 0004 Krawce.

- Przedmiot inwestycji.

Opracowanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1030R Grębów – Stany od km 5+010,00 do km 5+852,00 w m. Krawce.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejącym na obszarze objętym opracowaniem funkcjonuje droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 5,50 m, wyposażona w pobocza gruntowe, urządzenia odwadniające (rowy przydrożne), zjazdy do posesji. Stan techniczny nawierzchni drogi na przedmiotowym odcinku uznać należy za niezadowalający, lokalnie z uszkodzeniami                  w postaci spękań siatkowych, zapadlin, itp.

Droga na przedmiotowym odcinku nie jest wyposażona w infrastrukturę dla pieszych, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych, dlatego też wskazanym jest wyposażenie drogi w przedmiotową infrastrukturę liniową dla pieszych.

- Projektowany stan zagospodarowania.

Projektowane zagospodarowanie polegać będzie na przebudowie elementów geometrycznych i konstrukcyjnych drogi poprzez:

- wzmocnienie konstrukcji jezdni drogi w km 5+010,00 – 5+852,00 poprzez wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych,

- wydzielenie drogi dla pieszych (chodnika) w km 5+015,60 – 5+852,00 w lokalizacji przy jezdni,

- usprawnienie odwodnienia drogi poprzez oczyszczenie z namułu istniejących urządzeń odwadniających (rowy przyrożne), wykonanie ścieku przykrawężnikowego i odwonienia liniowego do istniejących rowów,

- poprawę geometrycznych i konstrukcyjnych parametrów istniejących zjazdów z drogi powiatowej poprzez ukształtowanie prawidłowych parametrów.

- Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu:

  - powierzchnia jezdni drogi z betonu asfaltowego: 4631 m 2

  - powierzchnia chodnika z betonu asfaltowego: 1203 m 2

  - powierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej; 302 m 2

- Dane informacyjne:

  - Tereny na których projektuje się przebudowę nie są wpisane do rejestru zabytków, oraz nie podlegają ochronie konserwatorskiej,

  - Na terenie projektowanej przebudowy nie występują wpływy eksploatacji górniczej,

  - Nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia.

- Zalecenia:

  - Niniejszą dokumentację wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych złożyć do właściwego organu architektoniczno - budowlanego,

  - Roboty wykonywać zgodnie z projektem wykonawczym, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym,

  - Przez okres istnienia obiektu budowlanego przechowywać wszystkie dokumenty                    i opracowania projektowe związane z budową, przebudową, itp. – art. 63, ustawy                  z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane.

Rodzaj opracowania: ## OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Przedmiot opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R Grębów – Stany od km 5+010,00 do km 5+852,00 w m. Krawce

- Podstawa opracowania.

  - Umowa z Inwestorem,

  - Uzgodnienia z Inwestorem,

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. RP z dnia 29.12.2021 r, poz. 2454),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (D.U. RP z dnia 20.07.2022 r, poz. 1518),

  - Kopia aktualnej mapy zasadniczej  w skali 1 : 500.

- Dane ogólne.

Opracowanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1030R Grębów – Stany                         od km 5+010,00 do km 5+852,00 w m. Krawce.

Droga wg ewidencji zarządcy funkcjonuje w klasie technicznej L – lokalna.

Podstawowe parametry drogi:

- kategoria ruchu – KR 1,

- konstrukcja nawierzchni jezdni – podatna,

- aktualny dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu na jezdnię – 100 kN,

- dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu na jezdnię po przebudowie – 115 kN,

- nawierzchnia jezdni – bitumiczna,

- przekrój – jednojezdniowy, dwupasowy,

- szerokość nawierzchni jezdni – 5,50 m (2 x 2,75 m),

- pobocza – gruntowe, standardowe o szer. 1,00 m,

- urządzenia odwadniające – rowy przydrożne.

- Konstrukcji nawierzchni:

- Jezdnia:

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,

- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,

- geosyntetyk (kompozyt siatka + włóknina) o wytrzymałości 100 / 100 kN,

- warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno – asfaltowej, beton asfaltowy AC11W50/70 w ilości średnio 75 kg / m 2,

- miejscowe profilowanie istniejącej nawierzchni na zimno (frezowanie) grubość warstwy do 3 cm,

- chodnik:

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm;

- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm;

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji                                  0 / 31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,

- grunt stabilizowany cementem z wytwórni o wytrzymałości Rm = 2,5 Mpa, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm.

Nawierzchnia ze spadkiem poprzecznym jednospadowym o wartości 2 %, ograniczona                             od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem gr. 15 cm                       z betonu C12/15 (B-15) i podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm oraz od strony przeciwnej obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem gr. 15 cm z betonu C12/15                         (B-15) i podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm.

- zjazdy:

Dla zjazdów projektuje się następującą konstrukcję:

- nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej gr. 8 cm (kolor) na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm                     gr. 20 cm,

- grunt stabilizowany cementem z wytwórni o wytrzymałości Rm = 2,5 Mpa, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm.

Dla zjazdów do pól upranych i nieużytków poza obrysem chodnika nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm.

Nawierzchnia ze spadkiem poprzecznym jednospadowym o wartości dostosowanej do pochylenia zjazdów (max. 3 % na szerokości chodnika), na dalszym odcinku max. 5 %, ograniczona obustronnie zaniżonymi krawężnikami betonowym 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem gr. 15 cm z betonu C12/15 (B-15) i podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm.

- Geotechniczne warunki posadowienia budowli:

Warunki gruntowo – wodne podłoża.

- warunki wodne.

Poziom swobodnego zwierciadła wody gruntowej od 1 do 2 m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni.

wykopy < lub = 1,0 m – przeciętne,

nasypy < lub = 1,0 m – przeciętne.

- warunki gruntowe.

Cechy gruntu zalegającego w istniejącym korpusie – żwiry i pospółki, piaski – grupa nośności podłoża dla warunków wodnych przeciętnych – G1. Wskaźnik nośności CBR < lub = 10 %. Wskaźnik zagęszczenia podłoża gruntowego – 1,00, wtórny moduł odkształcenia – 100.

- Rozwiązania architektoniczno – budowlane.

Przebudowę drogi powiatowej zaprojektowano w nawiązaniu do obecnie posiadanych przez nią parametrów bez uwzględniania tzw. „trudnych warunków”, wynikających z lokalnych ograniczeń istniejącego ukształtowania i zagospodarowania terenu pasa drogowego.

Przyjęto następujące parametry geometryczne elementów drogowych.

Parametry geometryczne jezdni:

- szerokość nawierzchni; 5,50 m (2 x 2,75 m),

- przekrój poprzeczny i spadek – na prostych daszkowy o wartość 2 %, na łukach kołowych jednospadowy o wartości normatywnej,

Parametry geometryczne chodnika.

- szerokość nawierzchni; 1,80 m ,

- przekrój poprzeczny i spadek – jednospadowy o wartość 2 %.

Parametry geometryczne zjazdów.

- szerokość zjazdów: 5,00 m,

- przekrój poprzeczny i spadek – dostosowany do istniejących zjazdów i bram.

- Odwodnienie.

Odwodnienie na dotychczasowych zasadach, tj. odwodnienie powierzchniowe, poprzez wyregulowane spadki podłużne i poprzeczne do istniejących oczyszczonych z namułu rowów przydrożnych. Zaprojektowano urządzenia odwadniające w postaci ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej, odwodnienia liniowego aco drine D400, oraz ścieków betonowych korytkowych skarpowych.

- Wpływ na środowisko.

Projektowana przebudowa nie spowoduje emisji zanieczyszczeń, wibracji, hałasu, nie wytwarza odpadów i nie ma wpływu na drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Nie wywołuje negatywnego wpływu na środowisko, na zdrowie ludzi oraz obiekty sąsiednie.

- Roboty ziemne.

Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi powiatowej roboty ziemne sprowadzają się do wykonania koryta, profilowania podłoża pod nowe warstwy konstrukcyjne. Masy ziemne zostaną zużyte na miejscu.

- Kanał technologiczny.

Zgodnie z art. 39, ust. 6 ustawy  drogach publicznych zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy dróg publicznych.

Jednocześnie zgodnie z art. 39, ust. 6ba, pkt. 4 obowiązek ten nie dotyczy w przypadku budowy lub przebudowy drogi o długości do 1000 metrów, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

a) projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron,

b) w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca kontynuację projektowanego kanału technologicznego, zgodnie z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.

Mając na uwadze w/w przesłanki, jakie mają miejsce w tym przypadku nie ma obowiązku lokalizacji kanału technologicznego na podstawie  art. 39, ust. 6 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r, poz. 889.).

- Wytyczne realizacyjne.

  - Do robót przystąpić po uprawomocnieniu się zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,

  - Przed przystąpieniem do realizacji robót i w czasie ich wykonywania należy zapoznać się z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem ich uwzględnienia przy budowie,

  - Przed rozpoczęciem robót wprowadzić oznakowanie zgodne z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu,

  - Do wykonania robót należy użyć materiałów spełniających wymagania stosownych norm budowlanych.

  - Szczegółowe dane zakresów robót objętych niniejszym opracowaniem zestawiono                 w przedmiarach robót, oraz specyfikach technicznych.

  - Podczas prowadzenia robót zapewnić zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem znaki osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w znaki podlegają odtworzeniu na koszt wykonawcy.