# Opis przedmiotu zamówienia dla inwestycji: # „Zielona Promenada na Staroniwie – przestrzeń dla wszystkich”

Granice terenu objęte opracowaniem

Tabela 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje działki nr ewid. 518/2 i 518/7 obr. 212 - Staroniwa, zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu - Zielona Promenada na Staroniwie – przestrzeń dla wszystkich.

W zakres rzeczowy inwestycji wchodzi:

- Nadzór archeologiczny nad wszelkimi pracami ziemnymi związanymi z zagospodarowaniem terenu;

- Wykonanie, dostawę i montaż elementów małej architektury tj.: ławek z oparciem, ławek bez oparcia, karmnika dla ptaków, stolika do gry w szachy, hamaków, stojaka na rowery, kosza na śmieci, tablicy informacyjnej z regulaminem oraz tablic edukacyjnych;

- Wykonanie nawierzchni z kruszywa z geokratą;

- Wykonanie nowej nawierzchni ciągu pieszego z kostki brukowej;

- Wykonanie nasadzeń bylin, traw oraz założenia trawnika.

MATERIAŁY

Materiały użyte do realizacji zadania mają spełniać warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia, być zgodne ze sztuką budowlana oraz ogrodniczą a także odpowiadać innym warunkom umownym.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje uszkodzenia nawierzchni (kostka betonowa, płytki chodnikowe, nawierzchnia asfaltowa itp.). Przewóz materiałów
z i do wyznaczonego miejsca może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani nie pogorszy nawierzchni ciągów pieszych, dróg oraz istniejących trawników jak również nie uszkodzi i nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.  Do wykonania prac będących przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia należy stosować sprawny technicznie sprzęt. W przypadku braku możliwości przewożenia środkami transportowymi należy dostarczyć je ręcznie. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie prac, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wskazaniami osoby nadzorującej nasadzenia w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi również być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca wykonywania prac.

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia oraz poleceniami osoby nadzorującej inwestycję. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wykonanie prac zgodnie z wytycznymi  określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, załącznikach lub przekazanymi przez osobę nadzorującą inwestycje. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu prac zostaną, jeśli wymagał tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia prac przez Osobę nadzorującą nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Osoby nadzorującej dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów prac będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania będą zgodne z postanowieniami Umowy, Opisem przedmiotu zamówienia i poleceniami Inspektora Nadzoru.

OPIS TECHNICZNY

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest montaż elementów małej architektury w miejscu publicznym wraz z modernizacją ciągu pieszego z nawierzchni z kostki brukowej oraz nasadzeniami ozdobnymi na działce nr 518/7, 518/2 obr. 212  Rzeszów - Staroniwa . W ramach niniejszej inwestycji projektuje się wykonanie urządzeń zabawowych dla dzieci na podłożu żwirowym jako nawierzchnia bezpieczna oraz urządzeń siłowych również na podłożu żwirowym jako nawierzchnia bezpieczna.  Projektuje się również wykonanie traktów komunikacji pieszej, wykonanych z nawierzchni żwirowej z geokratą. Całość uzupełnią ławki oraz hamaki, karmnik dla ptaków, stolik do gry w szachy, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz tablice informacyjne i edukacyjne.

W związku z położeniem inwestycji na terenie stanowiska archeologicznego nr 87 w Rzeszowie (AZP 103-76/78) – pradziejowa osada oraz rejon dawnej wsi od XIV w., zgodnie z wymogiem Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy zapewnić nadzór archeologiczny nad wszelkimi pracami ziemnymi związanymi z zagospodarowaniem terenu oraz przedłożyć sprawozdanie z przeprowadzonych czynności.

- PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

| ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA | FUNKCJA |  | NAWIERZCHNIA |  | POWIERZCHNIA |  |  |
| D1 | Ciąg pieszy |  | Betonowa kostka brukowa |  | 415,00m2 |  |  |
| ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ORAZ PLACYKÓW POD ŁAWKAMI |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZWA | FUNKCJA |  | NAWIERZCHNIA |  | POWIERZCHNIA |  | ŁĄCZNIE |
| N1 | Ścieżka |  | Kruszywo z geokratą |  | 58,00m2 | 63,00m2 | 81,00m2 |
| N2 | Ścieżka |  |  |  | 5,00m2 |  |  |
| N3 | Pod stojakami |  |  |  | 8,00m2 | 18,00m2 |  |
| N4 | Pod stolikiem szachowym |  |  |  | 7,00m2 |  |  |
| N5 | Pod ławką |  |  |  | 3,00m2 |  |  |
| ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZWA |  |  | NAWIERZCHNIA |  | POWIERZCHNIA |  | ŁĄCZNIE |
| S1 – wyciąg górny i wahadło |  |  | Żwir |  | 60,00m2 |  | 200,00m2 |
| S2 – orbitrek + wioślarz |  |  |  |  |  |  |  |
| S3 – drążek do podciągania |  |  |  |  |  |  |  |
| Z1 – huśtawka typu bocianie gniazdo |  |  |  |  | 140,00m2 |  |  |
| Z2 – urządzenie multifunkcyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI RABAT |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZWA |  |  | NAWIERZCHNIA |  | POWIERZCHNIA |  | ŁĄCZNIE |
| R1 - Miskant chiński 'Gracillimus' |  |  | Kora drzewna z agrowłókniną |  | 30,00m2 |  | 79,00m2 |
| R2 - Dereń biały Ivory Halo |  |  |  |  | 20,00m2 |  |  |
| R3 - Rozplenica japońska Little Bunny |  |  |  |  | 15,00m2 |  |  |
| R4 - Jeżówka purpurowa, kocimietka Fassena, Rudbekia błyskotliwa, Szałwia omszona, Przetacznik kłosowy, Rozplenica japońska Little Bunny |  |  |  |  | 14,00m2 |  |  |
| ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI TRAWNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZWA |  | NAWIERZCHNIA |  | POWIERZCHNIA |  |  |  |
| Trawnik |  | Trawa |  | 393,00 m2 |  |  |  |

Tabela 2

| CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI |  |
| --- | --- |
| NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ |  |
| Należy przeprowadzić roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni chodnika, krawężników wtopionych oraz obrzeży trawnikowych. Należy ręcznie rozebrać podbudowę z gruntu stabilizowanego ręcznie. Gruz należy wywieźć poza teren budowy. UWAGA! Planując zapotrzebowanie na materiał należy wziąć pod uwagę jego osiadanie po zagęszczeniu! UWAGA! W razie występowania gruntu gliniastego (nieprzepuszczalnego) należy przed warstwą podbudowy ułożyć dodatkową warstwę z piasku o gr. 10cm. UWAGA! Wymagane cechy materiałów lub produktów (o których mowa w art. 102 Pzp) powinny być przedstawione za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. UWAGA! Wymagana jest stała obecność uprawnionego archeologa podczas wszelkich prac ziemnych (korytowanie, wykopy fundamentowe itp.). W razie odkrycia zabytków, nawarstwień lub obiektów archeologicznych związanych z historycznym lub pradziejowym osadnictwem należy wstrzymać prace, zabezpieczyć znalezisko oraz powiadomić Inwestora oraz urząd konserwatorski. |  |
| Opis elementu | Rysunek poglądowy |
| Konstrukcja: - Wykonać korytowanie na głębokość 30-35cm - Utwardzić dno koryta za pomocą maszyny wibrującej z uformowaniem spadku 1,5%; - Wykonać rowki pod krawężniki; - Warstwa dolna: Ułożyć warstwę z kruszywa – tłuczeń / gr. 15cm – po zagęszczeniu mechanicznym, Warstwa górna: Ułożyć warstwę z kruszywa – tłuczeń / gr. 8cm – po zagęszczeniu mechanicznym, - Warstwa wierzchnia: Ułożyć kostkę betonową szarą/ gr. 8cm – na podsypce cementowo-wapiennej. Obrzeże: - krawężniki betonowe - ułożyć na ławie betonowej, wystające 15x30·cm na podsypce piaskowej |  |

Tabela 3

| CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI |  |
| --- | --- |
| Przed przystąpieniem do wykonania projektowanych nawierzchni należy oczyścić teren oraz zniwelować dla uzyskania terenu płaskiego następnie zdjąć humus i wykorygować pod nawierzchnię. Planując zapotrzebowanie na materiał należy wziąć pod uwagę jego osiadanie po zagęszczeniu. Geowłókninę należy na obrzeżach wykopu wywinąć w kierunku zewnętrznym, a następnie zamocować w pasie zieleni i ogrodzenia tak, aby się nie mogła zsunąć do wykopu. W wykopie geowłókninę należy zamontować w taki sposób, aby w trakcie zasypywania kruszywem, nie uległa podwinięciu i tym samym odsłonięcia znajdującej się pod nią ziemi. Nawierzchnia bezpieczna powinna być wykonana jako bezpieczna dla upadków z wysokości, jakie przewidują montowane urządzenia. Wszystkie materiały użyte do budowy nawierzchni powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi reprezentatywne próbki materiałów. OBRZEŻE: Listwy PVC L-kształtne o wysokości dopasowanej do warstw nawierzchni, mocowane za pomocą gwoździ plastikowych do gruntu w ilości 4 szt./mb. UWAGA! W razie występowania gruntu gliniastego (nieprzepuszczalnego) należy przed warstwą podbudowy ułożyć dodatkową warstwę z piasku o gr. 10cm. UWAGA! Wymagana jest stała obecność uprawnionego archeologa podczas wszelkich prac ziemnych (korytowanie, wykopy fundamentowe itp.). W razie odkrycia zabytków, nawarstwień lub obiektów archeologicznych związanych z historycznym lub pradziejowym osadnictwem należy wstrzymać prace, zabezpieczyć znalezisko oraz powiadomić Inwestora oraz urząd konserwatorski. |  |
| Opis elementu | Rysunek poglądowy |
| KRUSZYWO Z GEOKRATĄ: |  |
| Konstrukcja: - Wykonać korytowanie na głębokość 30cm (ok. 40 cm w razie gruntu nieprzepuszczalnego); - Utwardzić dno koryta za pomocą maszyny wibrującej z uformowaniem spadku 1,5%; - Geowłóknina separacyjna (min. 100 g/m²) - Warstwa nośna: Ułożyć warstwę z kruszywa łamanego fr. 32-64mm / gr. 10cm, zagęścić mechanicznie. - Warstwa drenażowa: Ułożyć warstwę odsączającą z kruszywa łamanego fr. 0-32mm / gr. 10cm, zagęścić mechanicznie. - Ułożyć warstwę wyrównującą z kruszywa o fr. 0-8mm / gr. 5cm, zagęścić mechanicznie. - Tkanina do głuszenia chwastów - Geokrata wypełniona kruszywem łamanym fr. 8-20mm / gr. 4cm. |  |
| ŻWIR (nawierzchnia bezpieczna pod urządzenia) |  |
| Konstrukcja: - Wykonać korytowanie na głębokość 40cm, (ok. 50 cm w razie gruntu nieprzepuszczalnego); - Utwardzić dno koryta za pomocą maszyny wibrującej; - Geowłóknina separacyjna (min. 105 g/m²) - Warstwa separacyjno - wzmacniająca z pospółki CBR>25% / gr. 15cm - Podbudowa: z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5mm / gr. 15cm, - Warstwa wyrównawcza: z grysu i piasku gr. 3 cm - Warstwa wierzchnia: żwir fr. 8-20mm / gr. 4cm. |  |

Tabela 4

- ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY:

| OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przed przystąpieniem do montażu elementów małej architektury należy oczyścić teren oraz zniwelować dla uzyskania terenu płaskiego następnie zdjąć humus i wykorygować. Elementy zabawowe i elementy małej architektury powinny posiadać aktualny certyfikaty bezpieczeństwa. Wszystkie materiały użyte do budowy nawierzchni powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi reprezentatywne próbki materiałów. UWAGA! Wymiary urządzeń zabawowych, siłowni oraz elementów małej architektury mogą różnić się ± 2% od podanych poniżej parametrów. |  |  |
| Opis elementu |  | Rysunek poglądowy |
| ELEMENTY WYPOCZYNKU I TOWARZYSZĄCE |  |  |
| 1 | Ławka z oparciem - 2 szt. |  |
| Podstawowe wymiary: - wysokość z oparciem: 89,00cm - wysokość siedziska: 45,00cm - szerokość: 55,00cm - długość:180,00cm - gr. deski 40mm Dane techniczne: - konstrukcja: stal ocynkowana, malowana proszkowo, z profili 45x45x2[mm] RAL 9004; - Siedzisko i oparcie: listwy 180x7x4[mm] z drewna rodzimego, modyfikowanego termicznie, powłoka – kolor orzech; Montaż: wg. wytycznych producenta. |  |  |
| 2 | Ławka bez oparcia - 3 szt. |  |
| Podstawowe wymiary: - wysokość: 45,00cm - szerokość: 47,00cm - długość: 180,00cm Dane techniczne: - konstrukcja: stal ocynkowana, malowana proszkowo, z profili 45x45x2[mm] RAL 9004; - Siedzisko: listwy 180x7x4[mm] z drewna rodzimego, modyfikowanego termicznie, powłoka – kolor orzech; Montaż: wg. wytycznych producenta. |  |  |
| 3 | Hamak - 2 szt. |  |
| Podstawowe wymiary: - wysokość: 80,00cm - szerokość: 80,00cm - długość: 370,00cm - wymiar leżanki: 200,00x70,00[cm] - siedzisko max. 50cm ponad terenem. Dane techniczne: - konstrukcja: stal ocynkowana, malowana proszkowo, z rury 159[mm] RAL 9004; komponenty ze stal nierdzewnej – łańcuchy i szekle; - Siedzisko: listwy 45x45[mm] z drewna rodzimego, modyfikowanego termicznie, powłoka – kolor orzech; Montaż: wg. wytycznych producenta. |  |  |
| 4 | Karmnik dla ptaków - 1 szt. |  |
| Podstawowe wymiary: - wysokość: 117,00cm - szerokość: 25,00cm - długość: 25,00cm Dane techniczne: - konstrukcja: budka drewniana, profil stalowy okrągły 5mm ocynkowany i lakierowany proszkowo RAL 7016; drewno rodzime – olejowane w kolorze naturalnym; - wkręty stalowe; Montaż: wg. wytycznych producenta. |  |  |
| 5. | Stolik do gry w szachy – 1 szt. |  |
| Podstawowe wymiary stolik: - wysokość: 75,00cm - szerokość: 96,00x96,00[cm] Podstawowe wymiary ławka: - wysokość: 45,00cm - szerokość: 45,00x45,00[cm] Dane techniczne: - konstrukcja: stal ocynkowana, malowana proszkowo, z profili 100x100x2[mm] RAL 9004; - Siedzisko: listwy 450x40x40[mm] z drewna rodzimego, modyfikowanego termicznie, powłoka – kolor orzech; Montaż: wg. wytycznych producenta. |  |  |
| 6. | Kosz na śmieci- 4 szt. |  |
| Podstawowe wymiary: - wysokość: 100,00cm - 45,00cm - poj. 60l Dane techniczne: - wysokiej klasy beton, wykończony mieszanką grysów, - wkład: blacha ocynkowana, Montaż: wg. wytycznych producenta. |  |  |
| 7. | Stojak rowerowy - 3 szt. |  |
| Podstawowe wymiary: - 48,3mm, 80x90 [cm] Dane techniczne: konstrukcja: stal wysokogatunkowa, zabezpieczona ocynkowaniem ogniowym Montaż: wg. wytycznych producenta. |  |  |
| 8. | Tablica informacyjna - 1 szt. |  |
| Podstawowe wymiary: - wysokość: 180,00cm - szerokość: 50,0cm - długość: 70,0cm - rozmiar tablicy: 50,00x70,00[cm] Dane techniczne: - konstrukcja: rur stalowe o 42,4 mm x 2mm. Na konstrukcji rurowej wkomponowana tablica z nadrukiem jednostronnym; Kolorystyka: malowanie proszkowe RAL 9005 Montaż: wg. wytycznych producenta. UWAGA! Wykonawca przed zamontowaniem tablicy musi uzyskać akceptację treści regulaminu przez Zamawiającego, ponadto tablica regulaminowa musi posiadać informację że inwestycja jest realizowana w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego (specyfikacja do wyglądu na etapie realizacji projektu). |  |  |
| 6 | Tablica edukacyjna - 2 szt. |  |
| Podstawowe wymiary: - wysokość: 180,00cm - szerokość: 50,0cm - długość: 70,0cm - rozmiar tablicy: 50,00x70,00[cm] Dane techniczne: - konstrukcja: rur stalowe o 42,4 mm x 2mm. Na konstrukcji rurowej wkomponowana tablica z nadrukiem jednostronnym; Kolorystyka: malowanie proszkowe RAL 9005 Montaż: wg. wytycznych producenta. UWAGA! Wykonawca przed zamontowaniem tablicy musi uzyskać akceptację treści regulaminu przez Zamawiającego. |  |  |
| ELEMENTY URZĄDZEŃ SIŁOWNI |  |  |
| 1 | S1 – Wyciąg górny i wahadło na pylonie- 1 szt. |  |
| Wizualizacja poglądowa |  |  |
| Podstawowe wymiary: - wysokość: 200,00cm - szerokość: 80,20cm - długość: 208,30cm - strefa bezpieczna: 5083 x 3802 mm Dane techniczne: - konstrukcja: stal ocynkowana, malowana proszkowo; Kolorystyka: szaro-żółta Montaż: wg. wytycznych producenta. Element zestawu powinien zawierać: - urządzenie z funkcją wyciągu górnego wzmacniające mięśnie obręczy barkowej, grzbietu i ramion, poprawiać ogólną kondycję fizyczną o średnim stopniu trudności - urządzenie z funkcją wahadła wzmacniające muskulaturę pasa biodrowego, kończyn dolnych i górnych, korzystnie wpływać na układ sercowo-naczyniowy, oddechowy i trawienny oraz poprawiać krążenie o niskim stopniu trudności - oba urządzenia połączone pylonem płaskim z wymaganą instrukcją użytkową oraz przykładową serią ćwiczeń. UWAGA! Urządzenie winno być zgodne z normą PN-EN16630:2015-06 |  |  |
| 2 | S2 – Orbitrek i wioślarz na pylonie - 1 szt. |  |
| Wizualizacja poglądowa |  |  |
| Podstawowe wymiary: - wysokość: 200,00cm - szerokość: 122,80cm - długość:307,70cm - strefa bezpieczna: 6077x 4228 mm Dane techniczne: - konstrukcja: stal ocynkowana, malowana proszkowo; Kolorystyka: szaro-żółta Montaż: wg. wytycznych producenta. Element zestawu powinien zawierać: - urządzenie z funkcją orbitreka poprawiające muskulaturę nóg i rąk, ogólną poprawę kondycji fizycznej i wydolności organizmu, korzystnie wpływać na układ krążenia i układ oddechowy, redukując tkankę tłuszczową o średnim stopniu trudności. - urządzenie z funkcją wioślarza wzmacniające mięśnie obręczy barkowej, grzbietu, ramion i nóg, korzystnie wpływać na układ krążenia i układ oddechowy, redukując tkankę tłuszczową o średnim stopniu trudności. - oba urządzenia połączone pylonem płaskim z wymaganą instrukcją użytkową oraz przykładową serią ćwiczeń. UWAGA! Urządzenie winno być zgodne z normą PN-EN16630:2015-06 |  |  |
| 3 | S3 – Drabinka do podciągania- 1 szt. |  |
| Wizualizacja poglądowa |  |  |
| Podstawowe wymiary: - wysokość: 260,00cm - szerokość: 26,00cm - długość:176,00cm - strefa bezpieczna: 4760x 3260 mm (8,02m2) Dane techniczne: - stelaż stal konstrukcyjna o wzmocnionej wytrzymałości S355, ocynkowanej, malowanej dwukrotnie proszkowo. Słupy nośne 100 mm x 100 mm x 2600, o przekroju kwadratowym, zaślepione od góry, grubość ścianki 3mm. - uchwyt wykonany z rury o przekroju: 42mm, grubość ścianki 2,75mm. Montaż: wg. wytycznych producenta. UWAGA! Urządzenie winno być zgodne z normą PN-EN16630:2015 |  |  |
| ELEMENTY ZABAWOWE |  |  |
| Wszystkie montowane urządzenia i elementy urządzeń zabawowych i siłowni muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadają dopuszczenie do stosowania w kontakcie zwłaszcza z dziećmi. Wykonawca dla elementów zabawowych przedstawi Certyfikat Zgodności wystawiony przez akredytowaną Jednostkę Certyfikująca z możliwością identyfikacji wyrobów oraz aktualnym terminem ważności. Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z obowiązującymi normami oraz instrukcją producenta. |  |  |
| 1 | Z1 – Huśtawka typu bocianie gniazdo - 1 szt. |  |
| Wizualizacja poglądowa |  |  |
| Podstawowe wymiary: - wysokość: 200,00cm - szerokość: 250,00cm - długość: 100,00cm - wysokość swobodnego upadku: ok.150cm - strefa bezpieczna: 650x 235[cm] Dane techniczne: - Konstrukcja: słupy nośne: - rura Ø min. 90mm(lub Ø 114mm) ze stali ocynkowanej i pomalowanej proszkowo – 2szt. - łańcuch techniczny kalibrowany Ø 6, stal nierdzewna(P), - Liny wielosplotowe polipropylenowe o grubości 16 mm - Siedzisko: Bocianie gniazdo z liny zbrojonej Montaż: wg. wytycznych producenta. Kolorystyka: słupy szare ,siedzisko: czarne Element zestawu powinien zawierać: - słupy nośne – 2szt., - liny polipropylenowe – 1kpl., - łańcuchy kalibrowane – 1kpl., - siedzisko - Bocianie gniazdo z liny zbrojonej – 1szt. UWAGA! Urządzenie winno być zgodne z normą PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2+AC:2020-01 |  |  |
| 2 | Z2 – Urządzenie multifunkcyjne - 1 szt. |  |
| Wizualizacja poglądowa |  |  |
| Podstawowe wymiary: - wysokość: 360,00cm - szerokość: 650,00cm - długość: 820,00cm - wysokość swobodnego upadku: ok.120cm, strefa bezpieczna: 1170x 950[cm] Dane techniczne: - konstrukcja: rura stalowa Ø 90mm ocynkowany, malowany farbą proszkową lub poliuretanową. - podesty wież: tworzywo LDPD z systemem antypoślizgowym, - zjeżdżalnia: ślizg ze stali nierdzewnej, boki z płyty HDPE. - daszki czterospadowe i zabudowa wież: z tworzywa (polietylen) LDPD - przeplotnie: lina polipropylenowa Ø16 mm. - Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami Montaż: wg. wytycznych producenta. Kolorystyka: szary ,ciemno zielony, brązowy, granat Element zestawu powinien zawierać: - wieża z daszkiem- 3szt., - zjeżdżalnia - 1szt., - wieża bez daszku - 1szt., - balkonik, - rura strażacka - 1szt., - pomost łukowy - 1szt., - gra edukacyjna - 1szt., - mostek ruchomy na łańcuchach - 1szt., - tunel przejściowy - 1szt., - drabinka pozioma - 1szt., - trap wejściowy typu koci grzbiet z liną - 1szt., - trep wejściowy schodki zabudowane – 1szt - przeplotnia linowa - 1szt. UWAGA! Urządzenie winno być zgodne z normą PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2+AC:2020-01 |  |  |

Tabela 5

- DOSTAWA I SADZENIE ROŚLIN WRAZ Z MATERIAŁAMI

Należy wykonać nasadzenia zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Nasadzenia mieszane należy wykonać w formie melanżu, pomieszania ze sobą odpowiednich gatunków roślin w danej rabacie tak aby w przypominały porastać naturalistycznych rabat.

| CHARAKTERYSTYKA NASADZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Rośliny | Wizualizacja | Ilość szt./1 m2 | Suma w szt. | Poj. |
| R1 – 30,00m2 |  |  |  |  |
| Miskant chiński 'Gracillimus' Miscanthus sinensis |  | 2szt./ m2 | 56szt. | C5 |
| R2 – 20,00m2 |  |  |  |  |
| Dereń biały Ivory Halo Bailhalo |  | 2szt./ m2 | 40szt. | C2 |
| R3 – 15,00m2 |  |  |  |  |
| Rozplenica japońska Little Bunny Pennisetum alopecuroides |  | 2szt./ m2 | 28szt. | C2 |
| R4 – 14,00m2 |  |  |  |  |
| Szałwia omszona Salvia nemorosa |  | 7szt./ m2 | 21szt. | C1,5 |
| Przetacznik kłosowy 'First Lady’ Veronica spicata ‘First Lady’ |  | 7szt./ m2 | 21szt. | C1,5 |
| Jeżówka purpurowa mix Echinacea purpurea |  | 7szt./ m2 | 21szt. | C2 |
| Rudbekia błyskotliwa „Goldstrum” Rudbeckia fulgida |  | 7szt./ m2 | 21szt. | C2 |
| Kocimiętka Faassena Nepeta faassenii |  | 7szt./ m2 | 21szt. | P9 |
| Rozplenica japońska Little Bunny Pennisetum alopecuroides |  | 2szt./ m2 | 5szt. | C2 |

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY PROJEKTOWANE NASADZENIA BYŁY ZGODNE Z WYTYCZNYMI:

Ogólne parametry

Przed przystąpieniem do sadzenia należy uzyskać akceptację materiału roślinnego przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego. Materiał roślinny powinien posiadać następujące cechy:

- materiał szkółkowany z bryłą korzeniową lub w kontenerach,

- oznaczenie etykietą zawierającą pełną nazwę rośliny,

- system korzeniowy zwarty i prawidłowo rozwinięty,

- pokrój i pozostałe cechy powinny być zgodne z charakterystyką danego gatunku i odmiany.,

- partia materiału szkółkarskiego do wysadzenia powinna być jednolita o takich samych parametrach

Wady uniemożliwiające sadzenie materiału roślinnego to silne uszkodzenie mechaniczne roślin, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, martwica i pęknięcie kory, złe cięcia pielęgnacyjne (nie zabliźnione rany, widoczne wypróchnienia, radykalne skrócenie pędów przewodnikowych).

Sadzenie

Trawy ozdobne i byliny, uprawiane w pojemnikach można sadzić przez cały okres wegetacyjny. Należy wyznaczyć lokalizację nasadzeń w terenie zgodnie z dokumentacją projektową i z powierzchni tego terenu zdjąć darń wymieniając na ziemię urodzajną uwzględniając osiadanie ziemi, co spowoduje obniżenie początkowej wysokości o ok. 10%. Usunąć wszelkie chwasty, zanieczyszczenia, kamienie itp., a teren wyrównać. Prace należy prowadzić ze szczególną starannością przy pniach i w obrębie układów korzeniowych roślin istniejących. Ukształtować powierzchnię terenu pod nasadzenia w taki sposób, aby docelowa powierzchnia wraz z geowłókniną i warstwą kory ściółkującej była obniżona o 2-3 cm w stosunku do przylegających ciągów komunikacyjnych oraz trawników. Rośliny na przedmiotowym obszarze zaprojektowane w skupinach, należy obsadzać rzędowo, naprzemiennie np. w piątkę lub więcej w zależności od szerokości skupiny, w ilości na m2.

Uzupełnienie i odtworzenie trawników

Do wykonania rekultywacji terenu w miejscu prowadzenia prac ziemnych należy użyć mieszanki traw o podwyższonej odporności na czasowe niedobory wody, a także niedostateczne dawki nawozowe. Jednocześnie gatunki stosowane w mieszance mają stworzyć trwałą i gęstą darń odporną na zanieczyszczenia komunikacyjne. Zaleca się 3-4 składnikowa mieszankę traw gazonowych, w której preferowany procentowy skład mieszanki to: 30% kostrzewa czerwona rozłogowa, 30% kostrzewa czerwona kępowa, 20% życica trwała, kostrzewa trzcinowa 20%.

Z wykonaniem zabiegów założenia trawnika:

- oczyszczenie terenu

- przekopanie gleby.

- dostosowanie właściwości gleby

- kształtowanie i wyrównanie terenu

- odchwaszczanie

- trawnik z siewu

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu przed jego użytkowaniem do czasu wzrostu trawy. W przypadku braku wykiełkowania nasion traw lub obumarcia całkowitego lub części założonego trawnika Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ponownego jego odtworzenia.

2.3 Materiały dodatkowe

Podłoże do nasadzeń

W miejscach wyznaczonych pod nasadzenia należy usunąć glebę rodzimą i wymienić ją na podłoże do nasadzeń. Podłoże powinno być wolne od szkodników, chwastów, patogenów, kamieni, czy śmieci. Powinno być żyzne, próchnicze, odpowiednio przepuszczalne, zawierać dostateczną ilość materii. Standardowa dobra i przepuszczalna ziemia urodzajna powinna zawierać frakcje ilastą 0,002 mm – 12-18%, frakcję pylastą 0,002-0,05 mm – 20-30%, frakcję piaszczystą 0,05-2 mm – 45-70%, frakcję żwirową i kamienistą – poniżej 5%.

Agrotkanina

Pod projektowane nasadzenia traw ozdobnych i bylin należy zastosować agrowłókninę ściółkującą o masie powierzchniowej 70-100 g/m2, która przepuszcza wodę w obu kierunkach oraz zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza, jednocześnie uniemożliwiając wzrost chwastów. geowłókninę należy przymocować do podłoża specjalistycznymi kotwami, które zapobiegną przemieszczaniu się tkaniny.

Kora ściółkująca

Do wykończenia powierzchni pod nasadzeniami traw, bylin, należy użyć kory ściółkującej. Zaleca się użyć sosnowej kory średnio mielonej o frakcji 20-50 mm.

Obrzeże trawnikowe

W miejscach styku skupin projektowanych roślinnych z trawnikiem należy zastosować obrzeże trawnikowe z tworzywa sztucznego o wysokości 60 mm i podstawowej długości typowego elementu min. 1 m, mocowane do podłoża specjalistycznymi kotwami przeznaczonymi do obrzeży trawnikowych min 3 szt. na 1 m2.

UWAGI KOŃCOWE

- Wymagany jest nadzór archeologiczny nad wszelkimi pracami ziemnymi związanymi
z zagospodarowaniem terenu. Nadzór może być pełniony wyłącznie przez uprawnionego archeologa po uzyskaniu stosowanego pozwolenia konserwatorskiego na jego wykonanie.

- W razie odkrycia zabytków, nawarstwień lub obiektów archeologicznych związanych
z historycznym lub pradziejowym osadnictwem należy wstrzymać prace, zabezpieczyć znalezisko oraz powiadomić Inwestora oraz urząd konserwatorski.

- Należy przedłożyć do urzędu konserwatorskiego sprawozdanie z przeprowadzonych czynności archeologicznych.

- Przed wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji i uzyskać aprobatę Zamawiającego dotyczącą elementów małej architektury (w tym urządzenia siłowni i elementy zabawowe), materiałów wykończenia (kruszywo, kostka betonowa, obrzeża), roślin do nasadzenia.

- Wszystkie elementy i materiały zawarte w opisie mają charakter poglądowy i zostały przedstawione za pomocą przykładowych wizualizacji. Elementy i materiały przewidziane do wbudowania mogą być równoważne do przedstawionych w opisie pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych i parametrów tu opisanych. Wymiary urządzeń zabawowych, siłowni oraz elementów małej architektury mogą różnić się ± 2%.

- W odniesieni do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z OPZ, pod warunkiem spełnienia opisanych wymagań technicznych i parametrów. Wobec powyższego w odniesieniu do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”.

- Podczas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska. Podczas trwania prac budowlanych, aż do ich zakończenia i odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ochrony środowiska i będzie unikać uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikającej ze skażenia terenu, hałasu lub innych skutków wynikających z działania Wykonawcy.

- Wszystkie elementy należy zabezpieczyć przed przypadkowym zniszczeniem 
do chwili końcowego odbioru.

- Prace należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ogrodniczej, przepisami bhp, pod nadzorem Inspektora Nadzoru. Należy użyć materiałów najwyższej jakości, atestowanych, posiadających deklarację zgodności producenta CE.

- Zamontowane elementy muszą posiadać wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytku w przestrzeni publicznej.

- Koszt rozplantowania ziemi oraz utylizacji gruzu pozyskanego w ramach wykonania 
w/w zadania ponosi Wykonawca.

- Ilość robót objętych zamówieniem zawiera dołączony przedmiar robót.

- Teren jest ogólnodostępny - teren jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, nie projektuje się barier architektonicznych.