Załącznik nr 7 do SWZ

Przedmiotem zamówienia jest wynajem okulografu mobilnego na potrzeby projektu: „Innowacyjne oprawy oświetleniowe do przestrzeni miejskich i parkowych: zwiększona skuteczność świetlna i efektywność energetyczna przy ograniczonym olśnieniu”, nr umowy o dofinansowanie nr FENG.01.01-IP.01-A12A/25-00 realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027, Priorytet I – Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie 1.1 – Ścieżka SMART

| Informacje ogólne |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Informacja |  |
| 1. | Nazwa elementu | Okulograf mobilny |
| 2. | Liczba sztuk | 1 |
| Opis techniczny (pojedynczego urządzenia) |  |  |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość wymagana przez Zamawiającego |
| 1 | Specjalne cechy | Okulograf / eye-tracker mobilny przypominający wyglądem zwykłe okulary korekcyjne. Okulograf rejestruje ruchy gałek ocznych oraz wykonuje pomiar średnicy źrenicy. Trasa wodzenia wzrokiem jest nakładana na obraz widziany przez obserwatora. |
|  |  | Oprawa eye-trackera powinna posiadać stonowaną barwę (czarny, brązowy, szary). Budowa eye-trackera umożliwia wymianę / wstawienie dodatkowych szkieł, osłon i montażu markerów ruchu. Oprawa powinna posiadać wymienne wkładki na nos (minimum 2 sztuki – możliwe do wielokrotnego montażu i demontażu i dezynfekcji środkiem powierzchniowo czynnym). |
|  |  | Okulograf powinien być zasilany z modułu przenośnego, lekkiego (max. 400 g), modułu nagrywającego na wymienne akumulatory, z micro USB, TLL, LAN port, Dane powinny być nagrywane na kartę SD (SDXC, SDHC). Przynajmniej 3 akumulatory i dedykowana im ładowarka musi być elementem zestawu. Wszystkie załączone do zestawu kable powinny mieć przynajmniej 100cm długości. |
|  |  | Okulograf jest wyposażony min. w cztery kamery śledzące ruch oczu (po dwie na oko) oraz min. 8 diod emitujących światło podczerwone. Kamera sceny HD wbudowana w oprawę eye-trackera o minimalnym koncie rejestracji 105°. |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe: -znaczniki służące do kalibracji; -zestaw ma zawierać wymienne szkła korekcyjne do eye-trackera w zakresie minimalnym -8 to +3 dioptrii (co 0,5 dioptrii). Szkła na prawe i lewe oko powinny być wytrzymałe, łatwe w montażu i demontażu. - zestaw powinien zawierać minimum dwa wymienne szkła ochronne / nakładki. Jedno ze szkieł musi być przeźroczyste, drugie przyciemniane/przeciwsłoneczne. Oba szkła ochronne/nakładki muszą posiadać filtr światła podczerwonego. Specyfikacja nakładek przyciemniających: - Przepuszczalność światła 90% - Absorpcja UVA, UVB 100% - Przepuszczalność sygnałów drogowych 90% - Przepuszczalność światła 15% - Absorpcja UVA, UVB 100% - Blokowanie podczerwieni przy 850 nm 100% - Nakładki muszą być dedykowane przez producenta okulografu Elementy muszą być łatwe w montażu i demontażu. - zapasowe akumulatory min 2 sztuki, - karta pamięci SD / micro SD 32 GB (2 szt.) o minimalnej prędkość zapisu 260 MB/s, (typ karty należy dostosować do oferowanego sprzętu) -kable, przewody (USB/LAN itp.), przejściówki umożliwiające na współpracę eye-trackera z modułem i z laptopem / komputerem; -tasiemka, sznurek lub gumka montowana do zauszników eye-trackera zabezpieczająca przed upadkiem okulografu w sytuacjach dynamicznych. System mocowania musi umożliwiać łatwe założenie i zdjęcie zabezpieczenia. Mocowanie nie może barwić skóry/ubrań pod wpływem temperatury i wilgoci, powinna być możliwa do dezynfekcji / wyprania. -chusteczka/materiał przeznaczony do czyszczenia / polerowania szkieł okulografu. |
|  |  | Torba / organizer (organizery) umożliwiające bezpieczne przechowywanie i transport eye-trackera wraz towarzyszącymi mu elementami / akcesoriami (szkieł, akumlatorów, nosków, markerów, elementów czyszczących, kart pamięci, okablowania etc.) |
|  |  | Gwarancja: min. 18 m-cy, dla kart pamięci SD min. 12 m-cy |
|  |  | Minimalna dokładność pomiaru 0,6 o. Kalibracja 1 punktowa i automatyczna ( do wyboru dla użytkownika) |
|  |  | pole widzenia min. 95 stopni poziom oraz 60 stopni pion |
|  |  | Częstotliwość Próbkowania danych: 50Hz |
| 2 | Dodatkowe elementy | Możliwość synchronizacji urządzenia z aparaturą do pomiaru sygnału EEG i innymi sygnałami psychofizjologicznymi takimi jak EDA,GSR,PPG. |