Załącznik nr 1.1 Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 Zrobotyzowana szyna rehabilitacyjna do kończyny dolnej

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2025/2026 | Tak |  |
|  | Szyna sterowana cyfrowo | TAK |  |
|  | Szyna rehabilitacyjna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji zakresu ruchu | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji: pauza. | Tak |  |
|  | Blokada parametrów | Tak |  |
|  | Przycisk START/STOP/REVERSE. | Tak |  |
|  | Parametry: wyprost/zgięcie: -10°/120°, | Tak |  |
|  | Parametry: wyprost zgięcie w biodrze: 10°/ 75°, | Tak |  |
|  | Parametry: zgięcie grzbietowe/podeszwowe: 30°/40° | Tak |  |
|  | Zautomatyzowane trójzgięcie | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny, atestowany | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Uzupełniony paszport techniczny przy dostawie | Tak |  |
|  | Lista czynności serwisowych wykonywanych podczas przeglądów technicznych. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE - Deklaracja zgodności | Tak |  |
|  | Szyna z synchronizowaną funkcjonalną elektrostymulacją i elektromiografią | NIE | Parametr punktowany 15 pkt Dołączyć do oferty potwierdzenie spełnienia |
|  | Szyna wyposażona w funkcje: wspomagany ruch kończyny dolnej wyzwalany przez elektromiografię lub ćwiczenia oporowe i pomiar siły. | NIE | Parametr punktowany 15 pkt Dołączyć do oferty potwierdzenie spełnienia |
|  | Gwarancja 36 miesięcy | NIE | Parametr punktowany 10 pkt W formularzu ofertowym należy zadeklarować spełnienie kryterium |