specyfikacja zabawek:

- zabawka typu Palma: wysokość 335-340 cm, szerokość 165-175 cm, obszar sprysku 245-255 cm, typ przyłącza 1 ½”, wydajność min. 20 l/min, średnica rury ∅ 100-105,

- zabawka typu Żółw: wysokość 60-65 cm, szerokość 65-70 cm, obszar sprysku 295-305 cm, typ przyłącza 1 ½”, wydajność min. 18 l/min, średnica rury ∅ 100-105,

- zabawka typu Dżdżownica: wysokość 295-305 cm, szerokość 55-65 cm, obszar sprysku 2x60/100 cm, typ przyłącza 1 ½”, wydajność min. 22l/min, średnica rury ∅ 100-105,

- zabawka typu Hydra: wysokość 320-330 cm, szerokość 175-185 cm, obszar sprysku 355-365 cm, typ przyłącza 2”, wydajność min. 46l/min, średnica rury ∅ 100-105,

- zabawka typu Słoń: wysokość 220-230 cm, szerokość 225-235 cm, obszar sprysku 435-445 cm, typ przyłącza 2x1”, 2x1 ½”, wydajność min. 58l/min, średnica rury ∅ 88-90,

- zabawka typu Armatka: wysokość 115-120 cm, szerokość 75-80 cm, obszar sprysku 695-705 cm, typ przyłącza 1”, wydajność min. 18 l/min., średnica rury ∅ 88-90,

- zabawka typu Muchomor: wysokość min. 60-65 cm, szerokość 59-61 cm, obszar sprysku 
235-245 cm, typ przyłącza 1 ½”, wydajność min. 18 l/min., średnica rury ∅ 100-105,

- zabawka typu Śmigło: wysokość 335-340 cm, szerokość 185-195 cm, obszar sprysku 
195-205 cm, typ przyłącza 1 ½”, wydajność min. 45l/min, średnica rury ∅ 100-105,

- zabawka typu Grzybek: wysokość 180-190 cm, szerokość 145-155 cm, obszar sprysku 
245-255 cm, typ przyłącza 1 ½”, wydajność, min. 65l/min, średnica rury ∅ 100-105,

- zjeżdżalnia typu Słoń: wysokość 150-155 cm, szerokość 125-135 cm, wysokość schodów 15-17 cm, ilość schodów 5, wysokość podestu do zjazdu ze zjeżdżalni 0,75-0,85 cm, część zewnętrzna RAL 5015, część wewnętrzna RAL 2011;

Stal nierdzewna gatunku 316 (1.4404)

Zabawki malowane proszkowo

Zabawki wykonane z rur giętych należy wykonać bez odkształceń rury w obszarze gięcia

Producent zabawek musi posiadać certyfikat na zgodność z poniższymi normami, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza się „certyfikatów” wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. nie posiadającą akredytacji PCA (lub równoważnej w przypadku jednostek z zagranicy).

1. Wdrożony i certyfikowany system jakości w spawalnictwie dla wymagań ostrych wg normy PN-EN ISO 3834-2 lub 3834-3: "Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Część 2: Pełne wymagania jakości".

2. Certyfikowana Zakładowa Kontrola Produkcji wg wymagań normy PN-EN 1090-1 "Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych".

3. Produkcję konstrukcji wg wymagań normy PN-EN 1090-2 "Wykonanie konstrukcji stalowych 
i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych".

4. Wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie produkcji elementów przybasenia i wodnych placów zabaw.