TABELA NR 19 – SZAFA MEDYCZNA DWUSKRZYDŁOWA, FRONT PRZESZKLONY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2026 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Szafa medyczna dwuskrzydłowa, front przeszklony. Szafa dwudrzwiowa korpus - wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, fronty lakierowany proszkowo |  |
|  | Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Zamek trzypunktowy. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. |  |
|  | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). |  |
|  | Podstawa osłonięta cokołem - wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 |  |
|  | Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek, czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
|  | Wymiary 1000x500x2100 mm (sz.x gł. x wys.) |  |
|  | Nadstawka medyczna powyższej szafy, dwuskrzydłowa, front pełny |  |
|  | Nadstawka dwudrzwiowa korpus - wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, fronty lakierowany proszkowo. |  |
|  | Drzwi nadstawki otwierane skrzydłowo z zamkiem. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C montowany na dole frontu. |  |
|  | Wewnątrz dwie półki regulowane, czyli trzy przestrzenie. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
|  | Wymiary 1000x500x700 mm (sz.x gł. x wys.). |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Wyrób musi posiadać Atest Higieniczny na gotowy wyrób / system mebli – nie dopuszcza się przedstawienia atestów na składowe elementy mebli. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |
|  | Szafy produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001, ISO 13485 potwierdzone certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.