TABELA NR 2 – SZAFKA UBRANIOWA DWUOSOBOWA NA ŁAWCE 610

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2026 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Szafka ubraniowa dwuosobowa – z wewnętrznym podziałem czyste / brudne - dwumodułowa |  |
|  | Szafka o wymiarach: |  |
|  | - szerokość: 610 mm |  |
|  | - głębokość: 500/815 mm |  |
|  | - wysokość: 2090 mm |  |
|  | Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 15 mm |  |
|  | Korpus szafki wykonany z blachy stalowej węglowej DC01 lub równoważny, płytko tłoczonej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe o grubości nie mniejszej niż 0,8 mm. Typ jakości blachy DC01 / DIN-EN 10130/10131 |  |
|  | Korpus malowany proszkowo farbą posiadającą atest higieniczny. Stosowny dokument należy dołączyć do oferty |  |
|  | Korpus lakierowany na kolor wg palety RAL – minimum kolory RAL7035 – jasnoszary, RAL7021 – czarno-szary, RAL7016 – antracyt, RAL1015 – beżowy, RAL5010 – ciemnoniebieski, RAL5012 – jasnoniebieski. Do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji |  |
|  | Drzwi metalowe z podwyższoną wytrzymałością na włamanie. Wymagane wzmocnienie drzwi w postaci biegnących obustronnie na całej długości drzwi zagiętych profili do postaci rury kwadratowej. Wzmocnienie od wewnętrznej strony drzwi |  |
|  | Drzwi metalowe osadzone na zawiasach kołkowych, niewidocznych od zewnątrz szafy |  |
|  | Każde drzwi wyposażone w ogranicznik otwierania. |  |
|  | Wymaga się, aby każde drzwi posiadały wentylację w postaci perforacji umieszczonej w ich dolnej i górnej części. |  |
|  | Drzwi malowane proszkowo farbą posiadającą atest higieniczny. Stosowny dokument należy dołączyć do oferty. |  |
|  | Drzwi lakierowane na kolor wg palety RAL – minimum kolory RAL7035 – jasnoszary, RAL7021 – czarno-szary, RAL7016 – antracyt, RAL9006 – aluminium, RAL5010 – ciemnoniebieski, RAL5012 – jasnoniebieski, RAL6011 – zielony, RAL1023 – żółty, RAL2000 – pomarańczowy, RAL3000 – czerwony, RAL3003 – rubinowy. Do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji |  |
|  | Na rogach drzwi powinny znajdować się zintegrowane tłumiki dźwięku zamykania drzwi |  |
|  | Zamek drzwi cylindryczny, ryglowany w 1 pkt. z 2 kluczykami. Wokół zamka szyld z tworzywa z możliwością montażu numeracji. |  |
|  | Szafka wyposażona w półkę umieszczoną w górnej części |  |
|  | W środku pod półką zamontowany drążek z tworzywa sztucznego w postaci rowkowanego profilu o podwyższonej wytrzymałości. Na drążku umieszczone haczyki przesuwne wykonane z tworzywa o wytrzymałości min. 9 kg każdy. Haczyki powinny być przystosowane do wieszania wieszaków hotelowych |  |
|  | Półka oraz dno szafki powinny być gładkie, łatwe w czyszczeniu |  |
|  | Szafka posadowiona na podstawie z ławką o wysokości 390 mm. Stelaż z rury kwadratowej, siedzisko z listew bukowych, szlifowanych i malowanych bezbarwnie z niwelacją nierówności podłoża w standardzie. |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Szafka powinna posiadać Certyfikat TUV GS – sprawdzone bezpiecznego użytkowania lub równoważny. Stosowny dokument należy dołączyć do oferty |  |
|  | Szafka powinna być produkowana w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001 lub równoważnej, ISO 14001 lub równoważnej oraz ISO 50001 lub równoważnej potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Stosowne dokumenty należy dołączyć do oferty. |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.