TABELA NR 21 - PARAWAN SUFITOWY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Parawan sufitowy - wymiary podane w tabeli asortymentowo-cenowej |  |
|  | Parawan sufitowy wykonany z profilu aluminiowego ciągnionego na zimno, o przekroju prostokątnym min. 30x20mm. Profil umożliwiający rozprowadzenie uchwytów mocujących zasłonkę wewnątrz profilu |  |
|  | Profil zestawu podsufitowego wyposażony w dwa kanały z lewej oraz prawej strony, które umożliwiają wprowadzenie żyłki wykonanej z tworzywa w celu płynnego rozprowadzania uchwytów do zasłonek |  |
|  | Uchwyt mocujący do sufitu powinien zostać wykonany z aluminiowej rurki o średnicy min. 16 mm. Od strony profilu mocowana na śrubę min. M5. Od strony sufitowej tuleja montażowa, mocowana kołkiem montażowym. Kołek montażowy powinien być odpowiednio dobrany do rodzaju stropu. |  |
|  | Parawan powinien mieć możliwość montowania dowolnych odległości odcinków prostych oraz łuków o kącie prostym 90 stopni w sposób trwały i stabilny dostosowany do warunków u Zamawiającego |  |
|  | Mocowania parawanu podsufitowego przystosowana do wysokości pomieszczeń w zakresie od min. 2300-3700mm. |  |
|  | Przy długich odcinkach łączenia za pomocą aluminiowych łączników |  |
|  | Każdy z odcinków parawanu powinien zostać wyposażony w komplet zasłonek materiałowych (poliester z powłoką wodoodporną). |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Wraz z ofertą należy przedstawić wymagane dokumenty: -Deklaracja zgodności CE -Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485, -Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego. |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.