Załącznik Nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA KOPARKO – ŁADOWARKI

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko — ładowarki dla Gminy Rzezawa z przeznaczeniem na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Przedmiot Zamówienia musi spełniać następujące minimalne wymagania:

1. koparko-ładowarka spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,

2. koparko - ładowarka spełniająca wymogi bezpieczeństwa i jakości określone w przepisach Unii Europejskiej – dopuszczona do sprzedaży/obrotu na terenie Unii Europejskiej – stąd na potrzeby sporządzenia protokołu odbioru zamówienia – Wykonawca winien zaoferować dokumenty, które potwierdzają powyższe – pod rygorem odmowy odbioru zamówienia.

3. rok produkcji nie wcześniejszy niż 2025 (fabrycznie nowa)

I . WAGA MASZYNY od

1. Od 8000kg do 9500 kg

II. UKŁAD NAPĘDOWY:

1. Silnik wysokoprężny o mocy znamionowej w zakresie 100- 110 KM, spełniający obowiązujące normy emisji spalin

2. Napęd na dwie osie

3. Blokada mostu tylnego

4. Dwa niezależne układy hamowania

5. cztery koła równe z oponami ogólnego zastosowania minimum 28”, nadające się do poruszania po drogach publicznych

6. Skrzynia biegów automatyczna lub półautomatyczna minimum 6 biegów w przód

III. UKŁAD HYDRAULICZNY

1. Pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku

2. Przepływy maksymalne minimum  150 l/min

3. Ciśnienie maksymalne minimum 250 bar

4. Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydrauliczne

IV. RAMIE KOPARKOWE:

1. Zmiennej długości rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe)

2. Sterowanie za pomocą joysticków,

3. Wyposażone w szybkozłącze mechaniczne

4. Maksymalna głębokość kopania minimum 5,5 m

5. Łyżki kopiące – min 2 szt o szerokości w zakresach 300 – 400 mm i 600-800 min

6. Łyżka skarpowa o szerokości minimum 1500 mm

7. Udźwig bez wysuwu teleskopowego minimum 1500 kg

8. Możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego

V RAMIE ŁADOWARKOWE:

1. Łyżka dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: min. 6 w 1 możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównania, mocowana na sworznie do ramion koparko-ładowarki, 
z zamontowanymi na łyżce widłami, pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m³, szerokości łyżki od 2,2 m do 2,5 m, maksymalna wysokość załadunku do sworznia obrotu minimum 3,0 m, udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3500 kg,

2. Sterowanie za pomocą joysticków

3. Wyposażona w funkcje samopoziomowania, układ równoległego podnoszenia, układ stabilizacji 
w czasie jazdy

VI KABINA OPERATORA:

1. Kabina operatora ogrzewana, wyposażona w amortyzowany fotel z pełną regulacją i pasem bezpieczeństwa,

2. Pełne oświetlenie drogowe i robocze, zewnętrzną osłonę typu ROPS/FOPS lub inną spełniająca obowiązujące w roku sprzedaży maszyny normy bezpieczeństwa w zakresie obsługi maszyny, zapewniająca warunki zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi hałasu i ergonomii pracy operatora maszyn budowlanych na terenie Polski

3. Lusterka zewnętrzne,

4. Wycieraczki z na tylnej i przedniej szybie,

5. Uchylne szyby boczne

VII POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1. Błotniki kół przednich i tylnych

2. Skrzynia narzędziowa wyposażona w minimum w podstawowy zestaw narzędzi – trójkąt ostrzegawczy, gaśnica

3. Sygnał cofania

4. Zbiornik paliwa minimum 100 l

5. Światło sygnalizacyjne zlokalizowane na dachu maszyny

6. Instrukcja obsługi i części zamiennych w języku polskim

7. Wykonawca przeszkoli w cenie dostawy 2 operatorów Zamawiającego w zakresie budowy  i obsługi koparko-ładowarki. Instruktaż obsługi zostanie przeprowadzony z udziałem 2 pracowników wskazanych przez Zamawiającego – celem przekazania kompletnych informacji co do prawidłowej obsługi przedmiotu zamówienia oraz realizowania uprawnień w zakresie udzielonej gwarancji jakości.