ANALIZA POWIĄZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Projektowany odcinek drogi P1628R Jawornik Polski – Zapady w miejscowości Jawornik Polski o długości 87 m (od km 0+255 do km 0+342) posiada kategorię powiatową oraz klasę L. Konieczność rozbudowy drogi wynika z potrzeby jej zabezpieczenia w związku z zagrożeniem osuwiskowym – będącym wynikiem działania osuwiska nr ewid. 18-14-042-083420. Projektowany odcinek znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr P1628R Jawornik Polski – Zapady w m. Jawornik Polski, gm. Jawornik Polski, pow. przeworski, woj. podkarpackie. Jest to droga umożliwiająca komunikację mieszkańcom przysiółka Zapady w miejscowości Jawornik Polski poprzez krótki odcinek drogi powiatowej nr P1627R Jawornik Polski – Jawornik-Przedmieście z drogą wojewódzką nr 835, która z kolei daje możliwość dojazdu do siedziby gminy w Jaworniku Polskim i siedziby powiatu w Przeworsku. Obecnie z uwagi na czynne osuwisko część jezdni drogi powiatowej nr P1628R została wyłączona z ruchu. Realizacja inwestycji umożliwi ponowne, zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie uszkodzonego odcinka drogi.

Na odcinku objętym inwestycją droga powiatowa nie posiada skrzyżowań z innymi drogami publicznymi. Po rozbudowie szerokość użytkowa jezdni drogowej dwukierunkowej na odcinku zabezpieczenia konstrukcyjnego będzie wynosić 5,5 m (2 x 2,75 m) (zmniejszając się do istniejącej wartości 5,0 m na pozostałym odcinku), natomiast szerokość poboczy wyniesie 1,0 m. Za poboczem po prawej stronie drogi zostanie zlokalizowana konstrukcja oporowa w postaci palisady z oczepem oraz ściany oporowej z koszy gabionowych. Wszystkie te elementy, celem zabezpieczenia ich stateczności, zostaną zakotwione w podłożu za pomocą kotew gruntowych czynnych i biernych.

Droga ma duże znaczenie dla społeczności lokalnej, gdyż umożliwia komunikację przysiółka Zapady miejscowości Jawornik Polski z siedzibami podstawowych jednostek administracyjnych dla terenu miejscowości.

OKREŚLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr P1628R w km 0+255 - 0+342 w ramach zadania: Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-14-042-083420 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr P1628R Jawornik Polski – Zapady w m. Jawornik Polski, gm. Jawornik Polski, pow. przeworski, woj. podkarpackie”, planowane jest wykonanie stabilizacji osuwiska powstałego po prawej stronie drogi w obrębie skarpy korpusu drogowego. Celem właściwego zabezpieczenia osuwiska konieczne jest wykonanie robót stabilizujących również poza pasem drogowym. Stabilizacja osuwiska polegać będzie na wykonaniu po prawej stronie drogi konstrukcji oporowej w postaci palisady z oczepem oraz ściany oporowej z koszy gabionowych. Wszystkie te elementy zostaną zakotwione w podłożu za pomocą kotew gruntowych czynnych i biernych.

Po rozbudowie szerokość użytkowa jezdni drogowej dwukierunkowej na odcinku zabezpieczenia konstrukcyjnego zostanie zwiększona do 5,5 m (2 x 2,75 m) (zmniejszając się do istniejącej wartości 5,0 m na pozostałym odcinku), natomiast obustronne pobocza będą mieć szerokość 1,0 m.

Planuje się przebudowę przebiegającej przez teren inwestycji (osuwisko) sieci gazowej średniego ciśnienia, której trasa na odcinku zabezpieczenia osuwiska zostanie zmieniona i przebiegać będzie u podnóża skarpy drogowej. Zgodnie z zaleceniami operatora sieci zmianie ulegnie materiał, z którego wykonane zostaną nowe przewody gazowe (z rur stalowych na rury PE) oraz ich średnica.

W związku z realizacją inwestycji zmianie i rozbudowie ulegnie system odwodnienia pasa drogowego. Odwodnienie realizowane będzie wgłębnie za pomocą drenażu i odcinków kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo, w tym z zastosowaniem powierzchniowych ścieków z prefabrykowanych korytek betonowych oraz umocnionego odcinka rowu lewostronnego.