Załącznik do SWZ

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa dwóch budynków mieszkalnych w miejscowości Gościno.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych w Gościnie przy
ul. Osiedlowej, dz. nr 875/65 i nr 875/66 obręb 0084 Miasto Gościno.

Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności, budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (nr 4 i 5), dwukondygnacyjnych, zlokalizowanych w miejscowości Gościno przy ul. Osiedlowej na dz. 875/66 obręb 0084 Miasto Gościno wraz z miejscami postojowymi, w tym dla osób niepełnosprawnych, dojściami, zielenią (trawnikami, krzewami i drzewami), oraz dodatkowo na części dz. 875/65 obręb 0084 Miasto Gościno, miejscem do gromadzenia odpadów komunalnych (montaż wiaty śmietnikowej), a także ogrodzeniem i wykonaniem nawierzchni (z przygotowaniem terenu) pod montaż elementów placu zabaw. Przedmiot zamówienia obejmuje także budowę przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Szczegółowe rozwiązania zostały przedstawione w dokumentacji projektowej.

Dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego zostało uzyskane pozwolenie na budowę: Decyzja nr 00534/2024 z dnia 31.10.2024r., znak B.6740.00198.2024, wydana przez Starostę Kołobrzeskiego oraz decyzja nr 00189/2025 z dnia 16.04.2025r., znak: B.6740.00092.2025, wydana przez Starostę Kołobrzeskiego o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz Zamawiającego.

- Etapowanie inwestycji:

Pozwolenie na budowę, wydane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej obejmuje budowę pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. Projekt uwzględnia możliwość etapowania inwestycji.

Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. W ramach niniejszego postępowania planuje się budowę dwóch budynków:
nr 4 i 5 oraz osłonę śmietnikową (wiatę), oświetlenie, dojścia, miejsca postojowe, teren placu zabaw z ogrodzeniem (bez dostawy i montażu elementów wyposażenia) oraz niezbędną infrastrukturą.

3. Harmonogram/etapy robót wymagane przez Zamawiającego:

1) Stan zerowy budynku - m.in. roboty ziemne, nasypowe, fundamentowe, strop nad piwnicą i nad częścią niepodpiwniczoną - 90 dni od podpisania umowy;

2) Stan surowy zamknięty (budynek zadaszony, zamontowana stolarka okienna) - 180 dni od podpisania umowy;

3) Pozostałe roboty i prace wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowani - w terminie 480 dni od dnia podpisania umowy.

- Lokalizacja i stan istniejący:

Na części nieruchomości trwa obecnie budowa I etapu inwestycji, tj. budynków nr 1, 2, 3.

Zjazd na teren nieruchomości zostanie wykonany w ramach I etapu inwestycji.  Nieruchomość gruntowa posiada regularne ukształtowanie terenu o rzędnych kształtujących się w przedziale od 45,1 do 46,2 m n.p.m. Teren dotychczas był wykorzystywany rolniczo. Jego powierzchnia jest nieco zróżnicowana hipsometrycznie.

Działka porośnięta jest zielenią niską nieurządzoną.

Działka posiada możliwość dojazdu i zjazdu od strony ulicy Osiedlowej i ulicy Błękitnej.

Do nieruchomości zostanie wykonany dojazd w ramach I etapu realizacji inwestycji.

Właścicielem działek nr 875/65 i 875/66 obręb 0084 Miasto Gościno jest Zamawiający tj. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk Spółka z o. o. ul. Lipowa 13, 78-120 Gościno.

Wykonawca dokona profesjonalnego oznakowania miejsca wykonywania robót. Najpóźniej w dniu przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić opracowany przez Kierownika budowy Plan BiOZ.

Do obowiązków wykonawcy należy m.in. umieszczenie w momencie rozpoczęcia robót budowlanych tablicy informacyjnej zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Z chwilą przyjęcia od Zamawiającego terenu budowy, funkcję Kierownika budowy będzie sprawować osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót. Zmiana osób na ww. stanowisku nastąpi na zasadach określonych w Prawie budowlanym i w umowie na wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia i utrzymania Terenu Budowy wraz z ewentualnymi odcinkami przygotowanymi przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji robót tj.: tymczasowych dojść, przejść i objazdów, w zakresie ich bezpieczeństwa użytkowania, przejezdności oraz zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, przez cały okres realizacji robót budowlanych. Wszelkie koszty związane z zamknięciem tras dostępu i wykonaniem tymczasowych przejść, dojść i objazdów ponosi Wykonawca robót.

- Warunki gruntowo-wodne:

Część terenu obejmująca dwie nieruchomości gruntowe objęte opracowaniem prowadzona jest budowa trzech budynków mieszkalnych, w ramach I etapu inwestycji. Teren jest płaski, lekko opadający w kierunku północnym. Rzędne wysokościowe na terenie zawierają się w przedziale od 45,1 do 46,2 m n.p.m. Teren posiada widoczne spadki.

Od strony wschodniej teren graniczy z drogą gminną ulicą Osiedlową a od północny z drogą gminną ulicą Błękitną.

Obraz warunków wodnych, a więc w tym przypadku głównie intensywność sączeń oraz występowanie tzw. wody zawieszonej odnosi się do okresu wierceń i ściśle zależeć będzie od pory roku oraz wielkości opadów atmosferycznych. Zaznacza się, że obecne badania prowadzono w okresie dużej ilości opadów. Przewiduje się, że w dłuższych „suchych” okresach czasu płytsze sączenia będą zanikać.

Występujące w podłożu grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych o zbliżonych cechach fizyko – mechanicznych. Z podziału wyłączono glebę, ze względu na jej płytsze zaleganie, zmienny skład i chaotyczne ułożenie cząstek.

Projektuje się posadowienie bezpośrednie lecz wyłącznie po dokonaniu odbioru dna wykopu przez osobę uprawnioną która zakwalifikuje grunt do projektowanego rozwiązania.                              W przypadku stwierdzenia parametrów o niższych wartościach należy poinformować projektanta konstrukcji w celu opracowania zamiennego rozwiązania posadowienia.

- BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE

Rzędne istniejącego terenu: 45,5 – 45,6 m n.p.m.

Rzędne projektowanego terenu: 45,6 – 45,6 m n.p.m.

Projektowana rzędna posadzki parteru: 46,10 m n.p.m.

Każdy budynek zostanie posadowiony bezpośrednio, na płycie fundamentowej z betonu klasy C30/37, na warstwie chudego betonu klasy C8/10 gr. 10 cm.

W zależności od rodzaju gruntu, na który natrafi się w wykonanym wykopie, grunty nienośne należy wybrać i uzupełnić materiałem nośnym, np. chudym betonem lub pospółką ubijaną w warstwach co 30 cm. Wszystkie rozwiązania uzgadniać na bieżąco z projektantem konstrukcji oraz kierownikiem budowy.

Ściany fundamentowe wykonane zostaną jako monolityczne żelbetowe gr. 25 z betonu

wylewanego na mokro.

Pozostała część budynku wykonana zostanie w konstrukcji tradycyjnej murowanej z bloczków silikatowych (ściany zewnętrzne i wewnętrzne gr. 24 cm, ściany wewnętrzne działowe gr. 12 cm i 8 cm), z elementami żelbetowymi typu słupy, trzpienie, belki, podciągi oraz ze stropami żelbetowymi.

Więźba dachowa będzie z wiązarów drewnianych prefabrykowanych – dach wielospadowy, o kącie nachylenia połaci 25 st. Pokrycie dachu blacho dachówką – na dachu znajdowały się będą ogniwa fotowoltaiczne. Na dachu przewidziano wyłaz kominiarski, stopnie i ławy kominiarskie oraz moduły instalacji fotowoltaicznej.

Gabaryty zewnętrzne pojedynczego budynku:

- powierzchnia użytkowa: 432,56 m2

- powierzchnia zabudowy: 230,55 m2

- powierzchnia całkowita: 593,62 m2

- Powierzchnia wewnętrzna: 509,78 m2

- Kubatura: 2.324,28 m3

- Wysokość w szczycie: 9,63 m (od poziomu terenu przy wejściu do budynku)

- liczba kondygnacji: dwie nadziemne, jedna podziemna,

- wysokość do okapu: 6,10 m (od poziomu terenu przy wejściu do budynku)

- szerokość budynku: 12,79 m

- długość budynku: 18,24 m

- typ dachu: wielospadowy 25 st.

Budynki oraz zagospodarowanie terenu przystosowane będzie do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Zagospodarowanie terenu zaprojektowano jako bez barier architektonicznych. Różnice poziomów będą nie większe niż 20 mm i posiadały będą odpowiednie spadki. Krawężniki w miejscu przejść pieszych będą obniżone, dojścia piesze będą posiadały szerokość nie mniejszą niż 1,5 m, a budynek będzie wyposażony w odpowiednią pochylnię.

W obiekcie przewidziano wymagane płaszczyzny ruchu, szerokości przejść, drzwi bezprogowe, jak również – w wybranym lokalu mieszkalnym na parterze – toalety z odpowiednią armaturą i pochwytami.

W każdym projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym będzie się znajdowało sześć lokali mieszkalnych.

Na podstawie opracowanej analizy i charakterystyki energetycznej zaprojektowano zasilanie budynku z sieci gazowej – kocioł gazowy jednofunkcyjny z podgrzewaczami, wspomagany pompą ciepła typu powietrze-woda oraz instalacją fotowoltaiczną, która będzie się znajdowała na dachu budynku.

Wyposażenie w instalacje:

- elektryczna – z projektowanego złącza kablowego, oświetleniowa oraz gniazd wtykowych; ochrona przed porażeniami – szybkie wyłączanie; instalacja piorunochronna na dachu budynku; instalacja fotowoltaiczna z modułami fotowoltaicznymi na dachu budynku; oświetleniowa zewnętrzna;

- wentylacyjna – system wentylacji hybrydowej składający się z nawiewników

okiennych higrosterowalnych oraz nasad wywiewnych niskociśnieniowych wspomaganych mechanicznie;

- kanalizacji sanitarnej – poprzez istniejącą zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej do projektowanej sieci kanalizacyjnej;

- wody zimnej – poprzez istniejącą, zewnętrzną instalację wodociągową do projektowanej sieci wodociągowej;

- domofonowa;

- światłowodowa;

- telewizyjna.

Do budynku należy wykonać przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne, gazowe.

Przedmiot zamówienia OBEJMUJE w szczególności wykończenie mieszkań w zakresie tynków, okładzin ściennych i posadzkowych wraz ze stolarką drzwiową wewnętrzną (wewnątrz lokalowej i wejściowej do mieszkań), oraz montażem osprzętu elektrycznego (gniazda wtykowe, włączniki, punkty świetlne, itp.) Standard wykończenia zawiera również biały montaż w zakresie wyposażenia łazienki oraz kuchni (zlewozmywaki, umywalki, baterie, kabina/wanna wraz z obudową, wc, itp.).

W trakcie realizacji prac wykończeniowych Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca (na etapie prac wykończeniowych) zobowiązany jest przedstawić dwa warianty materiałów wykończeniowych do akceptacji przez Zamawiającego – z możliwością wyboru kilku z nich jednocześnie. Materiały te swoimi wymaganiami powinny odpowiadać wymaganiom stawianym w dokumentacji projektowej (klasa, wytrzymałość, klasa ścieralności, grubość, itd.). Powyższy zapis odnosi się w szczególności materiałom używanym do wykańczania ścian i posadzek w mieszkaniach oraz ich wyposażeniu w osprzęt elektryczny i sanitarny.

II. POZOSTAŁE WYMAGANIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie roboty, które są bezpośrednio i pośrednio związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a tym samym obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz roboty, które są objęte dokumentacją  projektową, a dotyczące przedmiotu zamówienia, w szczególności zakresem przedmiotu zamówienia objęte są wszelkie roboty tymczasowe, a także:

  - wykonanie robót przygotowawczych;

  - organizacja terenu budowy;

  - wykonanie pozostałych robót budowlanych, usług i dostaw, określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w opisie przedmiotu zamówienia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;

  - uporządkowanie terenu budowy;

  - ponoszenie kosztów związanych z realizacją robót oraz uruchomieniem poszczególnych urządzeń do momentu odbioru końcowego (np., prąd, woda, ścieki);

  - wymiana części, elementów poszczególnych urządzeń instalacji wewnętrznych oraz sieci zewnętrznych wynikających z ich terminów gwarancyjnych i serwisowych, warunków eksploatacyjnych w okresie gwarancji na roboty budowlane;

  - przygotowanie świadectw energetycznych całego budynku oraz każdego z mieszkań;

  - przeprowadzenie wszelkich niezbędnych odbiorów i prób w celu możliwości zgłoszenia obiektu do użytkowania;

  - aktywne uczestnictwo i przygotowanie stosownych dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

  - Umową;

  - z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia (OPZ,);

  - obowiązującymi przepisami prawa i normami;

  - SWZ;

  - należytą starannością, z aktualną, posiadaną najnowszą wiedzą techniczną, przepisami BHP, ppoż. oraz zasadami doświadczenia zawodowego i sztuką budowlaną.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego (ryczałtowego) ustalonego na podstawie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty.

- W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu przewidzianego do realizacji zadania, należy kierować do Zamawiającego zapytania w trakcie postępowania przetargowego, przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

- Wykonawca niezwłoczne poinformuje Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Wymagania dotyczące robót:

- wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie z poleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego i zaleceniami i wskazówkami Zamawiającego;

- roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia, określającymi przedmiot zamówienia oraz wymogami niniejszej SWZ;

- użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność eksploatacyjną.

- Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:

- Należy zorganizować i utrzymać w należytym porządku oraz zlikwidować po wykonaniu robót budowlanych zaplecze techniczne;

- Należy zabezpieczyć teren budowy, w tym roboty i materiały tam zgromadzone przed dewastacją i dostępem osób postronnych;

- Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu prac doprowadzić okolice budowy do stanu czystości, tak aby ruch pojazdów i pieszych mógł odbywać się bez zakłóceń;

- Wykonawca obowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach, we własnym zakresie na wysypisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko śmieci ponosi Wykonawca. Ponadto w przypadku materiałów podlegających utylizacji Wykonawca powinien na własny koszt zapewnić ich utylizację – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

- Wszelkie prace powodujące nadmierny hałas należy prowadzić w godzinach od 8:00 do 19:00.

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

  - Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia;

  - wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;

  - spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

  - W przypadku gdy rękojmia na poszczególne elementy zadania jest uzależniona od wykonywania przeglądów okresowych, których termin określony jest w dokumentacji DTR zainstalowanych urządzeń, koszty tych przeglądów w okresie rękojmi obciążają Wykonawcę;

  - Wykonawca zadba o kompletowanie na bieżąco, w trakcie realizacji robót, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze robót;

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w liczbie 2 egzemplarzy), dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki oraz protokoły badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocenę należytego wykonania robót;

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

  - Po zakończeniu budowy Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt dokonanie niezbędnych pomiarów w celu ustalenia powierzchni użytkowej pomieszczeń wybudowanego budynku. Pomiarów powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane;

  - Dokumentację z pomiarów Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z podpisanym oświadczeniem o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami;

  - Po zakończeniu budowy Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt dokonanie niezbędnych badań i pomiarów w celu sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej w odniesieniu do całego budynku oraz indywidualnie dla każdego mieszkania zlokalizowanego w przedmiotowym budynku.

Opracowane Świadectwa charakterystyki energetycznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z podpisanym oświadczeniem o sporządzeniu ww. dokumentów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia (w przypadku zaistnienia takiej konieczności).

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót zwaną dalej w skrócie (STWiOR) opracowaną przez ARCHINOVA arch. Marek Nowakowski z siedzibą w Kołobrzegu (78-100),    ul. Spokojna 10.

W zakresie wykonania przyłącza wod.-kan. należy uwzględnić warunki techniczne nr 013226/2025 z dnia 16.10.2025 r. określone przez MWiK w Kołobrzegu, stanowiące załącznik do projektu technicznego planowanej inwestycji.

Dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz STWiOR określają przedmiot zamówienia dając Wykonawcy pełną wiedzę o zamówieniu i w sposób umożliwiający złożenie kompletnej oferty, przy czym wszystkie informacje dotyczące materiałów, urządzeń lub wyposażenia umożliwiające identyfikację produktu należy traktować jako bazowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający opisując w ten sposób przedmiot zamówienia, nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych tj. o parametrach technicznych, jakościowych i cechach użytkowych i funkcjonalnych co najmniej równych lub wyższych (tzn. nie gorszych) w stosunku do opisywanych lub stanowiących ich dokładne odpowiedniki oraz przy zachowaniu wymaganych w SWZ norm i aprobat. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy, który winien do oferty dołączyć stosowne dowody potwierdzające, że zaproponowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i STWiOR. Przyjmuje się, że jeżeli Wykonawca nie złoży wykazu przyjętych rozwiązań równoważnych wraz z dowodami potwierdzającymi ich zgodność z rozwiązaniami żądanymi przez Zamawiającego, to będzie realizował zamówienie zgodnie z projektem. Jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociągnie za sobą konieczność zmian w projekcie, dokona ich na własny koszt.

Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy stanowiącym Załącznik do SWZ.

UWAGA:

- Przyłącze gazowe do budynku planowane jest do wykonania przez dysponenta sieci: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., warunki przyłączenia znak: WB00/0000054315/00001/2025/00000.

W ramach niniejszego zamówienia planowana jest do wykonania zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa budynku (od szafki gazowej do kotła gazowego jednofunkcyjnego), zgodnie z warunkami technicznymi zarządcy sieci;

- Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi nr P/24/071534, P/24/071542 wydanymi przez Energa Operator S.A.;

- Przedmiary robót załączono do dokumentacji postępowania jako dokument pomocniczy dla Wykonawców. DOŁĄCZONE PRZEDMIARY NIE MOGĄ STANOWIĆ WYŁĄCZNEJ PODSTAWY SPORZĄDZANIA OFERTY WYKONAWCY ORAZ WYŁĄCZNEJ PODSTAWY DO OBLICZANIA CENY OFERTY, a ich treść nie może być podstawą do formułowania jakichkolwiek roszczeń dotyczących wysokości wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być zgodny ze złożoną ofertą Wykonawcy oraz wymaganiami rozdziału I pkt 3 niniejszego OPZ „Harmonogram/etapy robót wymagane przez Zamawiającego.”

- Wykonawca, w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, dostarczy Zamawiającemu wraz w/w harmonogramem szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (uwzględniającymi nieujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane, zgodnie z odrębnymi przepisami, do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu)
i zysku dla wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego wykonawcy. Powyższe dokumenty Wykonawca przekaże w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej nieedytowalnej (*pdf)
i edytowalnej w formacie Excel (*.xls) oraz Rodos (*Rds).

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową dotyczącą całości przedmiotu umowy wraz z pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy z chwilą przekazania terenu budowy.

- Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie odrzuci oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, że zaoferowane rozwiązania spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.

- Tam, gdzie w Dokumentacji Technicznej, przedmiarach oraz w innych dokumentach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 101 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Zmiany te wymagają pisemnej zgody Projektanta oraz Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie „równoważności” spoczywa na Wykonawcy.

- Za rozwiązania równoważne Zamawiający uznaje rozwiązania gwarantujące spełnienie parametrów technicznych, ekologicznych, jakościowych i estetycznych określonych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót bądź w dokumentacji projektowej. Jeśli specyfikacja bądź dokumentacja projektowa nie określa takich parametrów, za rozwiązania równoważne przyjmuje się rozwiązania spełniające wymagania określone przez Zamawiającego przy przyjęciu parametrów rozwiązań zastosowanych w projekcie technicznym przy zachowaniu zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie.

- Zastosowanie rozwiązań równoważnych należy zaznaczyć w ofercie, niezależnie od tego, czy Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem.

- We wszystkich miejscach SWZ lub jej załącznikach, w których użyto przykładowego znaku towarowego, pochodzenia lub źródła, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne” oraz określa kryteria równoważności dla niżej wymienionych towarów - za równoważne zamawiający uzna, w szczególności,
w przypadku:

- „materiał termoizolacyjny THERMAFLEX lub POOLFLEX” - rozwiązania o parametrach:

otuliny z pianki polietylenowej o parametrach

- gęstość [kg/m³]: 25 - 40 kg/m³,

- przewodnictwo cieplne λ: średnia  temperatura 40°C – nie gorsze niż 0,038 W/mK,

- nierozprzestrzeniające ognia,  zgodnie z PN-EN13501-1 dopuszczalne klasy reakcji na ogień: A1L ;  A2L-s1,d0;  A2L-s2, d0 ; A2L-s3, d0 ; BL-s1, d0 ; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0,

- przy prowadzeniu ulegającemu zakryciu w betonie należy stosować izolację z dodatkową warstwą ochronną o gładkiej powierzchni oraz barwie poprawiającej identyfikację rur,

- przy izolacjach rur układu cieczowo gazowego pompy ciepła, izolacja powinna być powietrzno szczelna,

- materiał izolacyjny posiadający inny współczynnik przewodzenia ciepła niż wynika z tabeli zawartej
w rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury w Sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1224 ze zm.) powinien posiadać przeliczone grubości warstw izolacyjnych,

- rury osłonowe „rury AROT typu DVR 75” - rozwiązania o parametrach:

- rura karbowana dwuścienna,

- średnica zewn. 75mm (tolerancja +/-2%),

- odporność na ściskanie nie mniejsza niż 450N,

- rura koloru niebieskiego,

- bloczek  „Silka” E24 15MPA  - rozwiązania o parametrach:

bloki wapienno-piaskowe:

- szerokość 240 mm,

- współczynnik przewodzenia ciepła  λ10,dry ≤ 0,55 W/(m∙K),

- izolacja akustyczna Rw ≥ 56 dB,

- klasa wytrzymałości na ściskanie ≥ 15 N/mm²,

- reakcja na ogień klasa A1,

- roztwór asfaltowy ABIZOL P - rozwiązania o parametrach:

masa bitumiczna do izolacji powłokowych (do wykonywania grubowarstwowych, bezspoinowych powłok przeciwwodnych typu lekkiego i średniego na powierzchniach betonowych zlokalizowanych poniżej gruntu),

- roztwór asfaltowy ABIZOL R - rozwiązania o parametrach:

gruntująca masa bitumiczna, asfaltowo kauczukowa (umożliwiająca głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych podłożach, do gruntowania pod warstwy rozpuszczalnikowych),

f) rury i kształtki stalowe ocynkowane Press - rozwiązania o parametrach:

rury i kształtki stalowe zewnętrzne ocynkowane do instalacji grzewczych  i chłodniczych

- rury i łączniki ze stali niestopowej wg normy PN-EN 10305-3:2024,

- temp pracy : do 120 st C,

- ciśnienie do : 1,6 MPa,

g) Al.-Pex. -  rozwiązania o parametrach:

rura wielowarstwowa do zastosowań w systemach grzewczych w tym ogrzewania podłogowego, instalacji chłodniczych, instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, składająca się z warstw:

- rura przewodowa wewnętrzna PE-Xc,

- warstwa pośrednia  ze zgrzewanym doczołowo płaszczem aluminiowym,

- zewnętrzny płaszcz PE,

- połączenia rur zaciskane,

- dopuszczalne ciśnienie pracy: do 10 bar,

- odporność na temperaturę: temp. pracy do 70 st C (krótkotrwale do 95 st C),

h) taśma Thermatape FR - rozwiązania o parametrach:

- gęstość [kg/m³]: 25 - 40 kg/m³,

- przewodnictwo cieplne λ: średnia  temperatura 40°C – nie gorsze jak 0,038 W/mK,

- nierozprzestrzeniające ognia,  zgodnie z PN-EN13501-1 dopuszczalne klasy reakcji na ogień : A1L ;  A2L-s1,d0 ;  A2L-s2, d0 ; A2L-s3, d0 ; BL-s1, d0 ; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0,

- z gotową warstwą klejącą lub przygotowany do stosowania z  dedykowanym  systemowym klejem do stosowania przy tego typu izolacjach,

i) uziom miejscowy, pogrążany, prętowy rurkowy, miedziowany fi22mm np.: f-my „GALMAR” – rozwiązania o parametrach:

- uziom miejscowy, pogrążany, prętowy, miedziowany fi22mm,

j) moduły fotowoltaiczne: Jinko Solar, JKM445N-54HL4R-(V) - rozwiązania o parametrach:

moduły fotowoltaiczne:

- monokrystaliczne,

- moc modułu 445Wp (tolerancja +/-2%),

k) falownik hybrydowy - magazynowanie i zasilanie awaryjne w jednym urządzeniu - SE10K-RWB48 Home Hub - rozwiązania o parametrach:

falownik hybrydowy - magazynowanie i zasilanie awaryjne w jednym urządzeniu (moc falownika nie mniej niż 10kW) MPPT:

- pełna obsługa zasilania awaryjnego – tryb back-up z mocą do 10 000 VA, automatyczne przełączenie w < 10s,

- architektura po stronie DC – bezpośrednie ładowanie akumulatora bez strat AC/DC,

- maks. moc ładowania/rozładowania: 5 kW, prąd: 125 A, sprawność rozładowania minimum 96%,

- monitoring na poziomie modułu PV i baterii – pełna kontrola nad produkcją, magazynowaniem i zużyciem,

- obsługiwane sieci: 3/N/PE, 380/220 lub 400/230 VAC – zgodność z europejskimi standardami,

- wbudowane zabezpieczenia: AFCI, RCMU, ochrona przed odwrotną polaryzacją i zwarciem doziemnym,

- maks. sprawność: 98%, wg norm europejskich maks. sprawność do 97,6%,

- komunikacja: RS485, Ethernet, opcjonalnie Wi-Fi i LTE (moduły zewnętrzne),

- kompaktowy i gotowy do montażu wewnątrz i na zewnątrz (min. IP65),

- chłodzenie aktywne (wentylatory wewnętrzne i zewnętrzne), hałas < 50 dBA,

- uruchamianie przez aplikację – konfiguracja przez smartfon,

- gwarancja: minimum 12 lat – z możliwością przedłużenia,

l) optymalizatory mocy: SolarEdge S440 (1:1) - rozwiązania o parametrach:

- optymalizatory mocy 440Wp (tolerancja +/- 2%),

- ilość podłączonych ogniw PV: 1,

- zarządzanie z falownika (wspólny system zarządzania),

ł) zawór odcinający MAG-3 DN50 - rozwiązania o parametrach:

zawór gazowy klapowy pełnoprzelotowy DN 50 z wyzwalaczem elektromagnetycznym stanowiący element aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowych,

- działanie: zamknięcie zaworu następuje po zadziałaniu impulsu elektrycznego lub ręcznie za pomocą przycisku,

m) moduł sterujący MD-2Z - rozwiązania o parametrach:

moduł sterowania aktywnym systemem bezpieczeństwa instalacji gazowych obsługujący:

- co najmniej 2 detektory gazu,

- zawór odcinający gazu,

- syrenę alarmową z wizualizacją optyczną,

n) detektor gazu DEX - rozwiązania o parametrach:

detektor dwuprogowy z sensorem katalitycznym gazu  METAN (CH4) – 2 progowy, do stosowania z aktywnym systemem bezpieczeństwa instalacji gazowych,

wymagany okres kalibracji: nie częściej jak 36 m-cy,

o) sygnalizator akustyczno-optyczny SL 21 - rozwiązania o parametrach:

sygnalizator akustyczno-optyczny do stosowania z aktywnym systemem bezpieczeństwa instalacji gazowych,

p) system wentylacji mechanicznej AR HIGRO firmy AERECO - rozwiązania o parametrach:

system wentylacji mieszkaniowej hybrydowej ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań, regulację przepływu zapewniają higrosterowane nawiewniki i kratki wyciągowe,

r) kratki higrosterowane BXC77 3 - rozwiązania o parametrach:

kratka z elementem higrosterowalnym w postaci elementu higro wydłużalnego, posiadająca sparametryzowany przepływ max i minimalny odpowiadający potrzebom danego pomieszczenia,

- kolor: biały,

- przepływ  max : 50 m3/h,

- dodatkowe wymagania: możliwość demontażu panelu czołowego do czyszczenia,

s) automatyka HIGRO (HB) firmy Aereco - rozwiązania o parametrach:

automatyka zintegrowana z wentylatorami kanałowymi, dostosowująca prędkość wentylatora do stopnia otwarcia nawiewników i kratek, oznacza to, że układ elektroniczny zmniejsza prędkość wentylatora przy niskim przepływie, biorąc pod uwagę niższy opór przepływu powietrza w przewodzie wentylacyjnym i zwiększa prędkość wentylatora przy zwiększonym przepływie powietrza spowodowanym przez otwarte kratki wyciągowe,

t) nawiewniki okienne higrosterowane typu EXR.HP - rozwiązania o parametrach:

nawiewnik higrosterowalny z możliwością blokady nawiewnika  na poziomie minimalnego przepływu, do 7 m³/h powietrza (przy różnicy ciśnień na poziomie 10 Pa) lub pracy automatycznej higrosterowanej  poprzez  regulację otwarcia nawiewnika  czujnikiem higroaktywnym mechanicznym (który reaguje na zmianę wilgotności w zakresie 35-70%, poniżej 35% nawiewnik pozwala jedynie na minimalny dopływ powietrza, powyżej 70% będzie stale otwarty, aby zredukować wysoką wilgotność w pomieszczeniu) lub ustawienia na tryb pracy strumienia maksymalnego,

u) klej Thermaflex 474 - rozwiązania o parametrach:

klej do stosowania z systemami izolacyjnymi, nierozprzestrzeniające ognia, zgodnie PN-EN13501-1 dopuszczalne klasy reakcji na ogień: A1L ;  A2L-s1,d0 ;  A2L-s2, d0 ; BL A2L-s3, d0 ; -s1, d0 ; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0,

w) klipsy montażowe Thermaclips- rozwiązania o parametrach:

klipsy montażowe systemowe  do stosowania z systemami izolacyjnymi przy izolacjach klejonych,

x) kształtki AlPEX zaciskane kielichowe - rozwiązania o parametrach:

kształtki do rur wielowarstwowych zaciskane, do zastosowań w systemach grzewczych, w tym ogrzewania podłogowego, instalacji chłodniczych, instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, maksymalne ciśnienie pracy: 10Bar,

y) kształtki Alpex zaciskane - rozwiązania o parametrach:

kształtki do rur wielowarstwowych, zaciskane do zastosowań w systemach grzewczych, w tym ogrzewania podłogowego, instalacji chłodniczych, instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, maksymalne ciśnienie pracy: 10 Bar,

z) kształtki Hep2O z gwintem - rozwiązania o parametrach:

kształtki do rur wielowarstwowych, wciskane (połączenia bez narzędziowe), do zastosowań w systemach grzewczych, w tym ogrzewania podłogowego, instalacji chłodniczych, instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej,

maksymalne ciśnienie pracy: 10 Bar,

aa) kształtki z Alpexo - rozwiązania o parametrach:

kształtki do rur wielowarstwowych, zaciskane do zastosowań w systemach grzewczych, w tym ogrzewania podłogowego, instalacji chłodniczych, instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, maksymalne ciśnienie pracy: 10 Bar,

ab) otuliny steinonorm - rozwiązania o parametrach:

otulina izolacyjna wykonana z miękkiej  pianki  poliuretanowej,  w osłonie z tworzywa sztucznego i samoprzylepną zakładką zamykającą, do stosowania na odsłoniętych, widocznych rurach i rurociągach:

- przewodnictwo cieplne λ: średnia  temperatura 40°C – nie gorsze jak 0,038 W/mK,

- nierozprzestrzeniające ognia,  zgodnie PN-EN13501-1 dopuszczalne klasy reakcji na ogień: A1L ;  A2L-s1,d0 ;  A2L-s2, d0 ; A2L-s3, d0 ; BL-s1, d0 ; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0,

ac) otuliny Thermaflex FRZ - rozwiązania o parametrach:

otuliny z pianki polietylenowej o parametrach

- gęstość [kg/m³]: 25 - 40 kg/m³,

- przewodnictwo cieplne λ: średnia  temperatura 40°C – nie gorsze jak 0,038 W/mK,

- nierozprzestrzeniające ognia,  zgodnie PN-EN13501-1 dopuszczalne klasy reakcji na ogień : A1L;  A2L-s1,d0;  A2L-s2, d0 ;A2L-s3, d0 ;BL-s1, d0 ;BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0,

-  przy prowadzeniu ulegającemu zakryciu w betonie należy stosować izolację z dodatkową warstwą ochronną o gładkiej powierzchni oraz barwie poprawiającą identyfikację rur,

- przy izolacjach rur układu cieczowo gazowego pompy ciepła izolacja powinna być powietrzno-szczelna,

- materiał izolacyjny posiadający inny współczynnik przewodzenia ciepła niż wynika z tabeli zawartej w rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1224 ze zm.) powinien posiadać przeliczone grubości warstw izolacyjnych,

ad) spinki do rur Hep2O- rozwiązania o parametrach:

- spinki  do rur ogrzewania podłogowego stosowane do mocowania rurociągów do płyt izolacyjnych  posadzki.

22. Zamawiający wprowadza następujące zmiany i uszczegółowienia do dokumentacji projektowej:

- W miejsce studni fundamentowych w pomieszczeniach gospodarczych przy schodach w piwnicy należy zamiennie zastosować przepompownię z monolitycznym zbiornikiem wykonanym z tworzywa sztucznego (PP), z kompaktową pompą i zintegrowanym wpustem.

- Tynki zewnętrzne wykonać jako silikonowe, barwione w masie; kolorystyka zgodna z projektem.

- Rynny i rury spustowe wykonać jako stalowe powlekane; wymiary i kolorystyka zgodna z projektem.

- Balkony należy wykonać w systemie posadzki wentylowanej z płyt ceramicznych układanych na wspornikach tarasowych z profilami okapowymi i hydroizolacją.

- Instalację fotowoltaiczną należy wykonać o mocy min. 10kWp, z panelami fotowoltaicznymi podłączanymi do Inwertera o mocy 10kW przez optymalizatory. Stosować panele monokrystaliczne o mocy nie mniejszej niż 500Wp. (zgodnie z dok. projektową).

Dla instalacji fotowoltaicznej uwzględnić magazyn energii o min. mocy 5kWh, podłączony do inwertera hybrydowego.

Falownik, optymalizatory oraz magazyn energii powinny być tak dobrane, aby ze sobą współpracowały i była możliwość podglądu ich parametrów w oprogramowaniu.

- Kanalizację sanitarną zewnętrzną dla każdego budynku należy wykonać jako dwa oddzielne wyprowadzenia  – zgodnie z rysunkiem  ZT1 Zagospodarowania Terenu przedstawionym przez Zamawiającego (w załączeniu). Należy zmienić – dostosować przebieg poziomów kanalizacyjnych w budynku. Należy uniknąć kanalizacji w ciągu komunikacyjnym zejścia do piwnicy. Zmiana przebiegu kanalizacji w budynku i na terenie Inwestora jest zmianą nieistotną w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. Opracowanie rysunków zamiennych oraz ich autoryzacja przez uprawnionego projektanta leży po stronie Wykonawcy

- Instalację ogrzewania w budynku,  w całości należy wykonać jako ogrzewanie podłogowe. Zaprojektowane grzejniki w częściach wspólnych należy zastąpić pętlami ogrzewania podłogowego wraz z listwą zasilającą z siłownikami,  z możliwością  sterowania temperaturą w częściach wspólnych.

W łazienkach zlokalizowanych w mieszkaniach należy przewidzieć grzejniki łazienkowe zasilane elektryczne typu „drabinka” o mocy min. 200 W z termostatem.

Opracowanie rysunków zamiennych oraz ich autoryzacja przez uprawnionego projektanta leży po stronie Wykonawcy

- Instalację zasilającą w ciepło należy wykonać wg. rysunku dodatkowego - schematu przedstawionego na rysunku  ST 1 dostarczonego przez zamawiającego (w załączeniu). Opracowanie rysunków zamiennych oraz ich autoryzacja przez uprawnionego projektanta leży po stronie Wykonawcy

- Nawiew do kotłowni wykonać jako nawiew wentylacji ogólnej bez konieczności kompensacji powietrza do spalania. Autoryzacja rozwiązania przez uprawnionego projektanta leży po stronie Wykonawcy

- Należy przewiedzieć  izolację p-pożarową kanałów wentylacyjnych lub odcięcia pożarowe wentylacji przechodzących przez strefę pożarową poddasza oraz komórek lokatorskich w piwnicy.

- W systemie wentylacyjnym mieszkań należy stosować odcięcia pożarowe wewnątrzkanałowe na podejściach pod kratki wentylacyjne i okapy.

- W ciągach wentylacji  okapów na podejściach mieszkaniowych należy stosować klapy zwrotne, zabezpieczone przed stukaniem, z mechanizmem magnetycznym.

- Instalacja gazowa od skrzynki do kotłowni prowadzona w elewacji, powinna być zlokalizowana w wentylowanym korycie, zakrytym wyprawą tynkarską na siatce. Pod rurą gazową należy zapewnić min 10 cm izolacji termicznej o λ ≤ 0,035. Autoryzacja rozwiązania przez uprawnionego projektanta leży po stronie Wykonawcy.

- Budynek powinien zostać podwyższony o 0,1 m nad I piętrem w celu umożliwienia przejścia instalacji sanitarnych ( zimna i ciepła woda, zasilanie i powrót c.o. ) z pomieszczenia kotłowni do szachtu instalacyjnego  w przestrzeni izolowanej pomiędzy sufitem, a dołem wiązarów dachowych.  Zmiana może zostać zakwalifikowana jako nieistotna. Opracowanie rysunków zamiennych oraz ich autoryzacja przez uprawnionego projektanta leży po stronie Wykonawcy.

- Dla ujednolicenia standardu należy w łazienkach   zastosować armaturę sanitarną  „biały montaż „ o następującym standardzie  :

Miska ustępowa : biała bezkołnierzowa z deską wolnoopadającą w kolorze białym, z możliwością wypinania,  z uszczelką montażową przyścienną . Kształt obły bez istotnych załamań .

Przycisk do stelaży podtynkowego – kolor chrom.

Odpływ liniowy typu Walk-in o długości min 60 cm z rusztem ze stali szlachetnej .

Bateria prysznicowa: bateria termostatyczna z zabezpieczeniem przeciwoparzeniowym, ze słuchawką  min. DN 100 mm i stałą kolumną,                                         z deszczownicą o kształcie prostokątnym min. 25 x 25 cm  w wykonaniu natynkowym. kolor chrom.

Umywalka  - naszafkowa - z szafką z 2 szufladami w kolorze białym  połysk szer. min.   60 cm .

Bateria umywalkowa: jednouchwytowa z ogranicznikiem przepływu do 0,095 l/s, chromowana.  Wymagana głowica ceramiczna min. 28 mm i zestaw odpływowy z drążkiem sterującym.

Kabina prysznicowa :  drzwi szklane rozsuwane lub otwierane z ramką w kolorze chrom,  do stosowania w kabinach typu walk-in. Silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych.  Szkło przezroczyste gr. min. 5 mm z powierzchnią o właściwościach ułatwiających czyszczenie, min. szer. ściany 90 cm min. wysokość 190 cm. Profile kolor srebrny połysk lub chrom.

- W celu ujednolicenia standardu kanały wentylacyjne prowadzone w częściach nieogrzewanych poddasza należy zabezpieczyć izolacją przed zewnętrznym i wewnętrznym wykropleniem, zakładając parametry powietrza wewnątrz rur temp. 24st. C  i wilg. wzg.  75 % . Temperatura otoczenia -16 st. C.

- Dla polepszenia właściwości użytkowych wentylacji piwnicy, na wentylacji należy zamontować wentylator oraz nagrzewnicę elektryczną o mocy min. 2 kW na ciągu nawiewnym. Należy przewidzieć zasilanie elektryczne nagrzewnicy oraz sterowanie temperaturowe i czasowe.

- Oświetlenie zewnętrzne wykonać na słupie oświetleniowym aluminiowym anodowanym koloru czarnego, o wysokości 4 m (tolerancja +/- 10%) montowanym na fundamencie betonowym. Na słupie należy zamontować oprawę parkową typu LED, 55-65W 4000K, minimum IP 66, I klasa ochronności;

- Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań zamiennych dla stropów, biegów schodowych i płyt balkonowych. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego rozwiązania zamiennego, przygotowanie całej dokumentacji zamiennej leży po stronie Wykonawcy.