PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

Modernizacja balkonów i tarasów budynku głównego SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej

Formuła realizacji: „zaprojektuj i wybuduj”

1. Przedmiot zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowej modernizacji balkonów i tarasów budynku głównego SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, w zakresie niezbędnym do:

a) przywrócenia pełnej szczelności przegród zewnętrznych (balkony/tarasy),

b) poprawy bezpieczeństwa użytkowania,

c) podniesienia trwałości technicznej elementów budynku,

d) ochrony oddziałów/pomieszczeń zlokalizowanych pod balkonami i tarasami przed zawilgoceniem i przeciekami.

1.2. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych wraz z odbiorami i przekazaniem do użytkowania, zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU.

2. Podstawa prawna, przepisy i normy (wymogi realizacji PFU)

2.1. Realizacja zamówienia musi być prowadzona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, aktami wykonawczymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w szczególności:

2.1.1. Przepisy z zakresu zamówień publicznych

a) ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), w tym w szczególności:

– art. 99 PZP (opis przedmiotu zamówienia: jednoznaczny, wyczerpujący; bez wskazywania znaków towarowych/producentów, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji),

– zasady równego traktowania wykonawców i przejrzystości postępowania,

– zgodność realizacji zamówienia z umową.

2.1.2. Przepisy z zakresu prawa budowlanego

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.), w tym w szczególności:

– obowiązki uczestników procesu budowlanego,

– zasady projektowania i realizacji robót w obiekcie istniejącym,

– wymagania dotyczące dokumentacji projektowej,

– obowiązek sporządzenia planu BIOZ – jeżeli wymagany.

2.1.3. Warunki techniczne

a) rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2024 r.  poz. 726 z późn. zm.), w szczególności w zakresie:

– balkonów i tarasów (odwodnienie, bezpieczeństwo użytkowania, rozwiązania materiałowe),

– balustrad (wysokość, prześwity, bezpieczeństwo),

– ochrony przed zawilgoceniem i wodą opadową.

2.1.4. BHP

a) rozporządzenie w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47, poz. 401 późn. zm.),

b) Kodeks pracy – w zakresie bezpieczeństwa pracy,

c) wytyczne BHP dla prowadzenia robót w obiekcie czynnym (podmiot leczniczy).

2.1.5. Przepisy przeciwpożarowe

a) ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2025 r.,  poz. 188 z późn. zm.),

b) rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (t.j. Dz.U. z Dz.U. 2023 r., poz. 822 późn. zm.), w szczególności w zakresie:

– zapewnienia drożności dróg ewakuacyjnych,

– nieblokowania wyjść ewakuacyjnych i urządzeń ppoż.,

– zasad składowania materiałów na terenie obiektu.

2.1.6. Przepisy dot. obiektów ochrony zdrowia

a) ustawa o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.  z 2026 r., poz. 156  z późn. zm.),

b) przepisy/wytyczne dotyczące warunków udzielania świadczeń – w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i ciągłości funkcjonowania podczas robót.

2.1.7. Normy techniczne i zasady wiedzy technicznej

a) aktualnie obowiązujące normy PN/EN dotyczące m.in.:

– izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

– materiałów zewnętrznych (mrozoodporność, antypoślizgowość, odporność UV),

– wyrobów budowlanych dla balkonów i tarasów.

b) wytyczne producentów materiałów mogą być stosowane pomocniczo, o ile nie naruszają wymagań PFU i STWiOR oraz zasad PZP (w szczególności bez preferowania rozwiązań jednego producenta).

2.1.8. Odpady i środowisko

a) ustawa o odpadach (t.j. Dz.U.2023.1587 z późn. zm.),

b) wymagania segregacji, transportu i utylizacji odpadów budowlanych.

2.2. W przypadku zmiany przepisów prawa w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do stosowania przepisów obowiązujących w czasie wykonywania prac – w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów.

3. Interesariusze projektu i potrzeby Zamawiającego

3.1. Interesariusze (stanowiska procesowe)

a) Zamawiający (Inwestor): SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej – definiuje potrzeby, zatwierdza rozwiązania w ramach odbiorów, przyjmuje rezultaty.

b) Użytkownicy końcowi: oddziały/pomieszczenia pod balkonami i tarasami – personel medyczny i pacjenci; potrzeby: eliminacja zawilgoceń, minimalizacja uciążliwości, bezpieczeństwo.

c) Administracja techniczna / utrzymanie ruchu: potrzeby: trwałość, łatwa eksploatacja, możliwość przeglądów i konserwacji.

d) Inspektor nadzoru / kontrola jakości: potrzeby: wymagania mierzalne, kryteria odbioru, komplet dokumentacji.

e) Służby BHP i ppoż.: potrzeby: bezpieczeństwo w obiekcie czynnym, procedury awaryjne, drożność ewakuacji.

f) Wykonawca (projektant i wykonawca robót): potrzeby: jednoznaczny opis zamówienia i zakres PFU, możliwość doboru rozwiązań równoważnych przy spełnieniu wymagań.

3.2. Kluczowe potrzeby Zamawiającego

a) trwałe usunięcie przyczyn przecieków i zawilgoceń,

b) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania balkonów i tarasów,

c) poprawa stanu technicznego i estetyki elementów zewnętrznych,

d) ograniczenie przyszłych kosztów napraw awaryjnych,

e) realizacja robót bez zakłócania ciągłości udzielania świadczeń,

f) rozwiązania odporne na warunki atmosferyczne i intensywną eksploatację,

g) kompletna dokumentacja do rozliczenia i eksploatacji inwestycji.

4. Cel inwestycji i zakres PFU

4.1. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest kompleksowa modernizacja balkonów i tarasów budynku głównego SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, ukierunkowana na:

a) trwałe przywrócenie szczelności przegród zewnętrznych,

b) ochronę pomieszczeń/oddziałów pod balkonami i tarasami przed zawilgoceniem i przeciekami,

c) poprawę bezpieczeństwa użytkowania,

d) podniesienie trwałości technicznej i estetyki,

e) ograniczenie kosztów eksploatacyjnych poprzez rozwiązania trwałe i odporne.

4.2. Zakres PFU

PFU określa wymagania Zamawiającego w formule „zaprojektuj i wybuduj” w następujących zakresach:

4.2.1. Zakres funkcjonalny – wymagany efekt końcowy: szczelność, bezpieczeństwo, trwałość, estetyka, możliwość bezpiecznej eksploatacji i utrzymania.

4.2.2. Zakres techniczny – minimalne parametry dla: warstw spadkowych, izolacji, obróbek, balustrad i warstw wykończeniowych; odporność na mróz, wodę, UV; bezpieczeństwo konstrukcyjne i użytkowe.

4.2.3. Zakres organizacyjny – warunki prowadzenia robót w obiekcie czynnym, etapowanie, ograniczanie uciążliwości, wymagania BHP i ppoż.

4.2.4. Zakres dokumentacyjny – dokumentacja projektowa (w zakresie wymaganym prawem), STWiOR, plan BIOZ (jeżeli wymagany), dokumentacja powykonawcza, odbiory, próby szczelności, instrukcje eksploatacyjne.

4.2.5. Zakres formalno-prawny – zgodność z PZP, Prawem budowlanym, Warunkami Technicznymi, BHP i ppoż., przepisami dotyczącymi obiektów ochrony zdrowia.

5. Dane wejściowe – inwentaryzacja i analiza miejsca

5.1. Wykonawca zobowiązany jest do zebrania i weryfikacji danych wejściowych niezbędnych do zaprojektowania i wykonania robót, obejmujących co najmniej:

5.1.1. Inwentaryzację stanu istniejącego

a) identyfikację lokalizacji balkonów i tarasów objętych zamówieniem,

b) ocenę stanu technicznego płyt, warstw posadzkowych, obróbek, balustrad i elementów przyległych,

c) identyfikację miejsc przecieków/zawilgoceń/spękań/ubytków/korozji (jeżeli występuje),

d) dokumentację fotograficzną.

5.1.2. Analizę warunków technicznych i lokalizacyjnych

a) ekspozycja na opady/wiatr/nasłonecznienie/wahania temperatur,

b) geometria i spadki,

c) analiza odwodnienia i przyczyn zastoin,

d) identyfikacja kolizji z istniejącą infrastrukturą.

5.1.3. Analizę uwarunkowań obiektu ochrony zdrowia

a) wskazanie oddziałów/pomieszczeń pod balkonami/tarasami,

b) ocena wpływu robót na funkcjonowanie oddziałów i komunikację,

c) wyznaczenie stref wrażliwych (sale chorych, gabinety, diagnostyka),

d) wymagania organizacyjne dla obiektu czynnego.

5.2. Efektem etapu danych wejściowych ma być diagnoza stanu technicznego i uwarunkowań organizacyjnych, stanowiąca podstawę rozwiązań projektowych i technologicznych.

6. Wymagania Zamawiającego (podstawowe i szczegółowe)

6.1. Wymagania podstawowe (minimalne)

a) pełna szczelność balkonów i tarasów,

b) bezpieczeństwo użytkowania zgodnie z Warunkami Technicznymi (balustrady, nawierzchnie),

c) trwałość rozwiązań odpornych na warunki atmosferyczne,

d) możliwość bezpiecznej eksploatacji w obiekcie ochrony zdrowia,

e) zgodność z PZP, Prawem budowlanym, WT, BHP i ppoż.

f) poprawa izolacji termicznej balkonów i tarasów

6.2. Wymagania szczegółowe

a) ciągłość izolacji przeciwwodnej na całej powierzchni oraz w strefach newralgicznych,

b) spadki umożliwiające skuteczne odprowadzenie wody bez zastoin,

c) rozwiązania umożliwiające kontrolę i konserwację elementów narażonych na zużycie,

( Poprzez dostęp do powłoki izolacji termicznej bez konieczności skuwania warstw posadzki)

d) estetyka adekwatna do obiektu ochrony zdrowia,

e) instrukcje eksploatacji i konserwacji dla służb technicznych,

f) mierzalne kryteria odbioru (np. próby szczelności, odbiory robót zanikających, protokoły).

7. Ograniczenia formalno-prawne i środowiskowe

7.1. Ograniczenia formalno-prawne

a) prowadzenie robót w obiekcie czynnym,

b) zachowanie drożności dróg ewakuacyjnych i dostępności wyjść ppoż.,

c) ograniczenia wynikające z robót w obiekcie istniejącym,

d) uzyskanie wymaganych uzgodnień/opinii (BHP, ppoż., inne – jeżeli dotyczy),

e) realizacja zgodnie z PZP oraz umową.

7.2. Ograniczenia środowiskowe

a) ograniczenie hałasu/pyłu,

b) selektywna zbiórka i utylizacja odpadów,

c) ochrona zieleni i elementów zagospodarowania,

d) stosowanie technologii bezpiecznych dla środowiska i użytkowników,

e) minimalizacja uciążliwości dla pacjentów, personelu i odwiedzających.

8. Zakres zamówienia

8.1. Etap I – projektowanie

Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową niezbędną do wykonania robót, obejmującą co najmniej:

a) inwentaryzację i ocenę stanu technicznego,

b) projekt budowlany – jeżeli wymagany przepisami, oraz projekt wykonawczy,

c) STWiOR,

d) plan BIOZ – jeżeli wymagany,

e) wymagane uzgodnienia/opinie/zgody,

f) dostosowanie rozwiązań do robót w obiekcie czynnym.

Dokumentacja projektowa musi określać rozwiązania w sposób jednoznaczny i mierzalny, bez wskazywania marek/producentów/technologii zastrzeżonych.

8.2. Etap II – roboty budowlane

Zakres robót obejmuje co najmniej:

8.2.1. roboty przygotowawcze i zabezpieczenia,

8.2.2. rozbiórki i demontaże,

8.2.3. przygotowanie i naprawy podłoża konstrukcyjnego,

8.2.4. warstwy spadkowe i odwodnienie izolacja termiczna

8.2.5. izolacje przeciwwodne/przeciwwilgociowe oraz dylatacje/uszczelnienia,

8.2.6. obróbki blacharskie i zabezpieczenia krawędzi,

8.2.7. balustrady i elementy bezpieczeństwa,

8.2.8. warstwy wykończeniowe o parametrach zewnętrznych (mrozoodporność, antypoślizgowość, odporność UV),

8.2.9. roboty odtworzeniowe i porządkowe,

8.2.10. kontrola jakości oraz odbiory częściowe i końcowe.

8.3. Etap III – warunki realizacji w obiekcie czynnym

Wykonawca zapewni organizację robót minimalizującą uciążliwości oraz utrzymującą ciągłość działania szpitala, w tym:

a) harmonogram etapowania uzgodniony z Zamawiającym,

b) wygrodzenia, osłony, zabezpieczenia przed spadającymi elementami,

c) ograniczenie hałasu/pyłu/drgań oraz prace uciążliwe w godzinach uzgodnionych,

d) zapewnienie drożności komunikacji i ewakuacji,

e) procedury BHP i ppoż. oraz koordynacja z wyznaczonymi osobami,

f) koordynator robót po stronie Wykonawcy, narady koordynacyjne, bieżące informowanie Zamawiającego,

g) utrzymanie porządku i estetyki stref dostępnych dla pacjentów.

8.4. Etap IV – dokumentacja powykonawcza, odbiory i przekazanie do użytkowania

Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą (papier + elektronicznie PDF/DWG), w tym:

a) dokumentację z naniesionymi zmianami,

b) rysunki powykonawcze,

c) zestawienie materiałów i potwierdzenia parametrów,

d) atesty/deklaracje właściwości użytkowych/certyfikaty,

e) protokoły badań i prób szczelności,

f) dokumentację fotograficzną.

Wykonawca przeprowadzi odbiory robót zanikających, odbiór końcowy oraz instruktaż użytkowania i konserwacji.

8.5. Etap V – oczekiwany rezultat zamówienia

Rezultatem ma być uzyskanie balkonów i tarasów: szczelnych, bezpiecznych, trwałych i funkcjonalnych, zapewniających skuteczną ochronę pomieszczeń pod nimi przed zawilgoceniem i przeciekami.

8.5.1. Efekt techniczny: brak przecieków, ciągłość izolacji, prawidłowe spadki, brak zastoin.

8.5.2. Efekt bezpieczeństwa: balustrady zgodne z WT, nawierzchnie antypoślizgowe, brak elementów niebezpiecznych.

8.5.3. Efekt trwałości: odporność na mróz, wodę, UV, cykle zamarzania/rozmarzania.

8.5.4. Efekt eksploatacyjny: instrukcje konserwacji, możliwość przeglądów, ograniczenie przyszłych napraw awaryjnych.

8.5.5. Weryfikacja rezultatu: próby szczelności, protokoły odbiorów, komplet dokumentacji, potwierdzenie braku zawilgoceń po odbiorze.

9. Wskaźniki jakości i kryteria weryfikacji (KPI)

9.1. Dla potrzeb kontroli jakości Zamawiający dopuszcza ocenę realizacji zamówienia w oparciu o mierzalne wskaźniki, np.:

a) szczelność – brak przecieków stwierdzonych w odbiorze końcowym,

b) jakość – brak wad istotnych w protokole odbioru,

c) terminowość – dotrzymanie terminów umownych,

d) bezpieczeństwo – brak zdarzeń wynikających z nieprawidłowego zabezpieczenia robót,

e) trwałość – brak zgłoszeń związanych z nieszczelnością w okresie gwarancyjnym (zgodnie z zapisami umowy).

10. Zapewnienie zgodności PFU z PZP oraz obieg zatwierdzeń

10.1. Weryfikacja PFU pod kątem PZP

10.1.1. PFU podlega weryfikacji pod kątem: art. 99 PZP, uczciwej konkurencji, proporcjonalności wymagań, braku zapisów ograniczających rynek.

10.1.2. Niedopuszczalne jest wskazywanie marek / producentów, parametrów „pod wykonawcę”, preferencji technologii zastrzeżonych.

10.1.3. Wymagania powinny być jednoznaczne, mierzalne i spójne w całym dokumencie.

10.1.4. W PFU należy wskazać metody weryfikacji (próby, protokoły, odbiory robót zanikających, wymagane dokumenty jakościowe).

10.2. Konsultacje branżowe, uzgodnienia i zatwierdzenie PFU

10.2.1. Konsultacje techniczne, BHP/ppoż., środowiskowe (oraz IT – jeżeli dotyczy kolizji).

10.2.2. Spotkania robocze z Zamawiającym i użytkownikami końcowymi – potwierdzenie stref wrażliwych i zasad etapowania.

10.2.3. Wprowadzenie poprawek – bez naruszania zasad uczciwej konkurencji.

10.2.4. Ostateczne zatwierdzenie PFU przez Zamawiającego – jako podstawa do wszczęcia postępowania i załącznik do umowy.

11. Załączniki do PFU

11.1. Integralną częścią niniejszego PFU jest następujący załącznik:

a) Załącznik nr 1 Zestawienie szacunkowego zakresu robót (materiał pomocniczy Zamawiającego – nie cenotwórczy).

11.2. Załącznik nr 1 został opracowany na potrzeby Zamawiającego w celu:

a) zobrazowania skali i orientacyjnego zakresu rzeczowego planowanych robót,

b) wsparcia przygotowania postępowania oraz planowania środków finansowych Zamawiającego.

11.3. Załącznik nr 1:

a) nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 99 PZP,

b) nie jest podstawą kalkulacji ofertowej Wykonawcy,

c) nie określa technologii ani rozwiązań projektowych,

d) ma charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy dla Zamawiającego.

11.4. Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego zaprojektowania rozwiązań oraz oszacowania zakresu i wartości robót na podstawie PFU, inwentaryzacji oraz własnych analiz.