Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Świerklany zwana dalej Zamawiającym

ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany

NIP: 642 10 18 555

REGON: 276259008

nr telefonu +48 32/ 43 27 521 (Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych)

poczta elektroniczna [e-mail]: przetargi@swierklany.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa zamiatarki ciągnionej dla potrzeb Gminy Świerklany

  - DANE TECHNICZNE

Szerokość robocza 2400-2700 mm

2 boczne szczotki talerzowe + szczotka walcowa główna (wykonana z segmentów talerzowych)

Elewatorowe przenoszenie śmieci do zbiornika

Hydraulicznie chowane szczotki talerzowe na czas transportu

Zasilanie – 2 pompy hydrauliczne z przystawką napędzane wałkiem WOM + chłodnica oleju

Pojemność zbiornika oleju – min. 180 L

Panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem w kabinie operatora

Otwierana osłona tylna

Tylna belka najazdowa

Oświetlenie ostrzegawcze

Obroty WOM – 540 obr/min

Prędkość robocza 1-20 km/h

Pojemność zbiornika wody min. 1000 L

Odchylane zbiorniki na wodę

Pojemność zbiornika na śmieci min. 3 m3

Zasilanie elektryczne 12 V

Wysokość wyładunku śmieci min. 2100 mm

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa

Skrętny dyszel do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika

Dolny zaczep transportowy obrotowy z okiem fi 50 mm

Minimalne zapotrzebowanie mocy na WOM ciągnika 50 KM

Masa własna max 3500 kg

Układ wibratora ułatwiający opróżnianie zbiornika na śmieci

Wspornik tablicy rejestracyjnej wraz z jej oświetleniem

Elektryczne załączanie dysz

Wał przegubowo-teleskopowy

Przedłużenie zsypni o min. 200 mm

  - Dodatkowe dane

Okres gwarancji – 24 miesiące

Termin realizacji - 60 dni od podpisania umowy

Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii 48 godzin nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy

Termin naprawy 14 dni roboczych z możliwością przedłużenia konieczności sprowadzenia

specjalistycznych części zamiennych