Załącznik nr 6 do SWZ

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

oferowanej przez Wykonawcę zamiatarki ciągnionej

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Producent (marka, model) |  |
|  | Zamiatarka ciągniona | tak / nie |
|  | Szerokość robocza 2 400- 2 700 mm | tak / nie |
|  | 2 boczne szczotki talerzowe + szczotka walcowa główna (wykonana z segmentów talerzowych) | tak / nie |
|  | Elewatorowe przenoszenie śmieci do zbiornika | tak / nie |
|  | Hydraulicznie chowane szczotki talerzowe na czas transportu | tak / nie |
|  | Zasilanie – 2 pompy hydrauliczne z przystawką napędzane wałkiem WOM + chłodnica oleju | tak / nie |
|  | Pojemność zbiornika oleju – min. 180 L | tak / nie |
|  | Panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem w kabinie operatora | tak / nie |
|  | Otwierana osłona tylna | tak / nie |
|  | Tylna belka najazdowa | tak / nie |
|  | Oświetlenie ostrzegawcze | tak / nie |
|  | Obroty WOM – 540 obr/min | tak / nie |
|  | Prędkość robocza 1-20 km/h | tak / nie |
|  | Pojemność zbiornika wody min. 1000 L | tak / nie |
|  | Odchylane zbiorniki na wodę | tak / nie |
|  | Pojemność zbiornika na śmieci min. 3 m3 | tak / nie |
|  | Zasilanie elektryczne 12 V | tak / nie |
|  | Wysokość wyładunku śmieci min. 2100 mm | tak / nie |
|  | Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa | tak / nie |
|  | Skrętny dyszel do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika | tak / nie |
|  | Dolny zaczep transportowy obrotowy z okiem fi 50 mm | tak / nie |
|  | Minimalne zapotrzebowanie mocy na WOM ciągnika 50 KM | tak / nie |
|  | Masa własna max 3500 kg | tak / nie |
|  | Układ wibratora ułatwiający opróżnianie zbiornika na śmieci | tak / nie |
|  | Wspornik tablicy rejestracyjnej wraz z jej oświetleniem |  |
|  | Elektryczne załączanie dysz | tak / nie |
|  | Wał przegubowo-teleskopowy | tak / nie |
|  | Przedłużenie zsypni o min. 200 mm | tak / nie |