- Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 877 ze zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 1260 ze zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 
(Dz.U. 2019 poz. 1311 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43 poz. 430 ze zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2022 r. poz. 88 ze zm.);

- PN-S-02204-1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg;

- Polskie Normy, normy branżowe, aprobaty techniczne;

- Edel R. „Odwodnienie dróg”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Warszawa 2010;

- Królikowska J., Królikowski A. „Wody Opadowe. Odprowadzenie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie”. Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. 2012;

- Dołęga J., Rogala R. „Materiały pomocnicze do obliczeń z hydrologii”. Skrypt Politechniki Wrocławskiej 1973;

- Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2005;

- „Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego” GDDKiA;

- „Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia dróg oraz przystanków komunikacyjnych” GDDKiA;

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe;

- Mapy topograficzne;

- Wizja lokalna w terenie.

- Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Burmistrz Krapkowic

ul. 3 Maja 17

47 – 303 Krapkowice

- Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód oraz cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót.

Celem zamierzonego korzystania z wód oraz celem i rodzajem planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót jest budowa rowów przydrożnych stanowiących odwodnienie dla rozbudowywanej drogi gminnej nr 106238 – ul. Bocznej w m. Gwoździce.

Niniejszy operat wodnoprawny obejmuje dane niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

- Budowę rowu przydrożnego RP1 (km od 0+005 do 0+075) zlokalizowanego na działkach 
nr: 946/2 i 92/13 (obręb Gwoździce);

- Budowę rowu przydrożnego RP2 (km od 0+085 do 0+130) zlokalizowanego na działkach 
nr: 91/3 i 92/13 (obręb Gwoździce);

- Budowę rowu przydrożnego RP3 (km od 0+131 do 0+180) zlokalizowanego na działkach 
nr: 91/3 (obręb Gwoździce);

- Budowę rowu przydrożnego RP4 (km od 0+190 do 0+245) zlokalizowanego na działkach 
nr: 91/3 (obręb Gwoździce);

- Budowę rowu przydrożnego RP5 (km od 0+255 do 0+335) zlokalizowanego na działkach 
nr: 91/3 (obręb Gwoździce).

Zakres wykonywanych urządzeń wodnych odnosi się do drogi gminnej nr 106238 
– ul. Bocznej w m. Gwoździce (Gmina Krapkowice, powiat krapkowicki, woj. opolskie) w ciągu której wykonane zostaną rowy przydrożne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) rozbudowa drogi publicznej o ok. 0,34 km nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, brak jest konieczności uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia.

Planowana inwestycja, dla której wnioskuje się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w określonym powyżej zakresie, realizowana będzie na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.).

- Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania 
urządzeń wodnych.

Projektowane rowy wraz z zasięgiem oddziaływania obejmować będą następujące działki:

| Rów | Nr działki | Obręb | Ark. | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RP1 | 746/2 | Gwoździce | - | Gmina Krapkowice ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice |
|  | 92/13 | Gwoździce | - | Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Prószków ul. Opolska 11 46-060 Prószków |
| RP2 | 91/3 | Gwoździce | - | Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Prószków ul. Opolska 11 46-060 Prószków |
|  | 92/13 | Gwoździce | - | Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Prószków ul. Opolska 11 46-060 Prószków |
| RP3 | 91/3 | Gwoździce | - | Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Prószków ul. Opolska 11 46-060 Prószków |
| RP4 | 91/3 | Gwoździce | - | Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Prószków ul. Opolska 11 46-060 Prószków |
| RP5 | 91/3 | Gwoździce | - | Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Prószków ul. Opolska 11 46-060 Prószków |

Zainteresowanymi stronami są właściciele ww. działek oraz Inwestor zamierzenia.

- Opis urządzeń wodnych.

W ramach rozbudowy drogi gminnej wykonane zostaną rowy przydrożne stanowiące odwodnienie drogi gminnej. Rowy będą typowymi drogowymi rowami trawiastymi o stałym przekroju trapezowym.

Projektowane rowy:

- rów RP1:

- rodzaj rowu  –  przydrożny

- lokalny km drogi gminnej  –  od 0+005 do 0+075

- lokalizacja  –  działki wymienione w pkt. 4

- współrzędne początku rowu  –  X: 5596893.5  Y: 6494267.20

- współrzędne końca rowu  –  X: 5596877.61  Y: 6494337.32

- długość rowu  –  ok. 70 m

- przekrój rowu  –  trapezowego

- pochylenie skarp rowu  –  1:1,5

- szerokość dna rowu  –  0,4 m

- rów RP2:

- rodzaj rowu  –  przydrożny

- lokalny km drogi gminnej  –  od 0+085 do 0+130

- lokalizacja  –  działki wymienione w pkt. 4

- współrzędne początku rowu  –  X: 5596875.38  Y: 6494347.68

- współrzędne końca rowu  –  X: 5596866.41  Y: 6494388.74

- długość rowu  –  ok. 45 m

- przekrój rowu  –  trapezowego

- pochylenie skarp rowu  –  1:1,5

- szerokość dna rowu  –  0,4 m

- rów RP3:

- rodzaj rowu  –  przydrożny

- lokalny km drogi gminnej  –  od 0+131 do 0+180

- lokalizacja  –  działki wymienione w pkt. 4

- współrzędne początku rowu  –  X: 5596866.21  Y: 6494392.12

- współrzędne końca rowu  –  X: 5596879.00  Y: 6494432.72

- długość rowu  –  ok. 49 m

- przekrój rowu  –  trapezowego

- pochylenie skarp rowu  –  1:1,5

- szerokość dna rowu  –  0,4 m

- rów RP4:

- rodzaj rowu  –  przydrożny

- lokalny km drogi gminnej  –  od 0+190 do 0+245

- lokalizacja  –  działki wymienione w pkt. 4

- współrzędne początku rowu  –  X: 5596884.60  Y: 6494442.37

- współrzędne końca rowu  –  X: 5596911.62  Y: 6494488.49

- długość rowu  –  ok. 55 m

- przekrój rowu  –  trapezowego

- pochylenie skarp rowu  –  1:1,5

- szerokość dna rowu  –  0,4 m

- rów RP5:

- rodzaj rowu  –  przydrożny

- lokalny km drogi gminnej  –  od 0+255 do 0+335

- lokalizacja  –  działki wymienione w pkt. 4

- współrzędne początku rowu  –  X: 5596917.64  Y: 6494498.63

- współrzędne końca rowu  –  X: 5596957.83  Y: 6494567.13

- długość rowu  –  ok. 80 m

- przekrój rowu  –  trapezowego

- pochylenie skarp rowu  –  1:1,5

- szerokość dna rowu  –  0,4 m

- Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Zasięg oddziaływania związany z budową urządzeń wodnych został pokazany na załączonym planie.

Zasięg oddziaływania rowu związany jest z powierzchnią obszaru na jakim przebiega.

- Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym.

Przedmiotowe zadanie nie obejmuje zamierzonego korzystania z wód w sposób wymagający uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

- Charakterystyka odbiornika ścieków (wód opadowych) objętego pozwoleniem wodnoprawnym.

W ramach przedmiotowego zamierzenia nie przewiduje się odprowadzania ścieków, ani wód opadowych.

- Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego.

Budowa rowów przydrożnych nie jest związana z procesem rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń.

Projektowany rów, po wykonaniu robót, będzie w pełni funkcjonalny. W związku 
z czym, nie przewiduje się przeprowadzania rozruchu mechanicznego i technologicznego.

W trakcie funkcjonowania rowu może dojść do awarii w postaci braku drożności. Skutkiem tego, pojawić się mogą miejscowe podtopienia terenów sąsiadujących z rowem. Wówczas niezbędne jest niezwłoczne oczyszczenie rowu w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania.

- Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych.

Urządzenia wodne objęte niniejszym operatem wodnoprawnym nie są związane 
z żeglugą oraz pomiarami.

W obrębie przedmiotowego zamierzenia nie występują urządzenia pomiarowe oraz znaki żeglugowe  i nie ma potrzeby ich instalowania.

- Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Do obowiązków ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne należeć będzie:

- utrzymanie w należytym stanie technicznym rowu, jego regularne czyszczenie 
i konserwacja,

- przestrzeganie warunków pozwolenia wodnoprawnego.

Utrzymanie rowu polegać będzie na zapewnieniu jego drożności w celu prawidłowego przepływu wód. Wszelkie nieprawidłowości wynikające z jego użytkowania będą niezwłocznie usuwane. Rów podlegać będzie regularnym zabiegom utrzymaniowym, co wynika z obowiązków Zarządcy drogi. Przewiduje się coroczne wykaszanie roślinności ze skarp i dna rowu oraz odmulanie dna koryta rowu na całej jego długości. Ponadto, w przypadku wystąpienia uszkodzeń powodujących zatamowanie przepływu wód rowem, zostaną one bezzwłocznie usunięte.

- Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

# Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry został przyjęty Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. na podstawie art. 321 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Przedmiotowe rozporządzenie wdraża dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnego działania w dziedzinie polityki wodnej. Rozporządzenie ma zastosowanie do sześcioletniego okresu planistycznego gospodarki wodnej obejmującego okres lat 2022-2027.

# Przyjęty plan stanowi drugą aktualizacja Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry i jest głównym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarowania wodami na tym obszarze dorzecza. Stanowi on podstawę do podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych na obszarze dorzecza i określa zasady gospodarowania nimi. Służy także koordynowaniu działań mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wód zależnych, poprawę stanu zasobów wodnych, poprawę możliwości korzystania z wód oraz zmniejszenie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji mogących negatywnie oddziaływać na wody. Plany gospodarowania wodami przedstawiają wyniki procesu przeprowadzania powiązanych działań realizowanych dla uzyskania pełnego obrazu stanu JCW i postępu w osiąganiu celów środowiskowych.

# Priorytetem Planu na obszarze dorzecza Odry jest stworzenie w ekosystemach wodnych 
i od wód zależnych warunków, określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej, sprzyjających osiągnięciu celów środowiskowych wyznaczonych dla poszczególnych JCW oraz dla obszarów chronionych. Efekt procesu osiągania celów środowiskowych nie został dotychczas w pełni uzyskany. Determinuje to konieczność szczegółowego przeanalizowania przyczyn braku zakładanego postępu w osiąganiu celów środowiskowych oraz przygotowania zaktualizowanego zestawu działań naprawczych dających realną szansę na osiągnięcie celów środowiskowych do roku 2027 dla tych JCW, dla których nadal nie stwierdzono oczekiwanego stanu. Plan zawiera również działania zmierzające do utrzymania dobrego stanu JCW, które ten stan osiągnęły. 
W przypadku JCW, dla których został wykazany brak możliwości osiągnięcia celów środowiskowych, przy jednoczesnym spełnianiu przesłanek dla przyznania odstępstw, przygotowane zostały szczegółowe uzasadnienia odstępstw w zakresie konieczności osiągnięcia celu środowiskowego, wymaganych Ramową Dyrektywą Wodną.

# Obszar dorzecza Odry jest jednym z dziewięciu obszarów dorzeczy w granicach Polski 
i drugim co do wielkości. Zajmuje zachodnią część kraju, a jego powierzchnia wynosi około 
118 tys. km2, co stanowi około 38% powierzchni kraju. Pod względem administracyjnym obszar dorzecza Odry leży w województwach: śląskim, opolskim, dolnośląskim, łódzkim, zachodniopomorskim i pomorskim.

# Obszar dorzecza Odry podzielony jest na pięć regionów wodnych:

- region wodny Górnej Odry (RZGW Gliwice)

- region wodny Środkowej Odry (RZGW Wrocław)

- region wodny Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego (RZGW Szczecin)

- region wodny Warty (RZGW Poznań)

- region wodny Noteci (RZGW Bydgoszcz)

# Główną rzeką obszaru jest Odra o długości około 742 km (w granicach Polski). Obszar dorzecza Odry obejmuje także dorzecza Regi, Parsęty, Wieprzy, Ucker oraz rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego i Zalewu Szczecińskiego. Najważniejsze lewostronne dopływy Odry to: Opawa, Nysa Kłodzka, Oława, Bystrzyca, Kaczawa, Bóbr i Nysa Łużycka. Najważniejsze dopływy prawostronne to: Ostrawica, Olza, Kłodnica, Mała Panew, Stobrawa, Widawa, Barycz, Warta, Myśla i Ina.

# Plany gospodarowania wodami zawierają wykaz JCWP wraz z podaniem ich typów 
i ustalonych warunków referencyjnych. Obszar przedmiotowego zamierzenia należy do zlewni:

- Jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych - kod JCWP RW60001011772 
o charakterystyce jak niżej:

- nazwa JCWP – Ziemnica

- typ JCWP – PNp (potok lub strumień nizinny piaszczysty)

- obszar dorzecza – obszar dorzecza Odry

- region wodny – region wodny Górnej Odry

- status JCWP – NAT (naturalna część wód)

- zlewnia monitorowana – tak

- stan/potencjał ekologiczny – brak oceny

- stan chemiczny – dobry

- stan ogólny – brak danych

- ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona

- cel środowiskowy dla stanu/potencjału ekologicznego – dobry stan ekologiczny

- cel środowiskowy dla stanu chemicznego – dobry stan chemiczny

- potencjał sorpcyjny – 1 (wysoki)

- naturalna podatność na presję – nie

- zagrożenie suszą – silnie i ekstremalnie

- zagrożenie brakiem przepływu – brak ryzyka

- ustanowienie odstępstwa czasowego dla terminu osiągnięcia celu środow. – tak

- termin osiągnięcia celu środowiskowego – do 2027 r.

- Jednolitych części wód podziemnych – kod JCWPd PLGW6000127 o charakterystyce jak niżej:

- obszar dorzecza – obszar dorzecza Odry

- region wodny – region wodny Górnej Odry

- zlewnia monitorowana – tak

- stan chemiczny – słaby

- stan ilościowy – dobry

- stan JCWPd – słaby

- ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – nie dotyczy

- cel środowiskowy dla stanu chemicznego – dobry stan chemiczny

- cel środowiskowy dla stanu ilościowego – dobry stan ilościowy

- odstępstwa – czasowe

Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego. Cele środowiskowe, o których mowa powyżej, realizuje się przez podejmowanie działań zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, w szczególności działań polegających na:

- stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne;

- zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne.

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest:

- zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;

- zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

- ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Cele środowiskowe, o których mowa powyżej, realizuje się przez podejmowanie działań zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, polegających 
w szczególności na stopniowym redukowaniu zanieczyszczenia wód podziemnych przez odwracanie znaczących i utrzymujących się tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstałego w wyniku działalności człowieka, przy czym znacząca i utrzymująca się tendencja wzrostowa oznacza znaczący statystycznie i pod względem środowiskowym istotny wzrost stężenia substancji zanieczyszczającej, grupy tych substancji lub substancji wyrażonej jako wskaźnik w jednolitej części wód podziemnych.

Przedmiotowe zamierzenie, dla którego uzyskuje się pozwolenie wodnoprawne, nie jest sprzeczne z powyższymi ustaleniami wynikającymi z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Realizacja przewidzianych do wykonania prac nie wpłynie niekorzystnie 
na zachowanie równowagi w stanie wód podziemnych oraz nie będzie związany 
z możliwością wystąpienia zanieczyszczania tych wód.

- Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego.

Warunki korzystania z wód regionu Środkowej Odry zostały ustalone Rozporządzeniem nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2016 r. (Poz. 1621).

Przedmiotowe warunki określają:

- szczegółowe  wymagania w zakresie stanu wód,

- priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,

- ograniczenia w korzystaniu z wód.

Szczegółowymi wymaganiami, służącymi osiągnięciu celów środowiskowych jednolitych części wód poprzez ochronę, poprawę oraz niepogarszanie stanu części wód są następujące warunki:

- dla jednolitych części wód powierzchniowych:

- zachowanie przepływu nienaruszalnego,

- zachowanie ciągłości morfologicznej dla elementów biotycznych w ciekach,

- zachowanie ciągłości morfologicznej dla elementów abiotycznych przy wykonywaniu nowych urządzeń wodnych mogących przyczynić się do trwałej degradacji koryta cieku,

- nieprzekraczanie wartości granicznych wskaźników jakości dla klasyfikacji stanu, powodujących przekwalifikowanie stanu jednolitych części wód do stanu słabego,

- dla jednolitych części wód podziemnych:

- nieprzekraczanie maksymalnej wielkości zasobów eksploatacyjnych ustalonych 
w dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody, odrębnie dla każdego z występujących pięter wodonośnych,

- nieprzekraczanie wartości granicznych wskaźników jakości dla klasyfikacji stanu, powodujących przekwalifikowanie stanu jednolitych części wód do stanu słabego.

W zakresie wykonania urządzeń wodnych priorytetem jest zachowanie lub osiągnięcie ciągłości morfologicznej  cieku.

Odnośnie ograniczeń w korzystaniu z wód, ustala się następujące warunki w zakresie wprowadzania ścieków i substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód 
lub do ziemi:

- wprowadzenie ścieków i substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód lub do ziemi, nie może powodować przekwalifikowanie stanu jednolitych części wód do stanu słabego,

- ładunek zanieczyszczeń zawartych w ściekach wprowadzanych do wód nie może powodować przekroczenia wartości granicznych wskaźników jakości elementów fizykochemicznych określonych w przepisach odrębnych.

Przedmiotowe zamierzenie, zgodnie z ww. Rozporządzeniem, zlokalizowane jest na obszarze zlewni Przyodrze i spełnia warunki korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry nie naruszając określonych w nich zakazów i ograniczeń. Planowane zamierzenie nie będzie oddziaływać negatywnie na realizację celów środowiskowych oraz zostanie zachowana ciągłość morfologiczna dla elementów biotycznych w ciekach.

- Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym.

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry został przyjęty Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. Stanowi on aktualizację dotychczasowego Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry. Aktualizacja zawiera:

- zmiany lub uaktualnienia dotyczące obowiązujących planów,

- podsumowania przeglądów WORP, MZP i MRP,

- ocenę postępów w realizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym,

- opis i wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania zaplanowanych działań zmierzających do osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem powodziowym,

- opis działań podjętych, a niezaplanowanych w tych planach,

- możliwy wpływ zmian klimatu na występowanie powodzi.

Głównym celem Planu jest zapewnienie skutecznego zarządzania ryzykiem powodziowym w przyszłości, stwarzając jednocześnie szanse na proaktywne podejście 
w inicjowaniu i wdrażaniu działań inwestycyjnych oraz instrumentów je wspomagających.

PZRP obejmują wszystkie elementy zarządzania ryzykiem powodziowym, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących zapobieganiu powodzi i ochronie przed powodzią oraz informacji na temat stanu należytego przygotowania w przypadku wystąpienia powodzi. Zgodnie z ustawą - Prawo wodne ochronę przed powodzią prowadzi się z uwzględnieniem PZRP, 
a ustalenia tych dokumentów uwzględnia się w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województwa, planach zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą - Prawo wodne ochronę przed powodzią prowadzi się w sposób zapewniający koordynację z działaniami służącymi osiągnięciu celów środowiskowych i ochronie wód, w związku z tym dla potrzeb PZRP została przeprowadzona analiza środowiskowa przedsięwzięć i działań, mająca bezpośrednie przełożenie na proces planowania i koordynacji opracowania aktualizacji planów gospodarowania wodami.

Głównym celem PZRP jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, poprzez realizację działań służących minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń. Działania te prowadzić będą m.in. do obniżenia strat powodziowych. Opracowane projekty Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych tworzą podstawę skutecznego zarządzania ryzykiem powodziowym.

W ramach przedmiotowego planu zostały zdefiniowane trzy główne cele zarządzania ryzykiem powodziowym:

- zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:

- utrzymanie oraz zwiększenie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni w regionie wodnym,

- wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

- określenie warunków możliwego zagospodarowania obszarów chronionych obwałowaniami,

- unikanie wzrostu oraz określenie warunków zagospodarowania na obszarach o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi,

- obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego:

- ograniczenie istniejącego zagrożenia powodziowego,

- ograniczenie istniejącego zagospodarowania,

- ograniczenie wrażliwości obiektów i społeczności na zagrożenie powodziowe,

- poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym:

- doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych 
i hydrologicznych,

- doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powódź,

- doskonalenie skuteczności odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi,

- wdrożenie i doskonalenie skuteczności analiz popowodziowych,

- budowa instrumentów prawnych i finansowych zniechęcających lub skłaniających do określonych zachowań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe,

- budowa programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat źródeł nadmiernego ryzyka powodziowego, które w danym obszarze i danym momencie są najistotniejsze.

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru Odry został wykonany w bieżącym cyklu planistycznym dla 8000 km rzek, położonych na terenie 4 regionów wodnych i obejmuje po raz pierwszy pakiet działań nietechnicznych, technicznych oraz identyfikację potrzeb utrzymaniowych obecnej, jak i przyszłej, infrastruktury przeciwpowodziowej.

Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP) została opracowana zgodnie z ustawą Prawo wodne, implementującą zapisy Dyrektywy Powodziowej. Celem opracowania WORP było oszacowanie skali zagrożenia powodziowego oraz identyfikacja ryzyka powodziowego na obszarze dorzecza. Obszary, na których stwierdzono istnienie znaczącego ryzyka powodziowego, zdefiniowano jako obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP).

W obszarze dorzecza Odry wyznaczono 101 ONNP o łącznej powierzchni ponad 
8000 km2. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi stanowią blisko 7% powierzchni obszaru dorzecza Odry, czyli ponad 2,5% powierzchni Polski. Długość rzek objętych tymi obszarami wynosi ok. 6600 km, natomiast długość rzek rozpatrywanych w WORP ponad 
8000 km. Wg klasyfikacji Komisji Europejskiej najczęściej występującymi powodziami w obszarze dorzecza Odry są powodzie rzeczne oraz powodzie od strony morza, natomiast wg klasyfikacji krajowej są to powodzie opadowe, sztormowe i roztopowe.

Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) sporządzone zostały dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP), wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (WORP). Głównym celem opracowania map zagrożenia powodziowego było wskazanie obszarów zagrożenia o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi. Mapy zagrożenia powodziowego, oprócz granic obszarów zagrożonych, zawierają również informacje na temat głębokości oraz prędkości i kierunków przepływu wody, określających stopień zagrożenia dla ludzi i sposób oddziaływania wody na obiekty budowlane.

W ramach aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego przeprowadzona została kompleksowa analiza i identyfikacja istotnych zmian wpływających na zagrożenie i ryzyko powodziowe. Analiza ta uwzględniała w szczególności zmiany ukształtowania terenu oraz inwestycje przeciwpowodziowe i inne wpływające na zmianę zagrożenia powodziowego.

Zgodnie z w/w mapami przedmiotowe zamierzenie:

- nie znajduje się na terenach na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%),

- nie znajduje się na terenach na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%),

- nie znajduje się na terenach na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%).

Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zamierzenie, dla którego uzyskuje się pozwolenie wodnoprawne, nie jest zlokalizowane w zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i nie będzie miało wpływu na wzrost ryzyka powodziowego w tym obszarze.

- Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021r. w spawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. z 2021r., poz. 1615).

Główny cel Planu przeciwdziałania skutkom suszy odwołuje się do procesu kształtowania zasobów wodnych oraz do racjonalnego korzystania z zasobów wodnych zgodnie 
z obowiązującymi normatywami.

Cele szczegółowe precyzujące cel główny PPSS, są podyktowane ustawą Prawo wodne oraz dotyczą zidentyfikowanych obszarów ryzyka związanego z suszą, tj.: społeczeństwa, gospodarki i środowiska.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy został sporządzony na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne i obejmuje:

- analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wody,

- propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych,

- propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji,

- działania służące przeciwdziałania skutkom suszy.

Analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, która ma charakter diagnostyczny - identyfikuje zakres możliwych do stosowania instrumentów prawnych 
i administracyjnych niezbędnych do prowadzenia działań, wskazując zarazem zakres rozwiązań nietechnicznych i technicznych służących zwiększaniu zasobów wodnych (przede wszystkim przez wzrost retencji wód i zatrzymanie wody w środowisku \ zlewni). Analiza służy programowaniu i koordynowaniu działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy. Wyniki analizy możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych i wypływające 
z niej proponowane zmiany oraz działania mają wykazywać spójność z zestawem działań stanowiącym element planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, obejmującym działania podstawowe i uzupełniające, zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na obszarach dorzeczy. Działania podstawowe są ukierunkowane na spełnienie minimalnych wymogów dla osiągnięcia dobrego stanu wód. Obejmują one między innymi działania istotne dla celów PPSS polegające na zwiększeniu dyspozycyjności zasobów wodnych. Działania uzupełniające są ukierunkowane w szczególności na osiągnięcie celów środowiskowych. Analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych służy również rozstrzyganiu przez organy administracji wodnej spraw indywidualnych w przedmiocie uprawnień do korzystania z wód lub dostępu do usług wodnych. Analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych definiuje zatem także interes publiczny ochrony wód, w tym ochrony zasobów wodnych. Możliwości zwiększenia zasobów dyspozycyjnych wód obejmują zarówno metody (możliwości) techniczne, jak i nietechniczne zwiększania retencji naturalnej i sztucznej, realizowane m.in. przez prace polegające na budowie lub przebudowie szeroko rozumianych urządzeń wodnych (w tym systemów melioracyjnych i urządzeń wodnych typu jazy czy zastawki). Przez metody nietechniczne należy rozumieć wszelkie dostępne lub planowane mechanizmy formalnoprawne mogące prowadzić do pozytywnych zmian w korzystaniu z zasobów dla przeciwdziałania skutkom suszy. Są wśród nich: kształtowanie krajobrazu na obszarach użytkowanych rolniczo (np.: wprowadzanie zadrzewień śródpolnych), stosowanie zabiegów agromelioracyjnych oraz zmiany korzystania z zasobów realizowane przez budowę lub przebudowę urządzeń wodnych (nowych ujęć, budowli piętrzących).

Propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych - dla skutecznego zarządzania, przeciwdziałania i ograniczania skutków suszy szczególne znaczenie posiadają następujące rodzaje urządzeń wodnych:

- urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,

- sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami,

- stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji,

- obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych,

- urządzenia melioracji wodnych służące przeciwdziałaniu skutkom suszy, tj. rowy spełniające funkcje nawadniająco-odwadniające, a także budowle wstrzymujące erozję wodną.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy zawiera katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy jak niżej:

- zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych,

- zwiększenie retencji naturalnej i sztucznej na gruntach leśnych,

- retencja i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych,

- realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia lub odtwarzania naturalnej retencji,

- podpiętrzenie wód jezior dla przeciwdziałania skutkom suszy,

- analiza możliwości zwiększenia retencji w zlewniach,

- realizacja działań inwestycyjnych w zakresie kształtowania zasobów wodnych poprzez zwiększenie sztucznej retencji,

- budowa oraz przebudowa urządzeń melioracji wodnych dla zwiększenia retencji glebowej,

- wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw polowych,

- budowa lub przebudowa ujęć wód podziemnych do poboru na cele nawodnień rolniczych,

- budowa lub przebudowa wodooszczędnych systemów nawadniania wykorzystujących zasoby wód podziemnych,

- uwzględnienie tematyki suszy hydrologicznej i hydrogeologicznej w ramach planów zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli,

- opracowanie projektu zintegrowanego systemu monitoringu suszy wraz z określeniem założeń administracyjnych i pranych dla jego funkcjonowania,

- optymalizacja zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie części odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę rolniczą,

- budowa i przebudowa ujęć wód podziemnych oraz budowa i przebudowa rurociągów wodociągowych do przesyłania wody do obszarów zagrożonych suszą,

- opracowanie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem suszy w zakresie czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód,

- czasowe ograniczenie zużycia wody z sieci wodociągowej,

- czasowe ograniczenie korzystania z wód,

- zmiana sposobu wykonywania oraz przesunięcie terminów realizacji prac utrzymaniowych na ciekach,

- opracowanie i wdrożenie działań/lekcji dotyczącej tematyki suszy do szkół,

- opracowanie i wdrażanie programu edukacyjnego o przyczynach występowania suszy, sposobu jej identyfikowania, obszarach gospodarczych, społecznych i środowiskowych wrażliwych na suszę oraz przeciwdziałaniu jej skutkom,

- edukacja i kreowanie świadomości rolników w zakresie zwiększenia retencji na gruntach rolnych,

- opracowanie zbioru dobrych praktyk służących racjonalizacji zużycia wody w rolnictwie,

- propagowanie ponownego wykorzystania wód,

- przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych,

- przegląd pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych na obszarach o zasobach dyspozycyjnych o intensywnym i bardzo intensywnym stopniu wykorzystania,

- opracowanie zasad finansowania działań przeciwdziałających skutkom suszy,

- opracowanie programu przeciwdziałania niedoborowi wody.

Propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji obejmują:

- zmiany formalne, możliwe do przeprowadzenia w obowiązującym systemie prawnym (np. przeglądy pozwoleń wodnoprawnych, włączenia scenariuszy dotyczących suszy do procedur zarządzania kryzysowego),

- zmiany polegające na wskazaniu zakresu zmian legislacyjnych niezbędnych dla realizacji celu szczegółowego PPSS: formalizacja i zaplanowanie finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy, w tym także zmian dotyczących mechanizmów ubezpieczeń oraz tworzenia zachęt do podejmowania działań przeciwdziałających skutkom suszy w sposób proaktywny,

- zmiany w zakresie sposobu wykonywania uprawnień do korzystania z zasobów wodnych przez użytkowników wód, w tym także zmiany rozumiane jako kształtowanie adekwatnych postaw społecznych w odniesieniu do korzystania z zasobów wodnych w czasie suszy (oszczędzanie), świadomy udział w procesach planowania przestrzennego dotyczących wykonywania własności w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w granicach działki czy zwiększanie retencji gleb na gruntach rolnych dzięki stosowaniu określonych praktyk rolniczych.

Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie występuje zagrożenie suszą. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, realizacja przedmiotowego zamierzenia nie wpłynie negatywnie na realizację planu przeciwdziałania skutkom suszy.

- Ustalenia wynikające z programu ochrony wód morskich.

Planowany zakres uzyskania pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy wód morskich.

- Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Planowany zakres uzyskania pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy ścieków komunalnych.

- Ustalenia wynikające z planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Planowany zakres uzyskania pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy dróg wodnych 
o szczególnym znaczeniu transportowym.

- Informacja o formach ochrony przyrody.

Zaprojektowane obiekty nie kwalifikują się do obiektów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii, nie stanowią nadzwyczajnego zagrożenia dla środowiska oraz nie będą negatywnie wpływać na środowisko.

Tereny objęte operatem nie należą do obszarów objętych ochroną ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk.

Formy ochrony przyrody określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) zlokalizowane w zasięgu oddziaływania przedmiotowego zamierzenia:

- Parki Narodowe – poza zasięgiem  oddziaływania przedsięwzięcia.

Najbliższy „Park Narodowy Gór Stołowych” – oddalony o ok. 101 km.

- Rezerwaty przyrody – poza zasięgiem  oddziaływania przedsięwzięcia.

Najbliższy rezerwat „Przysiecz” – oddalony o ok. 5 km.

- Parki Krajobrazowe – poza zasięgiem  oddziaływania przedsięwzięcia.

Najbliższy „Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny” – oddalony o ok. 10 km.

- Obszary Chronionego Krajobrazu – poza zasięgiem  oddziaływania przedsięwzięcia.

Najbliższy obszar „Bory Niemodlińskie” – oddalone o ok. 0,01 km.

- Obszary Natura 2000 – poza zasięgiem  oddziaływania przedsięwzięcia.

Najbliższy obszar „Żywocickie Łęgi” – oddalone o ok. 6 km.

- Stanowiska dokumentacyjne – poza zasięgiem  oddziaływania przedsięwzięcia.

Najbliższe stanowisko „Trias” – oddalone o ok. 30 km.

- Użytki ekologiczne – poza zasięgiem  oddziaływania przedsięwzięcia.

Najbliższy użytek „Stara Odra” – oddalony o ok. 13 km.

- Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe – poza zasięgiem  oddziaływania przedsięwzięcia.

Najbliższy zespół „Lipno” – oddalony o ok. 25 km.

- Pomniki przyrody – poza zasięgiem  oddziaływania przedsięwzięcia.

- Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów – poza zasięgiem  oddziaływania przedsięwzięcia.

- Sprecyzowanie wnioskowanych uprawnień.

W oparciu o Ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 877 
ze zm.) składa się wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

- Budowę rowu przydrożnego RP1 (km od 0+005 do 0+075) zlokalizowanego na działkach 
nr: 946/2 i 92/13 (obręb Gwoździce);

- Budowę rowu przydrożnego RP2 (km od 0+085 do 0+130) zlokalizowanego na działkach 
nr: 91/3 i 92/13 (obręb Gwoździce);

- Budowę rowu przydrożnego RP3 (km od 0+131 do 0+180) zlokalizowanego na działkach 
nr: 91/3 (obręb Gwoździce);

- Budowę rowu przydrożnego RP4 (km od 0+190 do 0+245) zlokalizowanego na działkach 
nr: 91/3 (obręb Gwoździce);

- Budowę rowu przydrożnego RP5 (km od 0+255 do 0+335) zlokalizowanego na działkach 
nr: 91/3 (obręb Gwoździce).

Opis niezawierający określeń specjalistycznych.

W ramach rozbudowy drogi gminnej wykonane zostanie odwodnienie drogi w postaci rowów przydrożnych.

Mając na względzie zakres przewidzianych do wykonania prac należy stwierdzić, że zarówno roboty budowlane jak i późniejsza eksploatacja nie będą wywierały ujemnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne na tym terenie.

Administracyjnie, zamierzenie zlokalizowane będzie na gruntach w obrębie ewidencyjnym Gwoździce (Gmina Krapkowice, powiat krapkowicki, województwo opolskie).

Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę rowów przydrożnych.