DZP.261.9.2026	Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wszystkie oferowane meble i wyposażenie nowe, rok produkcji 2025/2026 , nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa aktualne świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

WYMAGANIA DLA MEBLI PŁYCINOWYCH

- Jeśli w specyfikacji asortymentowej nie wskazano inaczej wszystkie meble wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1 i poniższych parametrach:

- Odporność na ścieranie zgodnie z normą EN 14323 ≥3 lub równoważną,

- Odporność na światło zgodnie z normą EN 14323 ≥4 w skali szarości lub równoważną,

- Zastosowanie przy wykonaniu określonego zestawu (czy kompletu) mebli odpowiednich materiałów, które zapewnią: dobór kolorystyczny całości, symetrie rysunku drewna na elementach w danym komplecie, powtarzalność rysunku drewna w komplecie np. para drzwi. Struktura powierzchni i kolorystyka płyt, blatów oklein, akcesoriów meblowych, oraz kolorystyka i rodzaj tapicerek foteli, do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

- Wieniec dolny i górny, boki szaf powinny być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Front (drzwi) – płyta wiórowa o grubości 18 mm

- Ścianka tylna usztywniająca konstrukcje wykonana z płyty HDF jednostronnie lakierowanej o grubości, co najmniej 2,5 mm lub wskazanej w specyfikacji asortymentu.

- Meble pod sanitaria (umywalka, zlew) lub sprzęt AGD powinny posiadać odpowiednie wycięcia umożliwiające ich zamontowanie i podłączenie. Wymaga się również od Wykonawcy zamontowania umywalek oraz zlewów na dostarczonych przez Wykonawcę meblach wraz z osilikowaniem

- Wszystkie wąskie krawędzie, krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

- Do połączeń korpusów mebli zastosować złącza mimośrodowe. Otwory widoczne po montażu mebli, łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej (Nie dopuszcza się użycie zaślepek samoprzylepnych).

- Zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową we wskazanych meblach należy zamontować zamki baskwilowe 3-punktowe lub zamki patentowe. W meblach mobilnych (kontenerach) oraz meblach z szufladami zastosować zamki patentowe centralne z kluczem łamanym.

- Jeśli w specyfikacji asortymentowej nie wskazano inaczej meble na nóżkach metalowych o wysokości min. 10 cm wykonanych w całości z zamkniętych kształtowników stalowych wykonanych z aluminium. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).

- Blaty robocze zgodnie z szczegółowym opisem technicznym (do wyboru przez Zamawiającego) gładkie, łatwe do dezynfekcji z potwierdzoną badaniami odpornością na co najmniej następujące środki dezynfekcyjne: Etanol 50%, Izoprofanol 99%, Nadtlenek wodoru 5%, Formaldehyd 5%, Glioksal 5%, Kwas mrówkowy 5%, Kwas cytrynowy 5%, Kwas chlorowodorowy 2%, Podchloryn sodu 2,8% oraz certyfikatem bakteriostatyczności lub równoważnym.

- Blaty w zabudowach socjalnych o grubości min. 38 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące. Montowane w całości.

- Oświetlenie blatów wykonane w technologii LED z zastosowaniem pasków ledowych z niewidocznymi punktami świetlnymi.

- Miejsca wbudowanych zlewów i umywalek wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi. Montaż dostarczonych przez Zamawiającego zlewów/umywalek oraz baterii po stronie Wykonawcy. Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Ściana wzdłuż szafki umywalkowej zabezpieczona fartuchem z PCV , kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione listwą z tworzywa lub zabezpieczone stałym, wodoodpornym higienicznym uszczelnieniem.

- Uchwyty krawędziowe lub dwupunktowe, wykonane z aluminium dostępne w co najmniej poniższych długościach: 116, 148, 180, 212 (kształt i kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na etapie wykonania) .

- Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika

- Zawiasy do drzwi wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach wyposażone w mechanizm samodomykania z cichym domykiem.

- Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40 mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki.

- W blatach biurek Wykonawca uwzględni przelotki plastikowe na okablowanie, w kolorze blatu. Wymagana możliwość wyboru koloru przelotek przez Użytkownika. Montaż przelotek wykonać bezwzględnie po ustawieniu mebli w danym pomieszczeniu i po wcześniejszym ustaleniu z Użytkownikiem. Nie dopuszcza się wcześniejszego wykonania otworów na przelotki w blatach.

- Okres gwarancji  : pozycje: 1-5,7-12,14-23,25-35,36,42,43 – 24 miesiące. Pozycje 6,13,24,37,38,39 – 60 miesięcy. Pozycje 40,41 : Gwarancja: 24 miesiące na cały mebel+120 miesięcy na powłokę lakierniczą i trwałość połączeń ( zgrzewanie, spawanie).

PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA KONIECZNY JEST PRECYZYJNY OBMIAR POMIESZCZEŃ PRZEZ  WYKONAWCĘ -  dotyczy poz. 1,5,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,39,40.

Za ewentualne błędy wynikające z obmiaru odpowiada wykonawca

Zamawiający informuje, że obok nazwy asortymentu, w tabeli poniżej, wskazany jest symbol (np. SZ/U/90/40 itp) nadany przez Zamawiającego w celach porządkowych – nie dotyczy oferty wykonawcy.

| Lp. | Asortyment i parametry wymagane | Ilość (szt.) | Miejsce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa ubraniowa – SZ/U/90/40 Szafa ubraniowa z przegrodą pionową , jednokomorowa zamykana podwójnym frontem uchylnym na klucz. Drzwi zachodzące na wieniec. Wyposażona w półkę na buty i półkę górną, pod półką w każdej przegrodzie umieszczony drążęk na ubrania. Zawiasy pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samozamykania z cichym domykiem. Ściana tylna usztywniająca konstrukcję wykonana z płyty HDF, jednostronnie laminowana, o grubości 2,5mm wpuszczona w rowki boczne korpusu. Wąskie krawędzie zabezpieczono obrzeżem ABS 2 mm. Fronty wyposażone w uchwyt meblowy do ustalenia na etapie realizacji. Szafa na nóżkach metolowych w wys.10 cm. Wymiar całkowity: 900 mm szer. x 400 mm gł. x 2100 mm wys. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Wykonana w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o grubości 18mm, o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1, w dekorze do wyboru na etapie realizacji. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -dokument (certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1, lub równoważny -oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa , która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322 lub równoważną. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie. | 1 | Gab.lekarski Ip. 1/9 TKiMR |
| 2. | Biurka regulowane elektrycznie z panelem- B/E Biurko prostokątne, na nogach w kształcie litery T z elektryczną regulacją wysokości. Wymiary: - Szerokość :1400mm - Głębokość: 700mm - Wysokość całkowita regulowana elektrycznie w zakresie: 650-1300 mm ( blat 25mm) Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-1%, na wysokość: +-1% Blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie meleminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm w kolorze blatu. Biurko wyposażone w ramę teleskopową, z możliwością regulacji. Rama teleskopowa wraz ze wspornikami blatu, mocowana jest do nóg w kształcie litery T. Rama posiada regulację w zakresie 1200-1800mm. Noga T powinna składać się ze stopy i dwusegmentowej kolumny pionowej. Stopa powinna być spawana i mieć ścięte i zaokrąglone końce. W dolnej części stopy jest gniazdo do montażu stopek poziomujących o średnicy 50mm. Stopki umożliwiają poziomowanie biurka w zakresie +10mm. Biurko posiada dwie kolumny pionowe nóg z elektryczną regulacją wysokości zwężające się ku górze i wykonane z trzech sekcji profili o przekroju prostokątnym. Sekcja dolna ma wymiar 80x50mm, środkowa 74x44,5mm a górna 69x39mm. Każda kolumna posiada napęd połączony z modułem sterującym, zamocowanym pod blatem. Przycisk regulacji wysokości łatwo dostępny, zamontowany pod blatem, posiada wyświetlacz oraz funkcję pamięci dla trzech pozycji. Biurko jest wyposażone w funkcję antykolizji przeciążeniowej z czujnikiem żyroskopowym, pozwalającą na zatrzymanie opuszczania blatu, gdy ten napotka na przeszkodę, oraz odsunięcie go na bezpieczną odległość. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego z wzornika producenta, po podpisaniu umowy. Parametry techniczne: -funkcja antykolizji żyroskopowa oraz przeciążeniowa - zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu -prędkość 30mm/s, ruch góra/dół - hałas <48 db -zużycie energii w trybie czuwania 0,5W -udźwig 75 kg dla blatu/dwie kolumny -układ napędowy: prąd zmienny -możliwość zamontowania przelotów na okablowanie i kanałów kablowych pionowych i poziomych. Panel górny jednoczęściowy, tapicerowany. Szkielet wykonany z płyty wiórowej o grubości 8mm, obłożony obustronnie płytą pilśniową co daje możliwość wbijania pinezek. Dodatkowo panel pokryty pokrowcem z tkaniny tapicerskiej. Grubość panelu wynosi 24mm, wysokość 480mm.. Górne naroża zaokrąglone promieniem r50mm, a dolne prostopadłe. Montaż panelu do blatu biurka za pomocą stalowych uchwytów, , które powinny być nasuwane na blat biurka i posiadać w górnej części wyprofilowane gniazda zbliżone do litery U do których panel jest wsuwany. Wtyczka przewodu zasilającego w standardzie europejskim. W blacie biurka owalny przelot kablowy z tworzywa sztucznego. Położenie przelotu do wyboru na etapie realizacji zamówienia. Kanał kablowy stalowy, jednostronnie uchylny, w kształcie rynienki, montowany do blatu za pomocą uchwytów z tworzywa sztucznego. Wymagana tkanina tapicerska o parametrach: skład 100%poliester, gramatura 320g/m2. Odporność na ścieranie >100 000 cykli Martindale, odporność barwy na światło EN ISO 105-B02(min.5). Trudnozapalność EN2021-1,EN 2021-2,BS 7176. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -Atest Producenta zgodny z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 lub równoważne -paszport material & recycling zgodny z normą EN ISO 14021, TYP II lub równoważny - Karta katalogowa producenta lub dystrybutora produktu potwierdzająca parametry techniczne krzesła oraz zdjęcie całego mebla (nie części składowe). | 2 | Gab.lekarski Ip. 1/9 TKiMR |
| 3. | Kontener mobilny 3 szuflady -Km/3/Tk Kontener mobilny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym z kluczem łamanym. Korpus i fronty kontenera mobilnego wykonany z płyty o gr 18 mm. Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczono obrzeżem ABS 2mm. Kółka Ø50 mm wykonane z tworzywa sztucznego, dwa kółka wyposażone w hamulec. Dwie szuflady płytkie (głębokość 15 cm) i jedna głęboka ( na teczki zawieszkowe formatu A4 inne większe przedmioty. Górna szuflada wyposażona w wkład piórnikowy umieszczony na ściankach szuflady. Szuflady płytowe wyposażone w prowadnice kulkowe z funkcją cichego domyku. Dno szuflad wykonane z płyty HDF jednostronnie lakierowanej. Kolorystyka płyty i uchwyt meblowy do ustalenia na etapie realizacji. Wymiary: 430 x 500 x 610h mm Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Kontener wykonany w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1, w dekorze do wyboru na etapie realizacji zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -dokument (certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1 ,lub równoważny -oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa , która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322 lub równoważną. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie | 5 | Gab.lekarski Ip. 1/9 ; 1/10 TKiMR |
| 4. | Kontener pod drukarkę Kd/Tk Kontener mobilny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym z kluczem łamanym. Korpus i fronty kontenera mobilnego wykonany z płyty o gr 18 mm. Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczono obrzeżem ABS 2mm. Kółka Ø50 mm wykonane z tworzywa sztucznego, dwa kółka wyposażone w hamulec. Trzy szuflady równej głębokości. Szuflady płytowe wyposażone w prowadnice kulkowe z funkcją cichego domyku. Dno szuflad wykonane z płyty HDF jednostronnie lakierowanej odpornej na ścieranie. Szuflady zamykane zamkiem centralnym z kluczem łamanym- jedno zamknięcie obsługuje wszystkie szuflady. Kolorystyka płyty i uchwyt meblowy do ustalenia na etapie realizacji. Wymiary: szer.550mm x głęb.500mm x wysokość całkowita 740mm Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Kontener wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1, w dekorze do wyboru na etapie realizacji zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -dokument (certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1 ,lub równoważny -oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa , która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322 lub równoważną. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie. | 1 | Gab.lekarski Ip. 1/9 TKiMR |
| 5. | Zabudowa - biurko/stół B/S/Tk Biurko/stół w kształcie litery L o wymiarach 2786/4432mm (długość po obwodzie) / 800 mm głębokość blatu. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Biurko z możliwością regulacji wysokości blatu. Regulacja wysokości jest w zakresie 750-850mm. , manualna. Nogi stołu kwadratowe, wykonane z profili stalowych 50x50mm, wyposażone w regulatory wraz z osłonami w kolorze czarnym lub szarym. Nogi wyposażone w tworzywowe stopki z możliwością poziomowania w zakresie 0-100mm. Nogi biurka w kształcie odwróconej litery U, połączone za pomocą łączyny z profilu min.50x30-2mm-spawana wewnątrz nóg. Profil osadzony w nodze 50x50. Spawy niewidoczne na zewnątrz. Nogi biurka/stołu oraz pozostałe elementy stelaża malowane farbą proszkową utwardzone metodą termiczną, co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Konstrukcja stalowa w całości malowana proszkowo farbami z certyfikatem QUALICOAT , nanoszona na fosforanowaną powierzchnię poprawiającą odporność powłoki. Trawersy wzdłużne wykonane z profilu stalowego min.50x30x2mm, obustronnie wyposażone w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniające sztywne połączenia z nogami, dodatkowo zakończone zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż i demontaż wszystkich elementów stelaża. Mocowanie polega na nałożenie na siebie profili w wypalone otwory łączyny nogi. Wypały w belce wzdłużnej oraz belce poprzecznej nóg gwarantują stabilność konstrukcji. Blat z dystansem pod blatem 5-8 mm. Grubość ścianki profili metalowych 2mm. Wszystkie elementy metalowe cięte laserowo, co zachowuje jakość cięcia i obrzeża profili bez ostrych krawędzi. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. Stelaż malowany na dowolny kolor RAL( min.10 kolorów), wykończenie drobna struktura –półmat, do wyboru na etapie realizacji zamówienia. Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, dwustronnie laminowanej o grubości 25mm. W blacie uwzględnione przelotki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia. Blat w całości przy maksymalnym wykorzystaniu arkusza płyty. Blat należy wykonać na wymiar i dociąć do istniejących ścian i wnęk, ościeży okiennych, parapetów i innych elementów stałych. Wszystkie styki blatu ze ścianami, oknami i innymi przegrodami należy wykończyć silikonem sanitarnym dopasowanym do koloru blatu lub ściany. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: - sprawozdanie z badań na odporność powłoki lakierniczej wg. PN-ISO 4211-4:1999-min.poziom 4 lub równoważne - certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001:2015 w zakresie produkcji i sprzedaży mebli biurowych oraz ISO 45001:2018 lub równoważne - rysunek techniczny biurka/stołu | 1 | Gab.lekarski Ip.1/10 TKiMR |
| 6. | Fotel obrotowy z zagłówkiem F/Z/Tk Fotel biurowy Krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem, oparciem i zagłówkiem oraz regulowanymi podłokietnikami: Wymiary: - Szerokość oparcia: 430 mm - Wysokość tarczy oparcia: 520 mm - Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 570-640 mm - Szerokość siedziska: 460 mm, - Głębokość powierzchni siedziska: 440 mm - Głębokość siedziska: 440 mm - Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 420-545 mm - Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 980-1180 mm - Wysokość zagłówka : 165-225 mm - Szerokość zagłówka : 250 mm - Wysokość tarczy zagłówka : 150 mm - Szerokość zewnętrzna podłokietników : 620-670 mm - Średnica podstawy pięcioramiennej : fi700 mm+-5mm - Głębokość całkowita : 636 mm Tolerancja wymiarów na szerokości i głębokości +-1%, na wysokości +-2% Budowa krzesła: - Siedzisko i oparcie tapicerowane , stanowią dwa oddzielne elementy. - Oparcie: szkielet wykonany z czarnego polipropylenu (PP), obłożony pianką wylewaną, trudnopalną (FOAM-I) o grubości 26mm i gęstości ±60kg/m³ - Osłona w kształcie ramki typu Window z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z dwoma prostokątnymi pionowymi wycięciami, w których widoczna jest tkanina oparcia. - Siedzisko: szkielet wykonany ze sklejki bukowej 7-warstwowej grubości 10 mm pokryty jest pianką wylewaną trudnopalną (FOAM-I) o grubości 50 mm i gęstości ±60 kg/m3, wykończone od spodu materiałem tapicerskim typu wigofil. - Mechanizm synchroniczny, umożliwiający blokadę oparcia i siedziska w 5 pozycjach - Podparcie lędźwi: poduszka lędźwiowa pneumatyczna z możliwością regulacji głębokości 20mm. Poduszka wbudowana w zespół oparcia i regulowana jest na głębokości poprzez ręczne dodawanie lub odejmowanie powietrza w miejscu oznaczonym jako + lub - w dolnej części poduszki oparcia. - Mechanizm synchroniczny, umożliwiający blokadę oparcia i siedziska w 5 pozycjach - Możliwość swobodnego kołysania się - Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem. - Kąt pochylenia oparcia min.33 st. zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska 11st ( pod obciążeniem) - Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego - Płynna regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła mechanizmu. - Anti - Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady - Oparcie połączone jest z siedziskiem za pomocą łącznika wykonanego z blachy stalowej o grubości 8mm. Łącznik jest zintegrowany z zapadkowym systemem regulacji wysokości, umożliwiającym regulację na wysokości do max.70mm z możliwością blokady w 13 pozycjach. - Łącznik siedziska i oparcia zabudowany jest dwuczęściową osłoną wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. - Podłokietniki regulowane na wysokość 85 mm i szerokość 25mm w jedna stronę( 50mm łącznie). - Podłokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF). Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu (PU) w kolorze czarnym. - Podstawa pięcioramienna wykonana z odlewanego ciśnieniowo i polerowanego aluminium, o średnicy fi700mm. - Kółka samohamowane o średnicy fi60 mm do twardych powierzchni. - Zagłówek : tapicerowany obustronnie. Szkielet wykonany ze sklejki obłożony jest dwoma warstwami pianki ciętej z których każda posiada grubość 6mm. Zagłówek z regulowaną wysokością oraz kątem pochylenia tarczy. Ramię zagłówka wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF) w kolorze czarnym, mocowane do osłony oparcia. - Kolorystyka: do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, na etapie realizacji zamówienia. Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: Tkanina tapicerska: Skład: warstwa wierzchnia: 100% winyl / uretan, podkład: 100% Hi-Loft poliester Gramatura: 650 g/m2 Odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2, lub równoważna DIN 4102 B2, NF P 92 – 503 M2 lub równoważne Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02(5) lub równoważne - Norma ISO 21702-redukcja aktywności Coronavirus1 na powierzchni o 99,9% w ciągu 24 godz. od momentu ekspozycji lub równoważna Przedmiotowe środki dowodowe jakie należy złożyć wraz z ofertą: - Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodny z: EN1335-1, oraz EN 1335-2 lub równoważne - Protokół Oceny Ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MRiPS z 18 października 2023 (Dz.U. z 2023, poz. 2367) lub równoważny. - Atesty potwierdzające parametry tapicerki - Karta katalogowa producenta lub dystrybutora produktu potwierdzająca parametry techniczne krzesła oraz zdjęcie całego krzesła( nie części składowe). | 7 | Gab.lekarski Ip. 1/9 ; 1/10 TKiMR+ Szatnia |
| 7. | Zabudowa szafek dolnych i górnych ze zlewem i umywalką Z/z/Tk Zabudowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Zabudowa przy ścianie, wykończona listwami maskującymi, uwzględniająca zabezpieczenie ścian fartuchem z PCV w kolorze do wyboru na etapie realizacji ( zabezpieczenie po stronie Wykonawcy). Szafki stojące z blatem w konfiguracji od strony lewej : 1x Szafka jednokomorowa dzielona w poziomie , o wymiarach 400x600x900mm, zamykana pojedynczym frontem uchylnym, wyposażona w min 1 półkę oraz 1 szufladę w części górnej , na prowadnicach kulkowych z funkcją cichego domyku. 1x Szafka jednokomorowa z dwoma pojedynczymi frontami uchylnymi o wymiarach 600x600x900mm, wyposażona w umywalkę nablatową o szerokości 500 mm oraz baterię z wysoką wylewką (umywalka i bateria po stronie Zamawiającego, montaż po stronie Wykonawcy). Blat w całości, postformingowy o gr. min 38 mm płyta wiórowa laminowana laminatem wysokociśnieniowym HPL – powinien odznaczać się dużą odpornością na ścieranie, uderzenia, zarysowania, działanie detergentów, podwyższoną temperaturę i wilgoć. Uchwyt meblowy do ustalenia na etapie realizacji. Zawiasy do drzwi , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samozamykania z cichym domykiem.. Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40mm , na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Zabudowa osadzona na nóżkach metalowych z regulatorem wysokości o wys. 100 mm Wymiary zabudowy : szer.1000mm x gł.600mmx 900 mm h Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Meble skrzyniowe wykonane w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1, w dekorze do wyboru na etapie realizacji zamówienia. Podział szafek do zaakceptowania przez Zamawiającego, montaż umywalki blisko ściany. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -dokument (certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1 lub równoważna -oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa , która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322 lub równoważną. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie -Rysunek techniczny | 1 | Gab.lekarski Ip.1/10 TKiMR |
| 8. | Regał otwarty z szufladą –R/o/Tk Regał na akta jednokomorowy otwarty z jedną dolną szufladą. Wąskie krawędzie zabezpieczono obrzeżem ABS 2 mm. Wyposażony w min.4 półki wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm. Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości min. 18 mm. Wpuszczona w rowek pomiędzy boki szafy. Półki co 360 mm na całej wysokości korpusu. Regał osadzony na nóżkach metalowych o wys.100 mm. W ostatniej dolnej przestrzeni szuflada zamykana zamkiem z kluczem łamanym, o głębokości 300mm. Szuflada płytowa, wyposażona w prowadnice kulkowe z funkcją cichego domyku. Dno szuflady wykonana z płyty HDF jednostronnie lakierowanej. Wymiar gabarytowy regału : szer. 400mm x gł. 360mm x wys.2000mm Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Wykonany w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1, w dwubarwnym dekorze do wyboru na etapie realizacji. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -dokument (certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1 lub równoważny -oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa , która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie -Rysunek techniczny | 4 | Gab.lekarski Ip.1/10 ,1/09 TKiMR |
| 9. | Szafa ubraniowa z nadstawką SZ/U/n/Tk/ Szafa ubraniowa z przegrodą pionową , jednokomorowa zamykana podwójnym frontem uchylnym na klucz. Wyposażona w półkę na buty i półkę górną, pod półką umieszczony drążęk na ubrania. Wąskie krawędzie zabezpieczono obrzeżem ABS 2 mm. Fronty wyposażone w uchwyt meblowy do ustalenia na etapie realizacji. Szafa na nóżkach metolowych w wys.10 cm. Drzwi zachodzące na wieniec. Ściana tylna usztywniająca konstrukcję wykonana z płyty HDF, jednostronnie laminowana, o grubości 2,5mm wpuszczona w rowki boczne korpusu. Wymiar całkowity z nadstawką: 900 mm szer. x 400 mm gł. x 2410 mm wys. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Wykonana w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1, w dwubarwnym dekorze do wyboru na etapie realizacji. Blenda Blenda do szafy zamontowana w sposób umożliwiający jej otwarcie Blenda jednokomorowa zamykana podwójnym frontem na klucz, przykrywająca zabudowany węzeł klimatyzacji. Nadstawka o wymiarach: 900 mm szer. x 510 mm gł. x 600 mm wys. Wszystkie fronty wyposażone w uchwyty krawędziowe lub dwupunktowe, kształty i kolor uchwytów do wyboru przez Zamawiającego, na etapie realizacji. Nadstawka wykonana w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1, w dwubarwnym dekorze do wyboru na etapie realizacji. Ze względu na trwające prace budowlane ostateczna wysokość szafy do ponownego pomiaru przed realizacją zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -dokument (certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1 lub równoważny -oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa , która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322 lub równoważną. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie. -Rysunek techniczny | 1 | Gab.lekarski Ip.1/10 TKiMR |
| 10. | Zabudowa szafek dolnych i górnych, bez zlewu, Wymiary 1200x500x900mm – Z/BZ/Tk Zabudowa składająca się z szafek stojących: 1x Szafka jednokomorowa o wymiarach 600x500x900mm, zamykana podwójnym frontem uchylnym, wyposażona w 2 półki. Fronty zachodzące na wieniec .Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40mm , na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. 1x Szafka jednokomorowa o wymiarach 600x500x900mm, wyposażona w szuflady. Szuflady płytowe wyposażone w prowadnice kulkowe z funkcją cichego domyku. Dno szuflad wykonane z płyty HDF jednostronnie lakierowanej. Uchwyt meblowy do ustalenia na etapie realizacji. Blat w całości, postformingowy o gr. min 38 mm płyta wiórowa laminowana laminatem wysokociśnieniowym HPL – powinien odznaczać się dużą odpornością na ścieranie, uderzenia, zarysowania, działanie detergentów, podwyższoną temperaturę i wilgoć. Uchwyt meblowy do ustalenia na etapie realizacji. Zawiasy do drzwi , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samozamykania z cichym domykiem.. Zabudowa osadzona na nóżkach metalowych z regulatorem wysokości o wys. 100 mm w kolorze czarnym. Wymiary zabudowy dolnej : 1200 x 500x 900 h mm Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Meble skrzyniowe wykonane w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1, w dekorze do wyboru na etapie realizacji zamówienia. Podział szafek do zaakceptowania przez Zamawiającego, montaż umywalki blisko ściany. Zabudowa składająca się z szafek wiszących: Szafki wiszące w konfiguracji od strony lewej : 1x Szafka wisząca jednokomorowa zamykana podwójnym frontem uchylnym o wymiarach: 600mm.szer.x320mm gł.x720mm wys. Wąskie krawędzie zabezpieczono obrzeżem ABS 2 mm. Wyposażona w min. 1 półkę z płyty meblowej. Fronty zachodzące na wieniec. 1x1x Szafka wisząca o 600mm.szer.x320mm gł.x720mm wys. z dwoma pojedynczymi frontami uchylnymi. Wąskie krawędzie zabezpieczono obrzeżem ABS 2 mm. Wyposażona w min. 1 półkę z płyty meblowej. Fronty zachodzące na wieniec. Zawiasy do drzwi , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samozamykania z cichym domykiem. Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40mm , na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Kolor zabudowy oraz uchwytów dostosowany kolorystycznie do istniejącej zabudowy w pomieszczeniu. Wymiar budowy górnej: 1200 mm szer. x 300 mm gł. x 720 mm wys. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Wykonana w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1, w dekorze do wyboru na etapie realizacji zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -dokument (certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1 lub równoważny -oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa , która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322 lub równoważną. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie. - rysunek techniczny z wymiarami | 1 | Gab. przygotowania pacjentów Ip.1/5 TKiMR |
| 11. | Zabudowy biurka - stoły na wymiar – Z/B/S/F Biurko/stół w kształcie litery U Wymiary 2470mm x 3030mm x2250mm( długość po obwodzie) / 700 mm głębokość blatu Biurko na stelażu metalowym uwzględniające 3 stanowiska komputerowe. Blat biurka wykonany z płyty o grubości min. 25 mm, powinno posiadać przelotki na kable przy każdym stanowisku. Uwzględnione przelotki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia. Biurko/stół w kształcie litery U Wymiary 2880mm x 3280mm x2050mm( długość po obwodzie) / 700 mm głębokość blatu Biurko na stelażu metalowym uwzględniające 3 stanowiska komputerowe. Blat biurka wykonany z płyty o grubości min. 25 mm, powinno posiadać przelotki na kable przy każdym stanowisku. Uwzględnione przelotki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia. Biurko/stół w kształcie litery U Wymiary 1290mm x 2930mm x 2180mm( długość po obwodzie) / 700 mm głębokość blatu Biurko na stelażu metalowym uwzględniające 2 stanowiska komputerowe. Blat biurka wykonany z płyty o grubości min. 25 mm, powinno posiadać przelotki na kable przy każdym stanowisku. Uwzględnione przelotki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia. Biurko/stół Proste pod oknem Wymiary 4260mm Długość / 700 mm głębokość blatu Biurko na stelażu metalowym uwzględniające 2 stanowiska komputerowe. Blat biurka wykonany z płyty o grubości min. 25 mm, powinno posiadać przelotki na kable przy każdym stanowisku. Uwzględnione przelotki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia. Biurko /stół Proste zabudowa pod oknem Wymiary 2000mm Długość / 700 mm głębokość blatu Biurko na stelażu metalowym uwzględniające 1 stanowisk0 komputerowe. Blat biurka wykonany z płyty o grubości min. 25 mm, powinno posiadać przelotki na kable przy stanowisku. Uwzględniona przelotka w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Wymagania do blatu i stelaży dotyczy wszystkich ww zabudów biurek/stołów: Biurko z możliwością regulacji wysokości blatu. Regulacja wysokości jest w zakresie 750-850mm. , manualna. Nogi stołu kwadratowe, wykonane z profili stalowych 50x50mm, wyposażone w regulatory wraz z osłonami w kolorze czarnym lub szarym. Nogi wyposażone w tworzywowe stopki z możliwością poziomowania w zakresie 0-100mm. Nogi biurka w kształcie odwróconej litery U, połączone za pomocą łączyny z profilu min.50x30-2mm-spawana wewnątrz nóg. Profil osadzony w nodze 50x50. Spawy niewidoczne na zewnątrz. Nogi biurka/stołu oraz pozostałe elementy stelaża malowane farbą proszkową utwardzone metodą termiczną, co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Konstrukcja stalowa w całości malowana proszkowo farbami z certyfikatem QUALICOAT , nanoszona na fosforanowaną powierzchnię poprawiającą odporność powłoki. Trawersy wzdłużne wykonane z profilu stalowego min.50x30x2mm, obustronnie wyposażone w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniające sztywne połączenia z nogami, dodatkowo zakończone zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż i demontaż wszystkich elementów stelaża. Mocowanie polega na nałożenie na siebie profili w wypalone otwory łączyny nogi. Wypały w belce wzdłużnej oraz belce poprzecznej nóg gwarantują stabilność konstrukcji. Blat z dystansem pod blatem 5-8 mm. Grubość ścianki profili metalowych 2mm. Wszystkie elementy metalowe cięte laserowo, co zachowuje jakość cięcia i obrzeża profili bez ostrych krawędzi. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. Stelaż malowany na dowolny kolor RAL( min.10 kolorów), wykończenie drobna struktura –półmat, do wyboru na etapie realizacji zamówienia. Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, dwustronnie laminowanej o grubości 25mm. W blacie uwzględnione przelotki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia. Blat w całości przy maksymalnym wykorzystaniu arkusza płyty. Blat należy wykonać na wymiar i dociąć do istniejących ścian i wnęk, ościeży okiennych, parapetów i innych elementów stałych. Wszystkie styki blatu ze ścianami, oknami i innymi przegrodami należy wykończyć silikonem sanitarnym dopasowanym do koloru blatu lub ściany. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: - sprawozdanie z badań na odporność powłoki lakierniczej wg. PN-ISO 4211-4:1999-min.poziom 4 lub równoważnej lub równoważne - certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001:2015 w zakresie produkcji i sprzedaży mebli biurowych oraz ISO 45001:2018 lub równoważne - rysunek techniczny stołu/biurka | 1 1 1 1 1 | Pokój fizyków 0/1 Pokój fizyków 0/3 Pokój Fizyków 0/10 Pokój Fizyków 0/11 Pokój 0/6 |
| 12. | Kontener mobilny 3 szuflady – Km/3/F Kontener wykonany z płyty wiórowej MFC obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 , oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2mm dobranym pod kolor płyty. Korpus , plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18mm. Wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Top górny nachodzi na szuflady i licowany jest z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Szuflady na prowadnicach rolkowych z możliwością wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. Wszystkie szuflady powinny posiadać wysuw max.80%. Kontener posiada piórnik z wysuwem 80% , wykonany z tworzywa sztucznego i 3 szuflady w wkładach z tworzywa sztucznego. Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min.120mm, mocowany na dwóch śrubach. Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, montowany w froncie piórnika. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Kontener wyposażony w cztery kółka fi 40mm, w tym dwa powinny posiadać hamulec. Kontener klejony , montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Kolorystyka płyty z wzornika producenta, do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Wymiary : 430mm szer. x 600mm gł. x 600 mm wysokość całkowita. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową ( nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla). | 24 | Pokoje fizyków 0/11;0/10;0/9;02/;0/3;0/6 |
| 13. | Fotel biurowy z siatką bez zagłówka – F/BZ Krzesło obrotowe, biurowe z tapicerowanym siedziskiem, siatkowym oparciem, oraz regulowanymi podłokietnikami: Wymiary: - Szerokość oparcia: 430 mm - Wysokość tarczy oparcia: 520 mm - Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 570-640 mm - Szerokość siedziska: 460 mm, - Głębokość powierzchni siedziska: 440 mm - Głębokość siedziska: 425-475 mm - Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 420-545 mm - Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 980-1180 mm - Średnica podstawy: 700 mm+-5mm Tolerancja wymiarów na szerokości i głębokości +-1%, na wysokości +-2% Budowa krzesła: - Siedzisko tapicerowane z oparciem siatkowym jako dwa osobne zespoły nie stykające się ze sobą. - Oparcie to szkielet dwuczęściowy, wykonany z tworzywa sztucznego (polipropylen) , składa się ze szkieletu głównego i zamontowanej na nim ramki w kolorze czarnym lub białym, do wyboru na etapie realizacji. - Oparcie połączone jest z siedziskiem za pomocą łącznika wykonanego z blachy stalowej o grubości 8mm. Łącznik jest zintegrowany z zapadkowym systemem regulacji wysokości, umożliwiającym regulacją na wysokości 70mm z możliwością blokady w 13 pozycjach. Na łączniku jest nałożona dwuczęściowa osłona wykonana z polipropylenu (pp) w kolorze białym lub czarnym , do wyboru na etapie realizacji. - Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem. - Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła - Ramka tapicerowana dwoma rodzajami siatki. Warstwa konstrukcyjna z siatki tapicerskiej poliestrowej oraz warstwa zewnętrzna tkanina membranowa umożliwiająca swobodną wentylacją. - Siedzisko: szkielet wykonany ze sklejki bukowej 7-warstwowej grubości 10 mm pokryty jest pianką wylewaną (FOAM-I) o grubości 50 mm i gęstości 60 kg/m3, siedzisko wykończone od spodu materiałem tapicerskim typu wigofil. - Mechanizm synchroniczny, umożliwiający blokadę oparcia i siedziska w 5 pozycjach - Możliwość swobodnego kołysania się - Kąt pochylenia oparcia min. 33st. zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska 11st. - Regulacja głębokości siedziska za pomocą osobnej dźwigni pod siedziskiem– 50 mm - Anti - Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady - Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. - Podparcie lędźwi manualne, zintegrowane z oparciem, regulowane na wysokości 70mm. Poduszka podparcia miękka , tapicerowana. - Podłokietniki regulowane na wysokość góra-dół w zakresie 85 mm i szerokość 25mm w jedną stronę(50mm łącznie). - Podłokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kombinacji kolorów biały / czarny lub czarnym. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawa pięcioramienna o średnicy fi 700mm, wykonana z odlewanego ciśnieniowo i polerowanego aluminium . - Kółka o średnicy fi 60 mm do twardych powierzchni, - Kolorystyka: do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: Oparcie: Siatka tapicerska: (konstrukcyjna) Skład: 100% poliester Waga: min.280 g/m2 Odporność na ścieranie: 60 000 cykli Martindale Trudnozapalność EN 1021 –1, EN 1021 – 2 lub równoważna Siatka 3d tkanina wierzchnia, membranowa) Skład: 80% poliester, 20% poliester pochodzący z recyklingu Gramatura: min.318 g/m2 Odporność na ścieranie: 70 000 cykli Martindale Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (5-7) lub równoważna Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5) lub równoważna Odporność na pilling: EN ISO 12945-2 (5) lub równoważna Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2, Calif. Bull. 117E- lub równoważne Siedzisko: Tkanina tapicerska: Skład: warstwa wierzchnia: 100% winyl / uretan, podkład: 100% Hi-Loft poliester Gramatura: 650 g/m2 Odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2, lub równoważna DIN 4102 B2, NF P 92 – 503 M2 lub równoważne - redukcja aktywności Coronavirus1- Norma ISO 21702 lub równoważna Przedmiotowe środki dowodowe jakie należy złożyć wraz z ofertą: - Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodny z: EN1335-1, EN 1335-2 lub równoważne - Protokół Oceny Ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MRiPS z 18 października 2023 (Dz.U. z 2023, poz. 2367) lub równoważny. - Atesty potwierdzające parametry tapicerki oraz siatki - Karta katalogowa produktu potwierdzająca parametry krzesła oraz zdjęcie całego krzesła( nie części składowe). | 24 | Pokoje fizyków |
| 14. | Szafki wiszące SZ/W/70 Szafka o wymiarach 700mm x350mm x720h mm. Szafka wisząca jednokomorowa zamykana podwójnym frontem uchylnym o szer. 350 mm. Wyposażona w min. 1 półkę z płyty meblowej. Korpus, półki oraz fronty szafki wykonane z płyty o grubości 18mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm. Zawiasy pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samozamykania z cichym domykiem.. Ściana tylna usztywniająca konstrukcję wykonana z płyty HDF, jednostronnie laminowana, o grubości 2,5mm wpuszczona w rowki boczne korpusu. Wszystkie półki oklejone po całym obwodzie, z regulacją skokową , na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Do połączeń korpusów mebli zastosować złącza mimośrodowe. Otwory widoczne po montażu mebli, łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Drzwi zachodzące na wieniec. Uchwyt dwupunktowy lub krawędziowy, do ustalenia na etapie realizacji zamówienia. Wykonana w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1, kolor do wyboru na etapie realizacji. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -dokument (certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1 lub równoważny -oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa , która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322 lub równoważną. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie. | 20 | Pom. Fizyków 0/11;0/10;0/9;01; 0/6 |
| 15. | Szafa ubraniowa – S/U/60X60 Szafa ubraniowa z przegrodą pionową , jednokomorowa zamykana pojedynczym frontem uchylnym na klucz. Wyposażona w półkę na buty i półkę górną, pod półką w każdej przegrodzie umieszczony drążęk na ubrania. Wąskie krawędzie zabezpieczono obrzeżem ABS 2 mm. Fronty wyposażone w uchwyt meblowy do ustalenia na etapie realizacji. Szafa na nóżkach metolowych w wys.10 cm. Drzwi zachodzące na wieniec. Korpus, półki oraz fronty szafki wykonane z płyty o grubości 18mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm. Zawiasy pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samozamykania z cichym domykiem. Ściana tylna usztywniająca konstrukcję wykonana z płyty HDF, jednostronnie laminowana, o grubości 2,5mm wpuszczona w rowki boczne korpusu. Wymiar całkowity: 600 mm szer. x 600 mm gł. x 2100 mm wys. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Wykonana w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1, w dekorze do wyboru na etapie realizacji. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -dokument (certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1 lub równoważny -oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa , która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322lub równoważną. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie. | 5 | Pokój Fizyków: 0/2;0/1;0/11; 0/10;0/9; |
| 16. | Szafa ubraniowa –SZ/U/60/70 Szafa ubraniowa z przegrodą pionową , jednokomorowa zamykana pojedynczym frontem uchylnym na klucz. Wyposażona w półkę na buty i półkę górną, pod półką w każdej przegrodzie umieszczony drążęk na ubrania. Wąskie krawędzie zabezpieczono obrzeżem ABS 2 mm. Fronty wyposażone w uchwyt meblowy do ustalenia na etapie realizacji. Szafa na nóżkach metolowych w wys.10 cm. Drzwi zachodzące na wieniec. Korpus, półki oraz fronty szafki wykonane z płyty o grubości 18mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm. Zawiasy pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samozamykania z cichym domykiem. Ściana tylna usztywniająca konstrukcję wykonana z płyty HDF, jednostronnie laminowana, o grubości 2,5mm wpuszczona w rowki boczne korpusu. Wymiar całkowity: 600 mm szer. x 700 mm gł. x 2100 mm wys. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Wykonana w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1, w dekorze do wyboru na etapie realizacji. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -dokument (certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1 lub równoważny -oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa , która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322lub równoważną. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie. | 1 | Pokój fizyków 0/3 |
| 17. | Szafa magazynowa - SZ/M Szafa z przegrodą pionową , jednokomorowa zamykana pojedynczym frontem uchylnym na klucz. Wyposażona w min.4 półki, dzielące wnętrze szafy na 5 części. Wszystkie półki oklejone po całym obwodzie, z regulacją skokową , na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Fronty wyposażone w uchwyt meblowy do ustalenia na etapie realizacji. Szafa na nóżkach metolowych w wys.10 cm. Drzwi zachodzące na wieniec. Korpus, półki oraz fronty szafki wykonane z płyty o grubości 18mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm. Zawiasy pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samozamykania z cichym domykiem. Ściana tylna usztywniająca konstrukcję wykonana z płyty HDF, jednostronnie laminowana, o grubości 2,5mm wpuszczona w rowki boczne korpusu. Wymiar całkowity: 600 mm szer. x 600 mm gł. x 2100 mm wys. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Wykonana w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1, w dekorze do wyboru na etapie realizacji. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -dokument (certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1 lub równoważny -oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa , która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322 lub równoważną. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie. | 4 | Pom. Fizyków: 0/11;0/10;0/9;0/2; |
| 18. | Szafka mobilna dwustronna - SZ/M/D Szafka mobilna na teczki o wymiarach: szer.600mm x gł.360mm x wys. całkowita 1200mm Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Szafka mobilna przelotowa o konstrukcji skrzyniowej, dzielona w pionie przegrodą, wykonana z płyty meblowej wiórowej trzywarstwowej, dwustronnie laminowanej , o strukturze antyrefleksyjnej, klasie higieniczności E1, gęstości 650-690 kg/ m3. Boki i wieńce górne i dolne o grubości nie mniejszej niż 18mm. Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min.2mm, trwale zespolone z płytą. Korpus wyposażony w otwarte przegrody ( min.12szt.), przeznaczone do przechowywania teczek, dokumentów formatu A4. Szafka wyposażona w dolnej części w jedną szufladę o wys.200mm, o pełnym wysuwie, umożliwiającym wygodny dostęp do zawartości. Fronty szuflad wyposażone w uchwyty. Na blacie górnym zamontowany metalowy uchwyt przeznaczony do przesuwania i manewrowania szafką. Szafka osadzona na kółkach jezdnych, dwa z kółek z możliwością blokady. Kolorystyka płyty i wybór uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -dokument (certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1 lub równoważny -oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa , która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322 lub równoważną. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie. -rysunek techniczny | 1 | Pomieszczenie Fizyków: 0/11 |
| 19. | Stół/biurko proste 140 S/B/140 Wymiary : 1400 mm szer. x 700 mm głębokość blatu. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Biurko z możliwością regulacji wysokości blatu. Regulacja wysokości jest w zakresie 750-850mm. , manualna. Nogi biurka kwadratowe, wykonane z profili stalowych 50x50mm, wyposażone w regulatory wraz z osłonami w kolorze czarnym lub szarym. Nogi wyposażone w tworzywowe stopki z możliwością poziomowania w zakresie 0-100mm. Nogi stołu w kształcie odwróconej litery U, połączone za pomocą łączyny z profilu min.50x30-2mm-spawana wewnątrz nóg. Profil osadzony w nodze 50x50. Spawy niewidoczne na zewnątrz. Nogi stołu/biurka oaz pozostałe elementy stelaża malowane farbą proszkową utwardzone metodą termiczną, co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Konstrukcja stalowa w całości malowana proszkowo farbami z certyfikatem QUALICOAT , nanoszona na fosforanowaną powierzchnię. Wszystkie elementy metalowe są zabezpieczone antykorozyjnie przez fosforowanie powierzchni. Trawersy wzdłużne wykonane z profilu stalowego min.50x30x2mm, obustronnie wyposażone w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniające sztywne połączenia z nogami, dodatkowo zakończone zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż i demontaż wszystkich elementów stelaża. Mocowanie polega na nałożenie na siebie profili w wypalone otwory łączyny nogi. Wypały w belce wzdłużnej oraz belce poprzecznej nóg gwarantują stabilność konstrukcji. Blat z dystansem pod blatem 5-8 mm. Grubość ścianki profili metalowych 2mm. Wszystkie elementy metalowe cięte laserowo, co zachowuje jakość cięcia i obrzeża profili bez ostrych krawędzi. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. Stelaż malowany na dowolny kolor RAL( min.10 kolorów), wykończenie drobna struktura –półmat, do wyboru na etapie realizacji zamówienia. Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, dwustronnie laminowanej o grubości 25mm. W blacie uwzględnione przelotki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: - Pozytywne wyniki badań lub Certyfikat zgodności z normą PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08 lub równoważne - sprawozdanie z badań na odporność powłoki lakierniczej wg. PN-ISO 4211-4:1999-min.poziom 4 lub równoważne - certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 i certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001:2015 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz ISO 45001:2018 lub równoważne -atest higieniczny na cały produkt-wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń z PZH lub równoważny | 6 | Pom. Fizyków 0/11;0/10; |
| 20. | Stół/Biurko 180S/B/180 Wymiary : 1800 mm szer. x 700 mm głębokość blatu. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Biurko z możliwością regulacji wysokości blatu. Regulacja wysokości jest w zakresie 750-850mm. , manualna. Nogi biurka kwadratowe, wykonane z profili stalowych 50x50mm, wyposażone w regulatory wraz z osłonami w kolorze czarnym lub szarym. Nogi wyposażone w tworzywowe stopki z możliwością poziomowania w zakresie 0-100mm. Nogi stołu w kształcie odwróconej litery U, połączone za pomocą łączyny z profilu min.50x30-2mm-spawana wewnątrz nóg. Profil osadzony w nodze 50x50. Spawy niewidoczne na zewnątrz. Nogi stołu/biurka oaz pozostałe elementy stelaża malowane farbą proszkową utwardzone metodą termiczną, co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Konstrukcja stalowa w całości malowana proszkowo farbami z certyfikatem QUALICOAT , nanoszona na fosforanowaną powierzchnię. Wszystkie elementy metalowe są zabezpieczone antykorozyjnie przez fosforowanie powierzchni. Trawersy wzdłużne wykonane z profilu stalowego min.50x30x2mm, obustronnie wyposażone w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniające sztywne połączenia z nogami, dodatkowo zakończone zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż i demontaż wszystkich elementów stelaża. Mocowanie polega na nałożenie na siebie profili w wypalone otwory łączyny nogi. Wypały w belce wzdłużnej oraz belce poprzecznej nóg gwarantują stabilność konstrukcji. Blat z dystansem pod blatem 5-8 mm. Grubość ścianki profili metalowych 2mm. Wszystkie elementy metalowe cięte laserowo, co zachowuje jakość cięcia i obrzeża profili bez ostrych krawędzi. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. Stelaż malowany na dowolny kolor RAL( min.10 kolorów), wykończenie drobna struktura –półmat, do wyboru na etapie realizacji zamówienia. Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, dwustronnie laminowanej o grubości 25mm. W blacie uwzględnione przelotki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: - Pozytywne wyniki badań lub Certyfikat zgodności z normą PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08 lub równoważne - sprawozdanie z badań na odporność powłoki lakierniczej wg. PN-ISO 4211-4:1999-min.poziom 4 lub równoważne - certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 i certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001:2015 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz ISO 45001:2018 lub równoważne -atest higieniczny na cały produkt-wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń z PZH lub równoważny | 2 | Pom. Fizyków 0/9; |
| 21. | STÓŁ/ Biurko 160 - S/B/160 Wymiary : 1600 mm szer. x 700 mm głębokość blatu. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Biurko z możliwością regulacji wysokości blatu. Regulacja wysokości jest w zakresie 750-850mm. , manualna. Nogi biurka kwadratowe, wykonane z profili stalowych 50x50mm, wyposażone w regulatory wraz z osłonami w kolorze czarnym lub szarym. Nogi wyposażone w tworzywowe stopki z możliwością poziomowania w zakresie 0-100mm. Nogi stołu w kształcie odwróconej litery U, połączone za pomocą łączyny z profilu min.50x30-2mm-spawana wewnątrz nóg. Profil osadzony w nodze 50x50. Spawy niewidoczne na zewnątrz. Nogi stołu/biurka oaz pozostałe elementy stelaża malowane farbą proszkową utwardzone metodą termiczną, co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Konstrukcja stalowa w całości malowana proszkowo farbami z certyfikatem QUALICOAT , nanoszona na fosforanowaną powierzchnię. Wszystkie elementy metalowe są zabezpieczone antykorozyjnie przez fosforowanie powierzchni. Trawersy wzdłużne wykonane z profilu stalowego min.50x30x2mm, obustronnie wyposażone w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniające sztywne połączenia z nogami, dodatkowo zakończone zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż i demontaż wszystkich elementów stelaża. Mocowanie polega na nałożenie na siebie profili w wypalone otwory łączyny nogi. Wypały w belce wzdłużnej oraz belce poprzecznej nóg gwarantują stabilność konstrukcji. Blat z dystansem pod blatem 5-8 mm. Grubość ścianki profili metalowych 2mm. Wszystkie elementy metalowe cięte laserowo, co zachowuje jakość cięcia i obrzeża profili bez ostrych krawędzi. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. Stelaż malowany na dowolny kolor RAL( min.10 kolorów), wykończenie drobna struktura –półmat, do wyboru na etapie realizacji zamówienia. Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, dwustronnie laminowanej o grubości 25mm. W blacie uwzględnione przelotki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: - Pozytywne wyniki badań lub Certyfikat zgodności z normą PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08 lub równoważne - sprawozdanie z badań na odporność powłoki lakierniczej wg. PN-ISO 4211-4:1999-min.poziom 4 lub równoważne - certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 i certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001:2015 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz ISO 45001:2018 lub równoważne -atest higieniczny na cały produkt-wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń z PZH lub równoważny | 4 | Pom. Fizyków 0/2 |
| 22. | STÓŁ/Biurko 170 - S/B/170 Wymiary : 1700 mm szer. x 700 mm głębokość blatu. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Biurko z możliwością regulacji wysokości blatu. Regulacja wysokości jest w zakresie 750-850mm. , manualna. Nogi biurka kwadratowe, wykonane z profili stalowych 50x50mm, wyposażone w regulatory wraz z osłonami w kolorze czarnym lub szarym. Nogi wyposażone w tworzywowe stopki z możliwością poziomowania w zakresie 0-100mm. Nogi stołu w kształcie odwróconej litery U, połączone za pomocą łączyny z profilu min.50x30-2mm-spawana wewnątrz nóg. Profil osadzony w nodze 50x50. Spawy niewidoczne na zewnątrz. Nogi stołu/biurka oaz pozostałe elementy stelaża malowane farbą proszkową utwardzone metodą termiczną, co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Konstrukcja stalowa w całości malowana proszkowo farbami z certyfikatem QUALICOAT , nanoszona na fosforanowaną powierzchnię. Wszystkie elementy metalowe są zabezpieczone antykorozyjnie przez fosforowanie powierzchni. Trawersy wzdłużne wykonane z profilu stalowego min.50x30x2mm, obustronnie wyposażone w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniające sztywne połączenia z nogami, dodatkowo zakończone zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż i demontaż wszystkich elementów stelaża. Mocowanie polega na nałożenie na siebie profili w wypalone otwory łączyny nogi. Wypały w belce wzdłużnej oraz belce poprzecznej nóg gwarantują stabilność konstrukcji. Blat z dystansem pod blatem 5-8 mm. Grubość ścianki profili metalowych 2mm. Wszystkie elementy metalowe cięte laserowo, co zachowuje jakość cięcia i obrzeża profili bez ostrych krawędzi. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. Stelaż malowany na dowolny kolor RAL( min.10 kolorów), wykończenie drobna struktura –półmat, do wyboru na etapie realizacji zamówienia. Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, dwustronnie laminowanej o grubości 25mm. W blacie uwzględnione przelotki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: - Pozytywne wyniki badań lub Certyfikat zgodności z normą PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08 lub równoważne - sprawozdanie z badań na odporność powłoki lakierniczej wg. PN-ISO 4211-4:1999-min.poziom 4 lub równoważne - certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 i certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001:2015 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz ISO 45001:2018 lub równoważne -atest higieniczny na cały produkt-wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń z PZH lub równoważny | 1 | Pom. Fizyków 0/1 |
| 23. | Stół/Biurko 178 - S/B/178 Biurko z możliwością regulacji wysokości blatu. Regulacja wysokości jest w zakresie 750-850mm. , manualna. Nogi stołu kwadratowe, wykonane z profili stalowych 50x50mm, wyposażone w regulatory wraz z osłonami w kolorze czarnym lub szarym. Nogi wyposażone w tworzywowe stopki z możliwością poziomowania w zakresie 0-100mm. Nogi biurka w kształcie odwróconej litery U, połączone za pomocą łączyny z profilu min.50x30-2mm-spawana wewnątrz nóg. Profil osadzony w nodze 50x50. Spawy niewidoczne na zewnątrz. Nogi stołu/biurka oraz pozostałe elementy stelaża malowane farbą proszkową utwardzone metodą termiczną, co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Konstrukcja stalowa w całości malowana proszkowo farbami z certyfikatem QUALICOAT , nanoszona na fosforanowaną powierzchnię poprawiającą odporność powłoki. Trawersy wzdłużne wykonane z profilu stalowego min.50x30x2mm, obustronnie wyposażone w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniające sztywne połączenia z nogami, dodatkowo zakończone zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż i demontaż wszystkich elementów stelaża. Mocowanie polega na nałożenie na siebie profili w wypalone otwory łączyny nogi. Wypały w belce wzdłużnej oraz belce poprzecznej nóg gwarantują stabilność konstrukcji. Blat z dystansem pod blatem 5-8 mm. Grubość ścianki profili metalowych 2mm. Wszystkie elementy metalowe cięte laserowo, co zachowuje jakość cięcia i obrzeża profili bez ostrych krawędzi. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. Stelaż malowany na dowolny kolor RAL( min.10 kolorów), wykończenie drobna struktura –półmat, do wyboru na etapie realizacji zamówienia. Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, dwustronnie laminowanej o grubości 25mm. W blacie uwzględnione przelotki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia. Blat w całości przy maksymalnym wykorzystaniu arkusza płyty. Blat należy wykonać na wymiar i dociąć do istniejących ścian i wnęk, ościeży okiennych, parapetów i innych elementów stałych. Wszystkie styki blatu ze ścianami, oknami i innymi przegrodami należy wykończyć silikonem sanitarnym dopasowanym do koloru blatu lub ściany. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: - sprawozdanie z badań na odporność powłoki lakierniczej wg. PN-ISO 4211-4:1999-min.poziom 4 lub równoważnej - certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001:2015 w zakresie produkcji i sprzedaży mebli biurowych oraz ISO 45001:2018 lub równoważne | 1 | Pomieszczenie Fizyków 0/3 |
| 24. | Krzesło dostawne z podłokietnikami z nakładką - Kd/p/n Krzesło dostawne z nakładką z podłokietnikami Krzesło o wymiarach: - Szerokość siedziska 445 mm. - Szerokość oparcia 420 mm. - Głębokość siedziska 440 mm. - Wysokość siedziska 450 mm - Wysokość oparcia 340 mm. - Wysokość całkowita krzesła 790 mm. - Szerokość całkowita krzesła 605 mm. - Głębokość całkowita krzesła 520 mm. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% - Funkcja sztaplowania 8 sztuk. - Kubełkowe, jednoelementowe siedzisko z oparciem, wykonane polipropylenu o geometrycznym, prostym kształcie. - Plastikowy kubełek o właściwościach trudnopalnych. - Kubełek jest bardzo elastyczny, a oparcie mocno ugina się pod naciskiem pleców. - W kubełku między oparciem i siedziskiem prostokątny otwór o wymiarach 130 mm x 45 mm służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła. - Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach. - Plastik na oparciu i siedzisku z przodu posiada wyraźnie wyodrębniona chropowatą powierzchnię. Boczne elementy kubełka są gładkie - Stelaż wykonany ze stalowej chromowanej rury o średnicy 19 mm. - Stelaż o kształcie odwróconej litery V. - Stelaż zakończony plastikowymi stopkami o kształcie klina. - Stopki przedłużone do wewnątrz krzesła posiadają łukowy kształt odpowiadający średnicy rury stelaża. Ten kształt ułatwia sztaplowanie i dystansuje stelaże podczas układania na sobie kolejnych krzeseł. - Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem. - Kolor plastiku do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji. - Podłokietniki na stelażu prętowym z plastikową nakładką. - Nakładka na podłokietnikach obraca się do pionu w celu ułatwienia sztaplowania krzeseł. - Na siedzisku tapicerowana nakładka wykonana z pianki trudnozapalnej tapicerowanej tkaniną. - Parametry tapicerki. Odporna na ścieranie oraz zabrudzenie (krew, uryna), z barierą przed drobnoustrojami, bakteriami i grzybami. Skład: powłoka 100% winyl, baza 100% poliester. Waga min.650 g/m2. Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale’a. Odporność na światło 7. Trudnopalność BS EN 1021:1, BS EN 1021:,2 lub równoważna. - Tapicerka siedziska w kolorze do wyboru z wzornika producenta na etapie realizacji zamówienia Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: - Świadectwo/sprawozdanie z badań na trudnopalność kubełka wg norm PN- EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014 lub równoważnymi -wyniki badań zgodności z normą PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-9, PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 1728:2012 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych --Certyfikat producenta ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważne - Kartę katalogową produktu zawierającą zdjęcie producenta całego mebla (nie części składowe) ,opis techniczny produktu, nazwę producenta, symbol produktu , potwierdzające zgodność oferowanego produktu z opisem. | 14 | Pokoje fizyków 0/11;0/10;0/9;0/1;0/2;0/3;06/ |
| 25. | Szafa aktowa 60/60 – SZ/A/60/60 Szafa, jednokomorowa zamykana pojedynczym frontem uchylnym na klucz. Wyposażona w min.4 półki, dzielące wnętrze szafy na 5 części. Wszystkie półki oklejone po całym obwodzie, z regulacją skokową , na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Wąskie krawędzie zabezpieczono obrzeżem ABS 2 mm. Fronty wyposażone w uchwyt meblowy do ustalenia na etapie realizacji. Szafa na nóżkach metolowych w wys.10 cm. Drzwi zachodzące na wieniec. Korpus, półki oraz fronty szafki wykonane z płyty o grubości 18mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm. Zawiasy pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samozamykania z cichym domykiem. Ściana tylna usztywniająca konstrukcję wykonana z płyty HDF, jednostronnie laminowana, o grubości 2,5mm wpuszczona w rowki boczne korpusu. Wymiar całkowity: 600 mm szer. x 600 mm gł. x 2100 mm wys. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Wykonana w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1, w dekorze do wyboru na etapie realizacji. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -dokument (certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1 lub równoważny -oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa , która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie | 1 | Pomieszczenie Fizyków 0/9;0/2; |
| 26. | Szafa aktowa 60/40 – SZ/A/60/40 Szafa jednokomorowa zamykana pojedynczym frontem uchylnym na klucz. Wyposażona w min.4 półki, dzielące wnętrze szafy na 5 części. Wszystkie półki oklejone po całym obwodzie, z regulacją skokową , na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Wąskie krawędzie zabezpieczono obrzeżem ABS 2 mm. Fronty wyposażone w uchwyt meblowy do ustalenia na etapie realizacji. Szafa na nóżkach metolowych w wys.10 cm. Drzwi zachodzące na wieniec. Korpus, półki oraz fronty szafki wykonane z płyty o grubości 18mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm. Zawiasy pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samozamykania z cichym domykiem. Ściana tylna usztywniająca konstrukcję wykonana z płyty HDF, jednostronnie laminowana, o grubości 2,5mm wpuszczona w rowki boczne korpusu. Wymiar całkowity: 600 mm szer. x 400 mm gł. x 2100 mm wys. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Wykonana w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1, w dekorze do wyboru na etapie realizacji. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -dokument (certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1 lub równoważny -oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa , która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie | 2 | Pomieszczenia Fizyków: 0/2;0/3 |
| 27. | Szafa aktowa 120/40 – SZ/A/120/40 Szafa z przegrodą pionową , dwukomorowa zamykana podwójnym frontem uchylnym na klucz. Wyposażona w min.4 półki, w każdej przegrodzie, dzielące wnętrze szafy na 5 części. Wszystkie półki oklejone po całym obwodzie, z regulacją skokową , na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Wąskie krawędzie zabezpieczono obrzeżem ABS 2 mm. Fronty wyposażone w uchwyt meblowy do ustalenia na etapie realizacji. Szafa na nóżkach metolowych w wys.10 cm. Drzwi zachodzące na wieniec. Korpus, półki oraz fronty szafki wykonane z płyty o grubości 18mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm. Zawiasy pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samozamykania z cichym domykiem. Ściana tylna usztywniająca konstrukcję wykonana z płyty HDF, jednostronnie laminowana, o grubości 2,5mm wpuszczona w rowki boczne korpusu. Wymiar całkowity: 1200 mm szer. x 400 mm gł. x 2100 mm wys. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Wykonana w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1, w dekorze do wyboru na etapie realizacji. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -dokument (certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1 lub równoważny -oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa , która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie | 4 | Pomieszczenia Fizyków:0/10;0/9;0/3 |
| 28. | Szafa aktowa narożna z blendą – SZ/A/N/106 Szafa jednokomorowa zamykana jednoskrzydłowymi drzwiami uchylnymi, wyposażona w zamek na klucz oraz blendę o szer.400mm. Wyposażona w min.4 półki, w każdej przegrodzie, dzielące wnętrze szafy na 5 części. Wszystkie półki oklejone po całym obwodzie, z regulacją skokową , na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Wąskie krawędzie zabezpieczono obrzeżem ABS 2 mm. Fronty wyposażone w uchwyt meblowy do ustalenia na etapie realizacji. Szafa na nóżkach metalowych w wys.10 cm, z regulacją wysokości. Drzwi zachodzące na wieniec. Korpus, półki oraz fronty szafki wykonane z płyty o grubości 18mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm. Zawiasy pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samozamykania z cichym domykiem. Ściana tylna usztywniająca konstrukcję wykonana z płyty HDF, jednostronnie laminowana, o grubości 2,5mm wpuszczona w rowki boczne korpusu. Wymiar całkowity: 1006 mm szer. x 590mm gł. x 2100 mm wys. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Należy bezwzględnie dokonać pomiary przed realizacją tak aby spasować zabudowę z istniejącym filarem. Wykonana w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1, w dekorze do wyboru na etapie realizacji. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -dokument (certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1 lub równoważny -oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa , która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie | 1 | Pokój fizyków 0/1 |
| 29. | Zabudowa szaf aktowych z szafą narożną – Z/SZ/A/N Wymiary szer. całkowita 2920mm x gł.420mm x 2100h mm Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Należy bezwzględnie dokonać pomiary przed realizacją tak aby spasować zabudowę z istniejącym filarem. Zabudowa składająca się z czterech segmentów 3x565mm szer. oraz 1x905 mm szer.(szafa narożna) z frontem 565mm, zakończona blendami maskującymi. Korpus wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, dwustonnie laminowanej, o strukturze antyrefleksyjnej, klasie higieniczności E1, gęstości 650-690 kg /m3. Boki i wieńce i drzwi z płyty o grubości min.18mm. Fronty zachodzące na wieniec. Tylna ściana wykonana z płyty HDF jednostronnie laminowanej, o grubości min.2,5mm wpuszczona w rowki boczne korpusu. Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm, w kolorze płyty. Szafa wyposażona w min.4 półki, w każdej przegrodzie, dzielące wnętrze szafy na 5 części. Wszystkie półki oklejone po całym obwodzie, z regulacją skokową , na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Zawiasy pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samozamykania z cichym domykiem. Szafa na nóżkach metalowych w wys.10 cm, z regulacją wysokości. Kolorystyka płyty i uchwytów do wyboru z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Ściana tylna usztywniająca konstrukcję wykonana z płyty HDF, jednostronnie laminowana, o grubości 2,5mm wpuszczona w rowki boczne korpusu. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -dokument (certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1 lub równoważny -oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa , która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie. -rysunek techniczny | 1 | Pomieszczenia Fizyków: 0/2 |
| 30. | Szafki skrytkowe - SZ/Sk/100 Szafka do przechowywania rzeczy osobistych (skrytkowa) Korpus szafy na nóżkach z możliwością wypoziomowania. fabrycznie sklejony i dostarczony w całości. Półki konstrukcyjne o grubości 18 mm. Drzwi skrzydłowe – 24 sztuki, zachodzące na wieniec. Po cztery komory w poziomie i sześć w pionie. W każdych drzwiach zamontowany zamek jednopunktowy. Szafka osadzona na nóżkach metalowych z regulatorem wysokości o wys. 100 mm . Wymiar gabarytowym szer.1000mm x gł. 400mm x1900 mm. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Wykonana w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1, w jednobarwnym dekorze do wyboru na etapie realizacji. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -dokument (certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1 lub równoważny -oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa , która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie. -rysunek techniczny | 2 | Pokój socjalny |
| 31. | Szafki skrytkowe – Sz/Sk/50 Szafka do przechowywania rzeczy osobistych(skrytkowa) Korpus szafy na nóżkach umożliwiających jej wypoziomowanie, fabrycznie sklejony i dostarczony w całości. Półki konstrukcyjne o grubości 18 mm. Drzwi skrzydłowe – 12 sztuk zachodzące na wieniec. Po trzy komory w poziomie i trzy w pionie.W każdych drzwiach zamontowany zamek jednopunktowy. Szafka osadzona na nóżkach metalowych z regulatorem wysokości o wys. 100 mm . Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 18 mm. mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szafy za pomocą złączy stabilizujących . Szafa będzie ustawiona tylną ścianą do frontu szatni, wykonanie pleców musi być więc estetycznie, bez śladów kleju i nawierceń płyty. Wymiar gabarytowym 500x400x1800 mm. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Wykonana w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1, w jednobarwnym dekorze ,kolor płyty i uchwyty do wyboru na etapie realizacji. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -dokument (certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1 lub równoważny -oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa , która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie -rysunek techniczny | 1 | Szatnia |
| 32. | Szafka socjalna z roletą - SZ/S/R Wymiary gabarytowe: szer.550mm x głęb.450mm x wys.900mm Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Szafka jednokomorowa, z blatem, zamykana roletą meblową przesuwną. Korpus i fronty wykonane z płyty o gr.min.18mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2mm.Blat o grubości min.25mm wykonany z płyty wiórowej laminowany laminatem HPL o dużej odporności na ścieranie, uderzenia, zarysowania i działanie detergentów, odporny na działanie podwyższonej temperatury i wilgoć. Szafka osadzona na kółkach z tworzywa sztucznego fi500mm, dwa kółka wyposażone w hamulec. Wyposażona w min.2 półki, dzielące wnętrze szafy na 3 części. Wszystkie półki oklejone po całym obwodzie, z regulacją skokową , na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Wąskie krawędzie zabezpieczono obrzeżem ABS 2 mm. Kolorystyka płyty i rolety do uzgodnienia po podpisaniu umowy. Szafka wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1 Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -dokument (certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1 lub równoważny -oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa , która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie. | 1 | Pokój 0/6 |
| 33. | Szafka cargo – SZ/C Dostawka biurka typu cargo Kontener wykonany z płyty wiórowej MFC obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 , grubości 18mm ,oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2mm dobranym pod kolor płyty. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Top górny nachodzi na szuflady i licowany jest z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Wysoka szuflada z następującym podziałem wewnątrz na: półkę organizacyjną w górnej części o głębokości 80mm oraz pionową ściankę działową dzielącą przestrzeń na dwie części, w każdej z nich znajduje się półka z możliwością poziomowania. Kontener wyposażony w zamek cylindryczny z wymienną wkładką zamka. Kontener na stopkach z możliwością poziomowania w zakresie 10mm. Uchwyt metalowy oraz kolor płyty do wyboru z wzornika producenta na etapie realizacji umowy. Dostępna wersja prawa lub lewa , do wyboru na etapie realizacji umowy Wymiary: - Wysokość 950mm - Głębokość 800mm - Szerokość 340mm Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-1% Przedmiotowe środki dowodowe jakie należy złożyć wraz z ofertą: - Atest / certyfikat Producenta zgodny z: PN-EN 14073-2:2006-12 lub równoważne - Karta katalogowa produktu potwierdzająca parametry oraz zdjęcie całego mebla (nie części składowe). | 1 | Pokój 0/6 |
| 34. | Stół – S/Y Stół socjalny na podstawie Y o wymiarach: - Wysokość całkowita : 740mm - Szerokość blatu : 1200mm - Głębokość blatu : 700mm - Grubość blatu : 25mm Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-1% Budowa: Blat stały, wykonany z płyty wiórowej o grubości 25mm, obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2mm, dobrane pod kolor płyty. Podstawa stalowa składa się z dwóch nóg Y wykonanych ze stalowych profili 60x25mm, zespawanych ze sobą wspornikami blatu 60x25mm zakończone zaślepką z tworzywa sztucznego. Pomiędzy pionowymi elementami nóg wymagany jest prześwit o szerokości 50mm. W dolnej części noga jest połączona łącznikiem wykonanym z blachy stalowej o grubości 5mm. Rama blatu składa się z dwóch profili stalowych 40x30mm. Wysokość stała z możliwością poziomowania +15mm za pomocą stopek regulowanych. Kolorystyka: płyta meblowa i podstawa do wyboru z wzornika producenta przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Przedmiotowe środki dowodowe jakie należy złożyć wraz z ofertą: - Atest / certyfikat zgodny z: PN-EN 15372 lub równoważne - Karta katalogowa produktu potwierdzająca parametry oraz zdjęcie / rysunek całego stołu ( nie części składowe). | 1 | Pomieszczenie socjalne |
| 35. | Lada w kształcie litery L z dwoma kontenerami mobilnymi – L/Km Lada narożna w kształcie litery „L”, długość poszczególnych ramion wynosi odpowiednio: 2750mm /2300mm x 600 mm głębokość x 900 mm wysokość blatu roboczego. Lada od frontu powinna posiadać naklejoną tapetę obiektową 450g/3d dostosowaną do wymiarów lady, zakup tapety po stronie Wykonawcy , kolorystyka i wzór do wyboru i akceptacji przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Front lady wyposażony od frontu w oświetlenie wykonane w technologii LED z zastosowaniem pasków ledowych z niewidocznymi punktami świetlnymi. Włącznik oświetlenia do ustalenia z Zamawiającym , temperatura barwowa do wyboru przez Zamawiającego (2700; 3000; 4000; 5000; 7000 K lub zmienna płynna). Blat lady ( od str. frontu ) osadzony na szafce podpierającej dzielonej poziomo szufladami na trzy części. Dwie dolne po 30 cm głębokości i jedna 20 cm głębokości. Górna szuflada wyposażona w wkład piórnikowy umieszczony na ściankach szuflady . Szuflady płytowe wyposażone w prowadnice kulkowe. Dno szuflad wykonane z płyty HDF jednostronnie lakierowanej. Szafka wykonana w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3,w klasie higieniczności E1, w jednobarwnym dekorze , kolor do wyboru na etapie realizacji. Wąskie krawędzie zabezpieczono obrzeżem ABS 2mm. Szafka na nóżkach dopasowanych do stelaża. Element narożny blatu podparty od dołu blendą z płyty meblowej o grubości min 36 mm, na dwóch metalowych nóżkach-wzmocnienie blatu. Lada częściowo posiada możliwość regulacji wysokości blatu. Regulacja wysokości jest w zakresie 750-850mm. , manualna. Nogi kwadratowe, wykonane z profili stalowych 50x50mm, wyposażone w regulatory wraz z osłonami w kolorze czarnym lub szarym. Nogi wyposażone w tworzywowe stopki z możliwością poziomowania w zakresie 0-100mm. Nogi w kształcie odwróconej litery U, połączone za pomocą łączyny z profilu min.50x30-2mm-spawana wewnątrz nóg. Profil osadzony w nodze 50x50. Spawy niewidoczne na zewnątrz. Nogi oraz pozostałe elementy stelaża malowane farbą proszkową utwardzone metodą termiczną, co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Konstrukcja stalowa w całości malowana proszkowo farbami z certyfikatem QUALICOAT , nanoszona na fosforanowaną powierzchnię poprawiającą odporność powłoki. Trawersy wzdłużne wykonane z profilu stalowego min.50x30x2mm, obustronnie wyposażone w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniające sztywne połączenia z nogami, dodatkowo zakończone zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż i demontaż wszystkich elementów stelaża. Mocowanie polega na nałożenie na siebie profili w wypalone otwory łączyny nogi. Wypały w belce wzdłużnej oraz belce poprzecznej nóg gwarantują stabilność konstrukcji. Grubość ścianki profili metalowych 2mm. Wszystkie elementy metalowe cięte laserowo, co zachowuje jakość cięcia i obrzeża profili bez ostrych krawędzi. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. Stelaż malowany na dowolny kolor RAL( min.10 kolorów), wykończenie drobna struktura –półmat, do wyboru na etapie realizacji zamówienia. Blat w części bocznej (pod ścianą) wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, dwustronnie laminowanej o grubości 25mm. W blacie uwzględnione przelotki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia. Blat o krótszym ramieniu ( front) wykonany z dwóch płyt. Blat w części frontowej typu Corian min.12 mm mieszanka żywicy akrylowej i naturalnych minerałów, tworzący jednorodny, nieporowaty materiał, łatwy do czyszczenia i odporny na zarysowania. Materiał ma jednolitą strukturę i i możliwość renowacji. Właściwości: gęstość 1750 kg/m³, ciężar na m²- 20,9; wytrzymałość na zginanie 64,3 Mpa, twardość wg skali Rockwell`a 107L; twardość wg skali Barcola 61. Blat z doklejką na krawędziach blatu, dostosowaną do grubości blatu na ramieniu. Lada od frontu zakończona drzwiczkami , zaprojektowanymi jako wahadłowe lub otwierane do wnętrza stanowiska obsługi. Od środka zamek pozwalający zamknąć dostęp do wnętrza szatni osobom postronnym. Front drzwiczek z naklejoną tapetą obiektową, jako kontynuacja dekoru z frontu lady. Drzwiczki o wysokości 800mm i szerokości 800mm spasowane w taki sposób, żeby tworzyć z ladą estetyczną całość. Wymiary podane przez Zamawiającego należy sprawdzić przed rozpoczęciem realizacji ( remont). Lada wyposażona w dwa kontenery mobilne: Kontener wykonany z płyty wiórowej MFC obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 , oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2mm dobranym pod kolor płyty. Korpus , plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18mm. Wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Top górny nachodzi na szuflady i licowany jest z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Szuflady na prowadnicach rolkowych z możliwością wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. Wszystkie szuflady powinny posiadać wysuw max.80%. Kontener posiada piórnik z wysuwem 80% , wykonany z tworzywa sztucznego i 3 szuflady w wkładach z tworzywa sztucznego. Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min.120mm, mocowany na dwóch śrubach. Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, montowany w froncie piórnika. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Kontener wyposażony w cztery kółka fi 40mm, w tym dwa powinny posiadać hamulec. Kontener klejony , montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Kolorystyka płyty z wzornika producenta, do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Wymiary : 430mm szer. x 600mm gł. x 600 mm wysokość całkowita. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą-dotyczy kontener mobilny 2 szt. -Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową ( nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla). -Certyfikat Producenta wg normy ISO 14021 lub równoważny Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą-dotyczy lada : -karta producenta dotycząca blatu typu Corian -Certyfikat Greenguard lub równoważny- dotyczy blat typu Corian -badania reakcji na ogień zgodnie z normą EN 13501-1:2018 lub równoważną- dotyczy blat typu Corian -Atest higieniczny na blat typu Corian -dokument (certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1 lub równoważny - dotyczy płyta szafki podpierającej i blat boczny - sprawozdanie z badań na odporność powłoki lakierniczej wg. PN-ISO 4211-4:1999-min.poziom 4 lub równoważnej – dotyczy stelaż, - certyfikat producenta systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001:2015 w zakresie produkcji i sprzedaży mebli biurowych oraz ISO 45001:2018 lub równoważne- dotyczy stelaż -W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca składa rysunek poglądowy w formie wizualizacji. | 1 | Szatnia -parter |
| 36. | Wieszaki na ubrania – W/U Konstrukcja stalowa , spawana w kształcie prostokąta o wymiarach 800szerx1800h mm. Konstrukcja na zespawanych stalowych nogach o długości 600mm. Profil o wymiarach 50x30mm. Do jednej z ram dospawano stalowe ramię w kształcie otwartej litery P o wymiarach 900x450h mm, wzmocnionej po skosie do podstawy stalowym ramieniem o długości 1250mm.Odległość między górnym i dolnym ramieniem wynosi 450mm. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Na ramieniu górnym i dolnym po obu stronach umocowano potrójny haczyk, umożliwiający zawieszenie 3szt. odzieży. Na każdym ramieniu ( górnym i dolnym) jest umocowanych po 10 potrójnych haczyków po jednej stronie ramienia. Stal malowana proszkowo oraz fosforowanie metalu przed malowaniem. Malowanie proszkowe w systemie nanoszenia powłoki elektrostatycznie oraz wygrzewaniu w piecu. Kolor do wyboru na etapie realizacji zamówienia. Haczyki w kolorze i kształcie do wyboru na etapie realizacji zamówienia. Numerki o kolejnych numerach od 1 do 150, na metalowym kółku z napisem BCO Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -rysunek techniczny | 3 | Szatnia |
| 37. | Krzesło dostawne bez nakładki i podłokietników – Kd/bn/bp Krzesło o wymiarach: - Szerokość siedziska 445 mm. - Szerokość oparcia 420 mm. - Głębokość siedziska 440 mm. - Wysokość siedziska 450 mm - Wysokość oparcia 340 mm. - Wysokość całkowita krzesła 790 mm. - Szerokość całkowita krzesła 535 mm. - Głębokość całkowita krzesła 520 mm. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% - Funkcja sztaplowania 8 sztuk. - Kubełkowe, jednoelementowe siedzisko z oparciem, wykonane polipropylenu o geometrycznym, prostym kształcie. - Plastikowy kubełek o właściwościach trudnopalnych. - Kubełek jest bardzo elastyczny, a oparcie mocno ugina się pod naciskiem pleców. - W kubełku między oparciem i siedziskiem prostokątny otwór o wymiarach 130 mm x 45 mm służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła. - Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach. - Plastik na oparciu i siedzisku z przodu posiada wyraźnie wyodrębniona chropowatą powierzchnię. Boczne elementy kubełka są gładkie - Stelaż wykonany ze stalowej chromowanej rury o średnicy 19 mm. - Stelaż o kształcie odwróconej litery V. - Stelaż zakończony plastikowymi stopkami o kształcie klina. - Stopki przedłużone do wewnątrz krzesła posiadają łukowy kształt odpowiadający średnicy rury stelaża. Ten kształt ułatwia sztaplowanie i dystansuje stelaże podczas układania na sobie kolejnych krzeseł. - Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem. - Kolor plastiku - do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: - Świadectwo/sprawozdanie z badań na trudnopalność kubełka wg norm PN- EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014 lub równoważnymi -wyniki badań zgodności z normą PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-9, PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 1728:2012 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych lub równoważne. -Certyfikat producenta ISO 9001oraz ISO 14001 lub równoważne - Kartę katalogową produktu zawierającą zdjęcie całego mebla (nie części składowe), opis techniczny produktu, nazwę producenta, potwierdzające zgodność oferowanego produktu z opisem | 25 | Korytarze |
| 38. | Krzesło dostawne bez nakładki z podłokietnikami – Kd/bn/zp Krzesło o wymiarach: - Szerokość siedziska 445 mm. - Szerokość oparcia 420 mm. - Głębokość siedziska 440 mm. - Wysokość siedziska 450 mm - Wysokość oparcia 340 mm. - Wysokość całkowita krzesła 790 mm. - Szerokość całkowita krzesła 605 mm. - Głębokość całkowita krzesła 520 mm. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% - Funkcja sztaplowania 8 sztuk. - Kubełkowe, jednoelementowe siedzisko z oparciem, wykonane polipropylenu o geometrycznym, prostym kształcie. - Plastikowy kubełek o właściwościach trudnopalnych. - Kubełek jest bardzo elastyczny, a oparcie mocno ugina się pod naciskiem pleców. - W kubełku między oparciem i siedziskiem prostokątny otwór o wymiarach 130 mm x 45 mm służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła. - Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach. - Plastik na oparciu i siedzisku z przodu posiada wyraźnie wyodrębniona chropowatą powierzchnię. Boczne elementy kubełka są gładkie - Stelaż wykonany ze stalowej chromowanej rury o średnicy 19 mm. - Stelaż o kształcie odwróconej litery V. - Stelaż zakończony plastikowymi stopkami o kształcie klina. - Stopki przedłużone do wewnątrz krzesła posiadają łukowy kształt odpowiadający średnicy rury stelaża. Ten kształt ułatwia sztaplowanie i dystansuje stelaże podczas układania na sobie kolejnych krzeseł. - Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem. - Podłokietniki na stelażu prętowym z plastikową nakładką. Nakładka na podłokietnikach obraca się do pionu w celu ułatwienia sztaplowania krzeseł. - Kolor plastiku - do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: - Świadectwo/sprawozdanie z badań na trudnopalność kubełka wg norm PN- EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014 lub równoważnymi -wyniki badań zgodności z normą PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-9, PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 1728:2012 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych lub równoważne -Certyfikat producenta ISO 9001oraz ISO 14001 lub równoważne - Kartę katalogową produktu zawierającą zdjęcie całego mebla (nie części składowe), opis techniczny produktu, nazwę producenta, symbol produktu, potwierdzające zgodność oferowanego produktu z opisem. | 10 | Korytarze |
| 39. | Krzesło – K/d/S Krzesło z podłokietnikami Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami o wymiarach: - Szerokość całkowita: 580mm - Wysokość całkowita: 820 mm - Wysokość siedziska: 450 mm. - Szerokość siedziska: 430 mm - Szerokość oparcia: 380 mm - Głębokość siedziska: 420 mm - Głębokość całkowita: 530 mm Tolerancja wymiarów na szerokości, głębokości +-1%, na wysokości +-1% Krzesło stacjonarne z podłokietnikami na czterech metalowych nogach z siedziskiem i oparciem z tworzywa sztucznego: - Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego oddzielone od siebie. - Siedzisko zamknięte od spodu osłoną z tworzywa sztucznego posiada tapicerowaną nakładkę. - Szkielet nakładki o grubości 3 mm wykonany z tworzywa sztucznego i pokryty jest pianką ciętą o gęstości min. 50kg/m3 i grubości 10 mm - Elementy z tworzywa sztucznego pozbawione są porów, odporne na zabrudzenia - Rama krzesła stalowa, składa się z 4 nóg wykonanych z rury fi 22x2,0 mm oraz podstawy siedziska wykonanej z profilu stalowego 20x10mm oraz rury fi18x2,5mm - Podłokietniki zamknięte, zintegrowane z oparciem i siedziskiem - Elementy metalowe malowane proszkowo - Wszystkie powierzchnie z łatwym dostępem do czyszczenia lub dezynfekcji. - Krzesło szczególne polecane do jednostek medycznych takich jak szpitale, przychodnie medyczne itp. - Stopki z tworzywa sztucznego do miękkich powierzchni. - Możliwość sztaplowania max. 7 szt. - Kolorystyka: z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z Zamawiającym. - Parametry nakładki tapicerowane nie gorszej niż: Tkanina tapicerska: Skład: warstwa wierzchnia: 100% winyl / uretan, podkład: 100% Hi-Loft poliester Gramatura: 650 g/m2 Odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2, lub równoważna DIN 4102 B2, NF P 92 – 503 M2 lub równoważne - redukcja aktywności Coronavirus1-Norma ISO 21702 lub równoważna Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: - Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z: EN16139 lub równoważny - Paszport produktu Zgodny z normą EN ISO 14021, Typ II lub równoważny - Atesty potwierdzające parametry tapicerki - katalog i/lub ulotka informacyjna producenta lub dystrybutora – potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu oraz zdjęcie całego mebla (nie części składowe). | 2 | Pokój socjalny |
| 40. | Regał magazynowy metalowy- Rm / 90 Regał metalowy Regał magazynowy 900 x 600 x 2100. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-5% Regał ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały, wyposażony w min.4 pełnych półek. Nogi regału wykonane ze wzmocnionego kątownika wyposażonego w stopki z tworzywa sztucznego, które chronią podłoże przed zarysowaniem. Półki wykonane z blachy o gr.0,8mm pozwalające na maksymalne obciążenie półki do 100 kg. wyposażone w wzmocnienie od spodu kątownikiem, w celu zwiększenia nośności i stabilności regału. Regał z możliwością skręcenia z sąsiednim regałem oraz z możliwością przymocowania do ściany co zwiększa dopuszczalne obciążenie półek. Dodatkowo wyposażony we wsporniki na zakończeniu półek które uniemożliwią wysuwanie się zawartości. Regał łatwy w czyszczeniu odporny na wilgoć oraz środki chemiczne używane do dezynfekcji. Tolerancja wysokości 5%. Ze względu na wysokość pomieszczenia należy dokonać pomiaru z natury w celu dopasowania wysokości regału. Ze względu na wysokość pomieszczenia należy dokonać pomiaru z natury w celu dopasowania wysokości regału. Gwarancja: 24 miesiące na cały mebel+10 lat na powłoki lakiernicze i trwałość połączeń ( zgrzewanie i spawanie) Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -Certyfikat producenta ISO 9001oraz ISO 14001 lub równoważne | 1 | Magazyn |
| 41. | Regał magazynowy 1200x 350 x 2100.- Rm / 120 Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-5% Regał ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały, wyposażony w min.4 pełnych półek. Nogi regału wykonane ze wzmocnionego kątownika wyposażonego w stopki z tworzywa sztucznego, które chronią podłoże przed zarysowaniem. Półki wykonane z blachy o gr.0,8mm pozwalające na maksymalne obciążenie półki do 100 kg. wyposażone w wzmocnienie od spodu kątownikiem, w celu zwiększenia nośności i stabilności regału. Regał z możliwością skręcenia z sąsiednim regałem oraz z możliwością przymocowania do ściany co zwiększa dopuszczalne obciążenie półek. Dodatkowo wyposażony we wsporniki na zakończeniu półek które uniemożliwią wysuwanie się zawartości. Regał łatwy w czyszczeniu odporny na wilgoć oraz środki chemiczne używane do dezynfekcji. Tolerancja wysokości 5%. Ze względu na wysokość pomieszczenia należy dokonać pomiaru z natury w celu dopasowania wysokości regału. Ze względu na wysokość pomieszczenia należy dokonać pomiaru z natury w celu dopasowania wysokości regału. Gwarancja: 24 miesiące na cały mebel+10 lat na powłoki lakiernicze i trwałość połączeń ( zgrzewanie i spawanie) Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -Certyfikat producenta ISO 9001oraz ISO 14001 lub równoważne | 4 | Magazyn |
| 42. | Szafa ubraniowa 900/590 – SZ/U/90/59 Szafa ubraniowa z przegrodą pionową , dwukomorowa zamykana podwójnym frontem uchylnym na klucz. Wyposażona w półkę na buty i półkę górną, pod półką w każdej przegrodzie umieszczony drążęk na ubrania. Wąskie krawędzie zabezpieczono obrzeżem ABS 2 mm. Fronty wyposażone w uchwyt meblowy do ustalenia na etapie realizacji. Szafa na nóżkach metolowych w wys.10 cm. Drzwi zachodzące na wieniec. Korpus, półki oraz fronty szafki wykonane z płyty o grubości 18mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm. Zawiasy pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samozamykania z cichym domykiem. Ściana tylna usztywniająca konstrukcję wykonana z płyty HDF, jednostronnie laminowana, o grubości 2,5mm wpuszczona w rowki boczne korpusu. Wymiar całkowity: 900 mm szer. x 590 mm gł. x 2100 mm wys. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Wykonana w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1, w dekorze do wyboru na etapie realizacji. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: -dokument (certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1 lub równoważne -oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa , która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322lub równoważną. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie. | 1 | Pokój Fizyków 0/1 |
| 43. | Szafka na klucze – SZ/Kl/300 Wymiar całkowity: 730 mm szer. x 140 mm gł. x 550 mm wys. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +-2%, na wysokość: +-2% Szafka na klucze wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor jasny szary lub biały. Szafka zamykana podwójnym frontem uchylnym , zamykana na zamek bębenkowy z kompletem kluczy ( min.2 szt.). Wyposażona w ruchome szyny z 10 haczykami na każdej prowadnicy. Szyny z haczykami są przymocowane do uchwytów po wewnętrznej stronie szafki i można je przemieścić w razie potrzeby. Dodatkowe szyny znajdują się na zamontowanych na zawiasach ruchomych drzwiczkach wewnątrz szafki. Ilość haczyków do zawieszenia kluczy: 300 szt. Listwy wieszakowe są ponumerowane. Szafka do zamontowania na ścianie ( otwory montażowe w tylnej ściance). Przedmiotowe środki dowodowe: dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: - katalog i/lub ulotka informacyjna producenta lub dystrybutora – potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu oraz zdjęcie całego mebla (nie części składowe). | 1 |  |