Wyjaśnienie  do rysunku rzut poddasza w związku z wykonaniem części prac budowlanych w latach poprzednich

Zadanie Przywracanie dawnego blasku Dworowi Lutosławskich -Etap V

Zakres remontu w poddaszu willi  Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich  w Drozdowie obejmuje:

- oczyszczenie z kurzu, pajęczyn ,brudu więźby dachowej i ścian kolankowych  murowanych z cegły

- wykonanie ocieplenia strychu - ściany kolankowe  z  mineralnej płyta izolacyjna wykonana z betonu komórkowego, system paroprzepuszczalny przeznaczony do ocieplania  ścian zewnętrznych od wewnątrz, płyty gęstości 115 kg/m3, É=0,042W/mK, gr. d=0,16÷0,18 m klejone do ściany zaprawą lekką Więźba -Wełna mineralna max É=0,034 W/mK gr. całkowita d=0,3 m

w dwóch warstwach pomiędzy krokwiami i od spodu z paroizolacją

- wykonanie obudowy ścian kolankowych płytą gk wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm

wykonanie obudowy płyta 2x gk wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm  stropu więźby dachowej

- obudowa z 2 x gk  wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm( słupów i płatwi w przestrzeni  pomieszczeń )

- ułożenie wykładzin  PCV  tarkiett na wykonanych podłożach betonowych

- przeszpachlowanie i pomalowanie sufitów i ścian i ścianek kolankowych pomieszczeń

-montaż 1 szt. drzwi stalowych EI 30

W latach wcześniejszych dokonano rozbiórek ścian i kominów .Na stropie wykonano ocieplenie ze styropianu gr 5-10 cm i wykonano wylewkę betonowa pod posadzki z tarkett wyrównując poziom .  Wybudowano  ściany  2x gk świetlni z izolacją z wełny z zamontowaniem drzwi EI -60 oraz wybudowano ściany przy świetlni   wydzielające  pomieszczenia 4/5 i pom 4.1 .Zrezygnowano z wydzielenie pomieszczeń WC( 4.10 i 4.9) . Wykonano roboty wykończeniowe ( posadzki PCV, szpachlowanie, malowanie  pom.4.4  wraz z ocieplenie stropu ).Zamontowano stolarkę drzwiową  EI 30 bez drzwi- 1 szt.  do pom 4.1 .

W pom 4.4 należy wnękę pod oknem wypełnić bloczkami z betonu komórkowego ( multipor) z przeszpachlowaniem -ujęte do wykonanie

Sporządziła

Anna Armista