Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1: Zakup i dostawa symulatora wózka widłowego.

W skład symulatora muszą wejść co najmniej:

1. Konstrukcja/platforma: stalowo-aluminiowa, malowana proszkowo, fotel i elementy sterujące regulowane, czujnik siedzenia i zapięcia pasów, obciążenie: min. 250 kg, min. 2 programowalne siłowniki ruchu, prędkość: min. 800 mm/s, częstotliwość sterowania: min. 1000 Hz, skok akumulatora: min. 100 mm.

2. Komputer stanowiska instruktorskiego:

- Procesor wielordzeniowy, osiągający w zestawieniach publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net wyniki nie niższe niż: Multithread Rating – 52000 pkt.

Single Thread Rating – 4400 pkt

Testy powinny zostać przeprowadzone przy standardowej częstotliwości taktowania podzespołów, zgodnej ze specyfikacją i dokumentacją ich producentów. Wyniki testów muszą zostać poświadczone wydrukiem ze strony internetowej, wydruki muszą być wykonane nie wcześniej niż 2 tygodnie przed upływem terminu składania ofert.

- Karta graficzna zintegrowana uzyskująca w teście PassMark G3D Rating Average G3D Mark min. 31000 punktów.

Testy powinny zostać przeprowadzone przy standardowej częstotliwości taktowania podzespołów, zgodnej ze specyfikacją i dokumentacją ich producentów. Wyniki testów muszą zostać poświadczone wydrukiem ze strony https://www.videocardbenchmark.net/. Ze względu na konieczność podania w druku OFERTA wielkości uzyskanych w teście punktów, wydruki muszą być wykonane nie wcześniej niż 2 tygodnie przed upływem terminu składania ofert.

- Pamięć operacyjna: min. 32 GB.

- Pojemność dysku twardego: min. 1000 GB.

- Złącza niezbędne do współpracy z symulatorem.

- Licencja dla Windows Professional 11 PL, zamawiający wymaga dostarczenie oprogramowania przeznaczonego dla placówek oświatowych, (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon lub oprogramowanie równoważne. Dopuszcza się licencję elektroniczną z kluczem licencyjnym zapisanym w BIOS. Oprogramowanie równoważne musi posiadać następujące cechy: zgodność z interfejsem API systemu minimum Windows 7 Pro, możliwość uruchamiania oprogramowania przeznaczonego do pracy na platformie Windows 32 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego, możliwość centralnego zarządzania systemem operacyjnym bez dodatkowego oprogramowania za pomocą usług katalogowych opartych na protokole LDAP kompatybilnych ze strukturą zarządzania opartą na serwerze domenowym Windows 2003. Oprogramowanie równoważne musi uruchamiać bez żadnych modyfikacji aplikacje oparte o technologię .NET 3.5/4 (aplikacja internetowa Sigma) W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia.

- Zasila z o mocy znamionowej nie mniej niż 750W i sprawności przynajmniej 85% przy 50% obciążenia, zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe.

- Klawiatura przewodowa standard QWERTY.

- Mysz przewodowa optyczna z rolką, 1000 dpi.

3. Ekran instruktora

- Typ wyświetlacza: matowy IPS.

- Obszar aktywny: min 32”.

- Rozdzielczość natywna min. 1920x1080.

- Proporcje matrycy: min. 16x9.

- Jasność min. 250 cd/m2.

- Kontrast statyczny: min. 3000:1.

- Złącza: min. 1x HDMI.

- Obudowa w kolorze obudowy komputera.

4. Google VR

- Pole widzenia horyzontalne: min. 110 stopni.

- Częstotliwość odświeżania: min. 90 HZ.

- Wsparcie dla Steam VR.

- Wyświetlacz: min. 1920px x 1920px na oko.

- Funkcja wykrywania i śledzenia rąk.

- Możliwość pracy bezprzewodowej.

5. Oprogramowanie

- Umożliwiające symulowanie jednej maszyny w czasie rzeczywistym

- Dostępne wózki typu diesel i elektryczne

- Umożliwiające odczuwanie poruszania się pojazdami przez synchronizację z platformą ruchu

- Umożliwiające symulację poruszania się wózka, poruszanie się po rampie, zjazd i podjazd oraz różne pory dnia i warunki atmosferyczne.

- Umożliwiające dokonanie oceny wykonywanych zadań.

- Licencja bezterminowa.

Symulator musi być kompletny, zawierać wszystkie elementy pozwalające na korzystanie z wszystkich jego funkcji oraz zapewniać optymalną pracę urządzenia.

Wykonawca zapewni instalację symulatora w miejscu dostawy.

Wykonawca przeprowadzi podstawowe szkolenie z obsługi dostarczonego symulatora w wymiarze min. 8h.

Gwarancja: min. 12 miesięcy.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego: ul. Warszawska 142, 42-202 Częstochowa.

Część 2: Zakup i dostawa symulatora do nauki jazdy

Stacjonarny symulator do nauki podstaw kierowania pojazdem.

W skład symulatora muszą wejść co najmniej:

- Konstrukcja stalowa umożliwiająca mocowanie monitorów, kierownicy, komputera, skrzyni biegów i fotela o łącznych wymiarach min. 140x200 cm.

- Fotel regulowany.

- Kierownica wyposażona co najmniej w kierunkowskazy, klakson.

- Drążek zmiany biegów.

- Min. 3 monitory:

- ustawione pod różnymi kątami w sposób zapewniający wrażenie przestrzeni i kąt widzenia min. 180 stopni;

- lusterko wsteczne wyświetlane na ekranie środkowym;

- przekątna każdego ekranu min. 22”;

- rozdzielczość min. 3840x1024.

- Oprogramowanie umożliwiające pracę na symulatorze w tym funkcje opisane w specyfikacji.

Funkcje: widoku samochodu z góry, symulacja jazdy po spożyciu alkoholu, kontrola włączenia/wyłączenia świateł, kontrola zapięcia pasów, hamulec ręczny, możliwość wyboru różnych pojazdów (w tym samochodów osobowych, autobusu, samochodu ciężarowego), możliwość wyboru różnych desek wskaźników,  możliwość wyboru manualnej i automatycznej skrzyni biegów, możliwość wyboru różnych warunków atmosferycznych, możliwość ćwiczenia jazdy na placu manewrowym, w mieście i poza miastem, sygnalizowanie błędów kierującego (np. kolizja, przejazd na czerwonym świetle, przejazd na zakazie, zbyt wysokie obroty itp.), pomiar czasu reakcji.

Zasilanie: 230V.

Symulator musi być kompletny, zawierać wszystkie elementy pozwalające na korzystanie z wszystkich jego funkcji oraz zapewniać optymalną pracę urządzenia.

Wykonawca zapewni instalację symulatora w miejscu dostawy.

Gwarancja: min. 12 miesięcy.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zespołu Szkół Samochodowych: ul. Św. Augustyna 3/7, 42-226 Częstochowa.