Załącznik nr 1 do umowy

Nr……………………….…..…….……………………   z dnia  ……….……  2026 r.)

# Zakres i wymogi opracowania projektowego

- Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji obejmującej rozbudowę drogi gminnej – ul. Kolejowej na odcinku od przejazdu kolejowego na bocznicy (wraz 
z przejazdem) przy dworcu PKP do ul. Księcia Józefa Poniatowskiego, wraz 
z rozbudową/ przebudową pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 751 realizowanej 
w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa ul. Kolejowej”.

- Lokalizacja obiektów budowlanych objętych zamówieniem.

Ulica Kolejowa w Ostrowcu Świętokrzyskim znajduje się w centralnej części miasta, 
w bliskim sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych, w tym ulicy Stefana Żeromskiego i Jana Onufrego Zagłoby.

Rys. nr 1. Orientacyjna lokalizacja inwestycji.

- Przedmiot i zakres zamówienia:

3.1.Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy publicznej drogi gminnej – ul. Kolejowej na odcinku od przejazdu kolejowego na bocznicy (wraz z przejazdem) przy dworcu PKP do ul. Księcia Józefa Poniatowskiego, wraz 
z rozbudową/ przebudową pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 751 wraz z opracowaniem map podziałowych, dokonaniem niezbędnych uzgodnień, uzyskaniem wymaganych przepisami warunków, zgód i opinii, prawomocnej decyzji ZRID oraz opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej.

Dokumentacja projektowa będzie opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 311).

Dokumentacja wchodząca w skład zamówienia będzie obejmowała następujący zakres:

- Rozbudowę publicznej drogi gminnej w przekroju ulicznym tj. okrawężnikowana jezdnia o nawierzchni z SMA, szerokości 7,00 m,

- rozbudowę/przebudowę pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 751 w zakresie budowy ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, drogi dla pieszych, odwodnienia 
i oświetlenia,

- budowę dróg dla pieszych o szer. 2,00 m z kostki brukowej betonowej,

- budowę dróg dla rowerów o szer. 2,50 m i nawierzchni z betonu asfaltowego,

- budowę pętli autobusowej w rejonie dworca PKP,

- budowę zjazdów, wyjazdów i wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej,

- budowę zjazdów publicznych o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- budowę miejsc postojowych wraz z drogami manewrowymi w rejonie dworca PKP,

- przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi,

- przebudowę kanalizacji deszczowej,

- przebudowę wydzielonego oświetlenia ulicznego w technologii LED wraz 
z doświetleniem przejazdów dla rowerów i przejść dla pieszych,

- budowę kanału technologicznego,

- przebudowę ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
i nadziemnym.

3.2. Zamówienie składa się z następujących etapów:

- Etap I obejmujący opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy ul. Kolejowej 
w rejonie dworca PKP wraz z opracowaniem wstępnego projektu zagospodarowania terenu, rozwiązaniami technicznymi w szczególności z analizą możliwości odwodnienia projektowanych dróg wraz z terenem przyległym, przedstawiając alternatywne rozwiązania uzasadnione przesłankami funkcjonalnymi 
i ekonomicznymi; koncepcja będzie podlegać pisemnemu uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego, której ostateczna treść będzie podstawą opracowania dokumentacji projektowej.

Z uwagi na planowaną modernizację dworca kolejowego realizowaną przez Polskie Koleje Państwowe S.A. w ramach programu „Dworce przyjazne pasażerom”, Zamawiający wymaga, aby koncepcja projektowa rozbudowy ul. Kolejowej w rejonie dworca PKP została opracowana w ścisłej współpracy oraz w uzgodnieniu 
z projektantem opracowującym projekt przebudowy dworca PKP. Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być spójne z rozwiązaniami przewidzianymi w projekcie przebudowy dworca oraz zapewniać prawidłowe funkcjonowanie i integrację całego węzła komunikacyjnego.

Wstępne założenia dotyczące rozbudowy ul. Kolejowej w rejonie dworca PKP zostały wypracowane w toku uzgodnień z PKP S.A., z uwzględnieniem planowanych działań inwestycyjnych oraz docelowego układu funkcjonalno–przestrzennego obszaru dworca kolejowego.

Opracowanie przedstawiające proponowany sposób zagospodarowania terenu 
w analizowanym obszarze, stanowi materiał wyjściowy do dalszych prac projektowych i uszczegółowienia rozwiązań na kolejnych etapach opracowania dokumentacji.

W ramach opracowania koncepcji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany 
do przedstawienia co najmniej 2 wariantów rozwiązań, które umożliwią Zamawiającemu porównanie różnych podejść projektowych i wybór najkorzystniejszego z nich.

- Etap II obejmujący opracowanie koncepcji projektowej dla całego zadania wraz 
z opracowaniem wstępnego projektu zagospodarowania terenu, rozwiązaniami technicznymi w szczególności z analizą możliwości odwodnienia projektowanych dróg wraz z terenem przyległym, przedstawiając alternatywne rozwiązania uzasadnione przesłankami funkcjonalnymi i ekonomicznymi; koncepcja będzie podlegać pisemnemu uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego, której ostateczna treść będzie podstawą opracowania dokumentacji projektowej.

Zamawiający informuje, że równolegle prowadzone są prace projektowe obejmujące przebudowę bocznic kolejowych oraz opracowanie kompleksowego projektu zagospodarowania terenu na obszarach, których zarządcą jest Walcownia Ostrowiecka WOST. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji opracowywanej dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy ul. Kolejowej z dokumentacją przygotowywaną 
w ramach wskazanego przedsięwzięcia w celu zapewnienia spójności i zgodności wszystkich rozwiązań projektowych.

W ramach opracowania koncepcji, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
co najmniej 2 wariantów rozwiązań, które umożliwią Zamawiającemu porównanie różnych podejść projektowych i wybór najkorzystniejszego z nich.

- Etap III obejmujący:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem i złożeniem wniosku 
w imieniu Inwestora do organu administracji architektoniczno-budowlanej 
o uzyskanie decyzji ZRID zawierającego między innymi:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym,

- mapy z projektami podziału nieruchomości,

- projekt architektoniczno-budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika 
z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń 
i innych dokumentów, w celu uzyskania w/w decyzji.

- Etap IV obejmujący:

- Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z klauzulą ostateczności decyzji.

- Opracowanie inwentaryzacji nieruchomości przejmowanych z mocy prawa pod pas drogowy według stanu na dzień wydania decyzji ZRID.

- Opracowanie projektów technicznych składających się w szczególności z: planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju 
i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji 
ich wykonywania, zawierających między innymi:

- analizy badań podłoża gruntowego,

- tabele robót ziemnych, tabele humusowania i plantowania,

- wykaz zjazdów na posesje wraz z podaniem ich powierzchni,

- profile podłużne ulic,

- przekroje poprzeczne z naniesionymi rzędnymi stałymi terenu,

- przekroje normalne w punktach charakterystycznych,

- przekroje konstrukcyjne,

- projekt konstrukcji nawierzchni,

- rysunki szczegółowe (np. zjazdu, odwodnienia, zabezpieczenia skarp, doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów itp.).

- Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu.

- Opracowanie dokumentacji kosztorysowej.

- Przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż.

7) Wykonanie stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego.

3.3. Skład dokumentacji projektowej:

1) Dokumentacja geotechniczna i ocena gruntów podłoża.

Dokumentację geotechniczną i ocenę gruntów podłoża należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja geotechniczna i ocena gruntów podłoża będzie stanowić część projektu budowlanego.

Dokumentację geotechniczną oraz ocenę nawierzchni i gruntów podłoża Wykonawca winien opracować w zakresie wystarczającym do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji nawierzchni. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne badania konieczne do opracowania tej dokumentacji w oparciu o wszelkie obowiązujące w okresie realizacji umowy przepisy.

2) Opracowania geodezyjne, w tym:

- mapa do celów projektowych:

- Aktualną mapę do celów projektowych niezbędną do opracowania projektu budowlanego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
z uwzględnieniem §31 rozporządzenia wskazanego w punkcie 5.4. j.

- mapy z projektami podziału nieruchomości:

  - Mapa z projektami podziału nieruchomości oraz wykazy zmian gruntowych uwzględniające zmianę użytków gruntowych innych niż „dr” na „Tp” i wykazy synchronizacyjne, powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  - Ostateczne zatwierdzenie projektowanych linii rozgraniczających pasa drogowego przez Zamawiającego nastąpi po ustaleniu przebiegu granic lub wyznaczeniu punktów granicznych przez Wykonawcę w terenie.

- dokumentacja geodezyjno – prawna dla wszystkich działek położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

- Weryfikacji i analizie podlegają granice wszystkich działek objętych inwestycją, nie tylko podlegających podziałowi.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji do aktualizacji danych ewidencyjnych i dokonania zmian w księgach wieczystych dla wszystkich działek wchodzących w obszar inwestycji, w szczególności w przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy powierzchnią działek wchodzących w obszar inwestycji ujawnioną w ewidencji gruntów, a powierzchnią wynikającą z danych geodezyjnych.

- Wykonawca sporządzi wykazy zmian danych ewidencyjnych dla wszystkich działek w granicach pasa drogowego objętych decyzją ZRID. Użytki gruntowe w tych działkach inne niż „dr” – drogi, należy oznaczyć symbolem „Tp” – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych.

- inwentaryzacja nieruchomości przejmowanych pod pas drogowy:

- Wykonawca zapewni wyznaczenie granic działek niestanowiących własności Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, wydzielanych pod pas drogowy oraz istniejących działek przejmowanych w całości, umożliwiając tym samym określenie w terenie zasięgów obszarów przejmowanych pod pas drogowy.

- Dla każdej działki wchodzącej w skład nieruchomości przejmowanej z mocy prawa należy podać m. in. powierzchnię, sposób zagospodarowania, rodzaj i ilość składników budowlanych oraz składników roślinnych, a także zamieścić dokumentację fotograficzną.

- Opisu działek należy dokonać według stanu na dzień wydania decyzji ZRID.

- Inwentaryzacja nieruchomości przejmowanych z mocy prawa powinna być sporządzona przed rozpoczęciem inwestycji, w terminie do 30 dni od dnia wydania decyzji ZRID.

- stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego:

- Stabilizację punktów granicznych pasa drogowego należy dokonać według zasad określonych w przepisach dotyczących rozgraniczenia nieruchomości.

- Stabilizacja polega na utrwaleniu punktu granicznego przez umieszczenie w nim znaku granicznego lub jednoznaczne oznaczenie jego położenia na istniejącym trwałym elemencie zagospodarowania terenu.

- Utrwaleniu podlegają wszystkie punkty graniczne linii rozgraniczających pas drogowy.

- Stabilizacji należy dokonać za pomocą betonowych lub plastikowych (PLASTMARK) znaków granicznych.

- Podstawę do wyznaczenia i utrwalenia przez Wykonawcę w terenie nowych punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi stanowi ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzająca podział nieruchomości.

- Stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego należy dokonać w terminie umożliwiającym Zamawiającemu dokonanie odbioru całości zadania określonego 
w § 2 ust. 1 pkt 4 umowy,

- przyjęcie opracowanej dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3) Projekt zagospodarowania terenu (dalej PZT):

Projekt zagospodarowania terenu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza standardowymi informacjami wynikającymi z przepisów Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w części opisowej projektu zagospodarowania terenu dodatkowych danych, w tym m.in.:

- wykaz działek, na których zlokalizowana jest inwestycja,

- parametry techniczne drogi w tym: długość jezdni, drogi dla rowerów, drogi dla pieszych, prędkość miarodajna i prędkość projektowa, klasa drogi, przekrój drogi, szerokość jezdni, szerokość elementów jezdni takich jak: drogi dla pieszych, zatoki, drogi dla rowerów, spadki poprzeczne, skrajnie, kategoria ruchu, sposób odwodnienia.

- analiza powiązań drogi z innymi drogami publicznymi,

- opis rozwiązań odwodnienia,

- zjazdy.

W części graficznej PZT Wykonawca zobowiązany jest między innymi do umieszczenia 
(na mapie do celów projektowych):

- linii rozgraniczających,

- zjazdów,

- wszystkie przebudowy, rozbiórki, budowy sieci,

- lokalizacje wpustów,

- umieścić zieleń istniejącą i przeznaczoną do wycinki oraz zieleń projektowaną,

- zaznaczyć obiekty do rozbiórek,

- opisać skosy, spadki jezdni, spadki poprzecze jezdni,

- podać wszystkie wymiary charakterystyczne.

4) Projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej.

Projekt architektoniczno – budowlany terenu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowiązany jest między innymi do:

- w części graficznej planu sytuacyjnego opisania wszystkich parametrów geometrycznych drogi w osi – łuki, krzywe przejściowe, przechyłki, poszerzenia na łukach, spadki podłużne i poprzeczne jezdni, zjazdy,

- na przekroju podłużnym: pokazania niwelety drogi, lokalizacji zjazdów, lokalizacji skrzyżowań, lokalizacji wpustów deszczowych wraz z ich rzędnymi,

- opisania wszystkich skosów, łuków, szerokości elementów drogowych,

- na przekrojach normalnych pokazania warstw konstrukcyjnych z wskazaniem rodzaju warstwy i jej grubości,

- na oddzielnym rysunku przedstawienia szczegółów konstrukcyjnych wraz 
z wymiarami elementów drogowych, ław betonowych, elementów odwodnienia, elementów umocnień itp.

5) Projekty architektoniczno – budowlane innych branż:

W projektach branżowych Wykonawca ma obowiązek umieścić wszelkie informacje 
i rozwiązania konieczne prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania. Dla każdego elementu należy opisać sposób doboru, podać obliczenia z których wynika dobór elementu, podać sposób wykonania robót oraz opisać każdy projektowany element (studzienki, przykanaliki, wpusty, słupy, studnie kanalizacji teletechnicznych itp.)

Projekty branżowe muszą zawierać min. plan sytuacyjny z dokładną lokalizacją wykonywanego elementu oraz profile i przekroje poszczególnych elementów w skali zapewniającej czytelność.

6) Projekty techniczne dla wszystkich branż, zawierające między innymi:

- analizy badań podłoża gruntowego,

- tabele robót ziemnych, tabele humusowania i plantowania,

- wykaz projektowanych zjazdów na posesje wraz z podaniem ich powierzchni,

- profil podłużny ulicy,

- przekroje poprzeczne z naniesionymi rzędnymi stałymi terenu,

- przekroje normalne w punktach charakterystycznych,

- przekroje konstrukcyjne,

- projekt konstrukcji nawierzchni,

- rysunki szczegółowe (np. zjazdu, odwodnienia, zabezpieczenia skarp, doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów itp.),

7) Dokumentacja kosztorysowa z wydzieleniem zakresu robót budowlanych dotyczących budowy dróg dla pieszych i dróg dla rowerów, jako osobnej części określającej jej wartość kosztową oraz zawierającą między innymi:

- przedmiary robót dla poszczególnych branż,

- kosztorys inwestorski dla poszczególnych branż (wraz z wykonaniem na wniosek Zamawiającego jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ramach kwoty umownej).

Dokumentację kosztorysową należy opracować odrębnie dla każdego z odcinków dróg.

8) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

Wykonawca zobowiązany jest opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Specyfikacje muszą opisywać każdą pozycję w kosztorysie inwestorskim.

Specyfikacje muszą opisywać każdą robotę przewidzianą w ramach inwestycji. Zabrania się umieszczania w specyfikacjach technicznych nazw własnych marek oraz opisów rozwiązań konkretnych produktów i producentów.

9) Projekt stałej organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać dla rozwiązań projektowych drogi zatwierdzonych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i przedłożyć do organu zarządzającego ruchem celem zatwierdzenia przed uzyskaniem ostatecznej/prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

10) Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne i decyzje administracyjne

Wykonawca jest zobowiązany skompletować wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, a także decyzje administracyjne dotyczące sporządzonego projektu budowlanego 
i zawartych w nim rozwiązań projektowych, niezbędne do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz wybudowania drogi.

3.4.W ramach tego zadania Wykonawca dokumentacji projektowej, zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania na podstawie opracowania projektowego będącego przedmiotem umowy, a koszty nadzoru zawierają się w cenie ryczałtowej zamówienia.

4. Wstępne założenia projektowe i ogólne wytyczne do projektowania.

4.1. Branża drogowa – rozbudowa ul. Kolejowej.

Przedmiotem tej części zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Kolejowej o długości ok. 930,00 m, na odcinku od przejazdu kolejowego na bocznicy (wraz z przejazdem) przy dworcu PKP do ul. Księcia Józefa Poniatowskiego.

Zakres opracowania obejmuje w szczególności zaprojektowanie:

- jezdni dwukierunkowej o nawierzchni SMA, z pasami ruchu o szerokości 3,50 m,

- dróg dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej, o szerokości min. 2,0 m,

- dróg dla rowerów o nawierzchni mineralno-bitumicznej, dwukierunkowych, 
o szerokości 2,50 m,

- zjazdów indywidualnych na posesje o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 
8 cm,

- zjazdów publicznych o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Dla projektowanego odcinka drogi należy przyjąć kategorię ruchu KR3.

Szczegółowa lokalizacja oraz przebieg projektowanych elementów drogi zostaną określone na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania wszystkich niezbędnych elementów pasa drogowego oraz infrastruktury towarzyszącej, wynikających z obowiązujących przepisów, warunków technicznych oraz uzgodnień z właściwymi instytucjami.

Uwaga:

- Ostateczne parametry projektowanej ulicy, w tym jej szerokość, przebieg oraz elementy zagospodarowania pasa drogowego, będą uzgadniane w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian wynikających z warunków terenowych, uzgodnień branżowych lub obowiązujących przepisów, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w dokumentacji projektowej.

- Rozwiązania projektowe należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

- Zamawiający informuje, że równolegle prowadzone są prace projektowe obejmujące:

- modernizację dworca kolejowego realizowaną przez Polskie Koleje Państwowe S.A w ramach programu „Dworce przyjazne pasażerom”,

- przebudowę bocznic kolejowych oraz opracowanie kompleksowego projektu zagospodarowania terenu na obszarach, których zarządcą jest Walcownia Ostrowiecka WOST.

Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji opracowywanej dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy ul. Kolejowej z dokumentacją przygotowywaną 
w ramach wskazanych przedsięwzięć w celu zapewnienia spójności i zgodności wszystkich rozwiązań projektowych.

4.2. Branża drogowa – rozbudowa/ przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej 
nr 751.

Rozbudowę/przebudowę pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 751 należy zaprojektować w sposób zapewniający skomunikowanie w zakresie infrastruktury pieszej 
i rowerowej ulicy Kolejowej z ulicą Poniatowskiego oraz z ulicą Sandomierską. W ramach opracowania należy przewidzieć ciągłość drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych umożliwiającą bezpieczne i funkcjonalne połączenie wskazanych ulic.

Zakres opracowania obejmuje orientacyjnie odcinek drogi wojewódzkiej nr 751 od rejonu skrzyżowania z ul. Poniatowskiego do rejonu skrzyżowania z ul. Sandomierską, 
w szczególności w zakresie zaprojektowania:

- drogi dla rowerów,

- drogi dla pieszych,

- systemu odwodnienia pasa drogowego,

- oświetlenia drogowego,

- miejsc postojowych pod wiaduktem drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 751 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu,

- konstrukcji oporowych (w razie konieczności).

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania warunków technicznych na rozbudowę/ przebudowę pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 751 od Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz uwzględnienia ich w opracowanej dokumentacji projektowej.

4.3. Kanalizacja deszczowa.

W ramach opracowania należy zaprojektować przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej. W projekcie kanalizacji deszczowej należy przewidzieć obszar zlewni oraz rozwiązania techniczne przebudowy kanalizacji deszczowej. Ponadto należy przeanalizować warianty techniczno – ekonomiczne włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej lub ewentualnych innych rozwiązań.

Po zatwierdzeniu koncepcji projektowej Wykonawca uzyska warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych w Wydziale Ekologii i Infrastruktury Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na podstawie których opracuje i następnie uzgodni projekt budowlany przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID.

4.4. Oświetlenie uliczne.

Należy zaprojektować oświetlenie uliczne typu LED zgodnie z obowiązującą normą 
PN – EN13201 – 2016 „Oświetlenie dróg”. W ramach zamówienia należy zaprojektować doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Oprawy typu LED muszą zapewniać odpowiednie oświetlenie drogi, powinny być przystosowane do współpracy 
z napięciową redukcją mocy (muszą być wyposażone w zasilacz programowalny, który reaguje na napięcie zasilania według zaprogramowanej krzywej funkcja AMPDIM/4DIM). Wykonawca jest zobowiązany załączyć do projektu wykonawczego pliku obliczeniowego 
(np. program dialux) parametrów projektowanego oświetlenia ulicy.

Po zatwierdzeniu koncepcji projektowej Wykonawca uzyska warunki techniczne na projekt oświetlenia ulicznego w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na podstawie których opracuje i następnie uzgodni projekt budowlany przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID.

4.5. Kanał technologiczny.

Należy zaprojektować ciąg telekomunikacyjny kanalizacji kablowej (kanał technologiczny) 
na całym odcinku drogi objętym opracowaniem.

Po zatwierdzeniu koncepcji projektowej Wykonawca uzyska warunki techniczne na projekt kanału technologicznego w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na podstawie których opracuje i następnie uzgodni projekt budowlany przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID.

4.6. Skrzyżowania.

W ramach dokumentacji projektowej należy opracować projekt przebudowy skrzyżowania 
z drogą publiczną – ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego. Projekt powinien zapewniać prawidłowe funkcjonowanie skrzyżowania, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zgodność z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca przeprowadzi analizę istniejącego układu komunikacyjnego, uwzględniając geometrię skrzyżowania, natężenie ruchu i warunki widoczności. Na tej podstawie należy zaproponować rozwiązania projektowe, w tym korektę geometrii, przebudowę jezdni, dostosowanie promieni łuków i szerokości pasów ruchu oraz ewentualne wprowadzenie dodatkowych pasów, wysp kanalizujących lub innych elementów poprawiających organizację i bezpieczeństwo ruchu.

4.7. Miejsca postojowe wraz z drogami manewrowymi.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z niezbędnymi drogami manewrowymi, umożliwiającymi sprawne korzystanie z tych miejsc.

Projektowane miejsca postojowe powinny być wykonane z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej.

Dla projektowanych miejsc postojowych należy przyjąć kategorie ruchu KR1 – KR2, uwzględniając przewidywane obciążenia eksploatacyjne oraz intensywność użytkowania.

Projekt powinien obejmować:

- Rejon dworca PKP – zaprojektowanie ok. 100 miejsc postojowych wraz z drogami manewrowymi, zapewniających bezpieczny i wygodny wjazd oraz wyjazd pojazdów, uwzględniających prawidłową geometrię, promienie skrętu i szerokość dróg manewrowych. Projekt budowy miejsc postojowych w rejonie PKP należy opracować w pełnej współpracy i uzgodnieniu z projektantem opracowującym projekt przebudowy dworca PKP, tak aby wszystkie rozwiązania były spójne z przebudową dworca 
i zapewniały funkcjonalność całego węzła komunikacyjnego.

- Rejon pod wiaduktem – zaprojektowanie maksymalnej liczby miejsc postojowych wraz z niezbędnymi drogami manewrowymi, uwzględniając ograniczenia przestrzenne 
w tym rejonie. Projekt budowy miejsc postojowych pod wiaduktem należy opracować w pełnej współpracy i uzgodnieniu ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach, po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych dotyczących rozbudowy lub przebudowy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 751.

W ramach opracowania należy uwzględnić:

- Układ funkcjonalny i geometryczny miejsc postojowych wraz z drogami manewrowymi, zapewniający bezpieczeństwo użytkowników oraz swobodny wjazd 
i wyjazd pojazdów.

- Dostosowanie do obowiązujących przepisów i norm, w tym wymagań w zakresie dostępności miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

- Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne nawierzchni, w tym dobór kostki brukowej, podsypki, podbudowy oraz odwodnienia, gwarantujące trwałość i odpowiednią nośność nawierzchni zgodnie z przyjętymi kategoriami ruchu.

- Elementy infrastruktury towarzyszącej, takie jak krawężniki, obrzeża, oznakowanie, ewentualne oświetlenie oraz odwodnienie, zapewniające funkcjonalność 
i bezpieczeństwo całego układu.

- Koordynację z istniejącą infrastrukturą drogową, tak aby projektowane miejsca postojowe i drogi manewrowe były w pełni kompatybilne z otoczeniem.

4.8. Pętla autobusowa w rejonie dworca PKP

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej oraz zaprojektowania budowy pętli autobusowej w rejonie dworca PKP, obejmującej niezbędne pasy manewrowe, zatoki dla wsiadających i wysiadających pasażerów, chodniki oraz wjazdy i wyjazdy zapewniające bezpieczne i płynne funkcjonowanie komunikacji. Dokumentacja powinna także uwzględniać elementy małej infrastruktury oraz zieleń ozdobną, poprawiającą estetykę przestrzeni publicznej w obrębie pętli.
Projekt pętli autobusowej powinien zawierać między innymi:

- Układ geometryczny i funkcjonalny pętli, zapewniający sprawny ruch autobusów, odpowiednie promienie skrętu, szerokość pasów manewrowych, oraz bezpieczne korzystanie dla pieszych.

- Przestawienie istniejącej wiaty przystankowej.

- Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne nawierzchni, w tym nośność i trwałość nawierzchni, odwodnienie, oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu.

- Koordynację projektową – projekt pętli autobusowej należy opracować w pełnej współpracy i uzgodnieniu z projektantem opracowującym projekt przebudowy dworca PKP, tak aby wszystkie rozwiązania były spójne z przebudową dworca i zapewniały funkcjonalność całego węzła komunikacyjnego.

- Zgodność z obowiązującymi przepisami i normami, w tym wymaganiami technicznymi dla infrastruktury autobusowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przepisami dotyczącymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.

5.1.Wykonawca zobowiązuje się do:

- uzyskania wszystkich wymaganych przepisami map, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych wymaganych do wykonania projektu budowlanego budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej,

- przedstawienia zgodnie z zapisami umowy koncepcji przebiegu projektowanej drogi wraz 
z naniesioną propozycją przebiegu granic pasa drogowego.

- wykonania opracowania projektowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 311) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji ZRID.

- Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przesyłać Zamawiającemu kserokopie wszystkich wystąpień dokonywanych na mocy wydanego pełnomocnictwa.

5.2. Wykonawca zapewni własnym staraniem i na swój koszt:

- wykonanie badań geotechnicznych w niezbędnym zakresie,

- wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych, niezbędnej do opracowania projektu budowlanego,

- wykonanie dokumentacji do aktualizacji danych ewidencyjnych i dokonania zmian 
w księgach wieczystych dla wszystkich działek wchodzących w obszar inwestycji,

- wykonanie map z projektami podziału nieruchomości oraz wykazów zmian gruntowych i wykazów synchronizacyjnych,

- przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego,

- uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych,

- uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych ewentualnych uwag zawartych 
w uzgodnieniach oraz decyzjach,

- przygotowanie załączników do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określonych w art. 11b i 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

- złożenie z upoważnienia Zamawiającego wniosku do Starostwa Powiatowego 
w Ostrowcu Świętokrzyskim o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przekazanie potwierdzenia złożenia wniosku Zamawiającemu,

- przekazanie Zamawiającemu decyzji ZRID wraz z 1 egzemplarzem odpisu i innych ostatecznych decyzji, pozwoleń lub zgłoszeń niezbędnych do realizacji inwestycji 
i rozpoczęcia robót budowlanych,

- wyznaczenie granic działek niestanowiących własności Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, wydzielanych pod pas drogowy oraz istniejących działek przejmowanych w całości, umożliwiając tym samym określenie w terenie zasięgów obszarów przejmowanych pod pas drogowy,

- opracowanie inwentaryzacji nieruchomości przejmowanych pod pas drogowy, według stanu na dzień wydania decyzji ZRID,

- stabilizację punktów granicznych pasa drogowego, której należy dokonać w terminie umożliwiającym Zamawiającemu dokonanie odbioru całości zadania określonego 
w §2 ust. 1 pkt 4 umowy,

- wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień i opinii,

- unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych oraz stosowanie zasad projektowania uniwersalnego,

- stosowanie w rozwiązaniach projektowych standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej.

5.3. Wymagany zakres i ilość egzemplarzy dokumentacji:

Dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem zamówienia, która ma służyć do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, powinna składać się 
w szczególności z:

- koncepcji projektowej					– 2 egz.

- projektu zagospodarowania terenu lub działki		– 4 egz.

- projektu architektoniczno – budowlanego			– 4 egz.

- projektów technicznych wszystkich branż			– 3 egz.

- dokumentacji kosztorysowej 					– 3 egz.

- projektu stałej organizacji ruchu				– 4 egz.

- STWiOR (dla poszczególnych branż)			– 4 egz.

- wersji elektronicznej na nośniku pendrive     		– 2 egz.

Całość dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF, dodatkowo plan tyczenia lub plan sytuacyjny (w formacie .DWG lub .DXF) natomiast kosztorysy i przedmiary robót w formacie .ATH lub .XLSX i .PDF.

5.4. Zgodność z przepisami prawa

Dokumentacja projektowa wykonana zostanie przez osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia projektowe, zgodnie z aktami prawnymi obowiązującymi przy projektowaniu, w tym w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679 
z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 
poz. 1518),

- Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 311),

- Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1411 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 
z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 219 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670),

- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji Oraz Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453).

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 101, poz. 939).

- innymi aktami prawnymi niezbędnymi do opracowania dokumentacji projektowej,

- zasadami projektowania uniwersalnego.

5.5. Wymagania ogólne.

- Wszelkie koszty związane z uzyskaniem warunków, decyzji i opinii, wykonaniem opracowań geodezyjnych i projektowych, stabilizacją punktów granicznych pasa drogowego, opracowaniem inwentaryzacji nieruchomości przejmowanych pod pas drogowy, uzyskaniem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kopii map, uzyskaniem warunków technicznych na budowę lub na przebudowę urządzeń technicznych od gestorów tych urządzeń, uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzgodnień ZUDP i innych, ponosi Wykonawca.

- Wykonawca podczas opracowania dokumentacji zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania techniczne.

- Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie prac nad dokumentacją, przekazując mu kopie wystąpień o warunki, decyzje, uzgodnienia 
i opinie.

- Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny 
i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, w ramach wynagrodzenia umownego.

- W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca dokona jednej nieodpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu trzech lat od daty końcowego odbioru dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór autorski podczas prowadzenia prac budowlanych we wszystkich branżach wraz z przygotowaniem wspólnie 
z Wykonawcą robót dokumentacji odbiorowych pod względem dokumentacji powykonawczej.

- W przypadku wygaśnięcia warunków technicznych lub uzgodnień branżowych przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do ich nieodpłatnej aktualizacji oraz uzyskania ponownych uzgodnień.

- Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie wszystkich wystąpień o warunki, uzgodnienia i opinie wraz z kompletem pozyskanych dokumentów.